TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava sociálního zařízení muži a sprcha

Husova 3,  Brno – město

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava sociálního zařízení ve 2.patro Husova 3  Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na WC.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.

Záchody -oddělené WC s předsíňkou pro ženy a pro muže jsou přístupné z chodby. Tyto prostory neodpovídají současnému požadovanému standartu.

ROZPIS OPRAV

2. Pánské WC- místnost č.210

Demontáž:2x wc kombi, 1x umyvadla, baterie, 1x zrcadla, 2x zásobníků na papír,

- dveří 4x 60/197 cm do kabinek a  předsíňky, SDK podhledy

vybourá se dlažba, odstraní obklady, zárubně 4x

-otluče se omítka stěn do 30%

Oprava a montáž:

-osazení nových kovových, hranatých zárubní, barva zárubní - slonová kost - 4ks

-nový  SDK podhled – výška SDK podhledu do vlhkého prostředí - v kabinkách WC 240cm,

umyvárně a pisoárech 2,7m (kvůli oknu), ve kterém bude osazeno odvětrání s ventilátorem

-oprava stávajících omítek stěn ,v kabince  č.4 se napojení větrání ze sprchy.

-přizdívka z Ytongu pro osazení záv. WC, včetně síťky vtlačené  do  tmelu, omítky a obkladu

-nové retifikované obklady po strop ( SANEO - typ Hall),barva béžová+antracit leštěný

-oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoform. retifikovaných dlaždic 600 x600 mm (SANEO-typ Hall) ,barva béžová mat

- dodávka a montáž  2x dveře plné  60/197 cm včetně kování,klik a WC zámku do kabinek.

-demontáž, nátěr a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu

-dodání a osazení 2 x dveře 60/197 plné, včetně kování, klik a zámku mezi 1-2 místností a do

chodby, všechny dveře budou od země 2–3 cm,zaměřit na stavbě,na dveřích bude ozn. WC muži

- oprava kanalizace,rozvodu vody a elektro– v rámci místnosti

-dodání a osazení 2x závěsného WC(WC mísa JIKA pure) včetně zazdění,jeden závěsný WC

bude se sprškou

-dodání a osazení 1x umyvadlo (JIKA) včetně baterie zapuštěné do laminátové desky

-dodávka a montáž 2x pisoárů na čidlo, mezi pisoáry deska-tlak. laminát až do stropu,nožky dole

i nahoře -500 x 240.Nad pisoárem deska ve výšce 1,80, tlak.laminát tm. hnědý,šířka 20cm. Po

celé délce stěn

Svítidla vestavěné LED 13W/3000K, těleso AL bezrámečková konstrukce, difuzor barva černá,

optika vyzařování 55 stupňů, dále instalační rámeček a proudový napaječ 230V - 11ks

- výměna ventilátorů a kontrola  funkčnosti

-dodání a osazení 1x zrcadla na šířku místnosti  nad umyvadlo osazené do obkladu co nejvíce ke

stropu , 2x zásobníků na toal.papír, 1x mydlenky, 1x osoušeče rukou - (dyson), zásobník

papírových ručníků -( dyson),1x kýbl u umyvadla, 2x štětku na WC.

-háčky u pisoáru 2x, v každé kabince WC háček-2  ks

-malba a nátěr zárubně barva slonová kost

3.Sprcha

Demontáž: PVC-cca  2m2

Montáž:   -oprava stávajících omítek stěn, nový  SDK podhled – výška SDK podhledu 240cm, ve

kterém bude osazeno odvětrání s ventilátorem napojeno na potrubí na WC,oprava  podlahy,

stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x600 mm (SANEO -typ Hall),barva béžová mat ,nový obklad (SANEO- typ Hall),barva béžová+antracit

leštěný včetně stěrkové izolace za sprchovým koutem, dodávka a montáž  1x dveře plné

60/197 cm včetně kování,klik a  zámku, dveře budou od země 2 – 3 cm. Osazení nových zárubní.

Zárubně budou kovové, hranaté, barva slonová kost

-doplnění  kanalizace, rozvodu vody  a elektro – v rámci místnosti

-dodání a osazení 1x umyvadlo (JIKA) včetně baterie zapuštěné do laminátové desky, sprchové vaničky (JIKA) včetně sprchové baterie a sprchových dveří (JIKA)

-Svítidla vestavěné LED 13W/3000K, těleso AL bezrámečková konstrukce, difuzor barva černá,

optika vyzařování 55 stupňů, dále instalační rámeček a proudový napaječ 230V - 3ks

-dodání a osazení 1x zrcadla na šířku místnosti  nad umyvadlo osazené do obkladu co nejvíce ke

stropu , 1x mýdlenky, 1x kýbl u umyvadla, malba

-háčky v místnosti sprchy  - 4ks

Všude budou použity retifikované odklady a dlažby.

V Loděnicích 7.2022