Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „SESKOKOVÉ MATRACE S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO HASIČE“

Technická specifikace

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu seskokové matrace s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry. - Seskoková matrace umožní v nouzových případech záchranu osob z výšky, čímž se zvýší možnost pomoci v případě vyčerpání všech běžných záchranných prostředků (nastavovací žebřík, výšková technika, popř. slaňování). - Seskoková matrace je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití.

- Seskoková matrace s příslušenstvím obsahuje minimálně:

| Počet ks | Název | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seskoková matrace |  |  |
| 1 | Přepravní nepromokavý obal, který je opatřen oky umožňující přenášení |  |  |
| - Minimální technické parametry seskokové matrace s příslušenstvím: |  |  |  |
| Technické parametry |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Umožňuje záchranu osob v nouzových případech z výšky minimálně 25 metrů. |  |  |  |
| - Konstrukce rámu musí vytvářet po doskoku nálevkovitý efekt, který zabraňuje vypadnutí zachraňované osoby z matrace. |  |  |  |
| - Plnění seskokové matrace je zabezpečeno vzduchem z tlakové láhve plněné na tlak 300 bar. |  |  |  |
| Technické parametry |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Seskoková matrace se po otevření připojené tlakové lahve musí sama vztyčit do pohotovostní polohy. Maximální čas vztyčení je 60 s. |  |  |  |
| - Pracovní tlak je jištěn přetlakovým ventilem. |  |  |  |
| - Minimální půdorysné rozměry v pohotovostním stavu jsou 4,5 x 4,5 m. |  |  |  |
| - Vnější materiál je vyroben z ohni odolné tkaniny, který je zároveň odolný proti hnilobě. |  |  |  |
| - Matrace je opatřena držadly na přenášení. |  |  |  |
| - Transport z požární techniky na místo události a obsluhu seskokové matrace je schopno zabezpečit maximálně 4 osobami. |  |  |  |
| - Životnost matrace je minimálně 15 let. |  |  |  |
| 6. Další podmínky: |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Dodavatel v nabídce uvede podmínky zajištění záručního a pozáručního servisu a způsob provádění oprav zařízení. |  |  |  |
| - Dodavatel v nabídce uvede, zda jsou pro nabízené zařízení stanoveny povinné prohlídky uživatelem a kontroly popř. revize u výrobce či dodavatele nebo jím pověřených osob a v jakých termínech. |  |  |  |
| - Dodavatel zajistí zaškolení obsluhy pro práci s dodaným zařízením na požární stanici Brno – Lidická, Lidická 712/61, 602 00 Brno, zaškolení je v ceně dodaného zboží. |  |  |  |
| - Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce (návod k obsluze a údržbě). |  |  |  |