Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace dvou kusů jednonápravových lodních přívěsů s uzavřeným úložným prostorem pro příslušenství k člunu a vybavení pro záchranu osob, určených pro přepravu záchranného gumového člunu s přívěsným motorem.

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení dvou kusů jednonápravových lodních přívěsů s uzavřeným úložným prostorem pro příslušenství k člunu a vybavení pro záchranu osob, určených pro přepravu záchranného gumového člunu DULKAN 420 DZ PRO, lodního motoru Honda BF 10 SHU (dále jen „zařízení“), s požadovanými technickými parametry.

- Zařízení musí splňovat požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, 
a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení 
o registraci vozidla (technickém průkazu).

- Přívěs musí splňovat následující technické podmínky a parametry:

- Je homologován v kategorii O2, celková max. hmotnost je 1 400 kg.

- Konstrukční rychlost je nejméně 100 km/h.

- Je vyroben ze svařovaného žárově zinkovaného rámu z materiálu tloušťky nejméně 3 mm, konstrukční ocel nejméně jakosti 11 523.

- Je vybaven dvoj kloubovou ojí výškově stavitelnou v rozsahu 350 mm – 1050 mm od země, 
s možností záměny tažného zařízení ISO50 nebo oka o průměru 40 mm (obě koncovky jsou součástí dodávky), nosné oje je z materiálu tloušťky nejméně 4 mm, z konstrukční oceli nejméně jakosti 11 523.

- Je vybaven opěrným a výškově stavitelným kolečkem pro oje, technické provedení je výsuvné a nahoru sklopné kolečko.

- Má bržděnou nápravu uloženou pod ložnou plochou, s přípravou pro montáž tlumičů.

- Kola jsou kryta blatníky.

- V zadní části jsou dvě opěrné nohy s klikou.

- Přívěs je vybaven nejméně dvěma zakládacími klíny.

- Přívěs je vybaven rezervním kolem upevněným na rámu pod ložnou plochou přívěsu.

- Elektroinstalace přívěsu umožnuje zapojení do elektroinstalace tažného vozidla 12V/24V 
13-pólovou zástrčkou, bez nutnosti výměny žárovek (technologie LED).

- Pneumatikami o průměru nejméně 14“ s profilem M+S,  provedení C, pneumatiky v den dodání nesmí být starší více než 1 rok.

- Úložný prostor:

- Má uzavřenou korbu o vnitřních rozměrech nejméně šířky 1 600 mm, délce nejméně 2 600 mm a výšce nejméně 350 mm.

- Podlahu úložného prostoru tvoří svařená ocelová zinkovaná konstrukce z materiálu tloušťky nejméně 3 mm z konstrukční oceli nejméně jakosti 11 523 s montovanou podlahou z protiskluzné překližky z jednoho kusu o síle nejméně 15 mm.

- Je uzavřen otvíratelnými bočnicemi z hliníkových profilů, přední čelo je pevné.

- Vnitřní prostor je rozdělen pro uložení nejméně 6 ks EURO přepravek 600 x 800 x 300 a jedné AL přepravky sloužící pro transport motoru (přepravky dodá zadavatel).

- Horní kryt úložného prostoru:

- Kryt je odnímatelný, voděodolný a uchycený v rozích přívěsu.

- Kryt tvoří jeklový rám z horní části zakryt hliníkovým, nebo nerezovým hladkým plechem.

- Kryt je uzpůsoben pro přepravu člunu.

- Pro ukotvení člunu je osazen nejméně párem ok na každé boční straně tak, aby byl člun rovnoměrně připevněn a nedocházelo k jeho poškození.

- Horní kryt úložného prostoru neomezuje otevření bočnic a zadního čela přívěsu, při naloženém člunu.

- Záchranný člun je usazen v ližinách o délce nejméně 2000 mm. Opěrná konstrukce ližiny pro člun je opatřena vhodným materiálem zamezujícím poškození člunu při přepravě.

- Pro zástavbu bude dodán člun DULKAN 420 DZ PRO o parametrech:

- délka 4.200 mm,

- šířka  1.850 mm,

- hmotnost 90 kg.

- Další požadavky:

- Pro barevnou úpravu bočnic a zadního čela je použita červená barva RAL 3020 (provedena polepem folií) na zadním čele přívěsu je samolepící nápis HASIČI provedený bílým bezpatkovým písmem písmeny velké abecedy o výšce nejméně 100 mm. (nápis HASIČI dodá zadavatel).

- Na předním čele přívěsu je umístěn držák na lodní motor o výkonu 5 až 20 HP (HONDA BF 10 SHU) o nosnosti nejméně 100 kg s dřevěným zrcadlem pro jeho upnutí, a ukotvení nejméně jedním popruhem.

Pro zástavbu bude dodán lodní motor o parametrech:

- výkon motoru 10 HP,

- celkové rozměry D x Š x V -  610 x 345 x 1 107 mm,

- hmotnost 42 kg.

- Technická životnost přívěsu na člun s příslušenstvím je nejméně 16 let, a to při běžném provozu jednotky požární ochrany. Po celou tuto dobu je přívěs plně funkční.

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky zajištění záručního a pozáručního servisu a způsob provádění oprav zařízení.

- Dodavatel v nabídce uvede, zda jsou pro nabízené zařízení stanoveny povinné prohlídky uživatelem a kontroly popř. revize u výrobce či dodavatele nebo jím pověřených osob 
a v jakých termínech.

- Dodavatel zajistí zaškolení obsluhy pro práci s dodaným zařízením na Požární stanici Brno – Lidická, Lidická 712/61, 602 00 Brno, zaškolení je v ceně dodaného zboží.

- Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce (návod k obsluze a údržbě).

- Příslušenství člunu (není předmětem veřejné zakázky – dodá Zadavatel):

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 1 | člun DULKAN 420 DZ PRO |
| 1 | lodní motor HONDA BF 10 SHU |
| 1 | transportní vozík na motor |
| 1 | nádrž k lodnímu motoru 12,5 s propojovací hadicí |
| 6 | přepravky EURO plastové o rozměrech 600 x 800 x nejvíce 300 mm |
| 1 | Al. přepravka pro transport motoru |
| 1 | háček lodní |
| 4 | pádlo |
| 2 | vesta pro zachraňované |
| 2 | helma pro zachraňované |
| 1 | házecí podkova |
| 2 | lano plovoucí 50 m ve vaku |
| 2 | házecí pytlík |
| 2 | vyhledávací svítilna |
| 4 | ocelová karabina |
| 4 | lezecká smyčka |
| 1 sada | kotva s lanem a řetězem |
| 1 | pracovní lano |
| 4 | sorbent (pytel) |
| 4 | sorpční had |
| 1 sada | příslušenství člunu, poziční světla, ruční pumpa |

Prostorová rezerva pro uložení materiálu po zásahu v rozsahu:

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 2 | vesta pro práci na vodě |
| 2 | helma pro práci na vodě |
| 2 | suchý oblek pro práci na vodě v brašně |
| 2 | kukla neoprenová |
| 2 | rukavice neoprenové |
| 2 | podoblek |