#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.114- Jabloňova 22, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.114, Jabloňova 22, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.

V celém bytě: Seřídí se okna, vymění pákový mechanizmus u dvou oken a výměna parapetu v pokoji. Výměna dveří na WC, nátěr všech zárubní. Výměna všech zásuvek, vypínačů-2 zásuvek-6ks, 1 zásuvek- 3ks, vypínačů-5ks,STA, datovou zásuvku,digitální termostat, domácího telefonu. 3X stropní světlo,2x žárovku s objímkou. Byt a sklep se musí po původních nájemcích vyklidit. Provede se oprava omítek a vymaluje na bílo. Oprava schránky, u sklepní kóje se vymění petlice a zámek.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: dveří na WC,vymění se radiátor se stejným výkonem v předsíni.

Montáž: osadí se nové dveře na WC-plné včetně kování, klik a WC zámku

Dveře do pokoje prosklené 80/197cm se vyčistí. Zárubeň se natře.

Umýt vchodové dveře,dlažbu, sokl, provést opravu, vyčištění vestavěných skříní, úchytů dveří

Umýt dlažbu,vyměnit přechodovou lištu do pokoje, oprava omítky (spára cca 8m) a výmalba

na bílo, výměna zásuvek,vypínačů a dodat stropní světlo.

2. WC a koupelna

Demontáž: baterie umyvadlové, vanové, skříňky, zrcadla, poliček

Montáž: čištění dlažby a obkladů,seřízení,vyčištění okna a výměna pákového mechanismu

Vyčistit WC kombi,vanu, umyvadlo včetně sifonu, vyměnit baterii umyvadlovou, vanovou.

Dodat dvířka k vaně,vyměnit dveře-viz předsíň, oprava omítky, výmalba. Nové stropní světlo,

výměna zásuvek a vypínače.

3.Kuchyň, pokoj

Demontáž: sporáku včetně vyřazovacího protokolu, kuchyňské linky,skříně,digestoře,dřezu, baterie, světel,garnýže, záclony, vyklizení.

Montáž: Oprava omítky za kuchyňskou linkou,výměnu uzávěrů vody,sifonu, seřízení,vyčištění okna a

výměna pákového mechanismu, výměna zásuvek,vypínačů a stropní světlo

-nová kuchyňská linka-bude stejného tvaru jako původní, spodní skříňky včetně

nerezového dřezu,sifonu a baterie zespodu,horní skříňky včetně digestoře, dvířka u skříněk a

zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera,

pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm. Linka bude opatřena osvětlením pod horníma

skříňkami a těsnící lištou u zdi. Dvířka linky budou rovné. Součástí kuchyňské linky bude i

dodávka elektrického sporáku. Po zapojení sporáku se provede revize.

-umytí PVC,výměna lišt a oprava spojů PVC. Umýt 2x dveře 80/197cm,natřít zárubně.

-přikotvení radiátoru, kontrola případně výměna termohlavice, výměna parapetu,seřízení a

vyčištění okna. Místo světla bude žárovka s objímkou. Výměna domácího telefonu, digitálního

termostatu. Výměna STA,datové zásuvky.

4. Pokoj

Demontáž: vyklizení, garnýže,záclony.

Montáž:  oprava omítky, výmalba,seřízení,vyčištění okna, výměna zásuvek,vypínačů, kontrola

případně výměna termohlavice,místo světla bude žárovka s objímkou.

-umytí PVC,výměna lišt a oprava spojů PVC.

V Brně 3.2022                                                                   vypracovala : R. Volková