#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.7- Vlhká 4, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.7, Vlhká 4, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání. Byt je po bývalých nájemcích  poškozen.

V celém bytě: vyčištění bytu

-Oprava ovládání oken , vyčištění a seřízení oken

-výměna vchodových dveří včetně zárubně, výměna dveří 80/197cm mezi pokoji

-oprava omítky  a provede se výmalba na bílo

-výměna PVC včetně lišt, výměna  zásuvek (2zásuvky-1 ks, 1zásuvka 14ks),komplet. vypínačů-6

2vypínačů-2ks. Výměna světla v koupelně a předsíni (2 ks), v pokoji s kuchyňským koutem+pokoj

žárovku s objímkou (3ks),kontrola rozvaděče a revize elektro,vyměnit domovní telefon .

Oprava schránky, u sklepní kóje se vymění petlice a zámek.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: vchodových dveří včetně zárubně, PVC+lišt, výměna zásuvky a vypínače-viz TZ celý byt

Montáž: oprava podlahy, přestěrkování a položení nového PVC včetně PVC lišt,oprava omítky na

stropě cca 1,5m2 po zatečení

Vstupní dveře nové požární odolnost EI 30 DP 3 včetně OK zárubně, jednokřídlové,

otevírané, plné 800/1970 cm-nutno přeměřit na stavbě ,akustické parametry- Rw min. 37 dB

křídlo-plné, hladké, ocelová nosná konstrukce s tepelně a zvukově izolační výplní,min.3 jistící

body. Širokoúhlé panoramatické kukátko s otočnou vnitřní krytkou, jmenovka- nalepovací štítek

závěsy-vzhled nerez 3kusy, zárubně-kovové, falcované, lakované,součást dodávky s dubovým

prahem, dodávka včetně osazení, dozdění a zazdění kování-klika-koule, zámek-bezpečnostní

proti odvrtání. Vnitřní: páčkový mechanismus, kování s překrytím vložky zámku proti odvrtání

a  vylomení, číslo bytu nalepené dle dveří v chodbě,nové stropní světlo ,oprava omítky stěn a

stropu, výmalba na bílo

2. Koupelna+WC

Demontáž: baterie umyvadlové a vanové s růžicí, WC kombi,držáku na toaletní papír, zrcadla,

výměna dvířek u vodoměru

Montáž: čištění dlažby a obkladů, zapravení spár,oprava omítky na stropě cca 2m2 po zatečení

Čištění vany včetně sifonu, výměna baterie vč. růžice, výměna umyvadlové baterie, výměna WC

kombi,termoregulační hlavice

Oprava  stěn a stropu , demontáž šroubů, hřebíku a provede se výmalba na bílo

výměna zásuvek,vypínačů-viz celý byt,nové stropní světlo do vlhkého prostředí.

3.Pokoj s kuchyňským koutem

Demontáž: sporáku včetně vyřazovacího protokolu, kuchyňské linky, digestoře,dřezové baterie,

světla, PVC+lišt

Montáž:  oprava podlahy, přestěrkování a položení nového PVC včetně PVC lišt,oprava omítky na

stropě cca 1,5m2 po zatečení ,vyčištění obkladu, výměna zásuvek, vypínačů-viz celý byt

Nová kuchyňská linka-stejných rozměrů a tvaru, spodní skříňky včetně nerezového dřezu,

baterie zespodu, horní skříňky včetně digestoře, dvířka u skříněk a zásuvek budou

opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska

bude mít tloušťku min.3,5 cm. Linka bude opatřena osvětlením pod horníma skříňkami a

výměnou zásuvek-viz celý byt. Dvířka linky budou rovné. Součástí kuchyňské linky bude i

dodávka el. sporáku.

Vyčistit radiátor,nátěr radiátoru a trub, výměna termoregulační hlavice

Žárovka+objímka (2), zásuvky,vypínače-viz celý byt,oprava ovládání oken ,vyčištění a

seřízení oken, výmalba na bílo

4.Pokoj

Demontáž: PVC+lišt ,dveří 80/197cm

Montáž:  oprava podlahy, přestěrkování a položení nového PVC včetně PVC lišt, výměna zásuvek,

vypínačů-viz celý byt,

osazení nových dveří 80/197 cm-včetně kování, klik, štítků, zámku

Vyčistit radiátor,nátěr radiátoru a trub, výměna termoregulační hlavice

Žárovka+objímka, zásuvky,vypínače-viz celý byt,oprava ovládání oken ,vyčištění a

seřízení oken, výmalba na bílo

V Brně 4.2022                                                                 vypracovala : R. Volková