#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.22- Vlhká 4, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.22, Vlhká 4, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání. Byt je po bývalých nájemcích  poškozen.

V celém bytě: vyčištění bytu

-Oprava ovládání oken , vyčištění a seřízení oken

-výměna dveří 2x 80/197cm včetně kování,klik,zámku,nátěr zárubně.

-výměna dveří 1x 70/197cm, včetně kování,klik,zámku,větracích otvorů,přechodové lišty, nátěr

zárubně

-oprava omítky  a provede se výmalba na bílo

-výměna PVC včetně lišt, výměna  zásuvek (2zásuvky-1 ks, 1zásuvka 14ks),komplet. vypínačů-7

2vypínačů-3ks. Výměna světla v koupelně a předsíni (2 ks), v pokoji s kuchyňským koutem+pokoj

žárovku s objímkou (3ks),kontrola rozvaděče a revize elektro,vyměnit domovní telefon .

Oprava schránky, u sklepní kóje se vymění petlice a zámek.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: PVC+lišt, výměna zásuvky a vypínače-viz TZ celý byt, tapety,skříně,zrcadla,

regálu,světla

Montáž: oprava podlahy, přestěrkování a položení nového PVC včetně PVC lišt,oprava omítky -

spára cca 4,5m. Oprava po demontáži tapety, výměna domácího telefonu

Výměna dveří do koupelny-70/197cm a kuchyně 80/197cm-viz celý byt

Nové stropní světlo ,výmalba na bílo

2. Koupelna+WC

Demontáž: baterie umyvadlové a vanové s růžicí, WC kombi,držáku na toaletní papír, umyvadla včetně sifonu,skříňky, pračky, televizoru, stolku, světel,žebříkového radiátoru,dveří-viz celý byt

Montáž: čištění dlažby a obkladů, zapravení spár, čištění vany včetně sifonu, výměna baterie vč.

růžice, výměna umyvadla,sifonu, umyvadlové baterie, výměna WC kombi,termoregulační

hlavice. oprava  stěn a stropu a provede se výmalba na bílo,výměna radiátoru o stejném výkonu.

výměna zásuvek,vypínačů,dveří-viz celý byt,nové stropní světlo do vlhkého prostředí a osadit

žárovku s objímkou nad umyvadlo, výměna dvířek u vodoměru, vyčištění a seřízení střešního

světla,výměna dveří-viz celý byt

3.Pokoj s kuchyňským koutem

Demontáž: sporáku včetně vyřazovacího protokolu, kuchyňské linky, digestoře,dřezové baterie,

světla, PVC+lišt, matrace, gauče, koníčka, garnýží,obkladu, tapety-2 stěny

Montáž:  oprava podlahy, přestěrkování a položení nového PVC včetně PVC lišt,oprava omítky po

tapetách ,nové obklady, výměna zásuvek, vypínačů, dveří-viz celý byt

Nová kuchyňská linka-stejných rozměrů a tvaru, spodní skříňky včetně nerezového dřezu,

baterie zespodu, horní skříňky včetně digestoře, dvířka u skříněk a zásuvek budou

opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska

bude mít tloušťku min.3,5 cm. Linka bude opatřena osvětlením pod horníma skříňkami a

výměnou zásuvek-viz celý byt. Dvířka linky budou rovné. Součástí kuchyňské linky bude i

dodávka el. sporáku.

Vyčistit radiátor,nátěr radiátoru a trub, výměna termoregulační hlavice

Žárovka+objímka, zásuvky,vypínače-viz celý byt,oprava ovládání oken ,vyčištění a

seřízení oken, výmalba na bílo

4.Pokoj

Demontáž: PVC+lišt ,dveří 80/197cm,postel,skříň, světla, tapeta na šikmině, polepu -strom,1x

střešní okno

Montáž:  oprava podlahy, přestěrkování a položení nového PVC včetně PVC lišt,

výměna zásuvek, vypínačů, dveří-viz celý byt,

vyčistit radiátor,nátěr radiátoru a trub, výměna termoregulační hlavice

osadí se žárovka+objímka, zásuvky,vypínače-viz celý byt

oprava ovládání střešního okna a vyčištění ,výměna střešního okna včetně zapravení

stejného rozměru, oprava proražené SDK stěny cca 4m2, výmalba na bílo

V Brně 4.2022                                                                 vypracovala : R. Volková