| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 086 E-mail: info@silproj.cz |
| --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant | Ing. Ondřej Běloušek |  |
| Vypracoval | Ing. Miroslav Marek |  |
| Kontroloval | Ing. Ondřej Běloušek |  |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát |  | 10×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 09/2021 | Zakázkové číslo |  | 1516319-16-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D - Dokumentace stavebních objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.2 - SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.2.2 - SO 102 STEZKA PRO CHODCE |  |  |  |  |  |  |  | Souprava |  |  |  |
| Příloha |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy |  |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  | D.2.2.1 |  |  | 1 |

1.	Identifikační údaje	3

a)	Identifikační údaje objektu	3

b)	Budoucí vlastník (správce)	3

c)	Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace	3

2.	Stručný popis navrženého řešení	4

3.	Použité podklady a průzkumy	4

a)	Seznam použitých podkladů a provedených průzkumů	4

b)	Výsledky a závěry průzkumů a měření	5

4.	Vztahy PK k ostatním objektům stavby	6

5.	Návrh zpevněných ploch	6

a)	Směrové řešení	6

b)	Výškové řešení	6

c)	Šířkové uspořádání	6

d)	Skladby zpevněných ploch	7

e)	Zemní práce	7

f)	Inženýrské sítě	7

g)	Požadavky na vybavení	7

h)	Vytyčení	8

6.	Odvodnění	8

7.	Návrh dopravních značek a zařízení	8

8.	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	8

9.	Vazby na případné technologické vybavení	9

10.	Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	9

PŘÍLOHA 1:	SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

# Identifikační údaje

## Identifikační údaje objektu

| Název stavby: | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ |
| --- | --- |
| Stavební objekt: | SO 102 STEZKA PRO CHODCE |
| Stupeň dokumentace: | DSP,DPS |
| Místo stavby: | Brno |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno - město |
| Katastrální území: | Pisárky (okres Brno-město);610208 |
| Charakter stavby: | Rekonstrukce |

## Budoucí vlastník (správce)

| Vlastník: | Statutární město Brno Dominikánské nám.196/1 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Správce: | Brněnské komunikace a. s. Renneská třída 787/1a 639 00, Brno - Štýřice IČ: 607 330 98 |

## Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

| Zhotovitel dokumentace: | SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno IČ: 469 68 822 |
| --- | --- |
|  | Ing. Ondřej Běloušek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. autorizace 1006234 |

# Stručný popis navrženého řešení

Stavba je situována v intravilánu města Brna, na ulici Hlinky v blízkosti tramvajové zastávky Lipová. Podél ulice Hlinky se na jižní straně nachází tramvajový pás se zelení a přilehlý areál Výstaviště, na severní straně pak řadová výstavba bytových a administrativních budov. V ulici je obousměrný provoz se silnou intenzitou provozu MHD. Po celé délce stávající ulice je po severní straně veden široký chodník s krytem z betonové dlažby, po jižní straně jsou v převážné části kolmá parkovací stání nebo zelený pás a úzký asfaltový chodník. Trasa první etapy rekonstruovaného páteřního vodovodního řadu DN 500 je vedena po veřejných pozemcích ve zpevněných plochách v chodníku anebo v parkovacích stáních. Stavba respektuje zástavbu města a veřejnou zeleň, v co nejmenší míře zasahuje do polohy stávajících inženýrských sítí. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 214,30 – 215,60 m. n. m.

V rámci stavebního objektu SO 102 „Stezka pro chodce“ je navržena stezka, která, když bude zhotovena v celé své délce až k zastávce „Výstaviště – hlavní vstup“, bude sloužit jako stezka s povoleným vjezdem cyklistů se základní šířkou 3,0 m (včetně bezpečnostního odstupu od přilehlého parkovacího pásu). Tato šířka bude lokálně snížena až o 0,50 m vlivem zachování minimálního odstupu od kmene stávajících stromů.

Celková délka navržené stezky pro chodce, v této etapě, je cca 110 m. Stezka je ze severu je lemována parkovacím pásem a z jihu pásem zeleně se vzrostlým stromořadím.

Stezka pro chodce je navržena v trase stávajícího asfaltového chodníku šířky cca 1,50 m. Rozšíření pěšího koridoru je provedeno částečně na úkor stávajícího parkovacího pásu proměnné šířky a částečně na úkor zeleného pásu u stromořadí. Provedené sondážní práce naznačují, že je možné stezku realizovat v navržené šířce i s ohledem na zajištění dostatečné ochrany kořenového systému přilehlého stromořadí.

# Použité podklady a průzkumy

## Seznam použitých podkladů a provedených průzkumů

- Katastrální mapy: 07/2019

- Geodetické zaměření zájmového území: 07/2019

- IG průzkum – GEOS Brno, 12/2019

- Smlouva o dílo č. 561 905 2801 – předal objednatel na začátku prací

- Záměr akce (číslo stavby 132 769) – zpracoval BVK, a.s., 06/2016

- DÚR – zpracoval AQUAPROCON, a.s., 03/2020

- Územní rozhodnutí s nabitím právní moci dne 25.11.2020 – předal objednatel na začátku prací

- CS Brno – Hlinky, cykloopatření na ulici Hlinky - zpracoval Alternativní dopravní studio, 11/2017

- Brno, Hlinky – rekonstrukce vodovodu, odborný dendrologický posudek stromů uličního stromořadí - zpracovala VZMB p.o. 06/2019

- Místní šetření provedené projektantem

- Výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci investora

- Sondážní práce kořenového systému – VZMB 11/2019

## Výsledky a závěry průzkumů a měření

(3)	inženýrskogeologický průzkum

V rámci provedeného inženýrskogeologického průzkumu bylo vyhloubeno devět průzkumných geologických vrtů hloubky 2,5 – 3,5 m a deset odvrtů hloubky cca 1,0 m ke zjištění konstrukčních vrstev komunikace a přilehlého parkoviště.

Konstrukční vrstvy komunikace, popř. chodníku jsou tvořeny svrchní vrstvou asfaltu a místy makadamem, příp. makadamem s betonem. Mocnost svrchní asfaltové vrstvy činí 0,1 – 0,4 m, mocnost konstrukčních vrstev komunikace (makadam s betonem) činí 0,1 – 0,4 m, vrstva makadamu (o mocnosti 0,3 až 0,6 m). Makadam s betonem byl zastižen pouze ve vrtu V 2 a V 3, dále ve vrtech V 18 a V 19 (přilehlé parkovací plochy). Ve vrtu V 16 a V 17 je povrch chodníku tvořen betonovou dlažbou o mocnosti 0,06 m a vrstvou prosívky o mocnosti 0,14 m.

Pod vrstvou asfaltu byly převážně zastiženy vrstvy navážek (zásypové zeminy), tvořené výkopovými sprašovými hlínami a hlínami, místy s příměsí úlomků cihel a kamene, popř. makadamu, o zjištěné mocnosti 0,2 – 0,8 m. Pod konstrukčními vrstvami komunikace či chodníku a pod vrstvami navážek byly ve zbývajícím profilu vrtu zastiženy sprašové hlíny o ověřené mocnosti 1,4 – 2,4 m. Sprašové hlíny jsou tuhé konzistence.

Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech zastižena a s jejím vlivem na základové konstrukce neuvažujeme. Sprašové hlíny jsou převážně bez vody, ta se může objevit pouze lokálně na jílovitějších polohách v obdobích s intenzivnějšími srážkami a v závislosti na ročním období.

Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 a jejich předpokládané procentuální zastoupení v zemních pracích rekonstrukcí komunikací a zpevněných ploch je následující:

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| navážka – zásypová zemina | 4 | 40 |
| hlína – sprašová / černá / hnědá | 3 | 60 |

Průměrné mocnosti bouraných konstrukčních vrstev stávajících komunikací a zpevněných ploch:

| typ povrchu | vrstva | mocnost [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chodník – asfalt (nestmelená .p.v) SKL1 | asfaltový beton | 200 |
|  | nestmelená (40% vhodná, 60% nevh.) | 150 |
|  | CELKEM | 350 |
| Chodník – asfalt (stmelená .p.v) SKL1* | asfaltový beton | 200 |
|  | stmelená podkladní | 150 |
|  | CELKEM | 350 |
| Chodník – bet. dlažba (nestmelená .p.v) SKL2 | betonová dlažba | 60 |
|  | nestmelená (60% vhodná, 40% nevh.) | 300 |
|  | CELKEM | 360 |
| Chodník – kamenná dlažba (nest. p.v) SKL2* | kamenná dlažba | 100 |
|  | nestmelená (60% vhodná, 40% nevh.) | 250 |
|  | CELKEM | 350 |

Pláň komunikace uvažované k rekonstrukci je tvořena sprašovými hlínami, tuhé konzistence. Z hlediska inženýrskogeologického jsou zeminy charakteru spraší až sprašových hlín popisovány jako polygenetické hlíny eolického původu. Sprašové hlíny jsou zde slabě vápnité, místy s drobnými konkrecemi CaCO3.  Uhličitan vápenatý zde působí jako tmel mezi zrny a brání jejich posunutí. Pokud by došlo k prosycení zeminy vodou, uhličitan se rozpustí, tmel přestane účinkovat a zrna se posunou. Povrch území pak začíná poklesávat a sprašové sedimenty se stávají prosedavými. Navíc jsou spraše při nasycení vodou značně rozbřídavé a jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé.

Zastižené sprašové hlíny, které tvoří pláň stávající komunikace, jsou z hlediska jejich vhodnosti pro pláň komunikace nevhodné a byla by vhodná jejich výměna za zeminy vhodnější. Vzhledem k pravděpodobné nemožnosti celkové výměny těchto zemin bude nutné úpravu pláně provádět velmi pečlivě, chránit je před klimatickými vlivy a vlastní hutnění provádět dle předepsané projektové dokumentace.

Pokud bude v rámci celkové rekonstrukce zemina pláně odtěžena, případně bude použita zpět do výkopů, bude zapotřebí provést ověření únosnosti pláně zatěžovací zkouškou.

Zastižené vrstvy navážek by měly být vzhledem k nestejnorodé příměsi zbytků např. cihel a stavebních sutí odtěženy a měly by být nahrazeny únosnějšími, stejnorodě stlačitelnými zeminami, které musí být řádně nahutněny.

(12)	Sondážní práce kořenového systému

Dne 26.11.2019 byly pracovníky VZMB za pomoci pneumatického rýče provedeny sondážní práce v kořenovém prostoru stromů. Průzkum byl proveden u dvou stromů poblíž ulice Vinařské.

Zjištěno bylo následující, cca 5-7 cm pod úrovní stávajícího asfaltového chodníku je starý povrch – zhutnělé kamenivo, který zasahuje o cca 40 cm blíže ke stromům, než končí současný asfalt. Starý chodník byl lemován kamennými kvádry o výšce cca 12-15 cm. Směrem ke stromům jsou po cca 2-3 metrech zbytky patek zábradlí. Zemina byla odfouknuta do hloubky 35 cm pod úroveň současného chodníku. Kořeny menších průměru (do 3-4 cm) se nacházely mezi starou obrubou a kmenem, a dále pod starou obrubou. Velké staticky významné kořeny v těchto hloubkách odhaleny nebyly. Terén zde byl pravděpodobně v několika etapách navyšován, vetší kořeny lze tedy očekávat níže. Nový povrch stezky, jehož mocnost včetně konstrukčních vrstev nepřesáhne 40 cm, by měla být pro stávající kořenové systémy přijatelná. Stavební práce spojené s výstavbou stezky pro chodce bude nutné dělat z velké části ručně.

# Vztahy PK k ostatním objektům stavby

Objektová skladba stavby je následující:

SO 330 Vodovod

SO 100 Pozemní komunikace

SO 101 	Komunikace a zpevněné plochy

SO 102 	Stezka pro chodce

SO 103 	Tramvajová zastávka Lipová

SO 800 Projekt náhradní výsadby

SO 900 Přeložky inženýrských sítí

SO 901 Přeložka vedení a sloupů VO

# Návrh zpevněných ploch

## Směrové řešení

Stezka pro chodce je navržena v trase stávajícího asfaltového chodníku šířky cca 1,50 m. Rozšíření pěšího koridoru je provedeno částečně na úkor stávajícího parkovacího pásu proměnné šířky a částečně na úkor zeleného pásu u stromořadí.

## Výškové řešení

Vychází z výškové úrovně přilehlého parkovacího pásu, jehož maximálně přípustný příčný sklon (podélný sklon parkovacích stání) je 3,0% a výškové úrovně kmenů přilehlých stromů ve stromořadí, které je možné přesypat o maximálně o 20 cm.

V řádku kamenných kostek, který bude z pravé strany lemovat stezku pro chodce, budou kostky střídavě výškově osazené (2m zapuštěné / 2m s převýšením 4cm).

## Šířkové uspořádání

Základní šířka navržené stezky je 3,0 m (včetně bezpečnostního odstupu od přilehlého parkovacího pásu). Tato šířka bude lokálně snížena až o 0,50 m vlivem zachování minimálního odstupu od kmene stávajících stromů. Tato zúžení budou provedena v nezbytně nutné délce, obloukovým výběžkem řádku dlažebních kostek, který ohraničuje pravou stranu stezky. Řádek kamenných kostek 120x120x120mm bude osazen do bet. lože s minimálními konstrukčními rozměry.

## Skladby zpevněných ploch

Konstrukce 2 – chodníky (bezbariérová reliéfní dlažba v asfaltových plochách)

| Betonová dlažba 20x10, antracit | DL | 60 mm | ČSN 73 6131 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva fr. 4/8 | L | 40 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/32 | ŠDA | 250 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | 350 mm |  |

POZN.:	1) dlažba s fazetou, spáry vyplněné pískem

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na vrstvě ŠD min 60 MPa.

Konstrukce 5 – asfaltová stezka pro pěší

| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy | ACO 8 | 50 mm | ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací postřik | PS-C | 0,35 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton pro podkladní vrstvy | ACP 16 | 50 mm | ČSN 73 6121 |
| Infiltrační postřik | PI-C | 1,0 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Štěrkodrť fr. 0/32 | ŠDA | min. 250 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | min. 350 mm |  |

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na vrstvě ŠD min. 60 MPa; popř. dodatečné zvýšení únosnosti podloží vyztužením tkanou geomříží 80/80 (po odsouhlasení TDI a geotechnikem stavby)

## Zemní práce

V rámci stavby bude provedeno vybourání stávajících konstrukcí zpevněných ploch a výkopy pro konstrukční vrstvy nové. Požadovaná únosnost zemní pláně pod navrženou stezkou pro chodce je Edef,2 ≥ 30 MPa při poměru Edef,2/ Edef,1 splňujícím požadavky ČSN 72 1006 pro daný typ zeminy nacházející se v podloží. V celé hloubce aktivní zóny (0,5 m pod zemní plání) musí být dosažena míra zhutnění D = min. 100 % PS. Kontrolní a průkazní zkoušky na zemním tělese budou prováděny dle norem ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133.

Pokud zemní pláň / resp. aktivní zóna, nebude s ohledem na kvalitu zemin a klimatické podmínky v průběhu stavby splňovat výše uvedené požadavky, bude po odsouhlasení TDI a geotechnika stavby provedena sanace podloží, popř. jiné technické opatření pro zajištění dostatečné únosnosti zemní pláně. Toto případné opatření musí být šetrné ke kořenovým systémům přilehlého stromořadí.

Stavební práce spojené s výstavbou stezky pro chodce bude nutné dělat z velké části ručně.

Zemina vytěžená z odkopávek, rýh a výkopů, bude odvezena na skládku.

## Inženýrské sítě

Ihned po předání staveniště ještě před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí ověřit vytyčením jejich správci přímo v terénu, případně ručně kopanými sondami, protože aktuální stav sítí před zahájením prací nemusí odpovídat stavu v projektu. Vytyčené sítě budou po vytyčení viditelně označeny.  Bez tohoto vytyčení nelze provést zahájení stavby.

Zákres polohy těchto sítí v PD je pouze informativní!

V průběhu stavebních prací je třeba respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. V jejich rozsahu je nutné dodržovat veškeré podmínky a omezení pro provádění prací stanovené zákonem a správci jednotlivých sítí.

## Požadavky na vybavení

Nejsou.

## Vytyčení

Polohové vytyčení bude provedeno z vytyčovacího polygonu, který bude osazen před zahájením stavebních prací. Veškeré údaje a hodnoty jsou uvedeny v souřadnicovém systému JTSK, výškové v systému Balt po vyrovnání.

# Odvodnění

Povrch stezky bude odvodněn podélným a příčným spádem do přilehlé zeleně na straně stromořadí. V řádku kamenných kostek, který bude z pravé strany lemovat stezku pro chodce, budou kostky střídavě výškově osazené (2m zapuštěné / 2m s převýšením 4cm).

Odvodnění zemní pláně bude řešeno jejím podélným a příčným spádem směrem do přilehlé zeleně.

# Návrh dopravních značek a zařízení

Dopravní značení

V zájmovém prostoru je navržena částečná úprava i obnova stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení. Jeho výsledná podoba vyplývá z požadavků na bezpečnost silničního provozu, plynulost dopravy (osobní i hromadné), bezpečnost chodců a cyklistů, a byla v rámci konzultací a výrobních výborů konzultována se zástupci SPDI PČR a DPMB. Podoba navrženého SDZ a VDZ je znázorněna v situaci dopravního značení.

V prostoru řešených komunikací pro chodce v blízkosti autobusové zastávky „Lipová“ a „Výstaviště hlavní vstup“ jsou v návaznosti na plánované stavební úpravy navrženy následující úpravy SDZ. Stávající SDZ C9a a C9b označující společnou stezku pro chodce a cyklisty v prostoru autobusové zastávky „Lipová“ budou odinstalovány.  Nové SDZ C7 s dodatkovou tabulkou "cyklistům vjezd povolen" bude s ohledem na zajištění bezpečnosti ve frekventované zastávce osazeno až za zastávkou na začátku asfaltové stezky (SO 102). Vyvarovat se přerušení stezky pro pěší s povoleným vjezdem cyklistů v prostoru autobusové zastávky je v důsledku stísněných poměrů a velmi omezených možností úprav výškového řešení nemožné.

Nové SDZ bude dodáno v reflexivní úpravě min. R1, činné plochy budou z pozinkovaného plechu FeZN s 2x zahnutými okraji, dlouhými lištami k uchycení-slitina Al v provedení C.

Sloupek bude FeZn, průměr 60 mm, bezpečnostní patka (Al) – na kotevní šrouby vzdálené od sebe 130 mm po obvodu a 148 mm diagonálně, výška patky 200 mm. U kotevních šroubů a spojovacího materiálu je potřeba používat FeZN a beton tř. min. C20/25 XF2.

Vodorovné dopravní značení v rámci SO 102 navrženo není.

Přechodné dopravní značení je řešeno v samostatné části DIO (Dopravní inženýrská opatření) projektové dokumentace.

Pozn.: Jako výchozí podklad pro organizaci cyklistické dopravy byla použita studie „CS Brno – Hlinky, cykloopatření na ulici Hlinky“ - Alternativní dopravní studio, 11/2017, avšak v průběhu projednání DUR se tato studie ukázala jako neprojednatelná. DPMB s ohledem na enormní vytížení ul. Hlinky soupravami MHD nepřipustilo jakékoliv zúžení jízdních pruhů oproti stávajícímu stavu. Z důvodu zajištění bezpečnosti nájezdu převážně kloubových autobusů a trolejbusů MHD do zastávky „Výstaviště hlavní vstup“, jejíž záliv, resp. vyřazovací úsek se nachází ihned za přechodem pro chodce, není možné zapracovat plynulé napojení cyklistů do hlavního dopravního prostoru (opakovaně konzultováno se zástupci SPDI PČR a DPMB).

# Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Ze strany VZMB byly avizován striktní požadavek na zamezení hutnění nestmelených podkladních vrstev chodníku vibračními válci. Stavební práce spojené s výstavbou stezky pro chodce bude nutné dělat z velké části ručně, popř. pomocí schválené hutnící techniky.

V plochách zeleně u trojice stávajících přechodů pro chodce se nachází stávající květinové záhony, které musí zůstat během realizace stavby v maximální možné míře nedotčené. V případě jejich nevyhnutelného poškození (vlivem nutných přeložek inženýrských sítí) budou tyto po dokončení stavby v plném rozsahu obnoveny.

V případě nedostatečné únosnosti podkladních vrstev s ohledem na jejich omezené hutnění, by bylo možné použití vhodných geosyntetik, např. vyztužení zemní konstrukce tkanou geomříží 80/80 (po odsouhlasení TDI a geotechnikem stavby).

Na dlážděných plochách se stmelenou podkladní vrstvou bude pro zajištění funkčního odvodnění a trvanlivosti krytu provedeno tzv. drenážní žebro

Upravený terén v těsné blízkosti stromů je možné zvýšit (přisypat) o maximálně o 20 cm.

Dlažební kostky použité pro provedení vyvýšených úseků vodící linie dlažebních kostek, která ohraničuje pravou stranu stezky musí mít zaoblené hrany, horní hrana hrubě opracovaná (2m zapuštěné / 2m s převýšením 4cm).

Při realizaci stavby je nutné dodržet podmínky ZOV a obecné realizační podmínky stavby komunikace uvedené ve vyjádření BKOM a.s. ze dne 4.8.2021, které je přílohou dokladové části PD.

# Vazby na případné technologické vybavení

Nejsou.

# Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navržené řešení je v souladu s platnými předpisy pro zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v zájmové lokalitě. Jedná se zejména o provedení přirozených a umělých vodících linií a hmatových úprav dle vyhlášky 398/2009 Sb. v celém rozsahu stavby.

S ohledem na vybudování stezky pro pěší v potřebné šířce, a také způsob jejího odvodnění a konstrukčního řešení, není možné provést standardní přirozenou vodící linii z převýšených betonových obrubníků osazených do betonového lože. Z důvodu dostatečné ochrany kořenových systémů, byla navržena podél stezky umělá vodící linie z řádku drobných kamenných kostek (10-12 cm) do betonového lože minimální šířky a hloubky. Kostky budou střídavě výškově osazené (2m zapuštěné / 2m s převýšením 4cm).  Navržené řešení bylo v rámci zpracování PD konzultováno a předběžně odsouhlaseno s PSpBB, NIPI a tyflocentrem a podoba umělé vodící linie byla shledána dostatečně hmatnou.

Jako primární a pohodlnější komunikační trasa pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu bude nadále sloužit široký průběžný chodník na protilehlé straně ulice Hlinky.

PŘÍLOHA 1:	SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

| SOUŘADNICE VYT. BODŮ - SO 102 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č.B. | X | Y |
| 101 | -600 505.115 | -1 160 896.116 |
| 102 | -600 488.371 | -1 160 907.052 |
| 103 | -600 471.526 | -1 160 917.833 |
| 104 | -600 454.679 | -1 160 928.613 |
| 105 | -600 437.836 | -1 160 939.397 |
| 106 | -600 420.991 | -1 160 950.178 |
| 107 | -600 404.921 | -1 160 960.261 |
| 140 | -600 491.331 | -1 160 904.563 |