| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 086 E-mail: info@silproj.cz |
| --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant | Ing. Ondřej Běloušek |  |
| Vypracoval | Ing. Miroslav Marek |  |
| Kontroloval | Ing. Ondřej Běloušek |  |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát |  | 7×A4 | Měřítko | - | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 09/2021 | Zakázkové číslo |  | 1516319-16-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D - Dokumentace stavebních objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.2 - SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.2.5 - SO 103 TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ |  |  |  |  |  |  |  | Souprava |  |  |  |
| Příloha |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy |  |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  | D.2.3.1 |  |  | 0 |

1.	Identifikační údaje	3

2.	Stručný popis navrženého řešení	4

3.	Použité podklady a průzkumy	4

4.	Vztahy PK k ostatním objektům stavby	4

5.	Návrh zpevněných ploch	5

a)	Směrové řešení	6

b)	Výškové řešení	6

c)	Šířkové uspořádání	6

e)	Skladby zpevněných ploch	6

f)	Zemní práce	6

g)	Inženýrské sítě	7

h)	Požadavky na vybavení	7

i)	Vytyčení	7

6.	Odvodnění	7

7.	Návrh dopravních značek a zařízení	7

8.	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	7

9.	Vazby na případné technologické vybavení	7

10.	Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	7

# Identifikační údaje

## Identifikační údaje objektu

| Název stavby: | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ |
| --- | --- |
| Stavební objekt: | SO 103 TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ |
| Stupeň dokumentace: | DSP,DPS |
| Místo stavby: | Brno |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno - město |
| Katastrální území: | Pisárky (okres Brno-město);610208 |
| Charakter stavby: | Rekonstrukce |

## Budoucí vlastník (správce)

| Vlastník: | Statutární město Brno Dominikánské nám.196/1 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Správce: | DPMB a. s. Hlinky 64/151 603 00 Brno |

## Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

| Zhotovitel dokumentace: | SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno IČ: 469 68 822 |
| --- | --- |
|  | Ing. Ondřej Běloušek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. autorizace 1006234 |

# Stručný popis navrženého řešení

Stavba je situována v intravilánu města Brna, na ulici Hlinky mezi křižovatkami s Křížkovského a Lipovou. Podél ulice Hlinky se na jižní straně nachází tramvajový pás se zelení a přilehlý areál Výstaviště, na severní straně pak řadová výstavba bytových a administrativních budov. V ulici je obousměrný provoz se silnou intenzitou provozu MHD. Po celé délce stávající ulice je po severní straně veden široký chodník s krytem z betonové dlažby, po jižní straně jsou v převážné části kolmá parkovací stání nebo zelený pás a úzký asfaltový chodník. Trasa rekonstruovaného páteřního vodovodního řadu DN 500 je vedena po veřejných pozemcích ve zpevněných plochách v chodníku anebo v parkovacích stáních. Stavba respektuje zástavbu města a veřejnou zeleň, v co nejmenší míře zasahuje do polohy stávajících inženýrských sítí. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 212,90 – 215,60 m. n. m.

V rámci stavebního objektu „SO 103 Tramvajová zastávka Lipová“ bude provedena rekonstrukce stávajících přístupů na nástupiště tramvajové zastávky. Veškeré komunikační vazby řešených zpevněných ploch zůstanou zachovány. Tyto přístupy se nachází ve staničení km 0,016 00, 0,037 00. Rekonstrukce těchto přístupů spočívá v obnově konstrukce a osazení nových obrubníků. Celková plocha rekonstruovaných přístupů činí 6 m2.

# Použité podklady a průzkumy

## Seznam použitých podkladů a provedených průzkumů

- Katastrální mapy: 07/2019

- Geodetické zaměření zájmového území: 07/2019

- IG průzkum – GEOS Brno, 12/2019

- Smlouva o dílo č. 561 905 2801 – předal objednatel na začátku prací

- Záměr akce (číslo stavby 132 769) – zpracoval BVK, a.s., 06/2016

- DÚR – zpracoval AQUAPROCON, a.s., 03/2020

- Územní rozhodnutí s nabitím právní moci dne 25.11.2020 – předal objednatel na začátku prací

- CS Brno – Hlinky, cykloopatření na ulici Hlinky - zpracoval Alternativní dopravní studio, 11/2017

- Brno, Hlinky – rekonstrukce vodovodu, odborný dendrologický posudek stromů uličního stromořadí - zpracovala VZMB p.o. 06/2019

- Místní šetření provedené projektantem

- Výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci investora

## Výsledky a závěry průzkumů a měření

(3)	inženýrskogeologický průzkum

V rámci provedeného inženýrskogeologického průzkumu bylo vyhloubeno devět průzkumných geologických vrtů hloubky 2,5 – 3,5 m a deset odvrtů hloubky cca 1,0 m ke zjištění konstrukčních vrstev komunikace a přilehlého parkoviště.

Konstrukční vrstvy komunikace, popř. chodníku jsou tvořeny svrchní vrstvou asfaltu a místy makadamem, příp. makadamem s betonem. Mocnost svrchní asfaltové vrstvy činí 0,1 – 0,4 m, mocnost konstrukčních vrstev komunikace (makadam s betonem) činí 0,1 – 0,4 m, vrstva makadamu (o mocnosti 0,3 až 0,6 m). Makadam s betonem byl zastižen pouze ve vrtu V 2 a V 3, dále ve vrtech V 18 a V 19 (přilehlé parkovací plochy). Ve vrtu V 16 a V 17 je povrch chodníku tvořen betonovou dlažbou o mocnosti 0,06 m a vrstvou prosívky o mocnosti 0,14 m.

Pod vrstvou asfaltu byly převážně zastiženy vrstvy navážek (zásypové zeminy), tvořené výkopovými sprašovými hlínami a hlínami, místy s příměsí úlomků cihel a kamene, popř. makadamu, o zjištěné mocnosti 0,2 – 0,8 m. Pod konstrukčními vrstvami komunikace či chodníku a pod vrstvami navážek byly ve zbývajícím profilu vrtu zastiženy sprašové hlíny o ověřené mocnosti 1,4 – 2,4 m. Sprašové hlíny jsou tuhé konzistence.

Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech zastižena a s jejím vlivem na základové konstrukce neuvažujeme. Sprašové hlíny jsou převážně bez vody, ta se může objevit pouze lokálně na jílovitějších polohách v obdobích s intenzivnějšími srážkami a v závislosti na ročním období.

Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 a jejich předpokládané procentuální zastoupení v zemních pracích rekonstrukcí komunikací a zpevněných ploch je následující:

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| navážka – zásypová zemina | 4 | 40 |
| hlína – sprašová / černá / hnědá | 3 | 60 |

Průměrné mocnosti bouraných konstrukčních vrstev stávajících komunikací a zpevněných ploch:

| typ povrchu | vrstva | mocnost [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chodník – bet. dlažba (nestmelená .p.v) SKL2 | betonová dlažba | 60 |
|  | nestmelená (60% vhodná, 40% nevh.) | 300 |
|  | CELKEM | 360 |

Pláň komunikace uvažované k rekonstrukci je tvořena sprašovými hlínami, tuhé konzistence. Z hlediska inženýrskogeologického jsou zeminy charakteru spraší až sprašových hlín popisovány jako polygenetické hlíny eolického původu. Sprašové hlíny jsou zde slabě vápnité, místy s drobnými konkrecemi CaCO3.  Uhličitan vápenatý zde působí jako tmel mezi zrny a brání jejich posunutí. Pokud by došlo k prosycení zeminy vodou, uhličitan se rozpustí, tmel přestane účinkovat a zrna se posunou. Povrch území pak začíná poklesávat a sprašové sedimenty se stávají prosedavými. Navíc jsou spraše při nasycení vodou značně rozbřídavé a jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé.

Zastižené sprašové hlíny, které tvoří pláň stávající komunikace, jsou z hlediska jejich vhodnosti pro pláň komunikace nevhodné a byla by vhodná jejich výměna za zeminy vhodnější. Vzhledem k pravděpodobné nemožnosti celkové výměny těchto zemin bude nutné úpravu pláně provádět velmi pečlivě, chránit je před klimatickými vlivy a vlastní hutnění provádět dle předepsané projektové dokumentace.

Pokud bude v rámci celkové rekonstrukce zemina pláně odtěžena, případně bude použita zpět do výkopů, bude zapotřebí provést ověření únosnosti pláně zatěžovací zkouškou.

Zastižené vrstvy navážek by měly být vzhledem k nestejnorodé příměsi zbytků např. cihel a stavebních sutí odtěženy a měly by být nahrazeny únosnějšími, stejnorodě stlačitelnými zeminami, které musí být řádně nahutněny.

# Vztahy PK k ostatním objektům stavby

Objektová skladba stavby je následující:

SO 330 Vodovod

SO 100 Pozemní komunikace

SO 101 	Komunikace a zpevněné plochy

SO 102 	Stezka pro chodce

SO 103 	Tramvajová zastávka Lipová

SO 800 Projekt náhradní výsadby

SO 900 Přeložky inženýrských sítí

SO 901 Přeložka vedení a sloupů VO

# Návrh zpevněných ploch

## Směrové řešení

Směrové řešení komunikací kopíruje stávající stav. Celková plocha rekonstruovaných přístupů činí 6 m2.

## Výškové řešení

Výškové řešení nástupiště je odvozeno od výškového řešení přilehlého nástupiště tramvajové zastávky a nově navrženého chodníku.

## Šířkové uspořádání

Šířka obou přístupových ploch činí 1,8 m.

Veškeré komunikační vazby řešených zpevněných ploch zůstanou zachovány, upraveny budou jejich sklonové poměry tak, aby bylo vyhověno požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb.

Příčný sklon bude proměnný, pohybující se mezi 0,0 – 2,0 %.

## Skladby zpevněných ploch

Konstrukce 2 – chodníky

| Betonová dlažba 20x20, šedá | DL | 60 mm | ČSN 73 6131 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva fr. 4/8 | L | 40 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/32 | ŠDA | 250 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | 350 mm |  |

POZN.:	1) Dlažba s fazetou, spáry vyplněné pískem

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na vrstvě ŠD min 70 MPa.

## Zemní práce

V rámci stavby bude provedeno vybourání stávajících konstrukcí zpevněných ploch a výkopy pro konstrukční vrstv nové, popř. výměna zemin v aktivní zóně. Požadovaná únosnost zemní pláně pod nepojížděnými zpevněnými plochami  je Edef,2 ≥ 30 MPa při poměru Edef,2/ Edef,1 splňujícím požadavky ČSN 72 1006 pro daný typ zeminy nacházející se v podloží. V celé hloubce aktivní zóny (0,5 m pod zemní plání) musí být dosažena míra zhutnění D = min. 100 % PS. Kontrolní a průkazní zkoušky na zemním tělese budou prováděny dle norem ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133.

Zemina vytěžená z odkopávek, rýh a výkopů pro vodovod, bude odvezena na skládku

## Inženýrské sítě

Ihned po předání staveniště ještě před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí ověřit vytyčením jejich správci přímo v terénu, případně ručně kopanými sondami, protože aktuální stav sítí před zahájením prací nemusí odpovídat stavu v projektu. Vytyčené sítě budou po vytyčení viditelně označeny.  Bez tohoto vytyčení nelze provést zahájení stavby.

Zákres polohy těchto sítí v PD je pouze informativní!

V průběhu stavebních prací je třeba respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. V jejich rozsahu je nutné dodržovat veškeré podmínky a omezení pro provádění prací stanovené zákonem a správci jednotlivých sítí.

## Požadavky na vybavení

Stávající sloupky, které zabraňují vjezdu vozidel na nástupiště budou demontovány a nahrazeny dvěma pružnými sloupky City o průměru 80 mm. Doprostřed každého vstupu na nástupiště bude namontován jeden sloupek místo stávajících dvou.

## Vytyčení

Polohové vytyčení bude provedeno z vytyčovacího polygonu, který bude osazen před zahájením stavebních prací. Veškeré údaje a hodnoty jsou uvedeny v souřadnicovém systému JTSK, výškové v systému Balt po vyrovnání.

# Odvodnění

Komunikace a zpevněné plochy budou odvodněny podélným a příčným spádem do kolejového lože přilehlého tramvajového pásu.

# Návrh dopravních značek a zařízení

Není součástí řešení.

# Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Nejsou.

# Vazby na případné technologické vybavení

Nejsou.

# Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navržené řešení je v souladu s platnými předpisy pro zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v zájmové lokalitě. Jedná se zejména o provedení přirozených a umělých vodících linií a hmatových úprav dle vyhlášky 398/2009 Sb. v celém rozsahu stavby.