Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „NAFUKOVACÍCH STANŮ PRO MMB“

Technická specifikace

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení dvou setů nafukovacího stanu s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry. - Nafukovací stan umožní zajištění přístřeší pro osoby při řešení krizových situací a mimořádných událostí. - Nafukovací stan je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití.

- Set nafukovacího pneumatického stanu s příslušenstvím obsahuje minimálně:

| Počet ks | Název | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nafukovací konstrukce |  |  |
| 1 | Kompletní opláštění, tzn. střecha, boční stěny |  |  |
|  | Transportní vaky na jednotlivé části setu (dle níže uvedené specifikace) |  |  |
| 1 | Pumpa na nafouknutí stanu – ruční |  |  |
| 1 | Pumpa na nafouknutí stanu – elektrická na 220 V s adaptérem na 12 V |  |  |
| 1 | Sada kotvících prostředků na měkké povrchy |  |  |
| 1 | Sada kotvících prostředků na tvrdé povrchy |  |  |
| 1 | Sada osvětlení do elektriky |  |  |
| 1 | Sada na základní opravu stanu pro díry do 10 cm šířky |  |  |
|  | Dále požadujeme 1 spojovací prvek pro spojení dvou stanů do 1 funkčního celku. |  |  |
| - Minimální technické parametry nafukovacího stanu s příslušenstvím: |  |  |  |
| Technické parametry |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Umožňuje zajištění přístřeší pro minimálně 70 osob sedících u „pivních setů“ (lavice a stoly) při řešení krizových situací a mimořádných událostí (sety nejsou předmětem dodávky). Minimální vnitřní plocha je 75 m2. |  |  |  |
| - Plnění stanu je zabezpečeno vzduchem z ruční nebo elektrické pumpy s adaptérem na 12 V. |  |  |  |
| - Přeprava, montáž a demontáž musí být realizovatelná 2 osobami. |  |  |  |
| - Kompletní balení 2 setů musí být možné převážet v malé dodávce, tzn. maximální rozměry největšího dílu setu v převozním balení mohou být 150x60x60 cm, maximální hmotnost 1 celého setu nesmí překročit 200 kg (zátěž pro ukotvení stanu se do celkové váhy nezapočítává). |  |  |  |
| - Minimální hmotnost nejtěžšího samostatně baleného dílu setu nesmí překročit 60 kg. |  |  |  |
| - Podmínkou montáže a demontáže nesmí být speciální školení, tzn. musí být možné provést montáž a demontáž podle návodu, případně po stručném obecném seznámení. |  |  |  |
| - Provoz stanu nesmí vyžadovat neustálou přítomnost obsluhy, tzn. po montáži musí stan zůstat v provozu bez zásahu obsluhy minimálně 20 hodin. |  |  |  |
| - Do stanu musí být možno vjet vozidlem HZS, tzn. minimální výška otvoru je 300 cm, minimální šířka 250 cm. |  |  |  |
| - Materiál konstrukce je vyroben z ohni odolné tkaniny (polyester s hustotou vláken minimálně 500D Denier), který je zároveň odolný proti hnilobě a je voděodolný bez potřeby další impregnace. |  |  |  |
| - Materiál opláštění je vyroben z odolného TPU s vnějším polyesterem |  |  |  |
| - Opláštění stanu obsahuje minimálně 2 uzavíratelné vchody, minimálně 50% opláštění představují díly s okny. |  |  |  |
| - Stan je možno provozovat i bez bočnic (bočních stěn) a bez osvětlení (tzn. musí být demontovatelné). |  |  |  |
| Technické parametry |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Osvětlení stanu musí být možné jak z elektrické sítě, tak i napojením na externí zdroj, popřípadě na akumulátor (dobíjecí baterie). |  |  |  |
| - Minimální odolnost proti větru je nárazový vítr o rychlosti do 100 km/h. |  |  |  |
| - Musí být možné propojit více stanů do jednoho funkčního celku. |  |  |  |
| - Součástí dodávky je minimálně 2 barevný potisk v rozsahu minimálně 75% vnějšího povrchu stanu. |  |  |  |
| 6. Další podmínky: |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Dodavatel v nabídce uvede podmínky zajištění záručního a pozáručního servisu a způsob provádění oprav zařízení. |  |  |  |
| - Dodavatel v nabídce uvede, zda jsou pro nabízené zařízení stanoveny povinné prohlídky uživatelem a kontroly popř. revize u výrobce či dodavatele nebo jím pověřených osob a v jakých termínech. |  |  |  |
| - Součástí dodávky bude stručné seznámení obsluhy pro práci s dodaným zařízením v den a místě dodání (požární stanice Brno – Lidická, Lidická 712/61, 602 00 Brno). |  |  |  |
| - Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce (návod k obsluze a údržbě). |  |  |  |