#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.43- Jabloňova 22-28, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.43, Jabloňova 22-28, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.

V celém bytě: Seřídí se okna, vymění pákový mechanizmus u dvou oken a výměna parapetu v pokoji. Nátěr všech zárubní a výměna vnitřních dveří. Výměna STA, digitálního termostatu. 3X stropní světlo,2x žárovku s objímkou. Po odstranění tapet se provede oprava omítek, přeštukování stěn a vymaluje na bílo.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: tapet, výměna dveří do pokoje, dveře budou prosklené 90/197cm a přemontuje se kování, kliky, zámek a madlo, nátěr zárubně a výměna přechodové lišty. Výměna dveří do koupelny, dveře budou plné 90/197cm a přemontuje se kování, kliky, zámek a madlo, nátěr zárubně.

Montáž:Umýt vchodové dveře,dlažbu, sokl,vyčištění  vestavěné skříně, oprava omítky, přeštukování a výmalba na bílo a dodat stropní světlo, dodat termoregulační ventil.

2. WC a koupelna

Demontáž: baterie umyvadlové, sprchové, světla,skříňky nad umyvadlem.

Montáž: hygien.čištění dlažby a obkladů, seřízení,vyčištění okna a výměna pákového mechanismu,

vyčištění WC kombi výměna panc. hadičky a rohového ventilu,výměna 2 madel,umýt umyvadlo,

vyměnit baterii umyvadlovou a sprchovou. Vyčistit sedátko. Oprava omítky, výmalba. Nové stropní

světlo do vlhkého prostoru. Výměna žebříkového radiátoru a termo hlavice.

3.Kuchyň, pokoj

Demontáž: sporáku,skříně, kuchyňské linky pod oknem,digestoře,dřezu, baterie, světla,parapetu,

tapety.

Montáž: Výměna PVC v pokoji a kuchyni včetně PVC lišt, kontrola uzávěrů vody případně

výměna,seřízení,vyčištění okna a výměna pákového mechanismu u kuchyňské linky.

-oprava kuchyňské linky-pod oknem bude nová pracovní deska tloušťky min.3,5 cm včetně

nerezového dřezu,sifonu, baterie zespodu a spodní skříňky pod dřezem. Bude zde vynechaný

prostor pro zajetí vozýčkáře .

Na pravé straně- výměna elektrického sporáku Po zapojení  provede revize. Výměna digestoře.

Kuchyňská linka se umyje a opraví se pojezd u zásuvky. Linka bude opatřena osvětlením pod

horními skříňkami.

- výměna dveří do pokoje, dveře budou plné 90/197cm a přemontuje se kování, kliky, zámek a madlo, nátěr zárubně

-kontrola případně výměna termohlavice, výměna parapetu,seřízení a vyčištění okna. Ukotvení radiátoru. Výměna STA,digitálního termostatu. Oprava omítky, přeštukování a výmalba na bílo.

V Brně 6.2022                                                                                           vypracovala : R. Volková