#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.147- Jabloňova 22-28, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.147, Jabloňova 22-28, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.

V celém bytě:

Umýt,seřídit okna a oprava nebo výměna pákového mechanizmu u čtyř oken. Nátěr všech zárubní a výměna vnitřních dveří v předsíni -do koupelny a do pokoje. Výměna 2x stropní světlo, v koupelně světlo na zdi a 2x žárovku s objímkou. Vyklidit sklep. Byt je po silném kuřákovi.

Vyčistit hygienicky celý byt. Výmalba na bílo.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: dekorace na zdi, výměna dveří do pokoje, dveře budou prosklené 90/197cm a přemontuje se kování, kliky, zámek a madlo, nátěr zárubně. Výměna dveří do koupelny, dveře budou plné 90/197cm a přemontuje se kování, kliky, zámek a madlo, nátěr zárubně.

Montáž:Umýt vchodové dveře,dlažbu, sokl, radiátor, vyčištění  vestavěné skříně, oprava omítky, výmalba na bílo a dodat stropní světlo.

2. WC a koupelna

Demontáž: odvést skříňku, 2x světla

Montáž: hygienické vyčištění dlažby, obkladu,vany, umyvadla, zrcadla,WC kombi, madel, radiátoru a výměna termo hlavice- pozor prostor je po silném invalidním kuřákovi,  seřízení,vyčištění okna, odstranění folie z okna a oprava nebo výměna pákového mechanismu, po vyčištění WC kombi se vymění prkýnko,vymění 1x madlo-poškozené, vyčistit  baterii umyvadlovou a vanovou. Oprava omítky, výmalba. Nové stropní světlo a stěnové světlo do vlhkého prostoru.

3,4. Kuchyň, pokoj

Demontáž: elektrického sporáku, digestoře, dřezu, 2x skříní s nádstavci, televizi, lampičku, poličku, světel, sušáku,kabeláže věšáku,desky a soklu u kuchyňské linky, baterie.

Montáž:

- Vyčistit obklad, dodat a osadit nový elektrický sporák včetně revize.

- Vyčištění PVC v pokoji a kuchyni včetně PVC lišt, kontrola uzávěrů vody případně

výměna,seřízení,vyčištění ,(odstranění folie na okně u kuchyňské linky) oken a oprava nebo

výměna pákového mechanismu u obou oken.

-oprava kuchyňské linky-bude nová pracovní deska tloušťky min.3,5 cm včetně nerezového dřezu,

sifonu, baterie zespodu. Kuchyňská linka a skříň se vyčistí a vymění se stávající sokl. Osadí se

nová digestoř včetně napojení.

- výměna dveří do předsíně-viz předsíň, vyčistí se dveře plné do pokoje a provede nátěr všech

zárubní, 2x osadit žárovku včetně objímky.

-kontrola případně výměna termo hlavice, Oprava omítky a výmalba na bílo.

V Brně 9.2022                                                                                           vypracovala : R. Volková