ÚVOD

Zpracovaný projekt řeší interiér, především mobiliář objektu, který bude využíván pro sociální služby s cílem sociálního začlenění klientů do společnosti. Jde o společné prostory příjmu, pracoviště sester, lékaře, jídelny, rehabilitační kuchyně, denní místnosti zaměstnanců a pokojů klientů. Jednotlivé kusy mobiliáře jsou zpracovány ve výkresech tvaru a byl vybrán design navrhovaného typového mobiliáře. Nedílnou součástí dokumentace jsou Výkresy tvaru jednotlivých kusů navrhovaného mobiliáře.

Použitá vyobrazení dokumentují slovně vymezené technické podmínky a umožňují uchazečům utvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu dodávky, které nelze popsat slovy. Takto uváděný technicko-kvalitativní a výtvarně-estetický standart těchto výrobků nesmí být podkročen. Z tohoto důvodu bude nutno autorovi projektu, technickému dozoru a zástupcům investora předložit k posouzení konkrétní vzorky vybraných realizačním dodavatelem nabízených produktů a to před jejich objednáním.

Účastníci výběrového řízení při vzorkování nabízeného mobiliáře nabídnou kvalitu zde vyobrazenou a vyšší. Při vzorkování jednotlivých kusů budou projektantem vybrány dekory, povrch, barvy a odstíny.

BAREVNOST MOBILIÁŘE ZAMĚSTNANCI (sesterna, příjem, denní místnost)

Barevnou kombinací pro prostory zaměstnanců v 1. a 4. NP a kanceláře v 1. a 2.NP je LDTD dezén ořech a Komaxit kovových prvků stolů RAL 7012. Dezén a přesná barva podlahovin těchto prostor ještě není známa, proto bude dezén lamina dopřesněn při vzorkování společně se vzorky podlah – dlažeb a vinylů / PVC. Obecně ale platí, že pro prostory zaměstnanců je zvolen tmavší dezén lamina.

BAREVNOST MOBILIÁŘE SPOLEČNÝCH PROSTOR, POKOJE, ZÁZEMÍ

Barevnou kombinací mobiliáře pro společné prostory a pokoje klientů je LDTD dezén javor var. jasan, v případě jídelních stolů je to LDTD bílá, u úložných prostor potom šedá LDTD RAL 7035, v kombinaci s Komaxitem kovových prvků stolů RAL 7012. Konkrétní barva / dekor podlahy není rovněž nejsou známy a budou upřesněny se vzorky LDTD při vzorkování v rámci AD.

NAVRHOVANÝ MOBILIÁŘ,

KANCELÁŘSKÉ STOLY

Tvar podnože

Průchodka

Držák PC

Kabelový žlab

JÍDELNÍ A PRACOVNÍ STOLY

Tvar podnože

KONTEJNER

Kolečko otočné, s brzdou

SKŘÍNĚ

Tvar madla skříní

TYPOVÉ VÝROBKY A PRVKY, DOPLŇKY

SEDACÍ MOBILIÁŘ

Židle kancelářská mobilní CO1

Židle kancelářská přísedová CO2

Židle klientská mobilní CO3

Židle jídelní CJ1

Židle jídelní zahradní CJ2

Křeslo otočné CK

Sedací souprava CS1, CS2

Lavice zahradní kovová CL

Stůl jídelní kruhový zahradní T 110 E4

Stolek nízký kruhový zahradní T 60 E5

Lůžko klientské polohovatelné CP

Lůžko klientské vyšetřovací CV

DROBNÉ TYPOVÉ VÝROBKY

Kartotéka KK

Bezpečnostní trezor TR

Věšák na oděvy solitérní VK

Koš na odpadky K

Stolní lampa L