#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava podlah a výměna oken na chatách MMB Rakovec, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava podlah a oken na chatách MMB Rakovec, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravu čtyř chatek

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr opravit podlahy a okna, která nejdou

otevřít ve čtyřech chatkách na Rakovci.

POPIS OPRAV- I. Společné pro všechny chaty  :

- Přestěhování nábytku a po skončení prací se nábytek vrátí na původní místo. Demontáž PVC, lišt, dřevotřísky, lepenky a očištění stávající mazaniny.

- Oprava mazaniny a srovnání stěrkou do vlhkého prostředí, penetrační nátěr,

přitavení modif.asf. pás pro zamezení spodní vlhkosti

Položení OSB desek, stěrky a PVC včetně soklíků

- Kolem krbu se položí dlažba ( místo PVC) 1200/1600mm a na stěnu za krbem obklad

1200 x 2600 mm.

- V patře a na schodech se vymění PVC-po odstranění PVC a soklu se provede stěrka a

položí nové PVC včetně soklíků.

II. Opravy navíc v jednotlivých chatách

- Chata č.1- vymění se dlažba a sokl na WC,( 1400 x 900mm ) a WC kombi. Vymění se nefunkční okno v přízemí v pokoji a druhé okno v patře v pokoji s balkonem.

6.  Chata č.3- vymění se okno v přízemí v ložnici a druhé okno se vymění v patře v pokoji

bez balkonu.

7.   Chata č.4- vymění se v patře v pokoji okno a dveře na balkon a ve druhém

pokoji se vymění okno. Na schodech do 1pp se vymění PVC včetně rohových lišt.

V Brně 7.2022                                                                   vypracovala : Radka Volková