#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.13- Vondrákova 9, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.13, Vondrákova 9, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.

V celém bytě: Odmontuje se kuchyňská linka včetně digestoře a vařiče. Vybourá se bytové jádro včetně zařizovacích předmětů a vyzdí se nové zdi z tvárnic YTONG tl. 75,100 a 150mm.Seřídí se okno. Výměna  dveří do pokoje včetně zárubně. Provede se nový rozvod elektroinstalace, přípojka na elektrický sporák,výměna vypínačů a zásuvek, osadí se 3x stropní světlo,1x žárovka s objímkou,topný el.žebřík. Výměna PVC a PVC lišt včetně dřevotřísky. Provede se oprava omítek a vymaluje na bílo.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž:vestavěné skříně,dveří,bytového jádra, PVC včetně lišt, dřevotřísky

Montáž:oprava podlahy-srovnání násypu,položení 2x OSB desky, nová stěrka, položí se PVC a PVC lišty.

Výměna dveří a zárubně do pokoje, dveře budou prosklené 80/197cm bílé včetně kování,

klik, zámku a nátěru zárubně, zvětšení otvoru a zapravení.

Výměna prahu u vchodových dveří a nátěr zárubně.

Vyzdí se nové příčky z tvárnic YTONG dle výkresu, provede se omítka na nové zdi -potažení

sklovláknitým pletivem vtlačeným do tmele a potažením štukem. Oprava omítek  stávajících,

výmalba na bílo.

Do koupelny se osadí  posuvné dveře  70/197cm včetně kování a zámku. dodá se nová vestavěná skříň a stropní světlo.

2. WC a sprchový kout

Po demontáži bytového jádra,umyvadla,vany,WC kombi,2x baterií, PVC, vyzdění příček, nových omítkách-viz předsíň se provede oprava  podlahy, nová stěrka, izolace stěrkou proti vodě a položení dlažby a obkladů do v=200cm.V  prostoru sprchy bude svislá stěrková izolace do v=200cm. Provede se nový rozvod vody a  kanalizace v rámci místnosti,osazení umyvadla, zavěšeného WC do předstěny, nové umyvadlové  baterie,sprchové baterie a dveří do sprchového koutu .Dveře se budou otevírat do místnosti č.2. Na stěnu proti záchodu se osadí topný elektrický žebřík. Kontrola uzávěrů vody případně výměna. V prostoru nad WC bude umístěn odtahový ventilátor vyvedený do šachty. Výmalba na bílo a osazení 2x stropní světlo.

3.Kuchyňský kout a pokoj

Demontáž:(bytového jádra), kuchyňské linky ,digestoře,dřezu, baterie,světla, háčků, garnýže, dveří a zárubně do předsíně, PVC včetně lišt PVC a dřevotřísky.

Montáž:.Po vyzdění příček, nových omítkách-viz předsíň,opravách omítek  stávajících se provede

oprava podlahy-srovnání násypu, 2x OSB desky,stěrka a položení nového PVC včetně PVC

lišt,seřízení,vyčištění okna a balkonových dveří,kontrola  případně výměna termohlavice. Výměna dveří a zárubně-viz  předsíň - a výmalba na bílo.

Provede  se nový rozvod vody a kanalizace. Nátěr radiátoru a trub na bílo. Výměna domácího telefonu a kontrola funkčnosti.

Osadí se nová kuchyňská linka: spodní skříňky včetně nerezového dřezu a baterie zespodu, délka sestavy včetně elektrického sporáku cca 215 cm,horní skříňky cca 215 cm včetně digestoře

dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude

mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm. Linka bude opatřena osvětlením pod

horními skříňkami, zásuvkovou lištou a těsnící lištou u zdi. Bude- příprava na pračku s

vynecháním prostoru. Dvířka linky budou rovné. Před objednáním nutno barvu linky a PVC

projednat s investorem. Součástí kuchyňské linky bude i dodávka elektrického sporáku s

elektrickou troubou,v barvě bílé. Elektrická multifunkční trouba s ventilátorem=horkovzdušné

pečení,s čistícím programem. Po zapojení sporáku se provede revize.

V Brně 6.2022                                                                                           vypracovala : R. Volková