Příloha č. 1 – Technická specifikace k veřejné zakázce „Obnova centrálních firewallů pro Magistrát města Brna“

PODROBNĚJŠÍ TECHNICKÉ A DALŠÍ POŽADAVKY NA DODANÁ ZAŘÍZENÍ

Jsou požadována 2 zařízení NGFW (Next Generation Firewall), které budou pracovat v HA řežimu Active – Active nebo Active – Passive  s níže uvedenými vlastnostmi.

Požadavky na zařízení:

Porty:

- Min. 8x SFP (1 Gb/s) port optického síťového rozhraní

- Min. 8x SFP+ (10 Gb/s) porty optického síťového rozhraní

- Min. 16 x metalický RJ45 1GB port

Podpora VPN:

- VPN - IPSec pro Site-To-Site

- SSL pro uživatelské připojení

Funkcionality požadované:

- IPS / IDS

- síťové bezpečnostní funkce - ochrana před sofistikovanými hrozbami - Deep Packet Inspection, Advanced Threat Protection

- Generování Netflow

- Zasílání Logů na externí Syslog server

- Email alerting

- MFA - OTP nebo FIDO pro VPN

- Možnost Napojení na interní LDAP server, Radius server

  - API rozhraní pro integraci s technologiemi třetích stran (SIEM, MSSP services), content vectoring & screening (zadavatel předpokládá budoucí integraci do připravovaného prostředí integrovaného řízení bezpečnostních technologií (Managed Incident Response Systems+Managed Threat Protection Systems)

Funkcionality volitelné:

- Application Control

- Intrusion Prevention

- Web Filtering,

- Web Filtering user aktivity

- Antivirus, Antispam

- Cloud Sandbox).

- SSL break & inspection" funkcionality

- Karanténa pro kontrolu zařízení připojovaných z VPN

Další požadavky na zařízení a implementaci:

| 1. Základní požadavky | ANO/NE/HODNOTA* |
| --- | --- |
| Firewall musí být dodán jako funkční celek složený z komponent jednoho výrobce, a to včetně všech poskytovaných funkcionalit (např. typu IPS, AV, AS signatur, databází pro URL kategorizaci, sandbox definic, případně dalších). |  |
| Výrobcem musí být zajištěna na dodané FW podpora minimálně po dobu plánované životnosti/udržitelnosti 5 let od data dodání. |  |
| FW musí podporovat licenční model nezávislý na počtu ochraňovaných koncových systémů a uživatelů. |  |
| FW musí umožňovat navýšení výkonu přidáním další appliance. |  |
| 2. HW požadavky |  |
| FW musí být typu HW appliance. |  |
| FW musí být kompatibilní s 19“ rozvaděčem. |  |
| FW musí obsahovat jeden dedikovaný port pro správu pomocí konzole pro přístup k CLI. |  |
| FW musí obsahovat minimálně 8 SFP datové porty pro připojení rychlosti min. 1 Gbps. |  |
| FW musí obsahovat minimálně 8 SFP+ datové porty pro připojení rychlosti min. 10 Gbps. |  |
| FW musí obsahovat minimálně 16x metalický port rychlosti 1Gbps. |  |
| FW musí obsahovat alespoň jeden dedikovaný OOB management port pro plnohodnotnou správu FW. |  |
| FW musí podporovat agregaci portů pomocí protokolu 802.3ad (LACP). |  |
| FW musí obsahovat dva nezávislé redundantní zdroje napájení AC 230V. |  |
| FW musí obsahovat interní kapacitu pro ukládání dat min. 2x 480GB technologii SSD |  |
| 3. High Availability (HA) |  |
| FW musí podporovat režim HA v módu Active – Active a Active- Pasive složený ze dvou a více zařízení. |  |
| V obou typech HA musejí být veškeré informace o probíhajícím provozu synchronizovány, aby při výpadku jednoho z boxů nedošlo ke ztrátě informací a k přerušení aktivních spojení provozu typu TCP i UDP procházejícího přes FW. |  |
| FW musí být schopen provést HA failover na základě stavu interface (up/down), nedostupnosti druhého FW v HA, nedostupnosti specifikované IP adresy. |  |
| 4. Výkonové parametry |  |
| Parametry propustnosti musí dodavatel uvádět v real world mix paketech, tzv. "application mix". |  |
| Rychlost routování (stavový firewall) min. požadavek 70 Gbps (uveďte hodnotu). |  |
| Propustnost firewallu při plné aplikační (application mix) kontrole musí dosahovat hodnoty minimálně 25 Gbps (uveďte hodnotu). |  |
| Propustnost firewallu při plné aplikační kontrole (application mix) a zapnutí všech dostupných signatur IPS a AV musí dosahovat hodnoty minimálně 9 Gbps (uveďte hodnotu). |  |
| Minimální počet naráz otevřených spojení musí dosahovat hodnoty alespoň 7 miliony (uveďte hodnotu). |  |
| 5. Síťová funkcionalita |  |
| FW musí plně podporovat IPv4 i IPv6. |  |
| FW musí podporovat zapojení v režimech L2 (s virtuálním L3 rozhraním), L3, transparent. |  |
| FW musí podporovat překlady adres typu Static NAT, Dynamic NAT, PAT, NAT64. |  |
| FW musí podporovat směrování typu Static route, RIP, OSPFv2, OSPFv3, BGP, PIM, IGMP a PBF (Policy Based Forwarding). |  |
| PBF musí být možno nakonfigurovat na základě všech dostupných metrik alespoň typu interface, IP adresa. |  |
| 6. VPN |  |
| FW musí podporovat site-to-site VPN pomocí protokolu IPSec. |  |
| FW musí podporovat remote access VPN pro uživatelská připojení pomocí protokolů SSL (TLS). |  |
| Propustnost IPSec musí být minimálně 55 Gbps. (uveďte hodnotu) |  |
| Propustnost SSL-VPN musí být min. 3,5 Gbps (uveďte hodnotu) |  |
| FW musí podporovat multifaktorovou autentizaci pro VPN, OTP nebo FIDO |  |
| 7. Management |  |
| FW musí obsahovat plnohodnotné grafické rozhraní (GUI) pro správu, bez nutnosti používání centrálního management serveru. Připojení ke GUI musí podporovat šifrování. |  |
| FW musí obsahovat plnohodnotné textové rozhraní (CLI) pro správu, bez nutnosti používání centrálního management serveru. Vzdálené připojení k CLI musí podporovat šifrování |  |
| FW musí umožňovat použití šablon pro bootstraping nových FW použitím USB flash disku. |  |
| FW musí pro autentizaci a autorizaci administrátorů podporovat protokoly LDAP, Radius a osobní certifikát. |  |
| FW musí obsahovat nativní nástroje pro debugging v úrovni L2 – L7 ISO/OSI modelu. |  |
| FW musí podporovat nativní nástroj pro odchycení provozu. |  |
| FW management musí podporovat práci více administrátorů ve stejném čase, včetně aplikace politik a nastavení vytvořených pouze konkrétním administrátorem. |  |
| 8. Aplikační kontrola |  |
| FW musí podporovat aplikační detekci a kontrolu jako svou nativní funkcionalitu. |  |
| Přiřazení povolené či zakázané aplikace musí být nativní součástí vytváření standardního bezpečnostního pravidla. |  |
| Definovaná aplikace musí představovat "match kritérium" při policy lookup. |  |
| FW musí podporovat identifikaci aplikací napříč všemi porty/protokoly. |  |
| FW musí podporovat identifikaci aplikací na nestandardních portech. |  |
| FW musí umožňovat tvorbu uživatelsky definovaných aplikací bez nutnosti využití externího nástroje nebo zásahu výrobce/dodavatele. |  |
| 9. Kontrola uživatelské identity |  |
| FW musí podporovat vytváření bezpečnostních pravidel na základě uživatelských identit. |  |
| Volba uživatelské identity musí být nativní součástí vytváření standardního bezpečnostního pravidla. |  |
| Uživatelská identita musí představovat "match kritérium" při policy lookup. |  |
| 10. Bezpečnostní funkcionality |  |
| FW musí podporovat zavedení tzv. pozitivního bezpečnostního modelu – whitelisting pouze povolených aplikací a zákaz všeho ostatního, včetně neznámého provozu. |  |
| FW musí obsahovat integrovaný systém ochrany proti zranitelnostem (virtual patching) a síťovým útokům (IPS). Databáze IPS signatur musí být uložena přímo ve FW. Aplikace IPS profilu musí být granulární, na úrovni bezpečnostního pravidla. |  |
| FW musí umožňovat tvorbu uživatelsky definovaných IPS signatur bez nutnosti využití externího nástroje nebo zásahu výrobce/dodavatele. |  |
| FW musí podporovat možnost zablokování útoku využívajícího známá C&C centra i v případě, že je provoz šifrován a není možné provádět SSL dekrypci. |  |
| FW musí v bezpečnostních pravidlech podporovat použití externích dynamických seznamů. FW musí poskytovat možnost ověřit na základě certifikátů pravost těchto dynamických seznamů. |  |
| FW musí pro přístup ke kritickým aplikacím, poskytovat možnost vynutit vícefaktorové ověření prostřednictvím webového portálu, bez ohledu na to, jestli cílová aplikace podporuje vícefaktorovou autentizaci. Tato vlastnost musí být konfigurovatelná na úrovní bezpečnostního pravidla. |  |
| FW musí umožnit rozšíření o funkcionalitu pokročilé analýzy DNS dotazů proti technikám používajícím DGA (domain generation algorithm) v reálném čase. |  |
| 11. AntiDDoS |  |
| FW musí obsahovat nativní službu pro ochranu proti útoku typu DoS pomocí limitace počtu spojení na úrovni zdrojová a cílová IP adresa, uživatelská identita a aplikace. |  |
| 12. QoS |  |
| FW musí poskytovat možnost omezení využívané šířky pásma na základě zdrojové a cílové IP adresy, portu, uživatelské identity, aplikace a času (od – do, den v týdnu + čas apod.). |  |
| FW musí podporovat prioritizaci provozu na základě DSCP. |  |
| FW musí podporovat prioritizaci provozu na základě Identifikované aplikace. |  |
| 13. Logování |  |
| FW musí obsahovat nástroj pro analýzu logů bez nutnosti využití dalšího systému mimo GUI. |  |
| FW musí podporovat agregované zobrazení logů na základě jednoho filtrovacího pravidla, napříč jednotlivými typy logů, jako jsou provozní logy, logy bezpečnostních incidentů a logy přístupů na URL. |  |
| FW musí podporovat přeposílání logů ve formátu Syslog na zařízení třetích stran. |  |
| 14. Migrace, konfigurace, nasazení do provozu |  |
| Návrh zapojení FW do současné síťové infrastruktury. |  |
| Součástí implementace je migrace stávajících definovaných politik do nových zařízení |  |
| Veškeré instalační a konfigurační práce budou provedeny osobou s prokazatelnou znalostí a zkušeností na dodávané řešení (certifikace/autorizace výrobce). |  |
| 15. Podpora |  |
| Podpora od VÝROBCE na veškeré požadované komponenty v režimu 24x7 po dobu 60 měsíců s reakční dobou maximálně do 4 hodin od zadání požadavku. |  |
| Podpora a konzultace od DODAVATELE v režimu 8x5 NBD po dobu 60 měsíců |  |
| Podpora a konzultace od DODAVATELE bude poskytována v českém jazyce. |  |
| 16. Školení |  |
| Školení správců FW formou workshopu u zadavatele v rozsahu minimálně 3 dnů pro 2-3 osoby. |  |
| Školení bude vedeno kvalifikovaným a certifikovaným školitelem, nebo autorizovaným školícím centrem. |  |

*  Tabulka specifikací slouží k přehlednému vyhodnocení technických parametrů nabízeného zařízení a jeho souladu s požadavky zadavatele. Parametry uvedené v bodech 1. -17. jsou povinné, Vyplnění NE, příp. vyplnění hodnoty, která neodpovídá požadavkům zadavatele dle zadávací dokumentace, znamená nesplnění požadavků zadavatele a může být důvodem k vyloučení účastníka z výběrového řízení