| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Jaroslav Jarolím |  |
| Vypracoval | Ing. Jiří Červenka |  |
| Kontroloval | Ing. Jaroslav Jarolím |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 5×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DUR+DSP,DPS | Datum | 03/2022 | Zakázkové číslo | 1563420-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 X 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |
|  | D.1 - STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |
|  | D.1.3 - SO 03 Vstupní terasa – stavební úpravy | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.3.1 |  | 0 |

1	Úvod	3

2	Konstrukční řešení	3

2.1	Bourací práce	3

2.2	Sanace betonových konstrukcí	3

2.3	Betonové konstrukce	4

2.4	Zámečnické výrobky	4

2.5	Povrchové úpravy a úpravy kolem objektu	5

3	Obecné požadavky	5

# Úvod

V rámci této části projektové dokumentace je řešen stavební objekt SO 03 Vstupní terasa – stavební úpravy.

Jedná se o sanaci betonové opěrné zdi vstupní terasy VDJ Palackého vrch (vč. umělecké plastiky), rekonstrukci přístupového schodiště a další drobné stavební práce.

# Konstrukční řešení

## Bourací práce

Bourací práce jsou zakresleny do výkresů bouracích prací. Zakreslení stávajícího stavu objektu bylo provedeno dle zaměření na místě. Před prováděním stavebních prací nutno ověřit skutečné rozměry přímo na stavbě.

Jedná se především o tyto práce:

- Demontáž oc. madla a oc. branky na přístupovém schodišti, demontáž poklopu šachty u jezírka,

- Odbourání žulových nášlapných desek vč. lep. malty,

- Odbourání části zídky u schodiště,

- Odbourání zhlaví šachty u jezírka (jedna z kašen pod fontánou s uměleckou plastikou).

Vybouraný materiál třídit a následně ekologicky zlikvidovat v souladu s platnou legislativou - podle možností recyklovat nebo ukládat na řádné skládky k tomu určené. Součástí bouracích prací je i odvoz a uložení materiálu včetně poplatku za uložení. Uložení na skládku je nutno protokolárně doložit. Všechny kovové prvky z bouraných objektů se budou přehledně třídit a ukládat na investorem určeném místě v areálu. Investor podle svého uvážení rozhodne o jejich dalším využití nebo likvidaci.

Při bouracích pracích postupovat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

## Sanace betonových konstrukcí

V rámci sanace betonových konstrukcí bude provedena sanace vnějšího líce opěrné zdi terasy vč. betonového zábradlí. Pro sanace použije zhotovitel certifikované sanační systémy. Pro každý konkrétní případ sanace betonové konstrukce vypracuje zhotovitel technologický postup vycházející z konkrétní míry poškození konstrukce a z předpisů výrobců sanačních materiálů. Tento technologický postup odsouhlasený dodavatelem navrženého sanačního systému předloží před započetím prací technickému dozoru. Technický dozor na základě předloženého technologického postupu rozhodne o zahájení sanace.

Sanace betonových konstrukcí bude provedena v souladu s příslušnými částmi ČSN EN 1504 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody.

Kvalitativní parametry hmot pro sanaci budou odpovídat požadavkům příslušných částí ČSN EN 1504.

Pro reprofilace bude použita malta třídy R2.

- V rámci této sanace opěrné zdi se předpokládá:

- Příprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min. 1.500 barů

- Osekání (pneu kladivem, ručně,…) povrchových vrstev, které se nepodařilo odstranit pomocí VVP a následně opětovná předpříprava těchto míst pomocí VVP

- Injektáž případně zjištěných trhlin

- Reprofilace průřezů vysekaných částí a povrchů do původních tvarů s opravami původních anomálií tak, aby vznikly rovinné plochy.

- Celoplošné přestěrkování povrchu jemnozrnnou maltou celkové tloušťky cca 3 mm se sjednocením struktury povrchu molitanovým hladítkem.

- Celoplošný nátěr silikátovou fasádní barvou šedé barvy – barvu odsouhlasí investor na základě předložených vzorků (budou zhotoveny ref. plochy min. 1x1m).

- Zkoušky a diagnostika (pro sanační práce prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci).

- Umělecká plastika vč. jezírka (kašny) bude očištěna tlakovou vodou.

## Betonové konstrukce

Beton všech konstrukcí musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206+A2.

Tvar betonových konstrukcí je patrný ze stavebních výkresů. Bude vybetonováno nové schodiště, nové zhlaví zídky u schodiště a zhlaví šachty u jezírka (kašny).

Betonová směs a ocelová výztuž viz statická část. Před betonáží očistit styčné plochy s původní konstrukcí VPP (tlak 1.500 bar) a následně opatřit adhezním můstkem. Horní líc schodiště provést v protiskluzné úpravě striáží.

Veškeré viditelné betonové povrchy, které nebudou celoplošně překryté vyrovnávací stěrkou nebo jinou konstrukcí, provést v kvalitě pohledových betonů. Výsledný povrch betonové konstrukce musí být celistvý a hladký bez kaveren, štěrkových hnízd, trhlin a záteků mezi bednící dílce. Struktura i barevnost celého povrchu musí být jednotná.

## Zámečnické výrobky

Před zahájením výroby řemeslných výrobků je nutno ověřit jejich rozměry přímo na stavbě a dle potřeby zpracovat podrobnou dílenskou dokumentaci.

Výrobky budou dodány včetně všech potřebných spojovacích a kotevních prvků, tmelů, lepidel, zapravovacích hmot, povrchových úprav a podobně.

Pro výrobky z nerezové oceli bude použita nerezová austenitická ocel X5CrNi 18-10 dle EN 10028-7 (1.4301).

Veškeré zinkované konstrukce svařit před zinkováním.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

| Ozn. | Popis | Množství |
| --- | --- | --- |
| 1/Z | Vstupní dvoukřídlá brána včetně sloupků - 1600/1750 – z pozinkované oceli, - křídla ven otevíravá, otočná, o shodné průchozí šířce, - nedemontovatelné sloupky kotvené do betonové stěny - z uzavřených dutých ocelových profilů 60/40/3mm s navařenými pracnami, - závěsy opatřeny pojistkou proti vysazení, - křídla branky budou svařované rámové konstrukce z dutých ocelových profilů 60/30/3mm s výplní ze stejných profilů na svislo po 120mm, - jedno dveřní křídlo s navařeným pouzdrem pro osazení zadlabacího zámku s bezpečnostní vložkou a kováním koule-koule, - druhé křídlo opatřené dvěma uzamykatelnými zástrčemi. | 1 ks |
| 2/Z | Nástěnné madlo schodiště – z pozinkované oceli, - výška osazení madla nad schodištěm cca 1,0 m, - celková délka madla cca 2,5 m, - madlo kotvit chemickými kotvami do železobetonové stěny pomocí prodloužených nerezových konzol s navařenými kotevními deskami. | 1 ks |
| 3/Z | Odnímatelný plný poklop s obvodovým rámem pro zabetonování – z pozinkované oceli, - pro otvor o světlé velikosti 0,6 x 0,6 m, - rám zapuštěný do úrovně zhlaví nadbetonávky zdi šachty (obvodový rám osadit při betonáži), - nosnost min. 3,5 kN/m², max. průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než 1/200 rozpětí, - kryt samostatně odnímatelný, s protiskluznou úpravou na horním líci a se dvěma manipulačními madly zasouvacími pod horní líc krytu, - kryt bude v obvodovém rámu podložen pryžovým těsněním a bude uzamykatelný pomocí šroubů nebo jazýčku. | 1 ks |

## Povrchové úpravy a úpravy kolem objektu

Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny investorem a správcem stavby na základě předložených vzorků, popřípadě na základě v předstihu zhotovených referenčních ploch velikosti minimálně 1x1 m.

Na závěr prací bude celý venkovní povrch zdi opatřen antigraffiti nátěrem.

Pata zdi bude očištěna od nánosů zeminy, prachu a dalších nečistot tak, aby byla obnažena původní vodorovná drážka.

# Obecné požadavky

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy.

Všechny výrobky materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat v souladu s technologickými předpisy výrobce konkrétního výrobku či materiálu a v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.