| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Ondřej Běloušek |  |
| Vypracoval | Ing. Miroslav Marek |  |
| Kontroloval | Ing. Ondřej Běloušek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát |  | 7×A4 | Měřítko | - | Stupeň | DUR+DSP, DPS | Datum | 03/2022 | Zakázkové číslo |  | 1563420-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 X 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.1 - STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.1.6 - SO 06 Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |  | Souprava |  |  |  |
| Příloha |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy |  |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  | D.1.6.1 |  |  | 0 |

1.	Identifikační údaje	3

a)	Identifikační údaje objektu	3

b)	Údaje o žadateli	3

c)	Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace	3

2.	Stručný popis navrženého řešení	4

3.	Použité podklady a průzkumy	4

a)	Seznam použitých podkladů a provedených průzkumů	4

4.	Vztahy PK k ostatním objektům stavby	4

5.	Návrh zpevněných ploch	5

a)	Směrové řešení	5

b)	Výškové řešení	5

c)	Šířkové řešení	5

d)	Skladby zpevněných ploch	6

e)	Zemní práce	6

f)	Inženýrské sítě	7

g)	Požadavky na vybavení	7

h)	Vytyčení	7

6.	Odvodnění	7

7.	Návrh dopravních značek a zařízení	7

8.	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	7

9.	Vazby na případné technologické vybavení	7

10.	Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	7

# Identifikační údaje

## Identifikační údaje objektu

| Název stavby: | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 X 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |
| --- | --- |
| Stavební objekt: | SO 06 Komunikace a zpevněné plochy |
| Stupeň dokumentace: | DUR+DSP, DPS |
| Místo stavby: | Brno |
| Kraj: | JIhomoravský |
| Okres: | Brno - město |
| Katastrální území: | k.ú. Královo Pole (611484), Žabovřesky (610470) |
| Charakter stavby: | Rekonstrukce, novostavba |

## Údaje o žadateli

| Investor: | Statutární město Brno Dominikánské nám.196/1 602 00 Brno |
| --- | --- |

## Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

| Zhotovitel dokumentace: | SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno IČ: 469 68 822 |
| --- | --- |
|  | Ing. Ondřej Běloušek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. autorizace 1006234 |

# Stručný popis navrženého řešení

V rámci SO 06 je navržena rekonstrukce stávajících pojížděných zpevněných ploch a výstavba nových chodníků sloužících k obsluze objektů v areálu vodojemu na Palackého vrchu.

Rekonstrukce asfaltových ploch proběhne v návaznosti na výstavbu nového kolektoru.  V rámci rekonstrukce budou, na ploše, mezi objekty vodojemu, vyměněny konstrukční vrstvy vozovky. Opraveny budou obrubníky a upraveno bude odvodnění plochy. Asfaltové vrstvy na příjezdové komunikaci budou zfrézovány a následně obnoveny.

Nové chodníky nahrazují stávající okapové chodníčky. Budou sloužit k lepší obsluze objektů vodojemu.

V rámci tohoto objektu dojde rovněž k drobným terénním úpravám.

Dále dojde k obnově asfaltového povrchu a obrubníků u budovy „1 B, a to v reakci na stavební úpravy přímo na objektu. Bude zmenšena výměra a změněn tvar asfaltové plochy, která bude opatřena novými asfaltovými konstrukčními vrstvami. Prostor pod rampou bude upraven a vydlážděn. Šířka této dlážděné plochy bude 1,50 metru. V místě napojení dlážděné plochy na stávající chodník proběhne úprava části stávajícího dlážděného povrchu tohoto chodníku. Zrušené zpevněné plochy budou zatravněny.

# Použité podklady a průzkumy

## Seznam použitých podkladů a provedených průzkumů

- mapové podklady

- geodetické zaměření, katastrální mapa

- podklady o průběhu inženýrských sítí

- inženýrskogeologický průzkum

- místní šetření provedené projektantem

- výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci investora

# Vztahy PK k ostatním objektům stavby

SO 01			Provozní budova VDJ 2x 17 500 m3 – stavební úpravy

SO 02			Podzemní propojovací kolektor

SO 03			Vstupní terasa – stavební úpravy

SO 04			VDJ 5000 m3 – stavební úpravy

SO 05			Rušení vodovodních objektů

SO 06			Komunikace a zpevněné plochy

SO 07			Stavební elektroinstalace - Provozní budova VDJ 2x 17 500 m3

SO 08			Přípojka NN pro VDJ 5000 m3

SO 09			Přeložka pojistkové skříně EG.D

SO 10			Dokumentace PZTS – VDJ 2x 17 500 m3

SO 11			Dokumentace PZTS - VDJ 5000 m3

PS 01			Strojně technologická část - VDJ 2x 17 500 m3

# Návrh zpevněných ploch

## Směrové řešení

Rekonstruované komunikace a zpevněné plochy kopírují stávající stav.

Celková výměra rekonstruovaných ploch činí: 489 m2. Řešené plochy navazují na plochy rekonstruované po překopech při výstavbě nového vodovodu v předchozích letech. Stávající plocha je zvětšena o plochu nad stávající šachtou, která byla ve stávajícím stavu rovněž asfaltová, avšak byla oddělena od hlavní plochy.

Chodníky jsou navrženy podél rekonstruovaných objektů VDJ. Jejich celková plocha činí: 115 m2. Na chodníky navazují i dvě terénní schodiště tvořené z prefabrikovaných stupňů. Nově navrženo bude i ocelové zábradlí.

Plocha u budovy „1 B“

Dojde k obnově asfaltového povrchu a obrubníků u budovy „1 B, a to v reakci na stavební úpravy přímo na objektu. Bude zmenšena výměra a změněn tvar asfaltové plochy, která bude opatřena novými asfaltovými konstrukčními vrstvami. Prostor pod rampou bude upraven a vydlážděn. V místě napojení dlážděné plochy na stávající chodník proběhne úprava části stávajícího dlážděného povrchu tohoto chodníku. Zrušené zpevněné plochy budou zatravněny.

Celková plocha zrekonstruované asfaltové plochy činí 82 m2. Nové dlážděné plochy mají výměru 22 m2.

## Výškové řešení

Výškové řešení rekonstruovaných komunikací a zpevněných ploch kopíruje stávající stav.

## Šířkové řešení

Příjezdová komunikace je obousměrná, jednopruhová o šířce 4,00 m.

Jedná se o jednopruhovou, obousměrnou komunikaci.

Plocha a komunikace jsou lemovány betonovými obrubníky. Na příjezdové komunikaci jsou, na pravé straně ve směru od vjezdu do areálu, navrženy silniční obrubníky 100/15/25 o převýšení 12 cm. Na straně levé jsou osazeny betonové obrubníky 100/10/25. Tyto obrubníky navazují na řešení použité na této komunikaci v místě sjezdu. Za směrovým obloukem budou však obrubníky na levé straně zapuštěny do země pro umožnění odtoku vody z komunikace.

Sklon komunikace a plochy je jednostranný, kopíruje řešení stávajícího stavu.

Chodníky mají šířku 1,50 metru a jsou lemovány zapuštěnými betonovými obrubníky 100/10/25. Jejich sklon činí 1,0%.

Plocha u budovy „1 B“

Asfaltová plocha bude lemována betonovými obrubníky 100/10/25 o převýšení 10 centimetrů. Vzhledem k rozsahu jejích úprav, kdy budou vyfrézovány pouze asfaltové vrstvy, které budou následně nahrazeny, zůstávají sklonové poměry této plochy zachovány.

Dlážděná plocha pod rampou bude mít příčný sklon 0,5 %. Sklon podél objektu bude mít hodnotu 1,0% ve směru od stávajícího chodníku. Na jedné straně nové dlážděné plochy bude napojen okapový chodník rekonstruovaného objektu vodojemu.

## Skladby zpevněných ploch

Konstrukce 1 – asfaltová vozovka

| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy | ACO 11+ | 40 mm | ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací postřik | PS-C | 0,35 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton pro podkladní vrstvy | ACP 16+ | 70 mm | ČSN 73 6121 |
| Infiltrační postřik | PI-C | 1,0 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Štěrkodrť fr. 0/632 | ŠDA | 150 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/63 | ŠDB | min. 200 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | min. 460 mm |  |
| Výměna podloží |  | 450 mm |  |

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na vrstvě ŠD min 80 MPa.

Konstrukce 2 – asfaltová vozovka - fréza

| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy | ACO 11+ | 40 mm | ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací postřik | PS-C | 0,35 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton pro podkladní vrstvy | ACP 16+ | 70 mm | ČSN 73 6121 |
| Infiltrační postřik | PI-C | 1,0 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| CELKEM |  | 110 mm |  |

Konstrukce 3 – chodníky

| Betonová dlažba 20x20, šedá | DL | 60 mm | ČSN 73 6131 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva fr. 4/8 | L | 40 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/63 | ŠDB | min. 150 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | min. 250 mm |  |

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na vrstvě ŠD min 70 MPa

## Zemní práce

V celé mocnosti aktivní zóny (ve smyslu ČSN 73 6133) musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% Proctor standard. Na zemní pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 60 MPa stanoveného dle ČSN 72 1006. Pro provádění zemních prací musí být zhotovitelem předepsán technologický postup a tyto se musí budovat pod dohledem odborného dozoru.

Případnou výměnu podloží a násypy je třeba provést z dostatečně kvalitního, nenamrzavého a zhutnitelného materiálu. V rozpočtu je udávána kubatura hotové vrstvy. Na výměnu se počítá i s využitím materiálu z vybourané konstrukce vozovky. V rámci položky nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na staveniště.

## Inženýrské sítě

Podmínky pro zásah do ochranných pásem inženýrských sítí či chráněných území jsou stanoveny jejich správci v závazných vyjádřeních k navržené stavbě. Zhotovitel je povinen se s nimi před zahájením stavby seznámit.

V průběhu stavebních prací je třeba respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. V jejich rozsahu je nutné dodržovat veškeré podmínky a omezení pro provádění prací stanovené zákonem a správci jednotlivých sítí.

Zákres polohy těchto sítí v PD je pouze informativní!

Ihned po předání staveniště ještě před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí ověřit vytyčením jejich správci přímo v terénu, případně ručně kopanými sondami, protože aktuální stav sítí před zahájením prací nemusí odpovídat stavu v projektu. Vytyčené sítě budou po vytyčení viditelně označeny.  Bez tohoto vytyčení nelze provést zahájení stavby.

## Požadavky na vybavení

Nejsou.

## Vytyčení

Polohové vytyčení bude provedeno z vytyčovacího polygonu, který bude osazen před zahájením stavebních prací. Veškeré údaje a hodnoty jsou uvedeny v souřadnicovém systému JTSK, výškové v systému Balt po vyrovnání.

# Odvodnění

Většina srážkových vod bude z plochy odvedena do liniové vpusti o délce 22 metrů.  Ostatní voda bude svedena do zeleně v areálu VDJ, kde bude následně zasakována.

Stávající uliční vpusti budou zrušeny.

U objektu „1 B“ zůstávají odtokové poměry nezměněny.

# Návrh dopravních značek a zařízení

Nejsou.

# Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Nejsou.

# Vazby na případné technologické vybavení

Nejsou.

# Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby se přímo v areálu neuvažuje s uplatněním požadavků zabezpečujícími bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb.