OBSAH: 	str.

B.1	popis území stavby	2

B.2	celkový popis stavby	4

B.2.1	účel užívání stavby	4

B.2.1.1	ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ STAVBY	4

B.2.1.2	POPIS KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	4

B.2.2	celkové urbanistické a architektonické řešení	5

B.2.3	DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY	5

B.2.4	bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5	bezpečnost při užívání stavby	5

B.2.6	základní charakteristika objektů	5

SO 010 Odstranění dřevin	5

SO 020 Demontáž a zpětná montáž stožárů VO	5

SO 030 Zřízení provizorní zastávky MHD	6

B.2.7	základní charakteristika technických a technologických zařízení	17

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	17

B.2.8.1	Kanalizace	17

B.2.8.2	Vodovod	17

B.2.8.3	Zásady zajištění požární bezpečnosti po dobu stavby	17

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	17

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	17

B.2.11	zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	17

B.3	připojení na technickou infrastrukturu	17

B.4	dopravní řešení	17

B.5	řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	18

B.6	popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	18

B.7	ochrana obyvatelstva	19

B.8	zásady organizace výstavby	19

- popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Řešená stavba se nachází na ulici Gajdošova. Stavební pozemek je vymezen umístěním stávající kanalizace a vodovodu, které jsou určeny k výměně.

- Výčet a závěry provedených průzkumů

- Pasportizace stávající zeleně (Ing. Klára Dufková).

- Veškerá zeleň na ulici Gajdošova byla zinventarizována – viz samostatná příloha K. Inventarizace zeleně.

- Inženýrsko geologický průzkum (Ing. Jan Kříž).

- Informace o hydrogeologických poměrech a závěrech pro stavební činnosti se nachází v samostatné příloze - I. Inženýrsko geologický průzkum projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby.

- Stavebně historický průzkum

Pro tuto akci nebyl stavebně historický průzkum prováděn.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Pro ochranná pásma dle zákona č. 274/2001 Sb., §23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok platí:

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma").

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona26) tímto nejsou dotčena.

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměr nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

(4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.

(5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze:

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

- vysazovat trvalé porosty,

- provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,

- provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. dle výše uvedeného zákona.

Pro ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 Ochranná pásma platí:

(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno

a)		zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b)		provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

c)		provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d)		provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pro ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 Ochranná pásma platí:

- Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu.

(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a)		u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b)		u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c)	u technologických objektů 4 m od půdorysu.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv staveb na okolí bude jiný během realizace a po dobu provozování. Během realizace se okolní prostředí bude potýkat se zhoršenými provozními podmínkami. Míra zhoršení bude závislá na kvalitě organizace výstavby, stavebním dozoru a schopnostech a kázni dodavatele.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Před zahájením prací budou odstraněny stávající dřeviny, které jsou, dle dostupných podkladů, v kolizi se stávajícími kanalizačními, vodovodními přípojkami a také se stávající obrubou vozovky I/42. V PD je tak uvažováno s pokácením 5ks stromů.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé).

Netýká se.

- Územně technické podmínky

Netýká se.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Dle nám dostupných informací ze střednědobého koordinačního harmonogramu (k 1. 7. 2017) se na ulici Gajdošova, v úseku mezi ul. Bubeníčkova a Mikšíčkova, v současnosti připravují k realizaci akce:

z ročního koordinačního harmonogramu výkopových prací pro rok 2017 (aktualizovaný k 1. 7. 2017) se na ulici Blatouchová v současnosti připravují k realizaci tyto akce.

| číslo akce | Název akce | termín realizace |
| --- | --- | --- |
| 35869 | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 5.08 křižovatka Gajdošova - Bubeníčkova | 01.04.2017 - 30.11.2020 |
| 35167 | Gajdošova MA sudá strana – souvislá údržba chodníků PD obnovy chodníků připravují Brněnské komunikace a.s. | 01.03.2017 - 30.11.2020 |
| 36966 | Bezpečnost chodců+cyklistů křižovatka Gajdošova - Hrozňatova |  |

- celkový popis stavby

  - účel užívání stavby

    - ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ STAVBY

Navržená stavba řeší stavební úpravu stávající kanalizace a vodovodu v ulici Gajdošova, v úseku Bubeníčkova-Mikšíčkova. Vedení, která byla vybudována počátkem minulého století, jsou ve špatném technickém stavu.

Zároveň budou vyměněny kanalizační a vodovodní přípojky.

    - POPIS KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly záměry Brněnských vodáren a kanalizací a.s. a zpracovaná projektovaná dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (JV PROJEKT VH s.r.o., 02/2016).

- kanalizace

- Výměna stávající kanalizace bude provedena převážně otevřeným výkopem. Pouze úsek mezi Š1-Š2 bude proveden bezvýkopově - klasicky raženou štolou. Předmětná kanalizace patří do povodí kmenové stoky E.

- Kanalizace bude provedena v následujícím rozsahu:

- STOKA I - kanalizace v úseku Š1-Š10 (ulice Gajdošova, úsek Bubeníčkova-Mikšíčkova)

- STOKA II - kanalizace v úseku NB1-Š8 (ul. Kaleckého)

- kanalizační přípojky ve veřejné části

- vodovod

- Výměna stávajícího vodovodu v ulici Gajdošova bude provedena otevřeným výkopem, a to v následujícím rozsahu:

- VODOVOD I - vodovod v ulici Gajdošova (úsek Bubeníčkova – Mikšíčkova)

- VODOVOD II - propojení stáv. vodovodu z ul. Kaleckého na vodovod v ul. Gajdošova

- VODOVOD III - propojení stáv. vodovodu z ul. Hrozňatova na vodovod v ul. Gajdošova

- VODOVOD IV - propojení stáv. vodovodu z ul. Mikšíčkova na vodovod v ul. Gajdošova

- PŘELOŽKA VODOVODU – přeložení části stávajícího vodovodu DN 200 v ul. Bubeníčkova

- vodovodní přípojky ve veřejné části

- obnova komunikačních ploch

Obnova vozovky je vymezena rozsahem rekonstruované kanalizace a vodovodu v ulici Gajdošově, včetně zapravení povrchů v křižovatkách přilehlých ulic Kaleckého a Mikšíčkova. Předmětem stavebního objektu, který je součástí akce „Brno, Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ je obnova stávající vozovky a odvodnění.

Chodníky a ostatní přilehlé plochy za silniční obrubou budou obnoveny v rámci samostatné akce „Oprava Chodníků na ulici Gajdošova“, kterou projektově připravují Brněnské komunikace a.s. V době zpracování PD rekonstrukce kanalizace a vodovodu probíhalo výběrové řízení na zpracovatele projektu „obnovy chodníků“ a bylo ukončeno v říjnu 2017.

Rozsah obnovovaných ploch je patrný z přílohy č. 3 Koordinační situace

  - celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavba kanalizace ani vodovodu neobsahuje žádné nadzemní objekty, které by měli splňovat některé z výše uvedených zásad.

  - DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Netýká se.

  - bezbariérové užívání stavby

Netýká se rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Návrh technického řešení obnovy komunikace je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

  - bezpečnost při užívání stavby

Při provozování kanalizačních a vodovodních zařízení je nutné dbát na bezpečnostní a hygienická hlediska. Provoz se bude řídit platným kanalizačním řádem stokové sítě města Brna a provozním řádem vodovodního systému města Brna.

  - základní charakteristika objektů

- Stavební řešení

- SO 000 Objekty přípravy staveniště

- SO 010 Odstranění dřevin

Před zahájením stavby budou odstraněny stávající dřeviny, které jsou, dle dostupných podkladů, v kolizi se stávajícími kanalizačními, vodovodními přípojkami a také se stávající obrubou vozovky. V PD je tak uvažováno s pokácením 5ks stromů.

Seznam inventarizovaných a odstraňovaných dřevin – viz samostatná příloha.

- SO 020 Demontáž a zpětná montáž stožárů VO

V souvislosti s výměnou kanalizace a vodovodu resp. jejich domovních přípojek a stávající obrubou u zastávky MHD v ulici Gajdošově dojde ke kolizi se zařízením VO ve správě TSB a.s., jmenovitě se sloupy:

| č. | S-0230-009 | ul. Gajdošova | před domem č. o. 12 | kolize se stávající KP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | S-0230-011 | ul. Gajdošova | před domem č. o. 16 | kolize se stávající VP |
| č. | S-0230-019 | ul. Gajdošova | před domem č. o. 48 | kolize se stávající KP |
| č. | S-0230-021 | ul. Gajdošova | před domem č. o. 54 | kolize se stávající obrubou |
| č. | S-0230-024 | ul. Gajdošova | před domem č. o. 60 | kolize se stávající KP |

Výkopy prochází těsně vedle výše uvedených stožárů VO a ohrožují jejich stabilitu. Po dobu realizace akce budou tyto provizorně přeloženy, aby bylo zajištěno osvětlení ulice.

Před zahájením výkopových prací požádá dodavatel stavby zástupce TSB a.s. a ty provedou na základě objednávky následující úpravy:

- demontují stávající sloup, včetně svítidel a elektrovýzbroje a po dobu výstavby se uloží do skladu TSB a.s.

- volné konce kabelů se propojí a opatří dostatečnou izolací

- Obnažené kabely v chráničkách budou při křížení výkopů s trasou VO zabezpečeny vyvěšením tak, aby nedošlo k jejich poškození. Před záhozem výkopů bude zástupce TSB a.s. vyzván dodavatelem ke kontrole.

Po skončení prací na kanalizační nebo vodovodní přípojce se provede opětovná montáž sloupů a svítidel. Na základě dohody ze samostatného koordinačního jednání, které se konalo dne 14. 9. 2017 na TSB a.s. (viz záznam z jednání 19. 9. 2017) bude provedena celková obnova zařízení TSB takto:

- Obnovu kabelových tras provedou TSB a.s. v rámci samostatné akce.

- Stávající stožáry (5ks), které jsou nyní v kolizi se stávajícími kanalizačními a vodovodními přípojkami budou demontovány a po dokončení stavby kp+vp budou osazeny do míst, dle projektu TSB. Náklady na tuto úpravu budou zahrnuty v PD rekonstrukce k+v.

- Projektovou dokumentaci na obnovu veřejného osvětlení zajistí TSB.

- SO 030 Zřízení provizorní zastávky MHD

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu se dotkne i stávající zastávky MHD Gajdošova (ve směru od Staré Osady k ul. Táborské, autobusová linka č. 55, 58, 74, 75, 78, 84, N97), neboť k ní nebude možný příjezd. Vzhledem k tomu bude zřízena provizorní zastávka, která bude posunuta o cca 60,00m po směru jízdy.

Provizorní zastávka bude vyznačena vodorovným dopravním značením na vozovce a přenosnou značkou. Nástup cestujících bude z chodníku přes stávající travnatou plochu, která bude provizorně zpevněna zámkovou dlažbou.

Po dokončení stavby bude dočasná zastávka zrušena a stávající povrchy budou uvedeny do původního stavu

SO 040 Provizorní zajištění stávajícího trakčního stožáru DPmB

V souvislosti s přeložkou vodovodního potrubí DN 200 v křižovatce Gajdošova x Bubeníčkova bude provizorně zajištěn stávající trakční stožár ev. č. 54-1360, a to za podmínek dle dohody se střediskem 5082 Energetická síť (p. Barfus) ze dne 9. 8. 2017:

- U stožáru bude provedena ručně kopaná sonda pro zjištění velikosti a horní hrany jeho základu.

- Bude zajištěno dopravní opatření pro umístění, dopravu a odvoz mobilního základu.

- Před nemovitostí Gajdošova č. o.10 budou umístěny 2ks mobilního základu pro zajištění stávajího stožáru.

- Výkop po přeložce vodovodu bude, v místě stožáru TV zalit betonem.

- Náklady na zajištění stožáru budou hrazeny investorem rekonstrukce k+v. Zajištění stožáru provedou na základě smlouvy s investorem pracovníci DpmB a.s.

- SO 050 PROVIZORNÍ ÚPRAVA DĚLÍCÍHO PÁSU VOZOVKY I/42

Před zahájením stavby kanalizace a vodovodu dojde k úpravě stávajícího provozu na vozovce I/42. Před osazením dočasného dopravního značení dojde k úpravě středního dělícího pásu vozovky I/42 tak, aby byl umožněn přejezd vozidel z jednoho pruhu do protisměrného. Tato úprava bude provedena ve stávající niveletě vozovky a bude provedena z asfaltového krytu.

Po dokončení stavby bude dočasná úprava dělícího pásu zrušena a stávající povrchy budou uvedeny do původního stavu.

- SO 100 Objekty pozemních komunikací

V rámci pozemních komunikací budou provedeny níže uvedené stavební objekty.

SO 110 OBNOVA VOZOVKY

Po stavbě kanalizace, vodovodu a jejich přípojek bude provedena obnova vozovky I/42 a křižovatky s místními komunikacemi ul. Bubeníčkova a Kaleckého, kam rekonstrukce kanalizace a vodovodu také zasáhne.

Vzhledem k tomu, že povolení na zapravení vozovky budou řešit dva povolující úřady je vozovka rozdělena na dva podobjekty

- SO 110-01 OBNOVA VOZOVKY – I/42

- Vymezení objektu

Předmětem stavebního objektu je stavební úprava vozovky stávající silnice I. třídy - I/42 v rozsahu patrném z výkresu situace. Rozsah a obsah navržených úprav byl určen na předchozích jednáních a vyplývá z rozsahu výměny kanalizace a vodovodu. Stavební úpravy zahrnují zapravení vozovky silnice I/42, včetně zastávky MHD.

Chodníky, vjezdy a parkovací plochy situované za silniční obrubou budou nad rýhami přípojek kanalizace a vodovodu zapraveny provizorně. Celoplošná obnova ploch za silniční obrubou není předmětem této akce, ale samostatné akce „Oprava Chodníků na ulici Gajdošova“, kterou připravují Brněnské komunikace a.s.

V rámci stavební úpravy vozovky bude obnoveno stávající vodorovné dopravní značení.

Projektované kapacity:

| SO 110-01 Obnova vozovky – I/42 |  | plocha |
| --- | --- | --- |
| 1. pruh | - živičná vozovka (plná konstrukce) | 1510,00m2 |
| 2. pruh | - živičná vozovka (plná konstrukce) | 70,00m2 |
|  | - živičná vozovka (obnova obrusné a ložné vrstvy po frézování) | 2109,00m2 |
| zastávka MHD | - tuhá cementobetonová vozovka | 63,00m2 |
| CELKEM |  | 3752,00m2 |

SO 110-01 nezahrnuje:

- přeložky stávajících inženýrských sítí

- sadové úpravy ani kácení zeleně (pouze ohumusování a zatravnění pásů zeleně do 1,00m za obrubou)

- ochranu stávajících stromů deštěním

- Popis technického řešení

- Směrové poměry

Směrové řešení trasy zůstává stávající. Vztažná výpočtová osa trasy je situována do vnitřní hrany vodícího proužku u silniční obruby na straně stávající zástavby. Převážná část trasy je v přímé. Navržené poloměry směrových oblouků jsou předurčeny polohou vnitřní obruby. Oblouky jsou prosté, kružnicové, bez přechodnic.

| KM 0,000 00 – KM 0,326 50 | …… | Přímá dl. 326,50m |
| --- | --- | --- |
| KM 0,326 50 – KM 0,341 74 | …… | R1=351,59m, Do=15,24m - pravostranný oblouk |
| KM 0,341 74 – KM 0,377 51 | …… | Přímá dl. 35,78m |
| KM 0,377 51 – KM 0,423 02 | …… | R2=500,50m, Do=45,51m – pravostranný oblouk |
| KM 0,423 02 – KM 0,423 28 | …… | Krátká mezipřímá dl. 0,26m |
| KM 0,423 28 – KM 0,450 72 | …… | R3=165,50m, DO=27,44m |

Teoretická délka trasy je 450,72m.

Skutečná úprava začíná ve staničení KM 0,0,12 20 a končí ve staničení KM 0,438 71. Skutečná délka trasy úpravy, vztažená ke zvolené ose je 426,51m.

- Niveleta

Niveleta v kombinaci s příčným klopením vozovky respektuje výškové úrovně stávající vozovky u středního dělícího pásu a úrovně upravených terénů vpravo za silniční obrubou. Sklonové poměry jsou podrobně popsány v příloze podélný profil. Řešení zajišťuje odvodnění povrchu vozovky do navržených uličních vpustí. Výškové řešení kopíruje stávající průběh terénu v ulici.

- Příčné sklony

Základní příčný sklon se pohybuje v intervalu  2,0% až 3,0%, v závislosti na výškové úrovni okolních upravených terénů.

- Doprava v klidu

Parkovací plochy nejsou předmětem této akce. V řešeném úseku není povoleno parkování na vozovce. Mimo vozovku silnice je respektován stávající stav parkování v ulici.

- Navržené stavební řešení obsahuje

- vybourání vozovky stávající silnice (vyjma bourání, provedené v rámci objektů kanalizace a vodovodu)

- vybourání silničních obrub a přídlažeb

- zemní práce (odkopávky pro spodní stavbu silnic a výměnu podloží a zemní práce spojené s odvodněním)

- frézování stávající vozovky v napojení křižovatek a v napojení na starou konstrukci

- výškovou úpravu stávajících armatur, situovaných ve vozovce

- provedení nové živičné konstrukce vozovky, včetně případné výměny zeminy v podloží

- provedení obnovy obrusné a případně ložní vrstvy živičné vozovky na frézovaných plochách mimo plochy, rekonstruované nad kanalizací a vodovodem v plné konstrukci

- provedení tuhé betonové vozovky na zastávce MHD

- zapravení styčné spáry v napojeních na stávající vozovku dle TP115 a provedení případné sanace trhlin po odfrézování stávajícího krytu

- osazení betonových silničních obrub do lože z betonu C12/15 a provedení přídlažby (dvouřádku bet. dl.20/10/8, oddělující vozovku silnice vpravo od místních komunikací)

- provedení trativodů z perforovaných trativodek PVC DN110 včetně napojení do kameninových odboček, vysazených na přípojkách uličních vpustí

- provedení uličních vpustí včetně přípojek z obetonované kameniny

- provedení vodorovného DZ 1x bílou barvou, následně nástřikem plastů

- provizorní zapravení zpevněných ploch místních komunikací za silniční obrubou v nutném rozsahu

- Navržené konstrukce a materiály

Vozovka silnice bude lemována betonovými stojatými obrubníky, osazenými do betonového lože s boční betonovou opěrou.  V místě přechodu, vjezdů a nájezdu na parkovací plochy se osadí obruby nájezdové.  Náběh obruby bude proveden na délku 1m pomocí přechodových obrub.  Základní výška osazení obruby je +12cm nad přilehlou vozovku.

Podél pravostranné obruby je z důvodu malé hodnoty podélného sklonu navržen dvouřádek – přídlažba z bet. prvků dlažby 20/10/8 cm do betonu C12/15, umožňující snadnější provedení a dodržení předepsaného spádu v odvodňovacím úžlabí podél obruby.

U zastávek – nástupních hran - budou navrženy typové betonové bezbarierové obruby, nadvýšené o +16cm (výška nástupní hrany nad vozovkou).

Konstrukce č. 1 – živičná vozovka - v plné konstrukci

| - Směs s CRmB (Gumoasfalt) modif. | ACO 11+, CRmB | tl. | 40mm | ČSN EN 13108-1 a TP 148 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik modifikovaný 0,2 kg/m2 | PS-EK |  |  | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif. | ACL 22+ | tl. | 80mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Spojovací postřik modifikovaný 0,2 kg/m2 | PS-EK |  |  | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy | ACP 22+ | tl. | 100mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Infiltrační postřik-kationaktivní emulze 0,5kg/m2 | PI-EK |  |  | ČSN 73 61 29 |
| - Směs stmelená cementem | SC, C8/10 | tl. | 230mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - štěrkodrť 0/63mm | ŠDA, GE | tl. | 220mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| Celkem |  |  | 650mm |  |

Konstrukce č. 2 – živičná vozovka – obnova po frézování

| - Směs s CRmB (Gumoasfalt) modif. | ACO 11+, CRmB | tl. | 40mm | ČSN EN 13108-1 a TP 148 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik modifikovaný 0,2 kg/m2 | PS-EK |  |  | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif. | ACL 22+ | tl. | 80mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Spojovací postřik modifikovaný 0,3 až 0,4 kg/m2 | PS-EK |  |  | ČSN 73 61 29 |
| Celkem |  |  | 40 až 120mm |  |

Ložní vrstva se provede jen v úseku, vyžadující přespádování komunikace do potřebného příčného sklonu.

Konstrukce č. 3 – živičná vozovka – obnova po frézování

| - Cementobet. deska vyztužená KARI sítí KY-50 150/150-8mm |  | CB I | tl. | 220mm | ČSN 73 61 23-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Infiltrační vrstva – 2x nepropustná fólie |  |  |  |  | ČSN 73 61 29 |
| - Směs stmelená cementem | SC, C8/10 |  | tl. | 230mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 736124-1) |
| - štěrkodrť 0/63mm | ŠDA, GE |  | tl. | 200mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| Celkem |  |  |  | 650mm |  |

Modul deformace na pláni pod vozovkou k-ce č.1 bude min.45 MPa, na zastávce MHD min.65 Mpa.

Napojení živičných vrstev se provede dle situace a vzorových řezů zazubeně, přesah živičných vrstev min.0,25m. Styčná spára ve vozovce bude strojně proříznuta a opatřena modifikovanou zálivkou.

Ve vrstvě SC C8/10 budou provedeny dilatační spáry.

Ze  závěrů geologického průzkumu a s přihlédnutím k realizaci dřívějších akcí v řešeném území se dá předpokládat, že nebude po celé trase pravděpodobně možné ve stávající zemině dosáhnout potřebných hodnot modulu deformace na pláni. Proto je v projektu navržena výměna podložní zeminy v min. tl.40  (na zastávce 50 cm).  Požadovaný modul deformace na pláni  ….. 45 MPa (na zastávce 65 MPa). Pro výměnu se použije ŠD fr.0-63mm. Výměna zeminy se neuvažuje nad rýhou kanalizace a vodovodu, kde se do zásypů použije vhodný materiál.

Nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl.150mm a zatravněny.

- Bezpečnostní zařízení

Nové bezpečnostní zařízení není navrhováno.

- Dopravní značení

Bude obnoveno stávající vodorovné dopravní značení.

- Zabezpečení stávajících inženýrských sítí

Žádné speciální zabezpečení sítí se nenavrhuje. V případě, že stávající sítě zasahující pod vozovku nejsou chráněny, budou uloženy do chrániček dle požadavků příslušných správců těchto sítí.

- SO 110-02 OBNOVA VOZOVKY – MÍSTNÍ KOMUNIKACE

- Vymezení objektu

Předmětem tohoto stavebního objektu je obnova obrusné vrstvy vozovky místní komunikace v křižovatce ulice Bubeníčkova a Gajdošova. V místě napojení vozovky ulice Kaleckého do ul. Gajdošova bude rýha po výměně kanalizace zapravena v plné konstrukci s následnou celoplošnou obnovou obrusné vrstvy. Rozsah zapravení je patrný z výkresu situace. Rozsah a obsah navržených úprav byl určen na předchozích jednáních.

Celoplošná obnova ploch za silniční obrubou není předmětem této akce.

V rámci obnovy vozovky bude obnoveno stávající vodorovné dopravní značení.

Projektované kapacity:

| SO 110-02 Obnova vozovky – místní komunikace |  | plocha |
| --- | --- | --- |
| Bubeníčkova | - živičná vozovka (obnova obrusné vrstvy po frézování) | 26,00m2 |
| Kaleckého | - živičná vozovka (plná konstrukce) | 4,00m2 |
|  | - živičná vozovka (obnova obrusné vrstvy po frézování) | 53,00m2 |
| CELKEM |  | 83,00m2 |

SO 110-02 nezahrnuje:

- přeložky stávajících inženýrských sítí

- sadové úpravy ani kácení zeleně

- ochranu stávajících stromů deštěním

- Popis technického řešení

- Směrové poměry

Směrové řešení trasy zůstává stávající.

- Niveleta, příčné sklony

Niveleta vozovek a příčné sklony, se na vozovkách, kde bude obnovována pouze obrusná vrstva, nemění.

- Doprava v klidu

Parkovací plochy nejsou předmětem této akce. V řešeném úseku není povoleno parkování na vozovce.

- Navržené stavební řešení obsahuje

- vybourání vozovky stávající silnice (vyjma bourání, provedené v rámci objektů kanalizace a vodovodu)

- zemní práce (odkopávky pro spodní stavbu silnic a výměnu podloží a zemní práce spojené s odvodněním)

- frézování stávající vozovky

- výškovou úpravu stávajících armatur, situovaných ve vozovce

- provedení nové živičné konstrukce vozovky, včetně případné výměny zeminy v podloží

- provedení obnovy obrusné vrstvy živičné vozovky na frézovaných plochách mimo plochy, rekonstruované nad kanalizací v plné konstrukci

- zapravení styčné spáry v napojeních na stávající vozovku dle TP115 a provedení případné sanace trhlin po odfrézování stávajícího krytu

- provedení vodorovného DZ 1x bílou barvou, následně nástřikem plastů

- Navržené konstrukce a materiály

Navrhované konstrukce vozovky:

Konstrukce č. 1 – živičná vozovka (místní komunikace) - v plné konstrukci

| - Směs s CRmB (Gumoasfalt) modif. | ACO 11+, CRmB | tl. | 40mm | ČSN EN 13108-1 a TP 148 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik modifikovaný 0,2 kg/m2 | PS-EK |  |  | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif. | ACL 22+ | tl. | 80mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Spojovací postřik modifikovaný 0,2 kg/m2 | PS-EK |  |  | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy | ACP 22+ | tl. | 100mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Infiltrační postřik-kationaktivní emulze 0,5kg/m2 | PI-EK |  |  | ČSN 73 61 29 |
| - Směs stmelená cementem | SC, C8/10 | tl. | 230mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - štěrkodrť 0/63mm | ŠDA, GE | tl. | 220mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| Celkem |  |  | 650mm |  |

Modul deformace na pláni pod vozovkou k-ce č.1 bude min.45 MPa.

Napojení živičných vrstev se provede dle situace a vzorových řezů zazubeně, přesah živičných vrstev min.0,25m. Styčná spára ve vozovce bude strojně proříznuta a opatřena modifikovanou zálivkou.

Ve vrstvě SC C8/10 budou provedeny dilatační spáry.

Ze  závěrů geologického průzkumu a s přihlédnutím k realizaci dřívějších akcí v řešeném území se dá předpokládat, že nebude po celé trase pravděpodobně možné ve stávající zemině dosáhnout potřebných hodnot modulu deformace na pláni. Proto je v projektu navržena výměna podložní zeminy v min. tl.40.  Požadovaný modul deformace na pláni  ….. 45 MPa. Pro výměnu se použije ŠD fr.0-63mm. Výměna zeminy se neuvažuje nad rýhou kanalizace a vodovodu, kde se do zásypů použije vhodný materiál.

- Bezpečnostní zařízení

Nové bezpečnostní zařízení není navrhováno.

- Dopravní značení

Bude obnoveno stávající vodorovné dopravní značení.

- Zabezpečení stávajících inženýrských sítí

Žádné speciální zabezpečení sítí se nenavrhuje. V případě, že stávající sítě zasahující pod vozovku nejsou chráněny, budou uloženy do chrániček dle požadavků příslušných správců těchto sítí.

- SO 120 ODVODNĚNÍ VOZOVKY – I/42

Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny.

Drenáže DN110 z perforovaného PVC, odvodňující pláň, budou napojeny do přípojek uličních vpustí. Napojení trativodu na přípojku vpusti se provede do odbočky, vysazené v přípojce vpusti za zápachovou uzávěrou. Veškeré provedené přípojky budou obetonovány prostým betonem C12/15-XO.

Napojení přípojek do kanalizace se provede do odboček, vysazených v rámci SO kanalizace.

Projektované kapacity:

| název uliční vpustě |  | úsek kanalizace |  | délka | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m) |  |
| UV1st |  | Š2-Š3 |  | 6,20 | přepojená |
| UV2 |  |  |  | 2,30 |  |
| UV3st |  |  |  | 6,10 | přepojená |
| UV4st |  | Š3-Š4 |  | 6,17 | přepojená |
| UV5 |  |  |  | 2,30 |  |
| UV6st |  |  |  | 6,56 | přepojená |
| UV7 |  |  |  | 2,30 |  |
| UV8st |  | Š4-Š5 |  | 7,14 |  |
| UV9 |  |  |  | 2,30 |  |
| UV10st |  | Š5-Š6 |  | 6,50 | přepojená |
| UV10Ast |  | Š5-Š6 |  | 6,50 | přepojená |
| UV11 |  |  |  | 2,30 |  |
| UV12 |  |  |  | 2,30 |  |
| UV13st |  | Š6-Š7 |  | 6,50 | přepojená |
| UV14 |  |  |  | 2,30 |  |
| UV15st |  | Š7-Š8 |  | 6,50 | přepojená |
| UV16 |  |  |  | 2,30 |  |
| UV17 |  | Š8-Š9 |  | 1,95 |  |
| UV18st |  |  |  | 9,70 | přepojená |
| UV19st |  |  |  | 8,65 | odvodnění chodníku před č.o. 50 |
| UV20 |  |  |  | 1,75 |  |
| UV21st |  | Š9-Š10 |  | 9,95 | odvodnění chodníku před č.o. 54 |
| UV22 |  |  |  | 3,80 |  |
| UV23 |  |  |  | 3,35 | u zastávky MHD |
| UV24 |  |  |  | 8,52 | přepojená |
| UV25st |  |  |  | 6,35 |  |
| CELKEM |  |  |  | 130,59m |  |

- SO 300 Vodohospodářské objekty

- SO 310 KANALIZACE

Na ulici Gajdošově se nachází stávající kanalizace, která dle GOmB patří do povodí kmenové stoky E. Jedná se o stávající betonové stoky DN 600/900 z roku 1927 a DN 1000 z roku 1985. V úseku od ulice Bubeníčkova po ulici Mikšíčkova budou tyto stoky vyměněny.

- Úsek Š1-Š10 (STOKA I), ul. Gajdošova

Stavební úprava stávající kanalizace začne ve stávající soutokové šachtě Š1, která se nachází na stávající stoce DN 1000 v nezpevněné ploše na ulici Bubeníčkova. Dále pokračuje do šachty Š2, která se nachází ve vozovce ulice Gajdošova (před nemovitostí č. o. 8). Celý úsek bude proveden bezvýkopovou technologií – klasicky raženou štolou, do které bude provedena monolitická stoka DN 1000(175)/1500.

Z šachty Š2 pokračuje v pravém jízdním pruhu stávajícího jízdního pásu vozovky I/42 (ve směru od ul. Bubeníčkova k ul. Táborská) až k ulici Mikšíčkova, kde bude, před stávajícím podchodem, v šachtě Š10 ukončena. Celý úsek bude proveden z prefabrikovaných vejčitých železobetonových trub s čedičovým žlábkem ve dně. Profil DN 700/1050 bude použit v úseku Š2-Š4 a DN 600/900 v úseku Š4-Š10

- Úsek NB1-Š8 (STOKA II), ul. Kaleckého

Jedná se o výměnu stávajícího propojení mezi stávající kanalizací DN 300, která byla v ulici Kaleckého opravena v roce 2009, a kanalizací DN 600/900 v ulici Gajdošova.

Stavba začne napojením na stávající kameninové potrubí v místě NB1, tj. bez šachty a bude ukončena v šachtě Š8.

Úsek bude proveden otevřeným výkopem z obetonované kameniny DN 300.

Přehled vyměňované kanalizace:

| název stoky | úsek kanalizace | profil | celkem | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m) |  |
| STOKA I – Gajdošova | Š1-Š2 | DN 1000(175)/1500 | 24,35 |  |
|  | Š2-Š4 | DN 700/1050 | 97,40 |  |
|  | Š4-Š10 | DN 600/900 | 285,75 |  |
| STOKA II - Kaleckého | NB1-Š8 | DN 300 | 3,00 |  |
| CELKEM |  |  | 410,50 |  |

- SO 320 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Současně s kanalizací budou provedeny i kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem, a to vždy od místa napojení na stoku až po hranici nemovitosti. Přípojky budou provedeny z obetonované kameniny DN 150 – DN 200.

Přehled vyměňovaných kanalizačních přípojek:

| nemovitost |  |  | celkem | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m) |  |
| Gajdošova | č. o. 8 |  | 7,21 |  |
| Gajdošova | č. o. 10 |  | 1,00 | přepojena |
| Gajdošova | č. o. 12 |  | 7,67 |  |
| Gajdošova | č. o. 14 |  | 7,67 |  |
| Gajdošova | č. o. 16 |  | 7,67 |  |
| Gajdošova | č. o. 18-20 |  | 7,62 | přípojka č. 1 |
| Gajdošova | č. o. 18-21 |  | 7,65 | přípojka č. 2 |
| Gajdošova | č. o. 18-22 |  | 7,66 | přípojka č. 3 |
| Gajdošova | č. o. 22-1 |  | 7,77 | přípojka č. 1 |
| Gajdošova | č. o. 22-2 |  | 7,66 | přípojka č. 2 |
| Gajdošova | č. o. 22-3 |  | 7,75 | přípojka č. 3 |
| Gajdošova | č. o. 24 |  | 7,77 |  |
| Gajdošova | č. o. 26-28 |  | 1,00 | přepojena |
| Gajdošova | č. o. 30 |  | 7,84 |  |
| Gajdošova | č. o. 32 |  | 7,88 |  |
| Gajdošova | č. o. 38 |  | 8,28 |  |
| Gajdošova | č. o. 40 |  | 8,41 |  |
| Gajdošova | č. o. 42 |  | 8,43 |  |
| Gajdošova | č. o. 44 |  | 8,43 |  |
| Gajdošova | č. o. 46 |  | 8,63 |  |
| Gajdošova | č. o. 48 |  | 10,10 |  |
| Gajdošova | č. o. 50 |  | 11,50 |  |
| Gajdošova | č. o. 52 |  | 11,89 |  |
| Gajdošova | č. o. 54 |  | 12,57 |  |
| Gajdošova | č. o. 56 |  | 12,43 |  |
| Gajdošova | č. o. 56a |  | 12,28 |  |
| Gajdošova | č. o. 58 |  | 12,19 |  |
| Gajdošova | č. o. 60 |  | 12,05 |  |
| Gajdošova | č. o. 62 |  | 11,98 |  |
| CELKEM |  |  | 250,99m |  |

SO 330 Vodovod

V ulici Gajdošově je veden stávající vodovodní řad DN 125 z roku 1924, který bude v úseku Bubeníčkova – Mikšíčkova vyměněn.

- VODOVOD I (ul. Gajdošova, úsek Bubeníčkova-Mikšíčkova) – stavební úprava stávajícího rozváděcího řadu DN 125 bude v ulici Gajdošově provedena od napojení na stávající vodovod DN 200, který se nachází v křižovatce s ulicí Bubeníčkova až po napojení na stávající vodovod DN 100 u ulice Mikšíčkova.

Vodovod je veden vozovkou cca 1,2m od obrubníku, v pravém jízdním pruhu stávajícího jízdního pásu vozovky I/42 (ve směru od ul. Bubeníčkova k ul. Táborská), a to až k domu Gajdošova č. o. 58. Před domem přechází z vozovky do chodníku a vede až ke křižovatce s ulicí Mikšíčkova, kde je napojen na stávající vodovod.

Vodovod bude zhotoven z tvárné litiny DN 150 resp. DN 100 s vnitřní cementovou ochranou.

- VODOVOD II (propoj ul. Kaleckého) – Jedná se o stavební úpravu propojení mezi stávajícím vodovodem DN 100, který byl v ulici Kaleckého opraven v roce 2010, a rekonstruovaným vodovodem DN 150 v ulici Gajdošova.

Vodovod bude zhotoven z tvárné litiny DN 100 s vnitřní cementovou ochranou.

- VODOVOD III (propoj ul. Hrozňatova) – Jedná se o stavební úpravu propojení mezi stávajícím vodovodem DN 150, který byl v ulici Hrozňatova opraven v roce 2006, a rekonstruovaným vodovodem DN 150 v ulici Gajdošova.

Vodovod bude zhotoven z tvárné litiny DN 150 s vnitřní cementovou ochranou.

- VODOVOD IV (propoj ul. Mikšíčkova) – Jedná se o stavební úpravu propojení mezi stávajícím vodovodem DN 80, který byl v ulici Mikšíčkova opraven v roce 2004, a rekonstruovaným vodovodem DN 150 v ulici Gajdošova.

Vodovod bude zhotoven z tvárné litiny DN 80 s vnitřní cementovou ochranou.

Přehled vyměňovaných vodovodů:

| název vodovodu | úsek vodovodu | profil | délka vodovodu | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m) |  |
| VODOVOD I (ul. Gajdošova) | Bubeníčkova - Mikšíčkova | DN 150 | 423,50 |  |
|  | křižovatka Mikšíčkova | DN 100 | 2,50 |  |
| VODOVOD II (propoj ul. Kaleckého) |  | DN 100 | 2,00 |  |
| VODOVOD III (propoj ul. Hrozňatova) |  | DN 150 | 3,50 |  |
| VODOVOD IV (propoj ul. Mikšíčkova) |  | DN 80 | 2,00 |  |
| CELKEM |  |  | 433,50 |  |

SO 340 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Současně s výměnou vodovodního řadu budou vyměněny i vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Výměna vodovodních přípojek bude provedena pod veřejným prostranstvím po hranici nemovitosti a přepojena na stávající potrubí u vodoměru.

- Plastové vodovodní přípojky v dobrém technickém stavu (materiál HDPE) budou pouze přepojeny. Tyto přípojky budou zkracovány k vyměňovanému vodovodnímu řadu.

- Ostatní stávající vodovodní přípojky (ocel, olovo, rPE) budou vyměňovány ve stejné trase.

- Stávající vodovodní přípojky, které jsou společné pro dvě nemovitosti, budou rozděleny tak, aby každá nemovitost měla samostatnou vodovodní přípojku.

Přehled vyměňovaných vodovodních přípojek:

| nemovitost |  | celkem | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) |  |
| Gajdošova | č. o. 8 | 8,55 |  |
| Gajdošova | č. o. 10 | 2,00 | přepojena |
| Gajdošova | č. o. 12 | 2,00 | přepojena |
| Gajdošova | č. o. 14 | 2,00 | přepojena |
| Gajdošova | č. o. 16 | 9,56 |  |
| Gajdošova | č. o. 18, 20, 22 | 2,00 | přepojena |
| Gajdošova | č. o. 24 | 7,67 |  |
| Gajdošova | č. o. 26, 28 | 2,00 | přepojena |
| Gajdošova | č. o. 30 | 7,73 |  |
| Gajdošova | č. o. 32 | 7,83 |  |
| Gajdošova | č. o. 38 | 7,67 |  |
| Gajdošova | č. o. 40 | 8,32 |  |
| Gajdošova | č. o. 42 | 8,33 |  |
| Gajdošova | č. o. 44 | 8,36 |  |
| Gajdošova | č. o. 50 | 11,88 |  |
| Gajdošova | č. o. 52 | 13,39 |  |
| Gajdošova | č. o. 54 | 12,39 |  |
| Gajdošova | č. o. 56 | 12,51 |  |
| Gajdošova | č. o. 56a | 13,91 |  |
| Gajdošova | č. o. 58 | 13,19 |  |
| Gajdošova | č. o. 60 | 5,74 |  |
| CELKEM |  | 167,03 |  |

- SO 350 Přeložka vodovodu DN 200 (ul. Bubeníčkova)

V ulici Bubeníčkova je veden stávající vodovod DN 200, na který je napojen stávající resp. vodovod DN 150 v ulici Gajdošova, který je předmětem stavební úpravy.

Stávající vodovod DN 200 vede v ulici Bubeníčkova v souběhu mezi stávající kanalizací a stávajícím NTL plynovodem. Na rohu Bubeníčkova x Gajdošova vede nad stávající kanalizační šachtou Š62984, která je předmětem stavební úpravy. Z tohoto důvodu bude stávající vodovod DN 200 nad šachtou Š62984 resp. Š1 výškově přeložen. Pro stavební úpravu (přeložku stávajícího vodovodu) bude použito trub z tvárné litiny DN 200 s vnitřní cementovou ochranou.

- SO 800 Objekty úpravy území

- SO 810 NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ

- Na ulici Gajdošově bude pokáceno 5ks stávajících stromů. Náhradou za tyto pokácené stromy bude na ulici Gajdošově vysazeno 5ks stromů, a to ve vhodných místech s ohledem na umístění stávajících inženýrských sítí.

- Konstrukční a materiálové řešení

Pro odvádění odpadních vod jsou použity železobetonové prefabrikované trouby s čedičovým žlábkem, monolitická stoka s čedičovým žlábkem a kameninové trouby.

Pro přepravu pitné vody jsou navrženy trouby a tvarovky z tvárné litiny s vnitřní cementovou ochranou.

- Mechanická odolnost a stabilita

- Navrhované konstrukce jsou odolné vůči účinkům vod.

  - základní charakteristika technických a technologických zařízení

Netýká se.

  - Požárně bezpečnostní řešení

    - Kanalizace

Jedná se o podzemní liniovou stavbu pro odvádění odpadních vod umístěnou ve veřejné komunikaci. Kanalizace neobsahuje objekty pro trvalou přítomnost osob.

    - Vodovod

Úvod

Jedná se o podzemní liniovou stavbu pro přepravu pitné vody. Vodovodní řad neobsahuje objekty pro přítomnost osob.

Všechny navržené podzemní hydranty na vodovodu pro veřejnou potřebu slouží pro odkalení nebo odvzdušnění vodovodu. V případě požáru je možnost odběru vody i pro požární účely. Na rekonstruovaném vodovodním řadu nejsou navrženy žádné požární hydranty.

Statický přetlak ve vodovodní síti se pohybuje kolem 0,6 Mpa. Vodovod je navržen pro přetlak min. 1 Mpa.

Popis rekonstruovaného vodovodu

Rekonstruovaný vodovodní řad profilu DN 100 v ul. Blatouchově je umístěn převážně ve vozovce, cca 1,45 od obruby a je na něm umístěn podzemní hydranty H1.

    - Zásady zajištění požární bezpečnosti po dobu stavby

Po dobu stavby musí být na ulici zajištěn příjezd pro vozy HZS. Veškeré stávající hydranty musí být po dobu stavby přístupné. Je zakázáno na místě stávajících hydrantů skladovat materiál, stavební buňky atp.

Stávající odběrní místo

Nejbližší odběrní místo (výtokový stojan-nadzemní hydrant) se nachází na ul. Charbulova, u kruhového objezdu (křižovatka Charbulova x Húskova x Řehořova) a je ve vzdálenosti cca 460,00 od ul. Blatouchová.

  - Zásady hospodaření s energiemi

Netýká se.

  - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Netýká se.

  - zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Netýká se.

- připojení na technickou infrastrukturu

Netýká se.

- dopravní řešení

Po rekonstrukci kanalizace, vodovodu a jejich přípojek dojde k obnově dotčené stávající vozovky I/42 a vozovek místních komunikací. Tato obnova nemá vliv na stávající dopravní řešení v dané lokalitě.

- řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby budou odstraněny stávající dřeviny, které jsou v trase projektovaných vedení – viz příprava staveniště. Za pokácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba – viz samostatný stavební objekt.

- popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Během realizace se okolní prostředí bude potýkat se zhoršenými provozními podmínkami. Není však možné, aby zhotovitel dopustil svým počínáním kontaminaci podzemí například ropnými látkami, nebo překračoval přípustné normy hlučnosti, prašnosti atd. Míra zhoršení bude závislá na kvalitě organizace výstavby, stavebním dozoru a schopnostech a kázni zhotovitele. Jedná se zejména o to, aby dodavatel:

- hlučné operace, včetně pohybu nákladních vozidel prováděl pouze v průběhu pracovního týdne (pondělí – pátek), a to v době od 7.00 do 21.00 hod.

- neprováděl hlučné operace o víkendech a v nočních (ranních) hodinách (tj. od 21.00 do 7.00 hod.)

V případě nutnosti provádění hlučných operací mimo vymezenou dobu, musí zhotovitel provést konzultaci se specialistou v oblasti akustiky, který stanoví podmínky pro požadovanou činnost (např. provést vhodnou volbu mechanizačních prostředků s nejnižší hlučností udávanou výrobcem atp).

S odpady vzniklými při stavbě je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou ČR.

Dle § 4 písmene (p) zákona č. 185/2001 Sb. je původcem odpadu právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů.

- Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.)

Na staveništi se ve veřejném prostoru vyskytují stávající stromy (17ks), které budou chráněny dle platných právních předpisů a normy ČSN 839061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Bude dodržena vyhláška č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Rekonstrukcí stávající kanalizace a vodovodu dojde k úpravě ochranných pásem pro případnou pozdější stavební činnost v blízkosti těchto vedení.

Pro ochranná pásma dle zákona č. 274/2001Sb., Hlavy VI, §23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok platí:

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma").

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona tímto nejsou dotčena.

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměr nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

(4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.

(5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze:

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

- vysazovat trvalé porosty,

- provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,

- provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. dle výše uvedeného zákona.

- ochrana obyvatelstva

Netýká se.

- zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Netýká se.

- Odvodnění staveniště

Netýká se.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště se nachází na veřejně dostupných pozemcích. Před zahájením stavby si dodavatel projedná, se správci jednotlivých sítí, připojení staveniště pro potřeby stavby resp. zařízení staveniště na infrastrukturu (např. stokovou síť, vodovodní řad a elektrickou energii). Veškeré tyto sítě se v této oblasti nacházejí.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Po dobu stavby musí být zajištěn přístup k nemovitostem, a to dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí být také zajištěn příjezd a výjezd pro vozidla IZS a musí být umožněn svoz komunálního odpadu.

Omezení dopravy je podrobně zpracováno v příloze F.3 Provizorní dopravní značení.

Ovlivnění provozu přinese i přepojování kanalizačních a vodovodních přípojek. Je nutné, aby se zhotovitel stavby s majiteli nemovitostí vždy dopředu domluvil na termínu vyřazení přípojky z provozu.

Zabráním staveniště se ovlivní pohyb chodců, paraplegiků a cyklistů. Výkopy budou opatřeny lávkami (ocelovými nebo dřevěnými se zábradelní zarážkou) minimální šířky 1,50 m s pevným zábradlím.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V okolí staveniště se v uličním prostoru nacházejí stávající stromy. Před zahájením stavby budou pokáceny ty stávající dřeviny, které jsou v kolizi s připravovanou stavbou. Bližší informace o kácených dřevinách viz příloha - K. Inventarizace zeleně.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

V rámci staveniště budou provedeny dočasné zábory, a to pro zařízení staveniště a pro manipulační pruh.

Zařízení staveniště bude tvořeno stavebními buňkami a bude umístěno na asfaltové vozovce:

| p.č. | podíl | druh pozemku | majitel nemovitosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 8390/7 | 1/1 | asfaltová vozovka | Česká republika (vlastnické právo) Ředitelství silnic a dálnic ČR (příslušnost hospodařit s majetkem státu) |
| 5528/1 | 1/1 | asfaltová vozovka | Česká republika (vlastnické právo) Ředitelství silnic a dálnic ČR (příslušnost hospodařit s majetkem státu) |

- Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpady vzniklými při stavbě je nutno nakládat v souladu s následujícími zákony a vyhláškami

- Zákon č. 185/2001 Sb. „o odpadech a o změně některých dalších zákonů“, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. „o podrobnostech s nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů.

takto:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení;

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů;

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce.

Dle § 4 písmene (x) zákona č. 185/2001 Sb. je původcem odpadu právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů.

Zařazení odpadů vznikajících po dobu výstavby je uvedeno v následující tabulce.

| Kód druhu odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | k recyklaci |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | budou se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku nebezpečného odpadu |
| 17 01 01 | Beton | O | k recyklaci |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | budou se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku nebezpečného odpadu |
| 17 02 01 | Dřevo | O | k recyklaci |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | budou se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku nebezpečného odpadu |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | k recyklaci |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | k recyklaci |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | bude se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku odpadu |

Odpad kategorie „O“ a „N“ lze ukládat na nejbližší legalizované skládce po projednání s jejím provozovatelem.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při zemních pracích bude vytěžený materiál odvážen a pro zásyp bude použit nesoudržný dobře hutnitelný materiál (vhodný dle TP146, do zpětných zásypů IS).

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Během realizace se okolní prostředí bude potýkat se zhoršenými provozními podmínkami. Není však možné, aby zhotovitel dopustil svým počínáním kontaminaci podzemí například ropnými látkami, nebo překračoval přípustné normy hlučnosti, prašnosti atd.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dodržování všech platných zákonů, nařízení, vyhlášek, výnosů, směrnic vytváří předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všeobecně nebo se zaměřením na jednotlivé úkony.

Ve zpracovaném návrhu jsou respektovány platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při některých činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Při dodržování zásad osobní hygieny a bezpečnostních předpisů, pro něž jsou projektem vytvořeny předpoklady, nedojde za běžných provozních stavů k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Při veškerých pracích je nutné dodržovat všechny požadavky vyplývající zejména z následujících zákonů, nařízení vlády a souvisejících:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích);

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky);

- Zákon č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);

- Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce).

Pro všechny provozy musí být vypracovány bezpečnostní pokyny, se kterými se musí každý zaměstnanec seznámit a prokázat jejich znalost. Při realizaci výstavby na kanalizační síti musí být splněny zejména následující podmínky:

- podmínky bezpečnosti práce při provádění výstavby;

- dodržování vyhlášky města Brna o výkopových pracích;

- podmínky zabezpečení obvodu staveniště, přístupu na staveniště, označení výstražnými značkami aj. (oplocení atd.);

- zajištění čištění vozidel vyjíždějících z obvodu staveniště na komunikace;

- zajištění max. omezení hluku při provádění stavebních prací;

- omezení prašnosti při provádění zemních prací;

- nutnost zajištění kvality prováděných prací.

Zhotovitel stavby je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavby nemohlo dojít ke kontaminaci povrchových ani podzemních vod ropnými ani jakýmikoliv jinými látkami, které by mohly negativně ovlivnit jejich jakost v lokalitě stavby. Skladování paliv a mazadel, nátěrových hmot apod. je možné pouze v bezpečnostních vanách zamezujícím eventuálnímu úniku při rozlití či úkapu hmot.

Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních kabelů musí být prováděny ručně, zvýšenou pozornost je nutno věnovat stávajícím kabelům. Pracovníci musí být prokazatelně poučeni, že pracují na trase kabelů pod napětím. V případě nutnosti je třeba jejich vypnutí dohodnout s příslušným energetickým podnikem.

Prostředky pro poskytování první pomoci musí být snadno dosažitelné a přístupné. Při práci je nezbytné používat veškerých předepsaných ochranných pomůcek a prostředků.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s platnými předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během stavby musí být zachován bezbariérový přístup ke kterékoliv nemovitosti.

- Zásady pro dopravně inženýrské opatření

- Dopravní trasa pro odvoz vytěženého materiálu ze staveniště na skládku do Černovic je vzdálena do 7 km a vede po následujících ulicích:

Gajdošova – Otakara Ševčíka – Černovická – Vinohradská - skládka a zpět.

- Vytěžený materiál komunikačních ploch (tj. např. kamenné obrubníky, kamenná dlažba, zámková betonová dlažba) bude odvážen do skladu BKOM a.s. na ulici Porážka 3. Přepravní trasa pro odvoz materiálu ze staveniště na skládku BKOM a.s. je vzdálena do 4,0 km a vede po následujících ulicích:

Gajdošova – Olomoucká - Hladíkova – Masná - Porážka - skládka BKOM a zpět.

- Vytěžený materiál kanalizačních zařízení (tj. např. poklopy) bude odvážen ze staveniště do skladu BVK a.s., Hády 1a (areál kanalizačního provozu). Přepravní trasa pro odvoz materiálu ze staveniště na skládku je vzdálena do 4,0 km a vede po následujících ulicích:

Gajdošova - Svatoplukova – Rokytova – Kulkova – Hády - skládka BVK a zpět.

- Vytěžený materiál vodárenských zařízení (tj. např. poklopy, šoupátka) bude odvážen ze staveniště do skladu BVK a.s., Pisárecká 1. Přepravní trasa pro odvoz materiálu ze staveniště na skládku je vzdálena do 9,0 km a vede po následujících ulicích:

Gajdošova – Otakara Ševčíka – Olomoucká - Hladíkova – Zvonařka – Opuštěná – Poříčí – Bauerova – Pisárecká - skládka BVK a zpět.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Viz. příloha F. Zásady organizace výstavby.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Viz. příloha F. Zásady organizace výstavby.

V Brně, říjen 2017	Miloslav Jílek