A/ Identifikační údaje

Stavba

Název stavby:	 BRNO, TUŘANKA II

REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Stavební část    :                 D.5.1   Vozovka  (SO 101)

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení a provádění

stavby (DSP + PS)

Místo stavby:			Brno

Katastrální území:		Slatina

Kraj:				Jihomoravský

Charakter stavby:		Rekonstrukce

Investor

Název:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Hlavní projektant

Název (obchodní firma):	     Sweco Hydroprojekt a.s.

IČO:	     26475081

adresa sídla:	     Táborská 31

140 16 Praha

Česká republika

praha@sweco.cz

www.sweco.cz

Divize:	     Divize Morava

Minská 1337/1

616 00 Brno

Subdodavatel dopravní části

Název:                                 Argema, spol. s r.o.

Adresa:		          Lužná 49, 617 00 Brno

IČO:			         44961049

Vedoucí projektant:             Ing. Leo Vychodil, (kontrola Ing. Rostislav Vik)

B/ Stručný technický popis a zdůvodnění navrženého řešení

Součástí akce, řešící rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici Tuřanka, jsou i komunikační úpravy.  Rozsah komunikačních úprav je předurčen rozsahem rekonstrukce kanalizace a vodovodu mezi ulicemi Ráj a ulicí Řipskou. Rekonstrukce navazuje na související akci „Brno, Tuřanka I - rekonstrukce vodovodu kanalizace“. Předmětem komunikačních úprav je rekonstrukce stávající vozovky silnice III/15283 včetně zastávek MHD, odvodnění vozovky a celoplošná rekonstrukce chodníků a vjezdů po provedení sítí.

Zájmové území se nachází v intravilánu. Komunikace plní sběrnou a částečně obslužnou funkci.

Rekonstrukci vozovky silnice popisuje stavební objekt  „SO 101 VOZOVKA“

Navržené stavební řešení SO 101 obsahuje :

- frézování vozovky v napojení na stávající stav a obnovu krytu

- vybourání stávající vozovky silnice nad rámec bourání v rámci vodovodu a kanalizace

- vybourání silničních obrub a přídlažeb

- zemní práce (odkopávky pro spodní stavbu silnic a výměnu podloží a zemní práce spojené s odvodněním pláně)

- výškovou úpravu stávajících armatur a šachet, situovaných ve vozovce

- provedení nové živičné konstrukce vozovky

- provedení tuhé vyztužené cementobetonové vozovky na zastávkách

- zapravení styčné spáry v napojeních na stávající vozovku dle TP115

- osazení betonových silničních obrub do lože z betonu

- osazení obrub HK – nástupištní hrana na zastávkách MHD

- provedení trativodů z perforovaných trativodek PVC DN110 včetně napojení do kameninových odboček, vysazených na přípojkách uličních vpustí

- obnovu dopravního značení

- obnovu dvou indukčních smyček v řadících pruzích křižovatky s ul. Řipská

Navržené stavební řešení SO 101 neobsahuje :

- přeložky stávajících inženýrských sítí

- celoplošnou rekonstrukci chodníků a vjezdů (řeší související  SO 102 a SO 104)

- terénní a sadové úpravy za silniční obrubou (jsou součástí SO 102)

- sadové úpravy

- ochranu stávajících stromů deštěním (bude provedena již před realizací komunikačních úprav v rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace)

- dopravní značení objízdných tras (řeší samostatná část dokumentace)

- odvodnění – vpusti a přípojky (řeší samostatný stavební objekt SO 103)

C/ Podklady a průzkumy

- Záměr akce Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt: kanalizace, č. stavby 132742 (Statutární město Brno).

- Záměr akce Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt: vodovod, č. stavby 132742 (Statutární město Brno).

- Geodetické zaměření zájmového území v podrobnostech 1:500 (GEO75 s.r.o., 09/2018).

- Inženýrsko-geologický průzkum (Geodrill, s.r.o., 12/2018).

- Podklad se zakreslením stávající kanalizace – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklad se zakreslením stávajícího vodovodu – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklady se zakreslením stávajících inženýrských sítí – jednotliví správci sítí.

- Průběžná jednání se zástupci investora a provozovatele - Brněnské vodárny a kanalizace a.s., a se zpracovateli a objednateli PD souvisejících staveb.

- Jednání se zástupci dotčených orgánů a organizací.

D/ Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Související stavební objekty

| SO 100 | Objekty pozemních komunikací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO 102 | Chodníky a vjezdy |  |
|  | SO 103 | Odvodnění |  |
|  | SO 104 | Plocha pod zastávkovými přístřešky |  |
| SO 300 | Vodohospodářské objekty |  |  |
|  | SO 310 | Kanalizace |  |
|  | SO 330 | Vodovod |  |
|  | SO 340 | Vodovodní přípojky |  |

E/ Technický popis návrhu zpevněných ploch

Směrové řešení

Navržená trasa má teoretickou výpočtovou délku 312,37m. Trasa je složena z přímých úseků a prostých kruhových oblouků o poloměrech R=3000m, R=400m a R=6000m. Vedení trasy je patrné z výkresu situace.  Teoretický výpočtový začátek úseku má staničení KM 0,000 00, konec úseku má staničení KM 0,312 37. S ohledem na polohu stávajících sítí, trakčních stožárů a stožárů VO kopíruje směrové vedení stávající stav. V rámci rekonstrukce zastávek v zálivech jsou upraveny poloměry vyřazovacích a zařazovacích úseků v souladu s ČSN 73 6425-1 a na přechodu pro chodce je navržen ochranný dělící ostrůvek šířky 2,50m.

Výškové řešení

Výškové řešení vychází ze stávajících terénních poměrů a respektuje vazby na okolní upravené terény, vjezdy a navazující komunikace. Výškové vedení nivelety je navrženo tak, aby bylo možno na sousedních chodnících dodržet příčné sklony v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.. Minimální podélný sklon hlavní trasy je 0,50%, maximální podélný sklon má hodnotu 1,12%. Trasa plynule stoupá od ulice Řipská po ulici Ráj.

Šířkové uspořádání a příčné sklony

Živičná vozovka má (vyjma prostoru křižovatky s ul. Řipskou a v prostoru u zastávek MHD) základní šířku 9,00m mezi obrubami.

V prostoru křižovatky Řipská je šířkové uspořádání následující:

| Dva průběžné jízdní pruhy | 2 x 3,50m |
| --- | --- |
| Přídavný pruh pro levé odbočení | 3,50m |
| Vodící a odvodňovací proužek | 2 x 0,25m |
| Celkem : | 11,00m |

Délka nástupních hran zastávek je 18m, šířka zastávkového pruhu je 3,00m.

Základní příčný sklon živičné vozovky je střechovitý 2%. Změny příčného sklonu jsou vyznačeny v situačních výkresech, podélném profilu a příčných řezech.

Navržené konstrukce a materiály

Vozovka bude olemována jednovrstvými betonovými stojatými obrubníky ABO 2-15 (100/25/15cm), osazenými do betonového lože s boční betonovou opěrou. V místě chodníkových přejezdů před sjezdy a nájezdy a na přechodech se provede plynulé zapuštění obruby pomocí přechodových a nájezdových typových obrub . Náběh obruby bude proveden na délku 1m, osazení snížených obrub v místě přechodů se provede bezbarierově … max.2cm výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem. Mezi vjezdy u č.p.47 a 45 bude náběh obruby proveden atypicky na délku 0,50m. Výškové údaje pro osazení obrub jsou podrobně ve výkresech popsány. Základní výška osazení stojaté obruby nad přilehlou vozovku mimo vjezdy a přechody je +0,12m.

U zastávek MHD jsou navrženy typové betonové bezbarierové obruby HK, nadvýšené o +16cm (výška nástupní hrany nad vozovkou). Nástupní hrana bude olemována trojřádkem dlažby 20/10/6 hladké červené.

Ochranné ostrůvky u přechodu  budou olemovány kamennou obrubou š.0,25m nadvýšenou o 15cm nad vozovku a budou na nich instalovány (dle požadavku SP PČR DI BM a BO KŘP JmK) obrubníkové odrazky dle TP217. Konstrukce zádlažby ostrůvku je stejná jako u SO 102.

V úseku staničení cca km 0,060 00 po km 0,145 00 bude levostranná silniční obruba doplněna podél zatravněných ploch další zvýšenou silniční obrubou (osadí se dvě obruby za sebou) tak, aby bylo zamezeno vjíždění vozidel na zatravněnou plochu mimo vozovku.

Konstrukce živičné vozovky silnice

| - Směs s CRmB (Gumoasfalt) modif. ACO 11+, CRmB | TL. 40 mm | ČSN EN 13108-1 a TP 148 |
| --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik modifikovaný 0,2 kg/m2 PS-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif. ACL 16+ | TL. 60 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Spojovací postřik 0,2 kg/m2 PS-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 22 + | TL. 100 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Infiltrační postřik-kationaktivní emulze 0,5kg/m2 PI-E | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL. 200 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 ŠDA,GE | TL. 200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL. 600 mm |  |

Konstrukce vozovky na zastávkách

| - Cementobet. deska CB I s mikrovlákny s polypropylenu (drátkobeton) Vyztužena KARI sítí oko 150/150, drát 8mm | TL. 220 mm | ČSN 73 6123-1 |
| --- | --- | --- |
| - Infiltrační vrstva – nepropustná folie dvouvrstvá | Tl. - |  |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL. 180 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63mm ŠDA,GE | Min.TL.200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL. 600 mm |  |

Konstrukce zádlažby ochranných ostrůvků

| - Betonová dlažba 20/20/6cm DL. I Šedá přírodní 1.jakost | TL. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA | TL.100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.350mm |  |

Napojení živičných vrstev na starou vozovku se provede zazubeně, přesah   živičných vrstev min.0,3m. Styčná spára ve vozovce bude strojně proříznuta a opatřena modifikovanou zálivkou dle TP115. Spojovací postřik na frézovanou starou vozovku se pod obrusnou nebo ložní vrstvou provede v množství 0,5kg/m2.

Ve vrstvě SC C8/10 budou provedeny dilatační spáry.

Vozovka zastávek

Cementobetonový kryt zastávek se zřídí jako jednovrstvový v tl.220mm, monolitický s výztuží z KARI sítí, s mikrovlákny z polypropylenu, s dodatečně řezanými příčnými spárami opatřenými kluznými trny.

Beton – CB kryt se provede v kvalitativní třídě „CB I“ dle ČSN 736123-1. Minimální značka betonu je C 30/37-XF4,XD3.

CB kryt bude vyztužen trny v místě dodatečně řezaných příčných spár. Do spár se osadí kluzné trny ve vzdálenosti 0,50m. Délka trnů je 500mm (ocel 10216 hladká, průměru 25mm). Trny budou opatřeny celoplošným plastovým povlakem. Trny budou vkládány do hloubky 110mm pod povrch CB desky (do poloviny tloušťky vztaženo k ose trnu) rovnoběžně s podélnou osou jízdního pásu a rovnoběžně s povrchem CB krytu. Jednotlivé desky CB krytu se vyztuží KARI sítěmi při obou površích. Sítě jsou navrženy z oceli B500B-10505, oko 150x150mm, průměr drátu 8mm (KY-50).

Stykování KARI sítí provádět s přesahem min 450mm.

Krytí výztuže při obou površích min.40mm, jmenovité 50mm.

Vzdálenost KARI sítí od okrajů desek je 50mm (vzdálenost výztuže od příčné resp. podélné spáry).

Příčné smršťovací spáry řezané (spáry typu 3 dle samostatné přílohy) se provedou jako kolmé k přilehlému okraji vozovky a proříznou se po jednotlivých deskách do hloubky 80mm v šířce cca 3mm včas, před samovolným vznikem trhlin (nejpozději do 48 hodin po betonáži). Bezprostředně po betonáži bude ze spár odstraněn kal a budou provedena opatření proti znečištění spár. Následuje rozšíření horní části spáry na šířku 8mm do hloubky 25mm. Vzniklá komůrka bude opatřena penetračním nátěrem dle požadavků dodavatele následné zálivky. Na dno komůrky se vtlačí těsnící provazec a prostor komůrky se vyplní pružnou zálivkou za horka dle ČSN EN 14188-1.

Spára typu 1 (dle přílohy), je podélná spára mezi CB krytem a obrubníkem nebo vozovkou.

Spára typu 2 (dle přílohy) , je příčná spára mezi CB krytem a živičnou vozovkou.

Spáry se opatří poddajnou vložkou z hobry máčené v asfaltu nebo extrudovaného polystyrenu. Šířka vložky u spáry „typu 1“ je 10mm, u spáry „typu 2“ 20mm. Vložka se aplikuje na celou výšku CB desky (220mm) na zaříznutou svislou pracovní spáru. Horní část spáry se zalije pružnou asfaltovou zálivkou. Uspořádání spár , velikost jednotlivých desek a umístění trnů uvádí příloha D.5.1.7..

Zemní práce a další úpravy

Převážnou část prací představuje bourání a frézování stávajících ploch. V rámci provádění hutněných zásypů rýh pro vodovod, kanalizaci a plynovod je potřeba dodržet požadavky na dokonalé zhutnění zásypového materiálu a eliminovat možné poklesy a prosedání při nedostatečném hutnění těchto rýh.  Je uvažováno s výměnou zeminy v podloží vozovky v tl.40cm (náhrada se provede ze stěrkodrti ve dvou vrstvách tl.200mm). Požadovaný modul deformace na pláni je 45 MPa (na zastávkách 65 MPa).

## Aktivní zóna a zemní pláň – vozovky

Příčný sklon pláně vozovky v plné konstrukci musí dosahovat min. 3%. Požadavky na rovinatost a dodržení podélného a příčného sklonu vyplývají z TKP. Dokončení a přejímka zemní pláně vč. potřebných zkoušek je možná až po realizaci všech výkopových prací v rámci souvisejících objektů.

Pro zeminy v aktivní zóně platí dále následující požadavky:

- ověřená míra zhutnění 102% PS

- modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 (dle platné ČSN  73 6133 - Zemní těleso) a TP 170 – Navrhování vozovek tab.1 a tab.4 pro předpokládanou a  uvažovanou tř. zatížení je min.45 MPa.

Při provádění zemních prací je nutno zamezit zvodnění zeminy v podloží a zabránit zbytečnému pojíždění mechanizmů po budoucí pláni.

Pro zásyp rýhy přípojek (včetně aktivní zóny komunikace) bude použit takový materiál, který bude splňovat požadavky správce komunikace. Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách 0,20-0,30m.

Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných MDS ČR.

Pro rozpočet a výkaz zemních prací je uvažováno s těmito hodnotami :

Na základě vyhodnocení IG průzkumu a po konzultaci s geologem je ve výkaze výměr uvažováno s třetí třídou těžitelnosti a lepivostí jílovité zeminy.

Vrtné práce – konstrukce bourané vozovky :

Sonda V1

| Živice | 0,25 | m |
| --- | --- | --- |
| Štěrk-částečně stmelený | 0,05 | m |
| Písek štěrkovitý | 0,30 | m |
| CELKEM : | 0,60 | m |

Sonda S1

| Živice | 0,20 | m |
| --- | --- | --- |
| Štěrk-částečně stmelený cementem | 0,20 | m |
| Písek štěrkovitý | 0,30 | m |
| CELKEM : | 0,70 | m |

Sonda V2

| Živice | 0,15 | m |
| --- | --- | --- |
| Štěrk-částečně stmelený cementem | 0,15 | m |
| Písek | 0,30 | m |
| CELKEM : | 0,60 | m |

Sonda S2

| Živice | 0,25 | m |
| --- | --- | --- |
| Štěrk-částečně stmelený cementem | 0,10 | m |
| Písek | 0,25 | m |
| CELKEM : | 0,60 | m |

Sonda V3

| Živice | 0,20 | m |
| --- | --- | --- |
| Štěrk-částečně stmelený cementem | 0,10 | m |
| Písek | 0,25 | m |
| CELKEM : | 0,55 | m |

Sonda S3

| Živice | 0,25 | m |
| --- | --- | --- |
| Štěrk-částečně stmelený cementem | 0,20 | m |
| Písek | 0,25 | m |
| CELKEM : | 0,70 | m |

Bezpečnostní zařízení

V rámci SO 101 není nové navrhováno.

Doprava v klidu

Parkování není navrhováno.

Zabezpečení inženýrských sítí

Inženýrské sítě byly ověřeny u jednotlivých správců z jejich technické dokumentace. Poloha sítí byla do účelové mapy zakreslena pro potřebu návrhu kanalizace a vodovodu a pro projekt komunikací byla převzata. Sítě jsou popsány v legendě situace. Stavbou budou dotčena ochranná pásma uvedených sítí. Při provádění prací v ochranném pásmu je třeba dodržet požadavky správců sítí, uvedené v dokladové části projektu této stavby. Bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí. V případě, že stávající sítě zasahující pod vozovku a nejsou chráněny, budou uloženy do chrániček dle požadavků příslušných správců těchto sítí. Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí zajistí zhotovitel.  Práce poblíž sítí provádět se zvýšenou opatrností ručně.

Vytyčení

Směrové vytyčení všech navržených úprav bude provedeno dle souřadnic JTSK.  Body v charakteristických místech (zejména začátky oblouků a poloha řezů) jsou vyznačeny ve vytyčovací situaci.  Při vytyčení je nutno vycházet z bodů PBPP, stabilizovaných při účelovém mapování. Výškopis je uveden v absolutních výškách Bpv.

Při realizaci všech souvisejících staveb je třeba vycházet z jednoho bodového pole, stabilizovaného pro všechny související stavby. Seznam souřadnic JTSK je přílohou této technické zprávy.

Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je bez požárního rizika. Během celé doby výstavby bude zajištěn přístup k požárním hydrantům. Rovněž nesmí být v místě hydrantů po dobu výstavby umístěna dočasná skládka materiálu. Nástupní plochy budou zachovány. Šířka komunikace a její únosnost odpovídá požadavkům pro přístupové komunikace vozidel HZS. Při kolaudaci stavby bude ověřena provozuschopnost požárních hydrantů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Obecně platí :

- při pracích v blízkosti vedení inž. sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma

- před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení VN a VVN musí ten kdo práci organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout

- zemní práce poblíž sítí provádět ručně

- úprava jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o bezbarierovém užívání staveb

F/ Odvodnění komunikace

Podrobně řeší samostatný SO 103. Dešťová voda z ploch je svedena do navržených uličních vpustí. Pláň bude odvodněna podélnou drenáží DN110. Drenáže DN110 z perforovaného PVC, odvodňující pláň, jsou napojeny do přípojek uličních vpustí. Napojení trativodu na přípojku vpusti se provede do odbočky, vysazené v přípojce vpustí za zápachovou uzávěrou. S ohledem na velmi malé krytí kanalizace a kanalizačních přípojek může při provádění dojít ke kolizi s trativody v místě křížení. V případě kolize bude zmenšena hloubka trativodu nebo po odsouhlasení správce komunikace nebudou trativody provedeny.

G/ Dopravní značení

Návrh dopravního značení je uveden v příloze D.5.1.8. Systém dopravy bude prakticky zachován. Při úpravě stávajícího přechodu u zastávek MHD budou odstraněny vodící kolejnice a vodící desky KLEMMFIX a na ochranných ostrůvcích budou nově osazeny dopravní značky C 4a. Do nové polohy se přemístí stávající označníky zastávek. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení, nejprve barvou, následně strukturovaným plastem. V ose přechodu, u křižovatky s ulicí Řipská, se provede vodící pás přechodu. Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu s realizačními podmínkami správce komunikace, uvedenými v dokladové části projektu. Dopravní značení bude realizováno dle samostatné dokumentace pro stanovení DZ, schválené PČR DI KŘP JmK a OD MMB.

V rámci souvisejícího objektu SO 102 budou demontovány a zpětně osazeny stávající dopravní značky, situované v rekonstruovaných chodnících.

Na kamenných obrubách ochranných ostrůvků přechodu se osadí obrubníkové odrazky dle TP217 (požadavek PČR DI KŘP JmK).

H/ Zvláštní podmínky a požadavky na výstavbu a údržbu

Kromě platných zákonných předpisů jsou realizační podmínky a požadavky dotčených orgánů a správců zařízení uvedeny v dokladové části dokumentace.

Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné TKP staveb pozemních komunikací. Zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány.

Kvalitativní požadavky na používané materiály a podmínky pro provádění se řídí příslušnými aktuálně platnými TP.

V souladu s požadavkem investora je dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PS).

I/ Vazby na technologické vybavení

Neřeší se.

J/ Přehled provedených výpočtů

Výpočty nebyly prováděny. Konstrukce navržených ploch vychází z platných norem a souvisejících předpisů.

K/ Užívání komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jsou navrženy úpravy, vycházející ze zásad vyhlášky č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“. Dle §2, bodu1 uvedené vyhlášky je stavba posuzována jako „pozemní komunikace a veřejné prostranství“.

V rámci stavby jsou v rámci SO 101 a SO 102 navrženy úpravy pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace:

- v místě pro přecházení a na přechodech jsou sníženy obrubníky na výšku max. 20mm

- podélné sklony chodníků v ulici nepřekročí hodnotu 8,33% (max.2-3%)

- příčné sklony chodníků nepřekračují hodnotu 2%

- navazující podélný sklon ramp u přechodů nepřekračuje hodnotu 12,5%

- hmatná dlažba (signální a varovné pásy) je navržena z materiálů s nezaměnitelnou strukturou, materiály musí splňovat požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

- šířka varovného pásu z reliefní červené dlažby je navržena 0,40m, šířka signálního pásu je navržena 0,80m

- je zachován volný průchozí prostor š.min.1,5m od vodící linie, 0,80m od hrany signálního pásu a 0,80m od osy umělé vodící linie

- šířky chodníků a sklony vyhovují vyhlášce č.398/2009 Sb.

- podél obrub mezi vozovkou a chodníkem, jejichž výška je menší než 8cm, je proveden varovný pás z reliefní červené dlažby

- v ose přechodu u ul. Řipská bude proveden vodící pás přechodu

- jsou doplněny umělé vodící linie z podélně drážkované dlažby š.0,40m, které navazují na stávající umělé a přirozené vodící linie a doplňují je tam, kde je vzdálenost navazujících linií větší než 800 mm, v místě ukončení signálního pásu nahrazují přirozenou vodící linii

- olemování hmatné dlažby musí být provedeno dlažbou min. 20x20 cm bez fazet nebo s fazetami, olemování hmatné dlažby bude realizováno v šířce min. 40 cm, optimálně 50-60 cm, dlažba bude kladena na střih, spáry lemování budou kolmé na hranu hmatné dlažby, změna směru kladení dlažby by měla proběhnout mimo lemování hmatné dlažby.

V Brně , červen 2019                                                                 Vypracoval:  Ing. Leo Vychodil

PŘÍLOHA PRO VYTYČENÍ (souřadnice JTSK)

Č.                  Y                       X

1	592995.8559	1163756.2119

2	592987.8967	1163749.1401

3	592995.8714	1163740.1649

4	592993.8995	1163740.7897

5	592991.8544	1163741.0997

6	592989.7878	1163741.0967

7	592987.7464	1163740.7752

8	592985.9687	1163740.2202

9	592984.1066	1163739.3244

10	592982.7987	1163738.4836

11	592982.6811	1163737.6502

12	592983.0231	1163736.9862

13	592983.0985	1163736.2518

14	592982.9462	1163735.6362

15	592982.4547	1163734.9421

16	592976.4185	1163732.9217

17	592973.4295	1163736.2856

18	592969.1120	1163741.1450

19	592974.6917	1163746.1022

20	592978.2423	1163742.1062

21	592980.9050	1163742.9277

22	592982.8593	1163746.2754

23	592975.4355	1163746.7706

24	592976.5131	1163747.8706

25	592977.7707	1163749.4467

26	592978.8691	1163751.2131

27	592979.7502	1163753.0973

28	592980.4016	1163755.0728

29	592980.8139	1163757.1115

30	592968.9430	1163726.2796

31	592965.9541	1163729.6435

32	592961.6461	1163734.4920

33	592963.4299	1163736.0958

34	592959.4663	1163732.4796

35	592957.3160	1163730.4357

36	592965.3906	1163723.1232

37	592966.8736	1163720.7013

38	592963.1641	1163717.3109

39	592961.4675	1163719.6374

40	592960.8866	1163719.1213

41	592958.4786	1163723.0014

42	592954.4120	1163727.5782

43	592951.4386	1163724.5302

44	592949.3998	1163722.3961

45	592947.4514	1163720.3567

46	592951.0031	1163716.3593

47	592953.9921	1163712.9953

48	592955.1809	1163714.0516

49	592957.1604	1163711.8237

50	592954.5767	1163709.4622

51	592952.5645	1163711.7269

52	592945.7129	1163718.5532

53	592943.9563	1163716.7672

54	592942.1820	1163714.9989

55	592940.3901	1163713.2485

56	592943.5277	1163709.7172

57	592946.2642	1163706.1289

58	592946.5166	1163706.3532

59	592948.5068	1163708.1216

60	592950.5697	1163705.7999

61	592948.3550	1163703.7758

62	592938.5838	1163711.5190

63	592936.7602	1163709.8077

64	592934.9197	1163708.1147

65	592933.0623	1163706.4402

66	592932.7983	1163706.2049

67	592936.0522	1163703.0751

68	592939.0412	1163699.7111

69	592938.7168	1163694.9666

70	592936.9711	1163697.8718

71	592936.5041	1163697.4570

72	592933.9822	1163701.2358

73	592931.2226	1163704.8035

74	592929.6827	1163703.4361

75	592928.2920	1163702.7529

76	592927.6373	1163701.6224

77	592926.7606	1163702.8497

78	592925.5146	1163703.6505

79	592924.0999	1163705.1685

80	592923.0769	1163706.2663

81	592922.2781	1163703.5564

82	592924.5966	1163700.9344

83	592925.5902	1163699.8106

84	592928.5710	1163696.4395

85	592931.5518	1163693.0683

86	592933.6071	1163694.8874

87	592934.8229	1163693.5191

88	592926.7874	1163688.8645

89	592924.0437	1163686.4488

90	592921.0700	1163689.8263

91	592918.0963	1163693.2037

92	592923.8083	1163692.2372

93	592920.8347	1163695.6147

94	592921.0723	1163695.8240

95	592921.9526	1163697.1790

96	592923.3323	1163697.8162

97	592922.0305	1163698.6680

98	592921.2769	1163700.1287

99	592919.9717	1163701.5191

100	592918.9446	1163702.6132

101	592916.5382	1163679.8406

102	592913.5645	1163683.2181

103	592910.5909	1163686.5955

104	592909.3335	1163685.4885

105	592908.1710	1163686.8095

106	592905.5601	1163684.4778

107	592906.7066	1163683.1756

108	592913.3428	1163677.0272

109	592914.5856	1163675.6157

110	592911.9970	1163673.2594

111	592910.7159	1163674.7144

112	592909.0328	1163673.2324

113	592906.0591	1163676.6099

114	592903.0854	1163679.9873

115	592905.8453	1163667.8431

116	592904.5642	1163669.2981

117	592901.6167	1163664.1714

118	592900.3612	1163665.5975

119	592901.5273	1163666.6242

120	592898.5536	1163670.0017

121	592895.5800	1163673.3791

122	592892.1455	1163658.3640

123	592889.1718	1163661.7414

124	592886.1981	1163665.1189

125	592882.9850	1163662.2899

126	592890.3536	1163656.7863

127	592891.6091	1163655.3602

128	592888.5408	1163652.7920

129	592887.1601	1163651.6363

130	592886.3307	1163652.5783

131	592886.3759	1163653.2843

132	592886.6112	1163653.4913

133	592886.9761	1163653.8126

134	592887.6818	1163653.7677

135	592884.2463	1163651.4254

136	592883.6084	1163648.6635

137	592882.7954	1163649.5411

138	592882.6986	1163650.0907

139	592882.1038	1163649.5814

140	592881.4862	1163649.0546

141	592881.4291	1163648.3503

142	592882.1790	1163647.4670

143	592879.7777	1163647.6086

144	592878.0613	1163646.1721

145	592879.1168	1163644.9038

146	592879.7684	1163653.5059

147	592883.6375	1163656.8687

148	592880.6638	1163660.2462

149	592876.8383	1163656.9212

150	592874.2075	1163654.6840

151	592871.5574	1163652.4699

152	592869.2544	1163650.5775

153	592865.4036	1163647.4772

154	592871.8558	1163641.1109

155	592874.9422	1163643.6026

156	592872.0983	1163647.0900

157	592869.7637	1163637.3514

158	592868.7451	1163638.6495

159	592867.0260	1163637.3104

160	592865.9804	1163636.5032

161	592866.9990	1163635.2050

162	592864.0103	1163632.9271

163	592862.9504	1163634.1943

164	592864.2702	1163640.8678

165	592861.5144	1163644.4253

166	592857.5873	1163641.4222

167	592853.6230	1163638.4685

168	592852.2179	1163637.4400

169	592851.6883	1163637.0547

170	592849.7907	1163635.6769

171	592848.7763	1163637.0738

172	592851.2564	1163638.7642

173	592856.2890	1163634.8433

174	592854.3323	1163633.4134

175	592860.5428	1163630.3382

176	592859.8356	1163631.2850

177	592858.9550	1163631.2180

178	592859.9315	1163631.9387

179	592859.9590	1163631.9591

180	592860.6568	1163631.8566

181	592861.3464	1163630.9334

182	592856.9763	1163629.7721

183	592855.4741	1163628.6814

184	592856.4436	1163627.3462

185	592852.8129	1163624.7099

186	592851.8435	1163626.0451

187	592850.8455	1163625.3205

188	592849.0113	1163623.9886

189	592849.9808	1163622.6535

190	592848.2015	1163628.9618

191	592845.5575	1163632.6031

192	592841.3946	1163629.5804

193	592840.0030	1163628.6143

194	592838.5718	1163627.7080

195	592837.6886	1163629.0954

196	592837.6125	1163626.5253

197	592837.2919	1163626.9669

198	592836.1709	1163626.3683

199	592835.9386	1163626.2490

200	592835.2544	1163627.4027

201	592840.1097	1163623.0862

202	592839.5110	1163622.6516

203	592843.1985	1163617.7273

204	592842.2283	1163619.0635

205	592842.7537	1163619.4449

206	592838.7480	1163614.4958

207	592837.7764	1163615.8339

208	592834.6520	1163613.5710

209	592832.0136	1163617.2164

210	592829.5218	1163620.6593

211	592828.3120	1163622.3309

212	592827.4403	1163621.8830

213	592826.8322	1163622.6731

214	592825.7073	1163624.0418

215	592825.4733	1163620.8725

216	592824.7754	1163620.5052

217	592823.7992	1163619.9614

218	592822.8386	1163619.3905

219	592821.7089	1163618.6714

220	592820.5450	1163617.8728

221	592820.3419	1163617.7272

222	592819.6669	1163617.2404

223	592819.5308	1163617.1422

224	592818.8363	1163616.3949

225	592818.4981	1163618.8610

226	592811.9419	1163616.6263

227	592813.2853	1163615.1148

228	592821.4218	1163614.8072

229	592822.2953	1163615.4373

230	592823.9079	1163611.3601

231	592830.4064	1163610.5011

232	592826.4984	1163607.1302

233	592827.8672	1163606.2013

234	592826.7644	1163607.3995

235	592826.3694	1163607.9472

236	592828.3798	1163608.8998

237	592824.5524	1163605.1351

238	592822.8068	1163603.3454

239	592815.4996	1163596.8241

240	592817.4211	1163598.0088

241	592818.4948	1163598.9502

242	592819.0988	1163599.5438

243	592819.6669	1163600.1262

244	592818.1902	1163602.1809

245	592815.6811	1163600.4119

246	592816.4234	1163597.2458

247	592811.6919	1163594.0681

248	592810.0616	1163596.3445

249	592807.6671	1163599.6881

250	592815.7923	1163605.5173

251	592813.3120	1163608.9685

252	592811.6779	1163611.2422

253	592805.1925	1163603.1434

254	592804.0240	1163602.3067

255	592804.2193	1163605.8905

256	592803.2896	1163605.4706

257	592802.2733	1163604.7429

258	592801.3813	1163604.0234

259	592800.5776	1163603.2066

260	592800.2700	1163602.8559

261	592798.6418	1163600.9996

262	592794.5845	1163600.8053

263	592798.4302	1163604.0668

264	592798.0853	1163604.4435

265	592797.5561	1163605.1714

266	592797.2031	1163605.9991

267	592797.0440	1163606.8848

268	592797.0869	1163607.7837

269	592797.0311	1163608.6683

270	592796.5985	1163609.4419

271	592798.8803	1163611.9573

272	592803.2400	1163616.1200

273	592806.9626	1163613.0660

274	592806.6570	1163612.4059

275	592808.1410	1163611.4179

276	592806.2034	1163610.0255

277	592804.9764	1163609.1437

278	592804.1466	1163610.0457

279	592805.2395	1163611.0732

280	592801.0903	1163606.3509

281	592801.7329	1163606.8128

282	592801.5754	1163607.0321

283	592801.4837	1163607.3720

284	592801.6389	1163607.6881

285	592797.0633	1163597.3318

286	592796.3282	1163598.3619

287	592795.6538	1163597.5930

288	592794.1779	1163598.1361

289	592792.4154	1163596.8306

290	592791.8265	1163595.8586

291	592792.2572	1163594.5163

292	592792.0881	1163594.7527

293	592788.6562	1163591.9110

294	592788.2062	1163591.5854

295	592787.1120	1163592.3448

296	592785.9859	1163592.0684

297	592799.5321	1163593.8724

298	592801.9552	1163590.4770

299	592803.5817	1163588.1978

300	592800.9183	1163586.2701

301	592800.2258	1163585.5219

302	592799.2135	1163584.7892

303	592797.4545	1163587.2194

304	592795.7459	1163589.6378

305	592797.1695	1163590.6520

306	592797.4618	1163592.3956

307	592795.7185	1163592.6878

308	592794.2915	1163591.6713

309	592792.1119	1163587.0515

310	592791.6721	1163586.7388

311	592790.0215	1163585.5657

312	592788.4398	1163585.8074

313	592788.6307	1163587.3960

314	592790.2703	1163588.6987

315	592790.7027	1163589.0331

316	592791.3875	1163588.0702

317	592784.5624	1163583.2212

318	592793.8486	1163584.6094

319	592795.5872	1163582.1645

320	592795.1616	1163581.8578

321	592793.6369	1163580.8239

322	592792.0664	1163579.8613

323	592790.7358	1163578.4695

324	592790.4067	1163578.0585

325	592790.3184	1163578.9021

326	592788.5248	1163578.0312

327	592788.3124	1163577.9345

328	592787.0201	1163579.7564

329	592781.8774	1163587.0064

330	592778.2231	1163584.3629

331	592779.3802	1163582.7316

332	592784.1324	1163576.0320

333	592782.3551	1163575.2127

334	592781.1108	1163574.2587

335	592780.3635	1163572.8810

336	592778.0643	1163571.2554

337	592777.0162	1163572.6604

338	592774.2496	1163576.3693

339	592775.0771	1163576.4956

340	592776.9894	1163578.4214

341	592775.7493	1163580.2036

342	592775.8920	1163583.1768

343	592773.7123	1163582.7317

344	592771.6850	1163581.2770

345	592772.4388	1163580.2146

346	592774.0967	1163568.4529

347	592770.0221	1163567.3928

348	592767.4327	1163571.0732

349	592764.8292	1163574.7436

350	592765.9946	1163575.9543

351	592766.5699	1163577.6017