A/ Identifikační údaje

Stavba

Název stavby:	 BRNO, TUŘANKA II

REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Stavební část    :                 D.5.2   Chodníky a vjezdy  (SO 102)

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení a provádění

stavby (DSP + PS)

Místo stavby:			Brno

Katastrální území:		Slatina

Kraj:				Jihomoravský

Charakter stavby:		Rekonstrukce

Investor

Název:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Hlavní projektant

Název (obchodní firma):	     Sweco Hydroprojekt a.s.

IČO:	     26475081

adresa sídla:	     Táborská 31

140 16 Praha

Česká republika

praha@sweco.cz

www.sweco.cz

Divize:	     Divize Morava

Minská 1337/1

616 00 Brno

Subdodavatel dopravní části

Název:                                 Argema, spol. s r.o.

Adresa:		          Lužná 49, 617 00 Brno

IČO:			         44961049

Vedoucí projektant:             Ing. Leo Vychodil, (kontrola Ing. Rostislav Vik)

B/ Stručný technický popis

Objekt SO 102 řeší obnovu dlážděných chodníků a vjezdů, ploch, které jsou ve správě společnosti BKOM a.s.. Celoplošná obnova chodníků je navržena v rozsahu obnovy vozovky nad rekonstruovaným vodovodem a kanalizací.

Navržené stavební řešení obsahuje :

- Celoplošnou rekonstrukci chodníků a vjezdů po vybourání stávajících

- Úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb (provedení umělých vodících linií, varovných a signálních pásů)

- Osazení chodníkových obrub 100/25/10cm do betonu (větší část stávajících obrub na straně u zástavby tvoří přirozenou vodící linii a bude ponechána)

- Osazení obruby z kamenných kostek – jednořádek do betonu na straně chodníku blíže k vozovce ( nad stávajícími kabely sdělovacího vedení )

- Nutné terénní úpravy přilehlých nezpevněných ploch včetně ohumusování v tl. 10cm a zatravnění

- Zpomalovací práh v místě bezbariového chodníkového přejezdu (sjezd na soukromé parkoviště ve staničení km 0,090 00)

- Zapravení spáry podél zástavby, soklů a podezdívek oplocení

- Odstranění keřovitého porostu před č.p.41 a 41a

- Demontáž a zpětné osazení svislých dopravních značek v chodnících

- Demontáž kovového plůtku před č.p.43 a 43a

- Doplnění chybějících chrániček v místě chodníkových přejezdů

SO 102 nezahrnuje plochy chodníků pod přístřešky MHD, které jsou popsány v SO 104.

C/ Podklady a průzkumy

- Záměr akce Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt: kanalizace, č. stavby 132742 (Statutární město Brno).

- Záměr akce Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt: vodovod, č. stavby 132742 (Statutární město Brno).

- Geodetické zaměření zájmového území v podrobnostech 1:500 (GEO75 s.r.o., 09/2018).

- Inženýrsko-geologický průzkum (Geodrill, s.r.o., 12/2018).

- Podklad se zakreslením stávající kanalizace – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklad se zakreslením stávajícího vodovodu – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklady se zakreslením stávajících inženýrských sítí – jednotliví správci sítí.

- Průběžná jednání se zástupci investora a provozovatele - Brněnské vodárny a kanalizace a.s., a se zpracovateli a objednateli PD souvisejících staveb.

- Jednání se zástupci dotčených orgánů a organizací

D/ Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Související stavební objekty

| SO 100 | Objekty pozemních komunikací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO 101 | Vozovka |  |
|  | SO 103 | Odvodnění |  |
|  | SO 104 | Plocha pod zastávkovými přístřešky |  |
| SO 300 | Vodohospodářské objekty |  |  |
|  | SO 310 | Kanalizace |  |
|  | SO 330 | Vodovod |  |
|  | SO 340 | Vodovodní přípojky |  |

E/ Technický popis

Směrové, výškové poměry, příčné sklony

Jsou podrobně popsány v SO 101.

▪	Směrové řešení

Je patrné z výkresové dokumentace. Do projektové dokumentace byly zapracovány požadavky PČR, specializovaného pracoviště DI BM a BO KŘP JmK :

- stávající zpevněná plocha z betonové dlažby a vjezdová úprava z kamenných kostek před č.p.52 bude zrušena, bude zachován pouze průběžný chodník

- stávající sdružené sousední vjezdy k nemovitostem budou přerušeny úpravou se zvýšenou obrubou tak, aby šířka zapuštěné nájezdové obruby nebyla větší než 6m ( požadavek dle ČSN 73 61010)….jedná se o úpravu chodníkových přejezdů před č.p.44 a 44a, č.p.46 a 46a, č.p.45 a 47

Veškeré chodníky jsou řešeny bezbarierově.

▪	Šířkové uspořádání

S ohledem na skutečnost, že chodníky jsou v poměrně dobrém stavu (byly  provedeny v nedávné době a dle sdělení BKOMU a.s. jsou do 30.9.2021 v ochranné lhůtě) je v rámci možností zachováno stávající šířkové uspořádání. To umožní v převažující části trasy zachovat zvýšenou chodníkovou obrubu na straně u zástavby, která současně tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé. Chodníkové obruby, lemující chodníky na straně blíže k vozovce, jsou v kolizi se stávajícími kabelovými trasami. Na samostatném jednání bylo se zástupcem společnosti CETIN a správcem komunikace dohodnuto, že v rámci rekonstrukce chodníků se tyto obruby nahradí jednořádkem kamenných kostek, osazených do betonu.

▪	Příčné sklony

Příčný sklon chodníků je navržen ve směru od zástavby do vozovky a nepřekročí hodnotu 2%. Podélný sklon je předurčen podélným sklonem přilehlé vozovky a upravenými terény u zástavby a vyhovuje vyhlášce č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“.

Navržené konstrukce a materiály:

Od nezpevněných ploch budou chodníky odděleny záhonovou betonovou stojatou obrubou 100/10/25cm, osazenou do betonového lože s boční betonovou opěrou. V úseku nad stávajícími kabely CETIN bude chodníková obruba blíže k vozovce provedena z jednořádku kamenných kostek do betonového lože. V rámci rozsahu objektu budou provedeny drobné terénní úpravy, ohumusování v tl.10cm a zatravnění.

Konstrukce – dlážděné chodníky

| - Betonová dlažba 20/20/6cm DL. I Šedá přírodní 1.jakost | TL. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA | TL.100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.350mm |  |

Výška osazení obrub je popsána ve výkresech. Od samostatných vjezdů budou chodníky odděleny proužkem červené dlažby 20/10/8. Úpravy pro nevidomé a slabozraké se provedou z červené reliefní dlažby 20/10/6 v chodnících, 20/10/8 ve vjezdech. Ve výkaze výměr je počítáno s 50% zpětným využitím stávající dlažby 20/20/6.

Konstrukce vjezdů do nemovitostí

| - Betonová dlažba 20/10/8cm DL. I Šedá přírodní, 1.jakost | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.150 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.420mm |  |

Odvodnění lože pod dlažbou ploch vjezdů zajistí odvodňovací žebro, vyplněné drceným kamenivem fr.8-16mm.

Konstrukce chodníkového přejezdu na zpomalovacím prahu

| - Betonová dlažba tvaru „I“ červená DL.I | TL. 80 mm | ČSN 73 6131-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 6126-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.180mm až TL.280mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL. 200 mm | ČSN 73 6126-1 |
| C E L K E M : | Min.TL.500mm Max..Tl.600mm |  |

Převážnou část prací představuje bourání stávajících ploch chodníků a vjezdů. V rámci provádění hutněných zásypů pro vodovod a kanalizaci je potřeba dodržet požadavky na dokonalé zhutnění zásypového materiálu a eliminovat možné poklesy a prosedání při nedostatečném hutnění těchto rýh. Pláň chodníků po zhutnění musí vykazovat modul deformace min.30MPa.  Při provádění zemních prací je nutno zamezit zvodnění zeminy v podloží a zabránit zbytečnému pojíždění mechanizmů po budoucí pláni.

Pro zásyp rýhy přípojek bude použit takový materiál, který bude splňovat požadavky správce komunikace. Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách 0,20-0,30m.

Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných MDS ČR.

Pro rozpočet a výkaz zemních prací je uvažováno s těmito hodnotami bourání :

Na základě vyhodnocení IG průzkumu a po konzultaci s geologem je ve výkaze výměr uvažováno s třetí třídou těžitelnosti a lepivostí jílovité zeminy.

Skladby bouraných povrchů jsou následující :

| Chodník- betonová dlažba |  |
| --- | --- |
| dlažba (dlažba 20/20/6cm bude částečně zpětně použita) | 6 cm |
| lože z kameniva těženého | 4 cm |
| ŠD | 25 cm |
| celkem | 35 cm |

| Vjezdy – chodníkové přejezdy z betonové dlažby |  |
| --- | --- |
| dlažba | 8 cm |
| lože z kameniva těženého | 4 cm |
| beton (cementem stmelené vrstvy) | 15 cm |
| ŠD | 15 cm |
| celkem | 42 cm |

| Vjezdy -dlažba z kamenných kostek |  |
| --- | --- |
| dlažba ze žulových kostek (bude částečně zpětně použita pro olemování chodníků) | 10 cm |
| lože z kameniva těženého | 3 cm |
| beton (cementem stmelené vrstvy) | 15 cm |
| ŠD | 15 cm |
| celkem | 43 cm |

| Vjezd na soukromé parkoviště (jako sonda V2) |  |
| --- | --- |
| živice | 15 cm |
| beton (cementem stmelené vrstvy) | 15 cm |
| těžené kamenivo | 30 cm |
| celkem | 60 cm |

Bezpečnostní zařízení

Nové není navrhováno.

Doprava v klidu

Nové plochy pro parkování nejsou v rámci SO 102 navrhovány. Jsou navrženy úpravy přejezdů chodníků, zpřístupňující stávající plochy, využívané pro parkování před nemovitostmi nebo stávajícími sjezdy.

Na základě požadavku PČR, specializovanéhoho pracoviště DI BM a BO KŘP JmK byla stávající zpevněná plocha z betonové dlažby a vjezdová úprava z kamenných kostek před č.p.52 zrušena, je zachován pouze průběžný chodník.

Zabezpečení inženýrských sítí

Inženýrské sítě byly ověřeny u jednotlivých správců z jejich technické dokumentace. Poloha sítí byla do účelové mapy zakreslena pro potřebu návrhu kanalizace a vodovodu a pro projekt komunikací byla převzata. Sítě jsou popsány v legendě koordinační situace. Stavbou budou dotčena ochranná pásma uvedených sítí. Při provádění prací v ochranném pásmu je třeba dodržet požadavky správců sítí, uvedené v dokladové části projektu této stavby. Bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí.

V případě, že stávající sítě zasahující pod vozovku a nejsou chráněny, budou uloženy do chrániček dle požadavků příslušných správců těchto sítí. Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí zajistí zhotovitel.  Práce poblíž sítí provádět se zvýšenou opatrností ručně.

Vytyčení

Body v charakteristických místech jsou vyznačeny ve vytyčovací situaci SO 110.  Při vytyčení je nutno vycházet z bodů PBPP, stabilizovaných při účelovém mapování. Výškopis je uveden v absolutních výškách BPv. Seznam souřadnic podrobných bodů je přílohou technické zprávy SO 110. Vytyčení chodníků doplňují šířkové kóty, uvedené v příčných řezech.

Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je bez požárního rizika. Během celé doby výstavby bude zajištěn přístup k požárním hydrantům. Rovněž nesmí být v místě hydrantů po dobu výstavby umístěna dočasná skládka materiálu.

Při kolaudaci stavby bude ověřena provozuschopnost požárních hydrantů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Obecně platí :

- při pracích v blízkosti vedení inž. sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma

- před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení VN a VVN musí ten kdo práci organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout

- zemní práce poblíž sítí provádět ručně

- úprava jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o bezbarierovém užívání staveb

F/ Odvodnění komunikace

Podrobně řeší samostatný SO 103. Dešťová voda z ploch je svedena do navržených uličních vpustí.

G/ Dopravní značení

Systém dopravy bude prakticky zachován. V rámci objektu SO 102 budou demontovány a zpětně osazeny svislé dopravní značky, situované v chodnících.

H/ Zvláštní podmínky a požadavky na výstavbu a údržbu

Kromě platných zákonných předpisů jsou realizační podmínky a požadavky dotčených orgánů a správců zařízení uvedeny v dokladové části dokumentace.

Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné TKP staveb pozemních komunikací. Zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány.

Kvalitativní požadavky na používané materiály a podmínky pro provádění se řídí příslušnými aktuálně platnými TP.

V souladu s požadavkem investora je dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DP).

I/ Vazby na technologické vybavení

Neřeší se.

J/ Přehled provedených výpočtů

Výpočty nebyly prováděny. Konstrukce navržených ploch vychází z platných norem a souvisejících předpisů.

K/ Užívání komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jsou navrženy úpravy, vycházející ze zásad vyhlášky č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“. Dle §2, bodu1 uvedené vyhlášky je stavba posuzována jako „pozemní komunikace a veřejné prostranství“.

V rámci stavby jsou navrženy úpravy pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a

orientace:

- v místě pro přecházení a na přechodech jsou sníženy obrubníky na výšku max. 20mm

- podélné sklony chodníků v ulici nepřekročí hodnotu 8,33% (max.2-3%)

- příčné sklony chodníků nepřekračují hodnotu 2%

- navazující podélný sklon ramp u přechodů nepřekračuje hodnotu 12,5%

- hmatná dlažba (signální a varovné pásy) je navržena z materiálů s nezaměnitelnou strukturou, materiály musí splňovat požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

- šířka varovného pásu z reliefní červené dlažby je navržena 0,40m, šířka signálního pásu je navržena 0,80m

- je zachován volný průchozí prostor š.min.1,5m od vodící linie, 0,80m od hrany signálního pásu a 0,80m od osy umělé vodící linie

- šířky chodníků a sklony vyhovují vyhlášce č.398/2009 Sb.

- podél obrub mezi vozovkou a chodníkem, jejichž výška je menší než 8cm, je proveden varovný pás z reliefní červené dlažby

- v ose přechodu u ul. Řipská bude proveden vodící pás přechodu

- jsou doplněny umělé vodící linie z podélně drážkované dlažby š.0,40m, které navazují na stávající umělé a přirozené vodící linie a doplňují je tam, kde je vzdálenost navazujících linií větší než 800 mm, v místě ukončení signálního pásu nahrazují přirozenou vodící linii

- olemování hmatné dlažby musí být provedeno dlažbou min. 20x20 cm bez fazet nebo s fazetami, olemování hmatné dlažby bude realizováno v šířce min. 40 cm, optimálně 50-60 cm, dlažba bude kladena na střih, spáry lemování budou kolmé na hranu hmatné dlažby, změna směru kladení dlažby by měla proběhnout mimo lemování hmatné dlažby.

V Brně , červen  2019                                                                Vypracoval:  Ing. Leo Vychodil