A/ Identifikační údaje

Stavba

Název stavby:	 BRNO, TUŘANKA II

REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Stavební část    :                 D.5.4    Plocha pod zastávkovými přístřešky (SO 104)

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení a provádění

stavby (DSP + PS)

Místo stavby:			Brno

Katastrální území:		Slatina

Kraj:				Jihomoravský

Charakter stavby:		Rekonstrukce

Investor

Název:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Hlavní projektant

Název (obchodní firma):	     Sweco Hydroprojekt a.s.

IČO:	     26475081

adresa sídla:	     Táborská 31

140 16 Praha

Česká republika

praha@sweco.cz

www.sweco.cz

Divize:	     Divize Morava

Minská 1337/1

616 00 Brno

Subdodavatel dopravní části

Název:                                 Argema, spol. s r.o.

Adresa:		          Lužná 49, 617 00 Brno

IČO:			         44961049

Vedoucí projektant:             Ing. Leo Vychodil, (kontrola Ing. Rostislav Vik)

B/ Stručný technický popis

Objekt SO 104 zahrnuje chodníkové plochy v místě stávajícího a nově uvažovaného zastávkového přístřešku. Plochy nebudou ve správě společnosti BKOM a.s.

Dodání a montáž nového přístřešku MHD před č.p.43 a 43a není předmětem tohoto objektu.

C/ Podklady a průzkumy

- Záměr akce Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt: kanalizace, č. stavby 132742 (Statutární město Brno).

- Záměr akce Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt: vodovod, č. stavby 132742 (Statutární město Brno).

- Geodetické zaměření zájmového území v podrobnostech 1:500 (GEO75 s.r.o., 09/2018).

- Inženýrsko-geologický průzkum (Geodrill, s.r.o., 12/2018).

- Podklad se zakreslením stávající kanalizace – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklad se zakreslením stávajícího vodovodu – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklady se zakreslením stávajících inženýrských sítí – jednotliví správci sítí.

- Průběžná jednání se zástupci investora a provozovatele - Brněnské vodárny a kanalizace a.s., a se zpracovateli a objednateli PD souvisejících staveb.

- Jednání se zástupci dotčených orgánů a organizací

D/ Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Související stavební objekty

| SO 100 | Objekty pozemních komunikací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO 101 | Vozovka |  |
|  | SO 102 | Chodníky a vjezdy |  |
|  | SO 103 | Odvodnění |  |
| SO 300 | Vodohospodářské objekty |  |  |
|  | SO 310 | Kanalizace |  |
|  | SO 330 | Vodovod |  |
|  | SO 340 | Vodovodní přípojky |  |

E/ Technický popis

Konstrukce dlážděných ploch je shodná se skladbou chodníků – viz SO 102

| - Betonová dlažba 20/20/6cm DL. I Šedá přírodní 1.jakost | TL. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA | TL.100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.350mm |  |

Výška osazení obrub je popsána ve výkresech.  Pro provádění platí zásady, uvedené v technické zprávě SO 102.

Pro rozpočet a výkaz zemních prací je uvažováno s těmito hodnotami bourání :

Na základě vyhodnocení IG průzkumu a po konzultaci s geologem je ve výkaze výměr uvažováno s třetí třídou těžitelnosti a lepivostí jílovité zeminy.

Skladba bouraného povrchu je následující :

| Chodník- betonová dlažba |  |
| --- | --- |
| dlažba (dlažba 20/20/6cm bude částečně zpětně použita) | 6 cm |
| lože z kameniva těženého | 4 cm |
| ŠD | 25 cm |
| celkem | 35 cm |

Bezpečnostní zařízení

Nové není navrhováno.

Doprava v klidu

Objekt neřeší.

Zabezpečení inženýrských sítí

Platí stejná pravidla jako u SO 102.

Vytyčení

Body v charakteristických místech jsou vyznačeny ve vytyčovací situaci SO 110.  Při vytyčení je nutno vycházet z bodů PBPP, stabilizovaných při účelovém mapování. Výškopis je uveden v absolutních výškách BPv. Seznam souřadnic podrobných bodů je přílohou technické zprávy SO 110. Vytyčení doplňují šířkové kóty, uvedené v příčných řezech.

Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je bez požárního rizika.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Platí zásady, uvedené v technické zprávě SO 102.

F/ Odvodnění komunikace

Podrobně řeší samostatný SO 103. Dešťová voda z ploch je svedena do navržených uličních vpustí.

G/ Dopravní značení

Objekt neřeší dopravní značení.

H/ Zvláštní podmínky a požadavky na výstavbu a údržbu

Platí stejné zásady jako u SO 102.

I/ Vazby na technologické vybavení

Neřeší se.

J/ Přehled provedených výpočtů

Výpočty nebyly prováděny.

K/ Užívání komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jsou navrženy úpravy, vycházející ze zásad vyhlášky č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“. Dle §2, bodu1 uvedené vyhlášky je stavba posuzována jako „pozemní komunikace a veřejné prostranství“.

Bezbarierové úpravy jsou popsány ve zprávách souvisejících SO 101 a SO 102.

V Brně , červen  2019                                                                Vypracoval:  Ing. Leo Vychodil