|  | Zemní práce (doplňující výpočty viz soubor .xls, který je doložen na CD) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odstranění NZM (náhr. zásypového materiálu) zásypy po kanalizaci a vodovodu Excel ř.22 …….. 524,93m3 Odveze se na skládku dle ZOV s poplatkem | 524,93 | M3 |
| 2 | Odkopávky pro silnice nad rámec bourání vozovek (excel ř.17-19) - V1…..96,722m3 - S1…..77,812m3 - V2…..144,651m3 - S2…..134,088m3 - V3…..161,721m3 - S3…..170,527m3 Odveze se na skládku dle ZOV s poplatkem | 785,52 | M3 |
| 3 | Úprava pláně se zhutněním v rovině (excel ř.24-31) - Pod živičnou vozovkou………….……..2542,00m2 - Pod betonovou vozovkou……….…..…128,00m2 - Pod chodníkem (ostrůvek)…….……..…20,00m2 - Parapláň pod živičnou vozovkou...2683,87m2 - Parapláň pod zastávkami…….……….149,20m2 - Pod obrubníky s rozšířením podkl. 163,07m2 | 5686,14 | M2 |
|  | Bourání a frézování |  |  |
| 4 | Frézování živičné vozovky v tl.40mm pro obrusnou vrstvu (excel ř.39) Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 254,00 | M2 |
| 5 | Frézování živičné vozovky v tl.60mm pro ložní vrstvu (excel ř.40) Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 22,50 | M2 |
| 6 | Frézování živičné vozovky v tl.100mm plochy 11,25m2 pro podkladní vrstvu (excel ř.41) provede se jako frézování ve dvou vrstvách tl.50mm Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 22,50 | M2 |
| 7 | Bourání živičné vozovky dle sondy V1 po odpočtu bourání z kanalizace a vodovodu (excel ř.2-15) - Živice tl.0,25m - ŠCM (beru jako beton) tl.0,05m - Kamenivo těžené tl.0,30m - Celkem tl.0,60m Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 241,804 | M2 |
| 8 | Bourání živičné vozovky dle sondy S1 po odpočtu bourání z kanalizace a vodovodu (excel ř.2-15) - Živice tl.0,20m - ŠCM (beru jako beton) tl.0,20m - Kamenivo těžené tl.0,30m - Celkem tl.0,70m Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 259,372 | M2 |
| 9 | Bourání živičné vozovky dle sondy V2 po odpočtu bourání z kanalizace a vodovodu (excel ř.2-15) - Živice tl.0,15m - ŠCM (beru jako beton) tl.0,15m - Kamenivo těžené tl.0,30m - Celkem tl.0,60m Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 361,628 | M2 |
| 10 | Bourání živičné vozovky dle sondy S2 po odpočtu bourání z kanalizace a vodovodu (excel ř.2-15) - Živice tl.0,25m - ŠCM (beru jako beton) tl.0,10m - Kamenivo těžené tl.0,25m - Celkem tl.0,60m Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 335,219 | M2 |
| 11 | Bourání živičné vozovky dle sondy V3 po odpočtu bourání z kanalizace a vodovodu (excel ř.2-15) - Živice tl.0,25m - ŠCM (beru jako beton) tl.0,10m - Kamenivo těžené tl.0,25m - Celkem tl.0,60m Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 404,303 | M2 |
| 12 | Bourání živičné vozovky dle sondy S3 po odpočtu bourání z kanalizace a vodovodu (excel ř.2-15) - Živice tl.0,25m - ŠCM (beru jako beton) tl.0,20m - Kamenivo těžené tl.0,25m - Celkem tl.0,70m Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 568,423 | M2 |
| 13 | Vytrhání obrub silničních betonových stojatých (Excel.ř.34) …. Odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů | 524,00 | M |
| 14 | Vytrhání obrub z kamenných kostek (Excel.ř.35) dvouřádek 278m, jednořádek 556m …. Odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů | 556,00 | M |
| 15 | Zařezání styčné spáry v živičném krytu v napojení na starou vozovku v tl.5cm | 32,00 | M |
|  | Nové konstrukce |  |  |
| 16 | Osazení silniční obruby betonové stojaté s boční opěrou do lože z betonu C12/15 (viz Excel ř.46-82) včetně dodání obrub ….stojaté ABO2/15 (100/25/15)……… 378,79m …. přechodové levé ……24m …. přechodové pravé ……24m …. Nájezdové…..……119,57m | 546,36 | M ks |
| 17 | Osazení silniční obruby kamenné ležaté s boční opěrou do lože z betonu C12/15 (Excel ř.81-82) s dodáním obrub - přímá obruba š.0,25/výška 0,20………………….12,49m - obloukové : R=1,25m…3,93m, R=1,15m…3,54m……..celkem oblouk 7,47m | 19,96 | M |
| 18 | Osazeni ležatého bezbariérového nástupištního obrubníku HK s boční bet. opěrou na zastávce včetně dodání obrub systém 160 - obrubníky přímé HK 400/290/1000……………………….36 m/ks - přechodový levý HK 400/290/1000-NL………………… 2 m/ks - přechodový pravý HK 400/290/1000-NP ………………. 2 m/ks | 40,00 | M |
| 19 | Zvětšení betonového lože u obrub …excel ř.85-87 | 14,73 | M3 |
| 20 | Zřízení trativodu z trubek DN 110 PE perforovaných včetně lože z hubeného betonu C12/15, zemních prací a vyplnění trativodu tříděným kamenivem KD fr.8-16 …..excel ř.89 | 504,00 | M |
|  | Nová živičná vozovka |  |  |
| 21 | Provedení obrusné vrstvy vozovky ….. ACO 11+ CRMB modifikovaný (gumoasfalt) v pruhu přes 3m v tl.40mm, (Excel ř.94-97) | 2796,00 | M2 |
| 22 | Provedení ložní vrstvy vozovky ….ACL 16+ modifikovaný v tl.60mm, pruh šířky přes 3m (excel ř.104-107) | 2564,50 | M2 |
| 23 | Provedení podkladní vrstvy ACP 22+ modif. v tl.100mm v pruhu přes 3m, (Excel ř.109-112) | 2553,25 | M2 |
| 24 | Provedení spojovacího postřiku z katioaktivní emulze pod vrstvou ACO11+ CRMB a ACL 16+ v množství min.0,2kg/m2 zbytkového asfaltu, (Excel ř.99-102) | 5084,00 | M2 |
| 25 | Provedení spojovacího postřiku z katioaktivní emulze v množství min.0,5kg/m2 zbytkového asfaltu pod frézováním, excel ř.114-118 | 287,75 | M2 |
| 26 | Provedení infiltračního postřiku z katioaktivní emulze v množství 0,5kg/m2 pod vrstvou ACP22+ , (Excel ř.120-121) | 2542,00 | M2 |
| 27 | Provedení vrstvy SC C8/10 směs stmelená cementem v tl.200mm, excel ř.123-126 | 2683,87 | M2 |
| 28 | Provedení dilatačních spar řezáním ve vrstvě SC C8/10, excel ř.128-131 | 902,00 | M |
| 29 | Provedení vrstvy ze ŠD 0-63mm v průměrné tl.230mm, excel ř.133-136 | 2683,87 | M2 |
| 30 | Provedení vrstvy ze ŠD 0-63mm v tl.200mm (výměna zeminy v celkové tl.400mm se provede ve dvou hutněných vrstvách), excel ř.138-140 | 5367,74 | M2 |
| 31 | Prořezání styčné spáry v napojení krytu na stávající vozovku, proříznutí v tl.50mm a zalití pružnou modifikovanou živičnou zálivkou – Excel ř.44 | 32,00 | M |
|  | Cementobetonová vozovka na zastávce |  |  |
| 32 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 220 mm, (excel ř.145-147) vyztužený polypropylenovými vlákny a KARI sítí | 128,00 | M2 |
| 33 | Řezání dilatačních spar š.4mm do hl. 80mm příčných nebo podélných v čersvém CB krytu (excel ř.163-165) | 124,40 | M |
| 34 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu u spar typu 1 a 3 | 112,40 | M |
| 35 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu u spar typu 2 | 12,00 | M |
| 36 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem , spáry typu 1 a 3 | 112,40 | M |
| 37 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem, spáry typu 2 | 12,00 | M |
| 38 | Těsnění spár etrudovaným polystyrenem XPS 300 tl.10 až 20mm , spáry typu 1 a 2 | 102,00 | M |
| 39 | Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu včetně dodání trnů, excel ř.170 | 40 | ks |
| 40 | Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5kg/m2, excel ř.167, kari síť při obou površích KARI síť 150/150/8mm …. 80ks 3x2m | 2,5912 | t |
| 41 | Infiltrační vrstva – nepropustná folie , excel ř.149 | 256,00 | M2 |
| 42 | Provedení vrstvy ze směsi stmelené cementem CS C8/10 v tl.180mm, excel ř.152 | 128,00 | M2 |
| 43 | Provedení dilatačních spar řezáním ve vrstvě SC C8/10 | 34,40 | M |
| 44 | Provedení vrstvy ŠD 0-63 v průměrné tl.300mm, excel ř.154-157 | 149,20 | M2 |
| 45 | Provedení vrstvy ŠD 0-63 v tl.200mm (výměna zeminy ve dvou vrstvách na celkovou tl.400mm), excel ř.159-161 | 298,40 | M2 |
|  | Chodník na ostrůvku |  |  |
| 46 | Kladení ZD do lože 40mm KD, včetně dodání dlažby, excel ř.174-178 Dodání dlažby 20/20/6 šedé…….14,90m2 Dodání dlažby 20/10/6 červené reliefní slepecké…..5,10m2 | 20,00 | M2 |
| 47 | Provedení vrstvy ŠD 0-32 tl.100mm, excel ř.180 | 20,00 | M2 |
| 48 | Provedení vrstvy ŠD 0-63 tl.150mm, excel ř.182 | 20,00 | M2 |
|  | Dopravní značení |  |  |
| 49 | Osazení a dodání svislé DZ C4a včetně sloupku, základu a upevňovadel, excel ř.190 | 2 | ks |
| 50 | Osazení a dodání obrubníkových odrazek –rexlexní oka-zafrézovaná do kamenných ležatých obrub na ostrůvku | 14 | ks |
| 51 | Odstranění vodící kolejnice KLEMMFIX, excel ř.193 | 26,00 | M |
| 52 | Odstranění vodících desek Z 5b KLEMMFIX. Excel ř.196 | 13 | ks |
|  | Obnova vodorovného DZ (uvedení do původního stavu) |  |  |
| 53 | Předznačení pro liniové značení | 1073,26 | M |
| 54 | Předznačení pro značení plošné | 124,00 | M2 |
| 55 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva | 395,10 | M |
| 56 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva | 92,16 | M |
| 57 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva | 48,00 | M |
| 58 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva | 365,00 | M |
| 59 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva | 173,00 | M |
| 60 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva | 100,00 | M2 |
| 61 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly , barevné (značka symbol A11) | 24,00 | M2 |
| 62 | Zřízení vodícího pásu přechodu ve vozovce pro nevidomé | 11,50 | M |
|  | Poznámka : Položky 55 až 61 se provedou barvou a následně se provedou i strukturovaným retroreflexním plastem stejné barvy jak je uvedeno u provedení barvou. |  |  |
| 63 | Výšková úprava šachet ve vozovce nadvýšením | 6 | ks |
| 64 | Výšková úprava armatur, šoupat a hydrantů nadvýšením | 31 | ks |
| 65 | Obnova indukčních smyček ve vozovce | 2 | ks |