|  | Zemní práce (doplňující výpočty viz soubor.xls) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odkopávky pro chodníky nad rámec bourání – (Excel ř.143)-odstranění náhradního zásypového materiálu (NZM) po provizorním zapravení rýh | 21,39 | M3 |
| 2 | Odvoz zeminy z odkopávek, uložení na skládku, poplatek …. NZM | 21,39 | M3 |
| 3 | Úprava pláně se zhutněním (Excel ř.69-ř.74) Pod plochou chodníků ………………. 817,25m2 Pod plochou vjezdů …………………. 400,20m2 Pod plochou zpomal. prahu…….. 38,40m2 Po plochou kačírku………………….. 5,00m2 | 1260,85 | M2 |
| 4 | Úprava pláně bez zhutnění v rovině – (Excel ř.76-ř.77) | 486,89 | M2 |
| 5 | Rozprostření ornice v tl.10 cm s dodáním (nákup) ornice, založení trávníku parkového s dodáním osiva na ohumusovaných plochách ….. 48,689m3 ornice, uvažováno 3kg/100m2 travního semene ……14,61kg travního semene | 486,89 | M2 |
|  | Bourání |  |  |
| 6 | Bourání chodníků a vjezdů (konstrukce dle TZ, Excel ř.80 až ř.111) - Chodníky ze zámkové dlažby (konstrukce: dl.20/20/6, lože 4cm KT ,ŠD t.25cm)…….744,-m2 50%=372m2 se očistí, uloží na mezideponii, naloží a zpětně použije pro obnovu chodníků, 50%=372m2 se odveze na skládku s poplatkem - Chodníky z bet. DL.30/30 (konstrukce: dl.30/30, lože 4cm KT, ŠD tl.25cm) ……20,-m2 Odvoz jako suť s poplatkem na skládku - Živičný vjezd na parkoviště (konstrukce: asfalt 15cm, beton 15cm, KT tl.30cm)……38,-m2 Odvoz jako suť s poplatkem na skládku - Dlážděné vjezdy z KK (konstrukce: kostka žula 10/10, lože KT tl.3cm, beton tl.15cm, ŠD tl.15cm) Celkem výměra bourání …………………………………………..118,-m2 28,83 m2 se očistí, uloží na mezideponii pro zpětné využití na obruby 89,17 m2 přebytek se očistí a odveze do skladu BKOMU a.s. - Vjezdy ze zámkové dlažby (konstrukce: ZD 8cm, lože KT tl.4cm, bet.tl.15cm, ŠD tl.15cm) Celkem výměra bourání……………………………………………324,-m2 Odvoz jako suť s poplatkem na skládku - Bourání beton. plochy tl.15cm (excel ř.125-126)……… 4,80 m2 Odvoz jako suť s poplatkem na skládku | (v konstrukcích dle TZ a Excelu) |  |
| 7 | Vytrhání obrub betonových záhonových stojatých v bet. loži - odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů – (Excel ř.82) | 480,00 | M |
| 8 | Vytrhání obrub betonových ležatých v bet. loži (excel ř.82) - odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů | 6,00 | M |
| 9 | Odstranění kovového zábradlí - atyp , odvoz do sběru kovů (excel ř.123) | 20,00 | M |
| 10 | Vymýcení keřového porostu u č.p.41a (excel ř.121) | 12,00 | M2 |
| 11 | Řezání stávajícího živičného krytu ve vjezdu v tl. 15cm (excel ř.117) | 5,50 | M |
| 12 | Řezání betonu pod živičnou vrstvou ve vjezdu, beton tl.15cm (excel ř.118) | 5,50 | M |
|  | Nové konstrukce |  |  |
| 13 | Osazení nové stojaté bet. obruby 100/10/25cm s boční opěrou s dodáním obrub (Excel ř.51-55) | 158,50 | M ks |
| 14 | Osazení stojatého betonového obrubníku ABO 2-15 do lože z betonu C12/15 s boční betonovou opěrou (excel ř.63-66) s dodáním obrub Z toho …….,29,36m obrub přímých, 4,64m obrub v oblouku R=0,5m | 34,00 | M ks |
| 15 | Osazení obruby z kamenných kostek v jedné řadě s boční bet. opěrou (olemování chodníků nad kabely CETIN) … excel ř.57-61) Použijí se očištěné kamenné kostky z bourání ploch vjezdů (dovoz 28,83m2 z mezideponie) | 288,30 | M |
| 16 | Zvětšení bet. lože beton C12/15 u obrub | 4,80 | M3 |
| 16 | Kladení dlažby zámkové tl.80mm ve vjezdech včetně lože z drceného kameniva 40mm (dle vzorového řezu) , (Excel ř.28-32) - s dodáním dlažby 20/10/8 šedé barvy………….. (400,20-38,13)=362,07m2 - s dodáním dlažby 20/20/8 šedé barvy…………….38,13m2 (excel ř. 19-20) pro olemování úprav pro nevidomé mezisoučet ……………………………………………………400,20m2 (plocha vjezdů) Navíc kladení a dodání dlažby pro nevidomé (excel ř.16-17) - s dodáním reliefní červená dl. 20/10/8 …………38,13m2 Navíc kladení a dodání dlažby pro olemování vjezdů (excel ř.22-23) - s dodáním červené hladké dlažby 20/10/8……. 7,67m2 Celkem :……………………………………………………… 446,00m2 | 446,00 | M2 |
| 17 | Kladení dlažby zámkové tl.80mm na zpomalovacím prahu, včetně lože z drceného kameniva tl.40mm (dle vzorového řezu) , (Excel ř.36-39), s dodáním dlažby hladké betonové, tvaru „I“ červené barvy | 38,40 | M2 |
| 18 | Kladení dlažby zámkové – chodníky do lože z drceného kameniva tl.40mm - dlažby 20/20/6 přírodní ….. 817,25m2 (excel ř.2-7) s dodáním dlažby (817,25-372,00)=445,25 nové dlažby 20/20/6 přírodní včetně dlažby pro olemování úprav pro nevidomé (372m2 dlažby 20/20/6 přírodní stávající se dodá z mezideponie) - s dodáním dlažby 20/10/6 červené reliefní …………20,97m2(Excel ř.13) - s dodáním dl.20/20/6 červené hladké (zastávky)…12,00m2(Excel ř.9-10) Celkem ………………………………………………………………850,22m2 | 850,22 | M2 |
| 19 | Provedení podkl. vrstvy z SC C8/10 v tl.150mm u vjezdů (Excel ř.32) | 400,20 | M2 |
| 20 | Provedení podkl. vrstvy z SC C8/10 v průměrné tl.230mm – rampy u zpomal. prahu (Excel ř.38) | 18,73 | M2 |
| 21 | Provedení podkl. vrstvy z SC C8/10 v tl.280mm –zpomal. práh (Excel ř.37) | 19,67 | M2 |
| 22 | Provedení podkladu ze ŠD 0-32mm v tl.100mm – chodníky (Excel ř.7) | 817,25 | M2 |
| 23 | Provedení podkladu ze ŠD 0-63mm v tl.150mm - chodníky …………… 817,25m2 (excel ř.7) - vjezdy ……………… 400,20m2 (excel ř.32) | 1217,45 | M2 |
| 24 | Provedení podkladu ze ŠD 0-63mm v tl.200mm na zpomal. prahu vč. ramp | 38,40 | M2 |
| 25 | Osazení vodící linie pro nevidomé š.0,40m s dodáním betonových prvků rozměru 20/20/6cm s podélným drážkováním přírodní šedé barvy, uložených do lože z drobného kameniva tl.40mm | 23,80 9,52 | M M2 |
| 26 | Doplnění chrániček půlených ARROT DN150 ve vjezdech , včetně zemních prací a dodání chrániček (Excel ř.73) | 280,00 | M |
| 27 | Provedení dilatačních spar ve vrstvě SC C8/10 na zpomalovacím prahu | 12,00 | M |
| 28 | Výšková úprava stávajících armatur – hydrantů | 2 | ks |
| 29 | Výšková úprava stávajících šachet | 13 | ks |
| 30 | Zapravení soklů oplocení, omítek a obkladů a spáry podél zástavby a navazujících ploch (excel ř.115) | 259,00 | m |
| 31 | Demontáž stávající DZ , umístěných v chodnících na sloupku | 10 | ks |
| 32 | Zpětná montáž a osazení DZ včetně spoj. materiálu a základů bez dodání značek - stávající značky se nově osadí, přemístí se 2 označníky zastávek | 10 | ks |
| 33 | Prořezání stávající živičné vozovky v napojení zpomalovacího prahu na hloubku 50mm a zalití modifikovanou živičnou zálivkou | 5,50 | M |
| 34 | Provedení vrstvy kačírku v tl.20cm včetně dodání kačírku fr.16-22 (množství 1m3) | 5,00 | M2 |