|  | Zemní práce (výpočty jsou v přiloženém souboru .xls) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hloubení jam pro uliční vpusti (výpočet viz excel) Pro vpusti : - Vpusti nové v místě stávajících 16ks - Vpusti nové mimo vpusti stávající 2ks Odkopávky pro nové vpusti …………………………………. 115,874m3 (Excel ř.41) Odkopávky pro odbourávané vpusti (2ks) ……………. 3,688m3 (Excel ř.51) Celkem : 119,562 | 119,562 | M3 |
| 2 | Rýhy pro přípojky vpustí vpusti (výpočet viz excel) - nové přípojky (Excel ř.83)………………………………………….80,822m3 - bourané přípojky (Excel ř.88)…………………………………… 3,125m3 | 83,947 | M3 |
| 3 | Přebytek zeminy , odvoz, uložení na skládku s poplatkem, zemina z vpustí a přípojek | 203,509 | M3 |
| 4 | Pažení a rozepření stěn rýh přípojek ( zřízení a odstranění ) …(Excel ř.83) | 243,740 | M2 |
| 5 | Pažení stěn výkopu pro vpusti, zřízení a odstranění ….(Excel ř.41) | 249,120 | M2 |
| 6 | Rozepření stěn při pažení pro vpusti, zřízení a odstranění ….(Excel ř.41) | 124,560 | M3 |
| 7 | Nákup , naložení a dovoz materiálu pro zásypy okolo vpustí a přípojek (po úroveň parapláně) Pro přípojky vpustí ……. (Excel ř.83)……………..70,868m3 Pro zásyp rýh bouraných přípojek (Excel ř.94)….. 3,125m3 Pro zásyp odbourávaných vpustí (Excel ř.54)……….4,000m3 Pro zásypy okolo nových vpustí (Excel ř.41)………..114,858m3 Celkem : 192,851m3 | 192,851 | M3 |
| 8 | Zásyp jam, rýh šachet se zhutněním - přípojky ….. 73,993m3 - vpusti …… 118,858m3 | 192,851 | M3 |
| 9 | Zalití vpustí - Dodání cemento-popílkovévé směsi KOPOS pro zalití odbourávaných vpustí Excel ř.57 ………………..0,589m3 | 0,589 | M3 |
| 10 | Připojení přípojky DN 150 do stávajícího otvoru po staré vybourané přípojce – zapravení | 15 | ks |
| 11 | Jádrový vývrt + těsnění pro napojení přípojky DN150 od UV18 do staré stoky a napojení UV3 a UV4 do nové kanalizace | 3 | ks |
| 12 | Bourání vpustí a přípojek včetně obetonování vybourání přípojek včetně obetonování (Excel ř.91)……26,494m3 vybourání komplet vpusti v místě nově navržených … 16ks (Excel ř.48)….17,167m3 vybourání horní části zalévaných vpustí 2ks (Excel ř.45)……1,074m3 + odvoz suti , uložení na skládku s poplatky | 44,735 | M3 |
| 13 | Vnitrostaveništní doprava zásypový materiál ( dávám nakládání a přesun do 50m) | 192,851 | M3 |
| 14 | Demontáž mříží litinových rušených vpustí | 18 | ks |
| 15 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě - viz výkres „Vpusti a přípojky“ 1,5x1,5x0,15x18+1,1x100,30x0,15 | 22,625 | M3 |
| 16 | Osazení betonových pražců a dodání pražců (100,30/2) | 50 | ks |
| 17 | Osazení betonových prstenců nebo rámů pro vpusti s dodáním vyrovnávacího prstence - viz výkres „Vpusti a přípojky“ | 18 | ks |
| 18 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop - viz výkres „Vpusti a přípojky“ Lože přípojky….1,1x100,30x 0,08 Lože UV …………1,5x1,5x0,08 x 18 | 12,066 | M3 |
| 19 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 s dodáním trub - viz výkres „Vpusti a přípojky“ trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | 100,30 | m |
| 20 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 pro napojení trativodů s dodáním odboček - viz výkres „Vpusti a přípojky“ odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN150/100 L40cm spojovací systém F/F | 6 | ks |
| 21 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 s dodáním (kolena) – viz příloha „Výpis materiálu“ koleno 90°….8ks…koleno kameninové glazované DN150mm spojovací systém F koleno 45°….9ks koleno kameninové glazované DN150mm spojovací systém F koleno 30°….50 ks koleno kameninové glazované DN150mm spojovací systém F koleno 15°….19 ks koleno kameninové glazované DN150mm spojovací systém F | 86 | ks |
| 22 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální s dodáním dílů - viz výkres „Vpusti a přípojky“ Plastová mříž s rámem pro zatížení D400 …… 18ks uliční vpust-průběžný dílec vysoký s odtokem vor Brno TBV-Q 50/59 SO ………18 uliční vpust-horní dílec pro čtvercovou mříž TBV-Q 50/20 CP …………………………18 uliční vpust-průběžný dílec nízký TBV-Q 50/29 SN ……………………………………..……6 uliční vpust-průběžný dílec vysoký TBV-Q 50/59 SV…………………………………………18 uliční vpust-kaliště vysoké TBV-Q 50/79 KV Brno …………………………………………….18 Dodání mříže plastové s litinovým rámem pro zatížení D400 ………………………….18 | 18 | ks |
| 23 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop - viz výkres „Vpusti a přípojky“ Přípojek ………….100,30x0,211 (Excel ř.97) | 21,163 | M3 |
| 24 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop Vpustí ….. 18 x 1,5 | 27 | M3 |
| 25 | Kontrola průtočnosti vpustí | 18 | ks |
| 26 | Výšková úprava vpusti v křižovatce Řipská | 1 | ks |