|  | Zemní práce (doplňující výpočty viz soubor.xls) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odkopávky pod chodníkem - novým přístřeškem | 3,71 | M3 |
| 2 | Odvoz zeminy z odkopávek, uložení na skládku, poplatek | 3,71 | M3 |
| 3 | Úprava pláně se zhutněním Pod plochou chodníků přísřešků ………………. 22,00m2 | 22,00 | M2 |
|  | Bourání |  |  |
| 4 | Bourání chodníku pod stávajícím přístřeškem (konstrukce dle TZ) (konstrukce chodníku: dl.20/20/6, lože 4cm KT ,ŠD t.25cm) odvoz bouraných materiálů na skládku s poplatkem jako suť | 11,13 | M2 |
|  | Nové konstrukce |  |  |
| 5 | Osazení nové stojaté bet. obruby 100/10/25cm s boční opěrou s dodáním obrub | 7,30 | M |
| 6 | Kladení dlažby zámkové – jako chodníky do lože z drceného kameniva tl.40mm - z dlažby 20/20/6 přírodní s dodáním nové dlažby 20/20/6 přírodní | 22,00 | M2 |
| 7 | Provedení podkladu ze ŠD 0-32mm v tl.100mm | 22,00 | M2 |
| 8 | Provedení podkladu ze ŠD 0-63mm v tl.150mm | 22,00 | M2 |