BRNO, TUŘANKA II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DSP+PS

6/2019

SO 910 – Přeložka sdělovacích kabelů

1. Technická zpráva

1.1 Základní údaje o stavbě

Místo stavby:		Brno, městská část Brno - Slatina

Ul. Tuřanka, u křížení ulic Tuřanka, Černozemní a Ráj

1.2 Předmět dokumentace

V dotčeném území proběhne rekonstrukce stávající kanalizace, vodovodu, vodovodním přípojek, celoplošné zapravení vozovek a chodníků a výměna uličních vpustí v ulici Tuřanka.

1.3 Předmět projektu

Předmětem tohoto projektu je přeložka sdělovacích kabelů CETIN a.s. ze zastávkového zálivu (na straně sudých čísel).

1.4 Použité podklady

Podklady projektanta stavební části

Podklady předané pracovníky CETIN a.s.

1.5 Technické řešení

Stávající stav

V současné době probíhá v dotčeném území trasa sítě elektronických komunikací (SEK) v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vzhledem k pojíždění dopravních prostředků do zastávkového zálivu, je nutné trasu vedoucí zastávkovým zálivem přeložit.

V dotčeném území je podzemní trasa metalických sdělovacích kabelů OYPV70p0,6 a 100XN0,8 z kterých odbočuje 15XN0,8 pod přechodem na protější stranu do spojky v chodníku u přechodu.

Navrhovaná přeložka trasy CETIN

Realizace stavby si vyžádá překládku trasy SEK v místě autobusového zálivu (na straně sudých čísel). Součástí přeložky bude také přechod komunikace, začínající v dělící spojce na druhé straně chodníku. Nová trasa se přiloží ke stávajícím kabelům v přilehlém chodníku.

Stávající trasa se naspojkuje v trávním pásu před zastávkovým zálivem za křižovatkou Tuřanka, Černozemní a odbočí ke stávající další trase v chodníku. Před koncem zastávkového zálivu (před výjezdem z parkoviště) budou kabely vráceny do své původní trasy, která je zde již v chodníku. V místě přechodu komunikace bude položen nový kabel v přechodu pod vozovkou s rezervní chráničkou.

Před zahájením stavby zajistí dodavatel vytýčení inženýrských sítí. Sítě budou vytýčeny a řádně označeny. V plném rozsahu budou plněny podmínky provádění prací v ochranných pásmech podzemního vedení a sítí tak, jak budou uvedena ve vyjádřeních majitelů sítí.

Stavba musí po dobu prací na rekonstrukci silnice ochránit kabelovou trasu před poškozením dle pokynů správců inženýrských sítí.

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízení nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal.

Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN.

Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného souhlasu provedení stavby.

Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

Pro zahájení administrace přeložky, uzavření smlouvy a vypracování cenově technického návrhu kontaktujte e-mailovou poštou: Pavel Kyněra, tel. 238 462 453, 606 095 805, pavel.kynera@cetin.cz

Trasy jsou vyznačeny v koordinační situaci.

1.6 Zemní práce

Veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelů je nutné provádět tak, aby uložení kabelů a souběh včetně křížení s podzemními investicemi odpovídalo platným předpisům a normám ČSN, zejména ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“ a Nařízení vlády č. 591/2006Sb. (§ 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. Čl. 3, 4 a 5).

1.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí

Navržené práce odpovídají platným předpisům a normám ČSN, zejména ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“ v platném znění. Tím je dán předpoklad pro ochranu zdraví a bezpečnost obsluhujícího personálu, který musí mít kvalifikaci odpovídající normě ČSN EN 50110-1,2 v platném znění, a vyhl. 50/78 Sb. ve znění vyhl. 98/1982 Sb.

1.8 Upozornění pro investora a dodavatele

Upozorňujeme investora, že povolení překládky je v dalším stupni projektu podmíněno uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky mezi investorem akce a CETIN a.s.