TECHNICKÁ ZPRÁVA

________________________________________________________

k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby

AKCE: 	BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU –

REKONSTRUKCE BUDOVY DISPEČINKU

k.ú. Česká Dlouhá, p.č.st. 64

ul. Hradecká, č.p. 349, Březová nad Svitavou

OBJEDNATEL: 	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí, č.p. 196/1

602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:	Miroslav Stejskal

ARCHITEKT:	-

PROJEKTANT ČÁSTI:	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:	Ing. Petra Eisnerová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY:	P0121

DATUM:	09/2021

STAVEBNÍ OBJEKT:	D1-01 – BUDOVA DISPEČINKU

ČÁST:	D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	D1-01-1.01

Obsah:

1	Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje	3

1.1	Účel objektu	3

1.2	Funkční náplň	3

1.3	Kapacitní údaje	3

2	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby	3

2.1	Architektonické, výtvarné a materiálové řešení	3

2.2	Dispoziční a provozní řešení	3

2.3	Bezbariérové užívání stavby	3

3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	3

4	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	4

4.1	Zemní a přípravné práce	4

4.2	Základy	4

4.3	Svislé konstrukce	4

a)	Nosné konstrukce	4

b)	Nenosné konstrukce	5

4.4	Komíny	5

4.5	Vodorovné konstrukce	5

4.6	Schodiště, rampy	6

4.7	Zastřešení	6

4.8	Výplně otvorů	8

4.9	Izolace proti vodě	9

4.10	Izolace tepelné	10

4.11	Úpravy povrchů	11

a)	Vnější úprava povrchů, KZS, skládané fasády	11

b)	Vnitřní úpravy povrchů stěn a stropů	11

4.12	Podlahy	12

4.13	Konstrukce klempířské	13

4.14	Konstrukce truhlářské	13

4.15	Konstrukce zámečnické	13

4.16	Ostatní doplňkové práce a výrobky	14

4.17	Zpevněné plochy, terénní úpravy	14

5	Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí	15

6	Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	15

6.1	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	15

6.2	Osvětlení a oslunění	15

6.3	Akustika stavby a ochrana proti hluku	16

6.4	Vibrace a seismicita, vliv působení a popis řešení	16

6.5	Zásady hospodaření energiemi	16

6.6	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	16

7	Požadavky na požární ochranu konstrukcí	16

8	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení	16

9	Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí	16

10	Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele	16

11	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami	17

12	Výpis použitých norem.	17

# Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

## Účel objektu

Jedná se o provozní budovu firmy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Budova je využívána pro správu prameniště a dálkových přivaděčů pitných vod.

## Funkční náplň

Budova je využívána pro správu prameniště a dálkových přivaděčů pitných vod. Budova má funkci administrativní, nachází se zde kanceláře, dispečink a šatna se zázemí pro zaměstnance.

## Kapacitní údaje

Kapacita objektu zůstává zachována. Nenavyšují se spotřeby energií ani odpadů. Nenavyšují se ani počty zaměstnanců.

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

## Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Řešený objekt pochází z druhé poloviny 19. století a představuje době vzniku odpovídající typ vily. Objekt budovy je řešen jako dvoupodlažní stavba částečně podsklepená na obdélníkovém půdorysu s polygonální apsidou a dvěma segmentovými apsidami, zastřešeny mansardovou střechou. Vedlejší vstup do budovy je v současné době řešen přes závětří kryté lehkou stříškou. Nově je navrženo v tomto prostoru zádveří, přes které se vstupuje přímo do místnosti dispečinku. Charakter krytého zádveří je vzhledově odlišný od zbytku budovy v moderním stylu. Zádveří je řešeno jako ocelová nosná konstrukce s prosklenými stěnami a plochou střechou. Před okny zádveří na jihozápadní straně budou venkovní hliníkové žaluzie.

Stávající otvorové prvky jsou plastová okna, v suterénu jsou okna dřevěná, vchodové dveře jsou dřevěné. Dřevěná okna budou vyměněna za plastová, vchodové dveře a prosklená stěna zádveří bude z hliníkových profilů. Obvodové stěny bude zatepleny tepelnou izolací z EPS vrchní tenkovrstvou silikonovou omítkou zrnitosti 1,5mm v barvě lomené bílé. Omítka soklu bude provedena jako dekorativní fasádní omítka v barvě hnědé.

Konstrukce střechy bude zateplena v systému nadkrokevní izolace. Střešní krytina je navržena falcovaná z hliníkových plechů v barvě hnědé.

Na jihozápadní straně budovy ve 2.NP se nachází terasa, konstrukce terasy bude provedena nově jako pochozí zateplená plochá střecha s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby na terče.

Před hlavním vstupem do budovy bude nové předsazené betonové schodiště obložené kamennou dlažbou.

V interiéru budov budou nově provedeny nášlapné vrstvy podlah, které budou zastoupeny keramickou dlažbou a vinylovou podlahou. Nové schodiště vnitřní bude tvořeno ocelovými schodnicemi s dřevěnými stupni.

## Dispoziční a provozní řešení

Provozní řešení budovy se nemění.

Hlavní vstup do budovy je na severovýchodní straně. Přes zádveří se vstupuje do chodby, kde se nachází schodiště do 2.NP. Z chodby v 1.NP jsou přístupné jednotlivé kanceláře, dispečink, šatna zaměstnanců, denní místnost, hygienické zázemí, na které navazuje technická místnost. Chodby vede schodiště do suterénu, kde se nachází technické místnosti a sklady. Do místnosti dispečinku na severozápadní straně vede vedlejší vstup pro zaměstnance. V prostoru stávajícího závětří bude nově provedeno kryté zádveří a vnitřní schodiště pro vyrovnání výškových rozdílů podlahy 1.NP a přilehlého terénu.

V 2.NP jsou z chodby přístupné kanceláře, zasedací místnost, koupelna a WC. V chodbě je umístěn výlez do půdního prostoru.

## Bezbariérové užívání stavby

Objekt není řešen pro bezbariérové užívání.

# Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení se nemění. V objektu se nevyskytuje žádná technologie výroby.

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

## Zemní a přípravné práce

Výkopové práce kolem objektu

Objekt bude po obvodě obkopán pro zateplení obvodových konstrukcí suterénu pod úroveň stávající podlahy 1.PP, předpokládáme do hloubky -2,95 m vůči čisté podlaze 1.NP. Výkop bude proveden jako nepažená stavební jáma se šikmými stěnami.

Vykopaný materiál se předpokládá spíše jílovité konzistence, v třídě těžitelnosti 1-3, které by byly vhodné pro zpětné použití jako nepropustný násyp. V takovém případě bude zemina z výkopu deponována v rámci staveniště pro zpětné použití na zásyp jam. Pokud materiál získaný z výkopových prací nebude z hlediska nepropustnosti vyhovovat pro zpětné použití do násypů (vhodné jsou např. písčité jíly, jílovité hlíny písčité, hlinité a jílovité písky a štěrky), bude odvezen na skládku zemin.

V rámci výkopových prací se předpokládá výskyt kanalizačních potrubí v různých hloubkách, přípojka vody, přípojka STL plynovodu a kabelu elektro NN. Před zahájením výkopových prací je nutné tyto sítě identifikovat (vytyčit) a v jejich místě je nutné výkopy provádět ručně a zajistit tyto sítě před jejich poškozením.

Po zateplení suterénních stěn bude provedena svislá drenážní vrstva pod úrovní terénu profilovanou HDPE fólií plošné hmotnosti 550g/m2 s nopy výšky 8mm a pevností v tlaku 250kN/m2, která bude ukončena systémovou ukončovací lištou. Na ní bude provedena separační vrstva z geotextilie ze 100% PP plošné hmotnosti 300g/m2.

Zásypy

Zpětné zásypy jámy kolem objektu budou provedeny nepropustným nebo málo propustným násypem (např. písčité jíly, jílovité hlíny písčité, hlinité a jílovité písky a štěrky). V žádném případě nemůže být pro zásyp použita stavební suť nebo čistý štěrk. Pokud budou vykopané stávající zeminy z hlediska nepropustnosti vyhovovat, budou použity pro zpětné zásypy. Pokud materiál získaný z výkopových prací nebude z hlediska nepropustnosti vyhovovat pro zpětné použití do násypů, bude nutné zajistit jinou vhodnou zeminu.

Zásypy budou důkladně hutněny po vrstvách max. 20 cm, což je nutné dodržet zejména vzhledem k obtížné hutnitelnosti použitých zemin. Zásyp jam bude ukončen cca 250 mm pod úrovní zpevněných ploch jako pláň pod skladbou zpevněných ploch. Míra zhutnění na úrovni této pláně je požadována na hodnotu min. Edef2=30MPa.

## Základy

Stávající konstrukce

Základové konstrukce objektu se předpokládají rovnané ze sbíraného kamene na hubenou maltu případně z prostého betonu. Objekt nevykazuje žádné statické poruchy, které by naznačovaly špatný stav základových konstrukcí, není tedy nutné do těchto konstrukcí zasahovat.

Nové základy

V rámci úpravy vstupního schodiště, které bude nově předloženo před budovu, bude pod jednotlivé stupně nutné provést základové pasy z betonu prostého C16/20 do nezámrzné hloubky -2,1 m.

Pod nové obvodové zdivo v prostoru zádveří bude poveden nový základ z betonu prostého C16/20 do hloubky -2,1m.

Nadzákladové zdivo

Na základové pasy v zádveří a přeloženého venkovního schodiště je dále realizováno ztracené bednění tl. 300 mm. Ztracené bednění bude vyplněno betonem C16/20 a bude vyztuženo vodorovnou výztuží R10 (2x do vodorovné spáry + 2x svislý prut šachovnicově do tvarovky).

Podkladní betony

V zádveří budou provedeny nové podkladní betony jako ŽB monolitická deska z betonu C16/20 vyztužená KARI sítí 6.150/6.150.

## Svislé konstrukce

### Nosné konstrukce

Stávající konstrukce

Stávající nosné zdi jsou vyzděny pravděpodobně z plných cihel na vápenocementovou maltu. Nosné svislé konstrukce nevykazují statické poruchy.  Obvodové zdivo v 1.PP vykazuje vlhkostní poruchy, které budou odstraněny obkopáním budovy a provedením dodatečné svislé hydroizolace, injektáže a sanačních omítek, které jsou popsány v kapitole 4.11 Úprava povrchů. Stávající zdivo bude zachováno a nebudou prováděny žádné nové zdi.

Nové konstrukce

Nové svislé nosné konstrukce v zádveří budou tvořeny ocelovými sloupy z uzavřených tenkostěnných ocelových profilů 100.60.4. Ocelové sloupy budou uloženy na soklovém zdivu z betonových tvarovek š. 300mm.

### Nenosné konstrukce

Stávající konstrukce

Nenosné zdivo příček je z cihel plných pálených. Nenosné svislé konstrukce nevykazují statické poruchy.  Stávající zdivo bude zachováno a nebudou prováděny žádné nové příčky.

Příčky v podkroví oddělující místnosti od prostoru mansardy jsou pravděpodobně tvořeny dřevěnou trámovou konstrukcí opláštěnou dřevěnými prkny s rákosovou omítkou.

## Komíny

Stávající konstrukce

Dva stávající komíny v jsou vyzděny z plných cihel. Komíny nejsou využívány.

Oprava komínů

Zdivo komínů bude nad střechou opraveno. Těleso je vyzděno z plných cihel na vápenocementovou maltu M5. Komíny budou omítnuty vápenocementovou omítkou s vrchní omítkou shodnou jako na zateplovacím systému. Komíny budou ukončen novou krycí betonovou deskou. Komíny plní jen funkci estetickou.

## Vodorovné konstrukce

Stropy

Stávající konstrukce

Stropy nad 1.PP jsou pravděpodobně ŽB konstrukce, stropy nad 1.NP a 2.NP jsou dřevěné trámové s prkenným záklopem a podbitím prostor mezi trámy je vyplněn násypy. Strop v prostoru terasy je proveden z ŽB stropních desek PZD. Stropní konstrukce nevykazují viditelné statické poruchy, stropy budou zachovány a nepředpokládá se do nich žádný zásah.

Nová stropní konstrukce

V prostoru zádveří bude provedena nová stropní konstrukce tvořena ocelovými nosníky z profilů I č. 100, které budou uloženy na jedné straně do ocelového průvlaku tvořeného HEB č. 100 a na druhé straně budou uloženy do kapes ve stávajícím zdivu. Mezi ocelové nosníky bude provedena ŽB deska z betonu C20/25 vyztužena KARI sítí 6.100/6.100.

Balkon

Stávající konstrukce

Nosná konstrukce balkonu je tvořena ŽB monolitickou deskou uloženou konzolovitě na obvodové stěně. Na ŽB desce je proveden cementový potěr tl. 50 mm, hydroizolace, spádový cementový potěr a nášlapná vrstva z keramické dlažby. Nosná konstrukce vykazuje značné poruchy, beton opadává a ocelová výztuž je odhalena.

Bourání

Nášlapná vrstva včetně spádového potěru a hydroizolace bude odstraněna až na nosnou ŽB konstrukci.

Oprava nosné konstrukce balkonu

Odrytá výztuž ŽB nosné konstrukce musí být důkladně očištěna od rzi na musí se odstranit nesoudržné části betonu až na dostatečně únosný podklad. Poté se provede adhézní můstek (cementový pačok) na výztuž i na opravovaná místa, dále se hned provede reprofilační malta. Malta se musí pevně a souvisle zapracovat do místa vylomení stávajícího betonu. K uzavření hlubokých výlomů je zapotřebí několik pracovních cyklů cca po 50 mm. Jedná se o vysprávkovou maltu na beton modifikovanou plasty. Po vyzrání je možné provádět nové vrstvy balkonu. Na opravu ŽB konstrukce bude použit ucelený systém dle konkrétního dodavatele.

Nová skladba balkonu

Nové vrstvy skladby balkonu budou použit jako ucelený systém dle konkrétního dodavatele. Na nosné konstrukci bude provedena cementová podlahová hmota pro vyrovnání stávajícího betonového podkladu. Betonový potěr bude proveden jako spádová vrstva v tl. 20-40 mm. Na takto připravenou konstrukci bude provedena tepelná izolace, hydroizolační stěrka a nášlapná vrstva.

Podhledy

Stávající podhledy

Stávající podhledy v podkroví jsou pravděpodobně tvořeny dřevěnými prkny s rákosovou omítkou.

Oprava podhledu

Pro osazení nového střešního okna na WC ve 2.NP bude provedena demontáž stávajícího podhledu v nezbytném rozsahu kolem střešního okna a jeho zpětné zapravení po osazení okna nového včetně nezbytných úprav tepelné izolace, kovového roštu a parozábrany, která bude napojena na systémovou manžetu z parotěsné fólie (dodána se střešním oknem). Nové, respektive doplňované podhledy pod nosnou konstrukcí střechy budou provedeny podle certifikovaného systému.

Nové podhledy

V zádveří v 1.NP bude proveden nový vodorovný SDK podhled pod nosnou konstrukcí stropu. Nový podhled pod nosnou konstrukcí střechy bude proveden podle certifikovaného systému.

Podhled je navržen jako SDK podhled, obklad 1xRB 12,5 – na kovové konstrukci (R-CD), bez minerální izolace.

Podhled pod novým dřevěným schodištěm bude proveden jako samostatný požární předěl s požární odolností zdola i shora EI 30 DP1. Podhled bude opláštěný 1xRF 15mm na kovové konstrukci (R-CD), s minerální izolací tl. 60mm o objemové hmotnosti 40kg/m3.

## Schodiště, rampy

Úprava stávajícího vnitřního schodiště

Stávající interiérové schodiště je dřevěné, jednoramenné, schodnicové s nášlapnou vrstvou tvořenou PVC podlahovou krytinou.

Nášlapná vrstva bude odstraněna. Celá konstrukce schodiště bude odstraněna. Na základě konzultace s truhláři bylo projektantem doporučeno provedení demontáže stávajícího schodiště a provedení nového včetně obložení zdí a čela stropní konstrukce nad 1.NP ve schodišťovém prostoru a zábradlí ve 2.NP. Schodiště bude provedeno z tvrdých dřevin (dub, buk, javor, atd.) a to včetně nášlapných ploch. Ochrana nášlapné plochy schodů je navržená zátěžovým kobercem.

Nové vnitřní schodiště v zádveří

Vnitřní schodiště v zádveří bude sestaveno z betonových prefabrikovaných stupňů uložených na podezdívce z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm, vylité betonem C16/20 a vyztužené ocelí 10505 R - 2 pruty ve vodorovné spáře i do svislých dutin. Jednotlivé stupně budou obloženy keramickou dlažbou, protiskluznost R11. Schodiště bude opatřeno madlem kotveným do stávající obvodové stěny.

Nové vstupní schodiště

Venkovní vstupní schodiště bude zbouráno a provedeno nové jako předložené schodiště. Nové schodiště bude sestaveno z betonových prefabrikovaných stupňů uložených na podezdívce z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm, vylité betonem C16/20 a vyztužené ocelí 10505 R - 2 pruty ve vodorovné spáře i do svislých dutin. Stupně i podstupnice budou obloženy kamenným obkladem z žuly s mírně hrubou protiskluznou úpravou. Ocelové zábradlí bude kotveno z boku do schodišťové zdi. Zábradlí bude ocelové trubkové.

## Zastřešení

Stávající stav

Budova je zastřešena dvouplášťovou mansardovou střechou, mansardy mají sklon 49°a 62°.  V půdním prostoru je střecha jednoplášťová nezateplená valbová se sklonem 25°. Krytina je z hliníkových plechů. Nosná dřevěná konstrukce stávající střechy je provedena vaznicové soustavy.  Viditelné dřevěné prvky krovu v půdním prostoru nevykazují žádné známky poškození. Nosná konstrukce mansard je z interiéru zakryta předsazenými stěnami a stávajícími povrchovými úpravami, proto nebylo možné ověřit přesný tvar konstrukce a dimenzi jednotlivých prvků. Po odkrytí stávající střešní krytiny a bednění bude provedena prohlídka krovu statikem, který navrhne zesílení a případné další úpravy nosných prvků krovu.  Z důvodu využití podkroví budovy není možné provést dodatečné zateplení z interiéru, proto je navrženo zateplení systémem nadkrokevní izolace.

Na části objektu je provedena jednoplášťová plochá střecha – pochůzná terasa. Na nosné konstrukci z PZD desek jsou provedeny jednotlivé vrstvy ploché střechy. Tato skladba nebyla ověřena sondou, přepokládáme mazaninu ve spádu tl. 50-100mm, tepelnou izolaci tl. 100mm, hydroizolaci z asfaltových pásů a nášlapná vrstva je z teracové dlažby.

Nad vedlejším vchodem do budovy je provedena lehká stříška z polykarbonátu na ocelové konstrukci.

Bourání

Kompletně bude odstraněna plechová střešní krytina a dřevěné prkenné bednění. Nosná konstrukce bude zachována.

Odstraněny budou jednotlivé vrstvy ploché střechy (terasy) až na nosnou konstrukci z PZD desek.

Lehká stříška z polykarbonátu bude kompletně odstraněna včetně nosné konstrukce.

Odstraňování jednotlivých částí se bude provádět pokud možno postupně vždy v takovém rozsahu, aby se odhalená část dala spolehlivě zakrývat a provádět nové konstrukce po částech tak, aby bylo minimalizováno riziko zatečení v případě nepříznivých klimatických podmínek. Každodenní zakrývání konstrukcí s ohledem na nepřerušený provoz je nezbytnou podmínkou provádění prací.

Úprava stávající nosné konstrukce střechy

Z důvodu zakrytí stávající konstrukce krovu ve využívaném podkroví nebylo možné ověřit dimenze a přesný tvar konstrukce. Po odkrytí stávající střešní krytiny a bednění bude provedena prohlídka krovu statikem, který navrhne zesílení a případné další úpravy nosných prvků krovu.  Předpokládáme zesílení stávajících krokví a vaznic. Stávající dřevěná vaznice v půdním prostoru bude zesílena pomocí dřevěného trámu 120/160mm a převislý konec vaznice bude dodatečně podepřen dřevěnými pásky 100/140mm, viz statický výpočet.

Na krokve bude proveden nový záklop z dřevěných prken tl. 24mm.

Použito bude řezivo jehličnaté, smrkové, řádně proschlé, zbavené kůry, třída SI. Řezivo bude opatřeno ochrannými prostředky proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Impregnace se doporučuje máčením.

Na ocelové konstrukce bude použita ocel S235. Povrchová úprava ocelových prvků bude antikorozním nátěrem pro korozní prostředí C2 dle ČSN EN ISO 12944-2.

Nová mansardová střecha – nad hlavní částí objektu

Jako okrajové podmínky pro návrh skladby z hlediska tepelné techniky byly stanoveny - návrhová vnitřní teplota v zimním období 20°C, návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50-55%, návrhová průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu 2.-3. vlhkostní třída dle ČSN EN ISO 13788 a max. nadmořská výška do 600 m.n.m. Na skladbu jsou kladeny požadavky na akustické vlastnosti, vzduchová neprůzvučnost konstrukce střechy musí být Rw ≥ 33dB. Skladba střechy musí být klasifikována z hlediska požární odolnosti jako BROOF (t3).

Nové zastřešení v podkroví bude provedeno jako dvouplášťová zateplená mansardová střecha s větranou vzduchovou mezerou a zateplením nadkrokevní izolací. Horní plášť střechy je tvořen plechovou střešní krytinou z hliníkových lakovaných plechů na bednění, dolní plášť je tvořen doplňkovou hydroizolační vrstvou (DHV) a tepelně izolační vrstvou nad krokvemi, parotěsnou a vzduchotěsnou vrstvou a prkenným bedněním. Jednotlivé pláště jsou od sebe odděleny větranou vzduchovou mezerou, která je neprůlezná. Tl. neprůlezných vzduchových mezer je 40mm, přívodní otvory musí mít min. čistou průvzdušnou plochu 1/200 plochy střechy, minimálně 200cm2/1bm okapové hrany, odvodní otvory musí mít min. čistou průvzdušnou plochu o 10% větší. Odvodnění střechy je řešeno přes okapové hrany do podokapních žlabů. Sklon střešních rovin je 49°, 62° a 25° a je tvořen nosnou konstrukcí střechy (konstrukce krovu). Střecha je nepochozí, pouze s občasnou kontrolou funkce 1x ročně osobou poučenou.

Horní plášť střechy tvoří plechová falcovaná střešní krytina z hliníkových lakovaných plechů tl.0,7mm – systém stojatá drážka, osovou rozteč 600mm, šířka svitku 650mm. Krytina bude kladena na bednění z dřevěných prken tl. 24mm, kotvení bude provedeno pomocí příponek. Počet příponek je předběžně stanoven na 6ks na m2, rozteč příponek je 300mm. Mezi střešní krytinu a bednění bude vložena separační dělící vrstva z bitumenového podkladního samolepícího pásu.

Okapová hrana bude provedena standardním detailem se zatahovacími a podkladními pásy, hřeben střechy bude proveden jako odvětrávaný, ukončení střechy na štítové straně bude závětrnou lištou (detaily okapu, hřebenu i závětrných lišt viz výkresy). Na střeše budou osazeny sněhové zábrany, Al trubka pr. 28mm osazena do AL svorek pro stojatou drážku. Ve vzdálenosti 300-500mm nad okapní hranou budou provedeny sněhové zábrany dvoutrubkové a druhá řada jednotrubkových zábran na valbové střeš o sklonu 25°. Případné prostupy střechou budou řešeny klempířským lemováním prostupu. Provedení jednotlivých detailů je vhodné konzultovat s technickým zástupcem dodavatele plechu a provádět je v souladu s jejich typovými detaily a s koordinačními detaily zpracovanými v rámci PD. Provedení by zároveň mělo respektovat ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.

Pod bedněním bude větraná vzduchová mezera tl. 40mm tvořená dřevěnými kontralatěmi 60/40mm na krokvích. Přívod vzduchu do větrané mezery bude v okapní hraně nad DHV a odvětrání bude řešeno v hřebeni. U střešních oken a výlezů je nutné kontralatě perforovat tak, aby se vzduch dostal do všech polí mezi kontralatěmi. Přiváděcí i odváděcí mezery budou kryty mřížkami z hliníkového plechu tl. 1mm s min. průvzdušností 63%.

Dolní plášť střechy je tvořen doplňkovou hydroizolací difúzně otevřené fólie lehkého typu (Sd≤0,3m), která bude odvádět vodu z větrané vzduchové mezery. Bude použit samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený polyesterovou rohoží, na vnějším líci opatřený spalitelnou folií,  plošná hmotnost vložky 120 g/m2; rozměrová stálost 0,4 %; největší tahová síla podélně/příčně 500/400 N/50mm; vodotěsnost W1; odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 90 °C; ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Fólie bude provedena se slepenými přesahy 150mm. V okapu bude fólie ukončena na okapovém plechu, v hřebeni bude fólie provedena tak, aby umožnila odvětrávání vzduchové mezery. Je nutné zajistit, aby nedošlo k vystavení přímému ultrafialovému záření déle než tři měsíce.

Ostatní vrstvy dolního pláště střechy jsou tvořené tepelnou izolací nad krokvemi, parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvou na prkenném bednění, tyto vrstvy jsou popsány v kapitolách tepelných izolací, izolací proti vodě a vodorovných konstrukcí.

Nová střecha nad apsidami

Nová plochá střecha nad arkýři je provedena jako jednoplášťová zateplená nepochůzná. Skladba střechy je tvořena plechovou střešní krytinou z hliníkových lakovaných plechů na tepelně izolační vrstvě na stávající nosné konstrukci stropu. Odvodnění střechy je řešeno přes okapovou hranu. Sklon střešní roviny je 25° a bude tvořen nosnou konstrukcí střechy (stropu). Střecha je nepochozí.

Plášť střechy tvoří plechová falcovaná střešní krytina z hliníkových lakovaných plechů tl.0,7mm – shodné provedení jako na hlavní střeše včetně separačního bitumenového podkladního samolepícího pásu. Tepelně izolační vrstva bude kladena na stávající konstrukci stropu.

Tepelně izolační vrstva střechy bude z desek na bázi z pěnového skla tl. 160mm (λd≤0,041W/mK), které budou lepeny k podkladu.

Pod tepelnou izolaci bude na stávající bednění provedena parozábrana ze samolepících pásů z SBS modifikovaného asfaltu vyztuženého skleněnou tkaninou a separačním posypem na vnějším líci (plošná hmotnost vložky 200 g/m2, největší tahová síla podélně/příčně 1000/1100 N/50mm; odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 90 °C; ohebnost za nízkých teplot -20 °C; množství asfaltové hmoty 1800 g/m2; vyhovuje požadavkům ČSN 73 0605-1). Tuto vrstvu je nutné vzduchotěsně napojit na navazující konstrukce. Podklad bude opatřen asfaltovou penetrační emulzí.

Nová střecha nad zádveřím

Střecha nad zádveřím je navržena jako plochá, jednoplášťová, zateplená, nepochůzí s klasickým pořadím vrstev a mechanicky kotvenou hydroizolační vrstvou. Povlaková krytina, která plní funkci hlavní hydroizolační vrstvy je navržena z m-PVC fólie s polyesterovou výztužnou vložkou tl. 1,5mm. Mezi touto fólií a tepelně izolační vrstvou je navržena separační vrstva z netkané textílie (sklovláknitý vlies), která umožňuje klasifikovat skladbu z hlediska požární odolnosti jako BROOF (t3). Tepelně izolační a spádová vrstva je navržena z rovných desek a spádových klínů z EPS 100 tl. 20-60mm a vrchní vrstvy z rovných desek z EPS 150 tl. 180mm. Pod tepelnou izolací je na nosné konstrukci střešního pláště (stropní ŽB deska) navržena parotěsnící vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Tato parotěsnící vrstva bude bodově natavena k napenetrovanému podkladu. Penetrace podkladu je navržena z asfaltové emulze.

Střecha je po vnějším obvodě lemována atikami a vyvýšeným zděnými obvodovými stěnami. Odvodnění střechy je navrženo vnitřním vtokem. Spád ploché střechy je navržen 2,0% a bude tvořen pomocí spádových klínů tepelné izolace z EPS. Navržený spád 2,0% je minimální a musí být dodržen ve všech místech ploché střechy. Upevnění střešního souvrství je navrženo pomocí mechanického kotvení do nosné konstrukce (stropní ŽB deska). Tloušťka betonového podkladu musí zajistit požadovanou minimální kotevní hloubku šroubu a splnit charakteristiky udávané výrobcem šroubu. Střecha je nepochozí, pouze s občasnou kontrolou funkce 1x ročně osobou poučenou.

Nová pochozí střecha - terasa

Nová plochá střecha na terase je provedena jako jednoplášťová, zateplená, pochůzná přitížená dlažbou na terče. Skladba střechy musí být klasifikována z hlediska požární odolnosti jako BROOF (t3).  Skladba střechy je tvořena nášlapnou stabilizační vrstvou, hydroizolační vrstvou, která je tvořena betonovou dlažbou kladenou na rektifikační terče. Terče je nutné klást na přířezy z hydroizolační fólie.

Hydroizolační vrstva je navržena z PVC-P fólie určené pod zatěžovací vrstvy kladená na tepelně izolační vrstvě. Tepelně izolační a spádová vrstva je navržena z rovných desek a spádových klínů z EPS 150 tl. 20-60mm a vrchní vrstvy z rovných desek tepelné izolace PIR tl. 120 mm. Pod tepelnou izolací je na nosné konstrukci střešního pláště (stropní ŽB deska) navržena parotěsnící vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Tato parotěsnící vrstva bude bodově natavena k napenetrovanému podkladu. Penetrace podkladu je navržena z asfaltové emulze.

Střecha je po vnějším obvodě lemována závětrnou lištou a vyvýšeným zděnými obvodovými stěnami. Odvodnění střechy je navrženo přes okapovou hranu do podokapního žlabu. Spád ploché střechy je navržen 2,0% a bude tvořen pomocí spádových klínů tepelné izolace z EPS. Upevnění střešního souvrství je navrženo přitížením betonové dlažby.

## Výplně otvorů

Stávající stav

Otvorové prvky v 1.NP a ve 2.NP jsou plastová otevíravě sklopná okna. Oka v 1.PP jsou sklopná dřevěná. Hlavní vchodové dveře jsou otevíravé, dvoukřídlé asymetrické dřevěné plné s proskleným nadsvětlíkem do dřevěné rámové zárubně. Vedlejší vchodové dveře do dispečinku jsou plastové plné s nadsvětlíkem.

Vnitřní dveře vedoucí ze zádveří do chodby (schodišťové haly) jsou kyvné, dvoukřídlé, dřevěné s proskleným nadsvětlíkem do dřevěné rámové zárubně. Ostatní vnitřní dveře jsou dřevění do ocelové zárubně.

V půdním prostoru se nachází střešní výlezy.

Bourání

Stávající otvorové prvky – dřevěná okna, dřevěné vchodové dveře a střešní výlezy budou vybourány.

Nové otvorové prvky plastové

Nová okna v 1.PP jsou navrženy ze systémových vícekomorových plastových profilů s přerušeným tepelným mostem se zasklením tepelně izolačním sklem. Okna budou opatřena systémovou zateplenou podkladní lištou v.25-30 mm. Součinitel prostupu tepla celých prvků je předepsán na hodnotu Uw ≤1,2W/m2K. Zasklení se předpokládá izolačními dvojskly s hodnotou Ug≤1,1 W/m2K. Konkrétní parametry jednotlivých prvků viz výpis plastových výrobků.

Okna budou osazena v otvoru do stejné pozice jako jsou stávající okna.

Prosklená stěna hliníková

Nově navržená prosklená stan v zádveří bude ze systémových vícekomorových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem se zasklením tepelně izolačním sklem. Okna budou opatřena systémovou zateplenou podkladní lištou v.25-30 mm, nebo budou opatřeny podkladním profilem na bázi z tvrzené pěny PIR. Křídlové dveře budou provedeny včetně těsněného Al prahu s přerušeným tepelným mostem. Rámy jednotlivých prvků budou spojovány dle výrobně montážních předpisů výrobce. Součinitel prostupu tepla celých prvků je předepsán na hodnotu Uw ≤1,4W/m2K. Zasklení se předpokládá izolačními dvojskly s hodnotou Ug≤1,1 W/m2K. Konkrétní parametry jednotlivých prvků viz výpis plastových výrobků.

Vchodové dveře

Nové vchodové dveře jsou navrženy dvoukřídlé, asymetrické s nadsvětlíkem z hliníkových profilů, křídla budou s plnou výplní a nadsvětlík bude prosklený, se zasklením tepelně izolačním sklem. Křídlové dveře budou provedeny včetně těsněného Al prahu s přerušeným tepelným mostem. Dveře budou opatřeny podkladním profilem na bázi z tvrzené pěny PIR. Rámy jednotlivých prvků budou spojovány dle výrobně montážních předpisů výrobce. Součinitel prostupu tepla celých prvků je předepsán na hodnotu Ud≤1,4W/m2K. Zasklení se předpokládá izolačními bezpečnostními dvojskly s hodnotou Ug≤1,1 W/m2K

Střešní okno

Nová střešní okna jsou navržena z dřevěných profilů s krycí polyuretanovou vrstvou se zasklením tepelně izolačním sklem, s integrovanou ventilací. Součinitel prostupu tepla celého prvků je předepsán na hodnotu Uw≤1,3 W/m2K. Zasklení se předpokládá izolačními dvojskly s hodnotou Ug≤1,1 W/m2K. Konkrétní parametry jednotlivých prvků viz výpis truhlářských výrobků.

Okna budou montována do střešní konstrukce se zapuštěným osazením dle montážních předpisů výrobce, okna budou montována vč. zatepleného lemování, které obsahuje lemování pro plechovou falcovanou střešní krytinu, zateplovací rám, samonosný drenážní žlábek a plisovanou manžetu pro napojení na doplňkovou hydroizolaci střechy. Střešní okna budou osazena do střechy se sklonem 62°.

Střešní výlez

Nové tepelně izolační střešní výlezy jsou navržena z dřevěných profilů se zasklením tepelně izolačním sklem. Součinitel prostupu tepla celého prvků je předepsán na hodnotu Uw≤1,3 W/m2K. Zasklení se předpokládá izolačními dvojskly s hodnotou Ug≤1,1 W/m2K. Konkrétní parametry jednotlivých prvků viz výpis truhlářských výrobků.

Výlezy budou montována do střešní konstrukce se zapuštěným osazením dle montážních předpisů výrobce, výlezy budou montována vč. zatepleného lemování, které obsahuje lemování pro plechovou falcovanou střešní krytinu, zateplovací rám, samonosný drenážní žlábek a plisovanou manžetu pro napojení na doplňkovou hydroizolaci střechy. Střešní okna budou osazena do střechy se sklonem 25°.

Vnitřní dveře

Stávající dveře vedoucí z 1.NP na schodiště do suterénu budou vyměněny za nové plné dveře s požární odolností min. EW 15 DP3 a budou opatřeny samozavíračem C3. Dveře budou typové a bude k nim doložen klasifikační osvědčení o skutečné požární odolnosti. Dle PBŘ se v případě výměny dveřních křídel za křídla požární mohou nové požární dveře (s odolností maximálně EI 30) osazovat i do stávajících ocelových zárubní za předpokladu, že jsou zcela zazděné nebo zabetonované (bez dalšího hodnocení těchto zárubní) – doporučujeme stávající zárubně vybourat a nahradit novými ocelovými zárubněmi s požární odolností.

## Izolace proti vodě

Izolace spodní stavby - sanace zdiva

Pokud bude po obkopání objektu zjištěna přítomnost svislých hydroizolačních vrstev bude zhodnocen jejich stávající stav a rozhodnuto o způsobu opravy. V 1.PP se na obvodových stěnách vyskytují vlhkostní poruchy, ty jsou pravděpodobně důsledkem vzlínání zemní vlhkosti přes zdivo suterénu. Pokud by bylo nutné opravit stávající svislé hydroizolace, navrhujeme je v celé ploše přetavit novou vrstvou z hydroizolačních pásů z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužených skleněnou tkaninou a na vnějším líci opatřený separačním posypem (plošná hmotnost vložky 200 g/m2. Prostupy izolací musí být dokonale utěsněny. Novou hydroizolaci navrhujeme provést do úrovně 10 cm nad přilehlé zpevněné plochy a spodní úroveň založit pod úrovní podlahy 1.PP, nejlépe na dno výkopu.

Jako varianta je možné provést svislou izolaci jako hydroizolační stěrku. Stávající hydroizolace, případně omítka pod úrovní terénu za strany exteriéru bude odstraněna až na cihlu. Po umytí a proškrábnutí spár bude proveden cementový podhoz – adhezní můstek pro hydroizolační stěrku. Následně bude povrch vyrovnán hydroizolační omítkou z vodotěsné maltové směsi vyztužené vlákny v tl. 15mm. Poté na penetrovaný podklad bude provedena hydroizolace silnovrstvou asfaltovou stěrkou ve dvou vrstvách, do první vrstvy bude vložena sklovláknitá tkanina. Aplikace hydroizolační stěrky musí být provedena v souladu s technologickým předpisem výrobce vč. přípravy podkladu a penetrace.

Po zateplení suterénních stěn bude provedena svislá drenážní vrstva pod úrovní terénu profilovanou HDPE fólií plošné hmotnosti 550g/m2 s nopy výšky 8mm a pevností v tlaku 250kN/m2, která bude ukončena systémovou ukončovací lištou. Na ní bude provedena separační vrstva z geotextilie ze 100% PP plošné hmotnosti 300g/m2.

Sanace zdiva z interiéru

Z vnitřní strany bude omítka osekána a spáry budou proškrábnuty do cca 2cm. U podlahy suterénu a pod stropem bude provedena krémová beztlaková injektáž do vyvrtaných otvorů injektážním kréme na bázi silanu. Pro utěsnění injektáže bude použita těsnící malta hydraulická na cementové bázi s vlákny. Dále pak na svislé plochy bude proveden podhoz – adhezní můstek, a v celé ploše bude proveden sanační jádrová omítka ve dvou krocích v tl. 10mm +20mm. Po vyzrání lze provést štukovou vápenocementovou omítku. Po celkovém vyzrání bude proveden prodyšný minerální nátěr na bázi vodního skla.

Doplňková izolace střechy

Doplňková hydroizolační vrstva střechy je navržena z difúzně otevřené fólie lehkého typu. Podrobnosti k fólii jsou popsány v kapitole zastřešení.

Vzduchotěsné a parotěsné vrstvy

Pod tepelnou izolací na dřevěný záklop ve skladbě šikmé střechy bude provedena vzduchotěsnící a parotěsnící vrstva z modifikovaných samolepících asfaltových pásů. Podrobnosti k této vrstvě jsou popsány v kapitole zastřešení.

V konstrukci plochých střech bude pod tepelnou izolaci ve skladbě na konstrukci stropu provedena parozábrana z asfaltových samolepících pásů z SBS modifikovaného asfaltu vyztuženého skleněnou tkaninou a separačním posypem na vnějším líci. Tuto vrstvu je nutné vzduchotěsně napojit na navazující konstrukce – omítnuté zdivo jejím vytažením na konstrukci do v. 20 cm. Podklad bude opatřen asfaltovou penetrační emulzí.

Hydroizolační stěrky balkonu

Na konstrukci balkonu budou provedeny nové hydroizolační stěrky – jednosložková, cementová, hydroizolační hmota. Oprava balkonů bude provedena uceleným systémem včetně těsnících pásků a ukončovacích profilů. Aplikace hydroizolační stěrky musí být provedena v souladu s technologickým předpisem výrobce vč. případné přípravy podkladu a penetrace.

## Izolace tepelné

Izolace vnějších obvodových stěn

Na obvodovém plášti objektu bude proveden ETICS s tepelnou izolací z EPS tl.140 mm/40 mm (λ≤0,039W/mK).

Podrobněji jsou údaje k této vrstvě z důvodu souvislostí celého systému ETISC popsány v kapitole vnějších úprav povrchů.

Izolace suterénních stěn pod úrovní terénu

Suterénní stěny budou z vnější strany zatepleny tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS (λd≤0,035W/mK) tl. 140mm a 80mm. Desky budou lepeny shodným systémem jako při lepení zateplovacího systému.

Izolace v podlahách

V konstrukcích podlahy v zádveří je navržena tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 v tl. 80mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD=0,037 W/mK.

Izolace ve střechách

Do střešního pláště šikmé hlavní střechy bude vložena tepelná izolace na bázi polyisokyanurátu PIR v deskách s oboustrannou povrchovou úpravou – papírová vložka s oboustranným hliníkovým potahem tl. 2x80mm (λd≤0,022W/mK).

Do střešního pláště střechy nad apsidami bude vložena tepelná izolace z desek na bázi z pěnového skla tl. 160mm (λd≤0,041W/mK).

Do střešního pláště jednoplášťové ploché střechy nepochozí bude použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 200-260mm (λd≤0,037W/mK).

Do střešního pláště jednoplášťové ploché střechy pochozí (na terase) bude použita tepelná izolace PIR tl. 120mm (λd≤0,022W/mK) a spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 tl. 20-60mm (λd≤0,035W/mK).

## Úpravy povrchů

### Vnější úprava povrchů, KZS, skládané fasády

Stávající obvodové zdivo je omítnuto fasádní vápenocementovou omítkou.

Bourání, úprava stávajících vnějších úprav povrchů stěn

Omítka bude v místech, kde je porušená (zjistí se vizuálně a poklepem) odstraněna a nově provedena vápenocementová hladká omítka. Stávající omítky budou před prováděním zateplení očištěny tlakovou vodou, aby byly zbaveny prachu a odlupujících se částí vrchní tenkovrstvé omítky.

Konstrukce provětrávané fasády soklu na jihovýchodní a jihozápadní straně budovy bude odstraněna.

Kontaktní zateplovací systém

Obvodový plášť objektu bude zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z EPS 70F (λd≤ 0,039 W/mK) tl. 140/40 mm s vrchní tenkovrstvou silikonovou omítkou zrnitosti 1,5mm. Pod novými parapetními plechy bude provedeno zateplení parapetů XPS tl.30 mm. Ostění a nadpraží bude zatepleno tepelnou izolací EPS 70F (λd≤ 0,039 W/mK) tl. 40 mm.

Soklové zdivo nad úrovní terénu budou zatepleno extrudovaným polystyrénem XPS (λd≤ 0,035W/mK) tl. 140 /80 mm s dekorativní omítkou. Zateplovací systém bude založen 100 mm pod úrovní upraveného terénu (přilehlé zpevněné plochy – okapového chodníku).

Podkladní konstrukce pro kotvení izolantu je zdivo z keramických cihel a VC omítkou. Kotvení ETICS je navrženo mechanické s doplňkovým lepením. Mechanické kotvení je navrženo pomocí talířových šroubovacích hmoždin s ocelovým hrotem s plastovým nástřikem pro kotvení zapuštěné do izolantu. Válcový otvor vytvořený zahloubenou hmoždinkou bude přikryt systémovou zátkou z EPS 70F. Počet kotev je předběžně stanoven na 8ks/m2 v ploše a 10ks/m2 v rohové oblasti. Zhotovitel zajistí provedení výtažných a odtrhových zkoušek, na základě, kterých bude zvolen konkrétní typ kotev, jejich délek a případně upraven počet.

V systému budou použity doplňkové komponenty zvyšující kvalitu provedení zateplovacího systému jako začišťovací lišty kolem otvorových prvků, nadpražní lišty bez okapničky apod., všechny detaily budou provedeny dle typových detailů dodavatele zateplovacího systému a zároveň v souladu s koordinačními detaily zpracovanými v této PD.

Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na oheň minimálně B-s2,d0 podle ČSN EN 13 501-1 a indexem šíření plamene is=0,00 m/min. dle ČSN 73 0863-Požárně technické vlastnosti hmot. ETICS musí být v souladu s požadavky na systém provedený dle CZB kv. tř. „A“! Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901-Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému.

Při provádění stěrek a omítek v rámci zateplovacího systému doporučujeme chránit vnější otvorové prvky proti potřísnění především penetrací a vrchní omítkou jejich zakrytím fólií.

Dřevěné obklady

Dřevěné podbití střechy bude nahrazeno novými dřevěnými palubkami tl. 19 mm. Opatřeno lazurovacím nátěrem.

### Vnitřní úpravy povrchů stěn a stropů

Stávající vnitřní omítky v objektu jsou provedeny jako vápenocementové hladké a štukové na dřevěném, prkenném podbití. Prostory stávajících sociálních zařízení jsou obloženy keramickými obklady.

Opravy a doplnění omítek

Ostění a nadpraží otvorových prvků, porušené zejména demontáží stávajících okenních výplní, bude zapraveno jednovrstvou vápenosádrovou omítkou pro tl. vrstvy 5-30 mm. Do vápenosádrových omítek bude vložena výztužná sklotextilní síťovina. V místech, kde se bude provádět omítka přes roh, bude roh opatřen rohovou lištou s tkaninou.

Napojení omítek ostění na rámy otvorových prvků bude provedeno pomocí plastových začišťovacích lišt s tkaninou, které budou nalepeny na rámy otvorových prvků. Ostění, nadpraží a šikmý parapet oken v 1.PP budou provedeny sanační omítky.

Nové keramické obklady

V koupelnách a na WC budou provedeny nové keramické obklady. Obklady budou lepené do lepících tmelů dle výšek ve výkresech. Podklad pod obklady bude tvořen stávajícími vápenocementovými hladkými (jádrovými) omítkami, popřípadě novými omítkami ve vyspravovaných místech, na kterých bude provedena hydroizolační stěrka. Pro lepení bude použita lepící hmota na bázi cementu.

Nátěry

Nátěr venkovního kovového zábradlí balkonu, terasy a schodiště bude nově natřeno hnědou barvou. Povrchová úprava ocelových konstrukcí je po odmaštění, očištění a moření v lázni navržena nátěrovým systémem na stupeň agresivity prostředí C2.

Nátěr dřevěných konstrukcí - přesah střechy, bude opatřen ochranným lazurovacím lakem v odstínu světlý dub - 1x rubová strana, 2x lícová strana.

Malby

Vnitřní omítky, SDK podhledy budou opatřeny nátěrem interiérovými disperzními barvami z malířských směsí. Malby je nutné provádět dle technologických předpisů výrobce dle jednotlivých podkladů vč. případné přípravy podkladu a penetrací.

V 1.PP bude proveden prodyšný minerální nátěr na bázi vodního skla.

## Podlahy

Stávající stav

V 1.PP budou zachovány podlahy tvořené betonovou mazaninou.

V 1.NP jsou podlahy s nášlapnou keramickou dlažbou lepenou na betonové mazanině na dřevěném prkenné záklopu. Tyto podlahy byly provedeny v nedávné minulosti a budou zachovány. Ostatní podlahy v 1.NP jsou s nášlapnou vrstvou z PVC na dřevotřískové desce kladené na dřevěném prkenném záklopu.

Ve 2.NP v koupelně je podlaha s nášlapnou keramickou dlažbou lepenou na betonové mazanině na dřevěném prkenné záklopu. Ostatní nášlapné vrstvy jsou tvořeny PVC podlahovou krytinou na stávajících dřevěných parketách, které jsou kladeny na dřevěném prkenném záklopu.

Bourání

Podlahy s nášlapnou vrstvou z PVC krytinou a keramická dlažba v koupelnách včetně podkladu budou odstraněny až na dřevěný prkenný záklop.

Podlahy keramické

Nášlapné vrstvy v 1.NP budou zastoupeny keramickou dlažbou. Dlažba bude lepená do lepícího tmelu, podkladem bude cementový potěr. Pro lepení bude použita lepící hmota na bázi cementu (doporučujeme min. C2TES1 dle EN12004).

Jako podklad pro keramické dlažby bude provedena betonová mazanina na stávajícím dřevěném záklopu. Na stávající dřevěný záklop bude položena separační vrstva – folie lehkého typu z polyetylenu. Dále bude provedena roznášecí vrstva z betonové mazaniny C16/20.

Dlažby jsou navrženy formátu 300x300mm v šedé barvě, bude použita stejná dlažba jako je dlažba na chodbě. Dlažby musí mít protiskluznost nejméně R9, v koupelnách bude dlažba R10. Způsob kladení (spárořez) budou určeny GP před prováděním. Dilatační spáry budou v plochách keramických dlažeb řešeny PVC dilatačními lištami s pryžovými pásky v barvě spárovací malty. Dilatační lišty budou použity i v přechodu mezi dvěma místnostmi s keramickými dlažbami, a to vždy pod dveřním křídlem.

V místnostech s keramickými dlažbami budou provedeny keramické soklíky ze stejné dlažby (pokud k podlaze nenavazují keramické obklady). Soklíky budou ukončeny fabionkem z lepidla nebo spárovací malty.

V běžných prostorech bude spárování prováděno cementovými spárovacími maltami, vodoodpudivými, modifikovanými polymerem, vysoce hydrofobními, třída CG2 dle EN 12004. Spára podlaha – stěna (v případě keram. obkladů a soklíků) bude vyplněna silikonovým bezrozpouštědlovým tmelem s obsahem 100% silikonu. Barevné provedení spárovacích hmot a silikonových tmelů bude světle šedé.

Jednotlivé komponenty pro přípravu podkladu, lepení a spárování musí být v uceleném systému od jednoho výrobce. Práce je nutné provádět dle technologických předpisů výrobce vč. případné přípravy podkladu a penetrací.

Na stávajících ocelových poklopech nad kabelovým kanálem v dispečinku dle požadavku investora bude přilepena keramická dlažba. Bude použita stejná keramická dlažba jako ve zbytku místnosti. Pro možnost otevření poklopu kanálu budou na jednotlivých částech poklopu zachovány montážní oka – madla. Spáry mezi poklopy a stávající podlahou budou vyplněny silikonovým bezrozpouštědlovým tmelem s obsahem 100% silikonu. Barevné provedení spárovacích hmot a silikonových tmelů bude světle šedé.

Vinylové podlahy

Ve 2.NP budou provedeny povlakové nášlapné vrstvy z heterogenního akustického zátěžového vinylu bez obsahu ftalátů. Bude se jednat o vinylovou plovoucí podlahu na kompozitní desce. Jednotlivé díly se vybaveny zámkovým systémem pro instalaci bez použití lepidla.  Jednotlivé vinylové dílce budou pokládány na stávající záklop z dřevěných prken. V místě kontaktu s přilehlou stěnou budou provedeny soklové lišty. Při pokládce budou dodržovány veškeré pokyny uvedené v technickém listu výrobce.

Keramická dlažba na balkoně

Na balkoně je navržena keramická dlažba lepena k podkladu tl.10 mm. Rozměr dlažby je 300x300 mm. Barevné provedení – světle šedá. Keramická dlažba bude lepena k podkladu pomocí flexibilního, mrazuvzdorného lepidla. Keramická dlažba bude lepena do lepících tmelů, které budou nanášeny pomocí zubové stěrky na penetrovaný podklad. Podklad bude pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a cizorodých látek.

Betonová dlažba na terče

Podlahy ve 2.NP na terase je navržena z betonových dlaždic 400x400x40 mm hladkých přírodní šedé barvy kladených na terče. Pro pokládku budou použity rektifikovatelné terče se samovyrovnávací hlavou pro automatického vyrovnání sklonu do 5%. Povrch hlavy terče je potažen gumou, která zajišťuje protiskluzový povrch v místě uložení dlaždic. V rámci spádování hydriozolační vrstvy lodžie je nutné plynulé vyrovnání výškového rozdílů 30 – 70 mm. Po vnějším obvodě terasy budou dlaždice osazeny do opěrné lišty, která je kotvena ke sloupkům zábradlí.

## Konstrukce klempířské

Demontážní práce

Odstraněny budou veškeré stávající klempířské konstrukce na fasádách – dešťové svody a parapetní plechy, oplechování balkonu, terasy a stříšek arkýřů.

Střešní krytina

Střešní krytina je navržena z hliníkových lakovaných plechu tl. 0,7mm ze svitků š. 650mm technikou na stojatou drážku. Podrobnosti k jejímu návrhu jsou popsány v kapitole zastřešení.

Okapový systém

Nové klempířské dešťové svody a žlaby budou provedeny z typových prvků z hliníkového lakovaného plechu vč. všech doplňků.

Odvodňovací systém bude sestaven z hotových výrobků systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z hliníkového lakovaného plechu vč. příslušenství (kolena, objímky apod.).

Parapety

Nové vnější parapety budou provedeny z hliníkových plechů min. tl. 0,5 mm opatřeného vrstvou polyesterového ochranného laku. Způsob montáže (uchycení) je nepřímé kotvení lepením plechů za studena plastickou stěrkovou hmotou na bitumenovém základu. Před provedením lepení plechů je nutné podklad zpenetrovat systémovou penetrací.

U provedení parapetů se požaduje, aby boční napojení parapetního plechu na ostění ETICS bylo provedeno se zapuštěným zpětným ohybem, což předpokládá zkoordinovat práce tak, aby bylo přednostně provedeno oplechování a poté v návaznosti na tyto konstrukce dodělat zateplovací systém.

## Konstrukce truhlářské

Obložení přesahů šikmé střechy

Bude provedeno nové opláštění přesahu střechy. Opláštění bude provedeno hoblovanými smrkovými prkny tl. 19mm na polodrážku na dřevěné latě kotvené z boku ke krokvím.

Prkna budou opatřena ochranným lazurovacím lakem v odstínu tmavě hnědé - 1x rubová strana, 2x lícová strana.

## Konstrukce zámečnické

Ocelová zárubeň

Stávající dveře včetně ocelové zárubně vedoucí z 1.NP na schodiště do suterénu budou vyměněny za nové. Bude použita nová ocelová typová zárubeň pro dodatečné zazdění. Zárubeň společně s dveřmi bude splňovat požární odolností min. EW 15 DP3 se samozavíračem C3.

Ocelové zábradlí

Stávající ocelové zábradlí na terase, balkoně a u venkovního schodiště bude odstraněno. Nové zábradlí bude provedeno z tenkostěnných uzavřených profilů. Zábradlí na terase bude kotveno do nosné vodorovné konstrukce. Svislé sloupky zábradlí na balkoně budou kotveny do svislé části balkonu přes ocelové platle.

Nové ocelové zábradlí bude provedeno jako rámové, rám bude z Jäcklů 50/50/3, výplň – svislé tyče budou z ocelových tyčí 20/20. Ocelové prvky zábradlí budou natřeny. Povrchová úprava ocelových konstrukcí je po odmaštění, očištění a opatřena nátěrovým systémem na stupeň agresivity prostředí C2.

Drobné prvky na fasádě

Stávající ocelová dvířka na fasádě kryjící el. rozvaděč – pojistkovou skříň budou nahrazena novým výrobkem.

Větrací otvor na severozápadní straně budovy pro odvětrání místnosti v 1.PP bude z vnější strany kryt ventilační hliníkovou mřížkou s pevnou žaluzií s přírubami a sítěmi proti hmyzu.

Ocelové držáky na vlajky, trubka pro anténu budou očištěny, natřeny a nově překotveny zohledňující tloušť izolace KZS.

Venkovní čistící zóna

Venkovní čistící zóny pře vstupy do budovy jsou navrženy z lisovaných pororoštů o rozměru 600x400mm s nosným páskem 30x2mm a velikostí oka 30x10mm s povrchovou úpravou žárovým zinkovaním. Tyto systémové pororošty budou vsazeny do obvodového rámu z ocelových L profilů 30/30/3mm. Dno čistící zóny bude vybetonováno. Obvodový L profil bude osazeny při betonáži dna.

## Ostatní doplňkové práce a výrobky

Ostatní výrobky

Dešťové svody budou nove napojeny do dešťové kanalizace přes lapače střešních splavenin z polypropylenu se spodním odtokem a suchou protizápachovou uzávěrou. Součástí lapače bude koš na zachytávání hrubých nečistot.

Elektroinstalace

Z důvodu zateplení obvodových konstrukce bude nutné překotvit venkovní osvětlení, čidla.

Plastové lišty s kabely budou pod KZS a upraví se vyříznutím drážek do KZS. Pokud bude před provedením KZS objednána revize kabeláže s tím, že by funkční kabely byly zapraveny pod KZS a nefunkční odstraněny, bude toto provedeno na základě objednání investorem. V této PD se předpokládá ponechání veškerých plastových lišt.

Stínící prvky vnější

Na okenní prvky v zádveří budou provedeny automatické venkovní žaluzie. Žaluzie budou ovládány čidlem na sluneční svit a vítr a manuálně pomocí bezdrátového ovladače. Motory pro ovládání žaluzii budou skryty v ocelových boxech nad okny. Nábaly žaluzií nebudou kryty. Žaluzie budou kotveny na konstrukci atiky bodově pomocí L profilů. Žaluzie jsou navrženy hliníkové z profilů C80, vodící hliníkové lišty budou kotveny do rámů otvorových prvků. Kotevní prvky budou součástí dodávky žaluzií. Konkrétní materiálové a technické požadavky na jednotlivé žaluzie jsou specifikovány ve výpisu zámečnických výrobků. Předokenní žaluzie budou třídy reakce na oheň min. C-s1.

Větrací mřížky

Větrací otvory v 1.PP budou z vnější strany kryty ventilačními hliníkovými mřížkami s pevnou žaluzií bez příruby a sítem proti hmyzu. Povrchová úprava mřížek bude přírodní elox.

Větrací otvory v 1.PP budou z vnitřní strany kryty plastovými ventilačními mřížkami s naklápěcí žaluzií bez příruby. Barva mřížek bílá.

Lapač střešních splavenin a střešní vtok

V úrovni terénu bude na dešťové kanalizaci osazen lapač střešních splavenin z polypropylenu se spodním odtokem a suchou protizápachovou uzávěrou a s košem na zachytávání hrubých nečistot.

Na nově vzniklé ploché střeše zádveří bude osazen dvouúrovňová střešní vpusť. V pusť bude složena ze střešní vpusti osazené na parozábraně a nástavce napojeného na hlavní hydroizolaci.

## Zpevněné plochy, terénní úpravy

Odstranění zpevněných ploch

Kolem objektu bude provedeno odstranění zpevněných ploch - okapového chodníku z betonové dlažby.

Okapové chodníky + zpevněné plochy dlážděné

Kolem celého objektu bude nově proveden okapový chodník z betonové dlažby 400x400x40mm. Zpevněná plocha kolem ČOV a před hlavním vchodem do budovy bude provedena také z betonové dlažby 400x400x40mm. Dlažba bude lemována chodníkovým obrubníkem 1000/100/250 mm ukládaným do betonového lože s opěrou. Dlažba bude položena do kladecí vrstvy. Okapový chodník bude spádován od objektu v příčném spádu min. 2 %.

V místě navazující okapový chodník na travnatou plochu bude proveden z říčního kameniva.

Zpevněné plochy asfaltové

Zpevněné plochy kolem objektu s asfaltovým povrchem, které budou porušeny v závislosti na odkopání budovy budou opraveny dle stávající skladby komunikace. Asfaltové plochy budou provedeny ve skladbě komunikace tvořené nosnými vrstvami ze štěrkodrti 2 x 150 mm. Na kamenivo bude použit živičný spojovací postřik z asfaltu 0,5-0,7kg/m2 a následnými vrstvami asfaltovými ACP 16+ ACP 22+ dle ČSN EN 13108-1 v tl. 60 mm a ACO 16 S dle ČSN EN 13108-1 v tl. 40 mm. Celková předpokládaná tloušťka celé skladby komunikace je 400 mm.

Odvodnění asfaltových zpevněných ploch bude zachováno stávající do uličních vpustí.

Terénní úpravy

Po dokončení stavby budou stávající travnaté plochy dotčené stavbou (pohyb pracovníků, mechanizace, zařízení staveniště) uvedeny do původního stavu – bude provedena plošná úprava terénu, dovezena a rozprostřena ornice a dosetí travního semene.

# Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Rozsahem navržených stavebních úprav se bezpečnost při užívání stavby nemění, nemění se ani parametry ochrany zdraví a pracovního prostředí.

# Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

## Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Projektem je navrženo zateplení neprůsvitného obvodového pláště, zateplení vodorovné části střešní konstrukce, zateplení stropní konstrukce nad 1.PP a výměna vnějších otvorových prvků.

Vnější stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem, nově bude součinitel prostupu tepla obvodovými stěnami U≤0,25W/m2K.

Střešní konstrukce bude zateplena nadkrokevní tepelnou izolací PIR tl. 160 mm, součinitel prostupu tepla střechou bude U≤0,16W/m2K.

Plochá střecha nad zádveřím zateplená tepelnou izolací EPS tl. 200 mm, součinitel prostupu tepla střechou bude U≤0,24W/m2K.

Plochá střecha na terase zateplená tepelnou izolací EPS tl. 20-40 mm + PIR tl. 120mm, součinitel prostupu tepla střechou bude U≤0,16W/m2K.

Hodnoty součinitele prostupu tepla stávajících okenních otvorů v 1.NP- 2.NP z plastových profilů jsou UW≤1,4 W/m2K.

Hodnoty součinitele prostupu tepla vstupní dveře v 1.NP z dřevěných Euro profilů budou UW≤1,4 W/m2K.

Hodnoty součinitele prostupu tepla okenních otvorů v 1.NP v zádveří z hliníkových profilů budou UW≤1,4 W/m2K.

Hodnoty součinitele prostupu tepla okenních otvorů v 1.PP z plastových profilů budou UW≤1,4 W/m2K.

Hodnoty součinitele prostupu tepla střešních okenních otvorů z dřevěného jádry s polyuretanovou vrstvou budou UW≤1,4 W/m2K.

Součinitele prostupu tepla řešených konstrukcí jsou stanoveny s ohledem na výsledný průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy (vč. ponechaných konstrukcí).

V rámci odstranění lineárních tepelných mostů je navrženo zateplení ostění, nadpraží a parapety otvorových prvků.

## Osvětlení a oslunění

Denní osvětlení především pobytových místností zůstane zachováno, protože se nemění velikosti otvorových prvků, ani průhlednost skel.

Oslunění pobytových místností bude zachováno. Oslnění pobytových místností bude zabráněno vnitřními stínícími prvky.

## Akustika stavby a ochrana proti hluku

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na akustiku stavby a ani její ochranu proti hluku. V blízkosti navrhovaného záměru se nevyskytuje žádný zdroj hluku. Vzhledem k umístění stavby a její vzdálenosti od okolní obytné zástavby, nebude stavba zatěžovat okolí nadměrným hlukem. Chráněný venkovní prostor nejbližších objektů nebude dotčen.

Pro okolí stavby bude splněna maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku v souladu s vyhláškou 272/2011 Sb. a 258/2000 Sb..

## Vibrace a seismicita, vliv působení a popis řešení

PD neřeší žádná opatření pro tlumení vibrací ani žádná nová zařízení produkující vibrace.

## Zásady hospodaření energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení řešil energetický průkaz budovy, jehož návrh energeticky úsporných opatření byl podkladem pro PD. Dle energetického štítku obálky budovy bude po provedení energeticky úsporných opatření na obálce budovy budova zařazena do třídy C.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V době zpracování této PD nejsou projektantovi známy negativní účinky vnějšího prostředí, které by na budovu působily a souvisely s konstrukcemi dotčenými stavebními úpravami.

# Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Podkladem pro návrh požární odolnosti jednotlivých konstrukcí bylo požárně bezpečnostní řešení stávajícího objektu. Požadavky na požární ochranu jsou řešeny v D1-01-3 Požárně bezpečnostní řešení.

# Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

U kontaktního zateplovacího systému se požaduje jeho provedení v kvalitativní třídě A dle CZB (Cech pro zateplování budov).

Všechny materiály a provedení prací je třeba provést ve zvýšené kvalitě, aby odpovídaly významu objektu a byla zaručena dlouhodobá životnost.

# Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

Nejsou stanoveny.

# Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Zhotovitel vypracuje výrobně montážní dokumentaci otvorových prvků, která bude obsahovat charakteristické detaily řešení připojovacích spár v ostění, nadpraží i parapetu oken s vyobrazením řezů jednotlivých rámů otvorových prvků a specifikaci všech parametrů oken (styl otvírání, spoje rámů v případě složení prvku z více dílčích prvků, případné dilatační vložky v případě větších prvků, případné rozšiřovací profily, kování, dokování, barva, zasklení/výplň). Součástí dokumentace bude i statický návrh kotvení, vč. nákresu rozmístění kotvicích bodů.

Všechny dokumentace zajišťované zhotovitelem musí být před výrobou prvků předloženy k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci.

# Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

Nejsou stanoveny.

# Výpis použitých norem.

ČSN 731901 – Navrhování střech – základní ustanovení

ČSN 730540 - 2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov

ČSN 73 29 01 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 29 02 – Kotvení ETICS

ČSN 73 36 10 – Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN EN 12207 – Okna a dveře – Průzvučnost klasifikace

ČSN EN 12208 – Okna a dveře – Vodotěsnost klasifikace

ČSN EN 12210 – Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem klasifikace