VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

________________________________________________________

k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby

AKCE: 	BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU –

REKONSTRUKCE BUDOVY DISPEČINKU

k.ú. Česká Dlouhá, p.č.st. 64

ul. Hradecká, č.p. 349, Březová nad Svitavou

OBJEDNATEL: 	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí, č.p. 196/1

602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:	Miroslav Stejskal

ARCHITEKT:	-

PROJEKTANT ČÁSTI:	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:	Ing. Petra Eisnerová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY:	P0121

DATUM:	09/2021

STAVEBNÍ OBJEKT:	D1-01 – BUDOVA DISPEČINKU

ČÁST:	D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	D1-01-1.25

| VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | Σ |
| Z01 |  | Vstupní dveře Provedení: hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, dvoukřídlé otevíravé asymetrické dveře směrem dovnitř – pravé s nadsvětlíkem. Součástí dodávky bude komorový podkladní profil výšky 150mm (Purenit). Dveře budou v provedení s nízkým prahem. Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 1600/2650 mm Průchozí rozměry: 900/1970 mm Výplň: plný termoizolační panel (dveřní křídla) Zasklení: izolační sklo čiré (nadsvětlík) Tepelné parametry: Uw≤1,4 (W/m2K), Ug≤1,1 W/m2K Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: bílá Kování: bezpečnostní kování v provedení klika/koule – nerez, elektromagnetický zámek vložkový (90mm) Doplňky: Pozn.: Ostatní parametry viz text za výpisem |  | - | 1 | - | 1 |
| Z02 |  | Vstupní dveře Provedení: Hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, jednokřídlé otevíravé dveře směrem ven – pravé s nadsvětlíkem. Součástí dodávky bude komorový podkladní a rozšiřovací profil výšky 150mm Purenit). Dveře budou v provedení s nízkým prahem. Dveře budou napojeny v rohu na prosklenou stěnu Z03. Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 1150/3500 mm Průchozí rozměry: 800/1970 mm Zasklení: izolační sklo čiré bezpečnostní Tepelné parametry: Uw≤1,4 (W/m2K), Ug≤1,1 W/m2K Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: bílá Kování: Bezpečnostní kování v provedení klika/koule – nerez, elektromagnetický zámek vložkový (90mm) Doplňky: Prosklené části budou ve výšce 800 - 1000mm a ve výšce 1400 - 1600mm kontrastně označena oproti pozadí pruhem ze značek o průměru min. 50mm s osovou vzdáleností max. 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Pozn.: Ostatní parametry viz text za výpisem |  | - | 1 | - | 1 |
| ZZ03 |  |  |  | -- | 11 | -- | 11 |
|  | Prosklená stěna Provedení: Hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, 1 OS +7 FIX. Součástí dodávky bude komorový podkladní a rozšiřovací profil výšky 150mm a 200mm. Prosklená stěna bude napojena v rohu na vstupní dveře Z02. Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 3590/3500 mm Zasklení: izolační sklo čiré (spodní části bezpečnostní sklo) Tepelné parametry: Uw≤1,4 (W/m2K), Ug≤1,1 W/m2K Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: bílá Kování: celoobvodové – barva stříbrná, barva kliky stříbrná Doplňky: Pozn.: Ostatní parametry viz text za výpisem |  |  |  |  |  |  |
| Z04 |  |  | Venkovní žaluzie Provedení: hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 90mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení včetně krycího plechu s bočními krytkami Rozměr: 1700/4000mm Třída reakce na oheň: C-s1 Barva: bílá Ovládání: Venkovní žaluzie budou automatické, opatřené vlastním motorem, řízené pomoci čidla reagující na sluneční svit a sílu větru, čidlo bude umístěno na fasádě objektu. Jednotlivé žaluzie bude také možno ovládat pomocí rádiových nástěnných ovladačů. Ovladače budou umožňovat spuštění, vytažení a naklápění příslušné žaluzie nezávisle na venkovním čidle. Kotvení: Kotvení jednotlivých žaluzií bude provedeno, pomocí konzol, na konstrukci atiky (nábal lamel), vodící lišty budou kotveny k rámu okna. Veškeré kotvící prvky budou součástí dodávky žaluzií. Pozn.: | - | 2 | - | 2 |
| Z Z05 |  |  | Ocelové zábradlí schodiště Provedení: rám zábradlí svařené z válcovaných tenkostěnných profilů o průřezech 50x50x3 mm, výplň zábradlí z plnostěnných ocelových profilů 20x20 mm. Zábradlí bude přišroubováno ke schodišťovým stupňům z boku nerezovými šrouby na chemickou kotvu.. Rozměry: viz. samostatný výkres D1-01-1.12 Barva: hnědá | - | 2 | - | 2 |
| ZZ06 |  |  | Ocelové zábradlí balkonu Provedení: rám zábradlí svařené z válcovaných tenkostěnných profilů o průřezech 50x50x3 mm, výplň zábradlí z plnostěnných ocelových profilů 20x20 mm. Zábradlí bude přišroubováno k nosné stropní konstrukci balkonu z čela šrouby na chemickou kotvu. Rozměry: viz. samostatný výkres D1-01-1.12 Barva: hnědá | - | - | 1 | 1 |
| ZZ07 |  |  | Ocelové zábradlí terasy Provedení: rám zábradlí svařené z válcovaných tenkostěnných profilů o průřezech 50x50x3 mm, výplň zábradlí z plnostěnných ocelových profilů 20x20 mm. Zábradlí bude přišroubováno k nosné stropní konstrukci terasy shora šrouby na chemickou kotvu. Rozměry: viz. samostatný výkres D1-01-1.12 Barva: hnědá | - | - | 1 | 1 |
| ZZ08 |  |  | Madlo schodišťové rovné Provedení: Schodišťové jednotrubkové madlo trubkové Ø 42,4x2mm kotvené do zdi přes nerezové konzoly pomocí závitové tyče a chemické malty do zděné stěny z boku. Délka madla: 1,5m (celková délka) Barva: kartáčovaná nerez AISI 316 | - | 1 | - | 1 |
| ZZ09 |  |  | Čistící zóna Provedení: Samonosná čistící rohož s rámem pro zapuštění do podlahy do připraveného otvoru o rozměrech 400x600mm s nosným páskem 30/2 mm a velikostí ok 30/10 mm s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Rohož je dodána včetně ocelového pozinkovaného rámu z L profilů 33/30/3 mm po obvodu a ocelového pozinkovaného roštu z tenkostěnných profilů Jäkl. Rozměr: 400/600/33mm Poznámka: Obvodový L profil bude osazen při betonáži dna čistící zóny. | - | 2 | - | 2 |
| Z Z10 |  |  | Krycí mřížka Provedení: žaluziová mřížka sestavená z hliníkových profilů, včetně síťky proti hmyzu Rozměr: 400x300mm Barva: eloxovaný hliník | 1 | - | - | 1 |
| ZZ11 |  |  | Krycí mřížka Provedení: žaluziová mřížka sestavená z hliníkových profilů, včetně síťky proti hmyzu Rozměr: Ø160mm Barva: eloxovaný hliník | - | 1 | - | 1 |
| ZZ12 |  |  | Zárubeň pro jednokřídlé dveře pro dodatečnou montáž zazdění s požární odolností Provedení: ocelová zárubeň pro přímé zazdění, zárubeň s polodrážkou, ostrohranný profil, s těsněním Průchozí rozměr: 800/1970 mm Požární odolnost dveří: EW 15 DP3-C3 Barva: hnědá Šířka stěny: 150 mm Kování: pevné závěsy (nosnost dle typu dveřního křídla) Poznámka: - | - | 1L | - | 1L |
| ZZ13 |  |  | Ocelový profil pro kotvení žaluzií Provedení: Z profil z ocelového plechu tl. 3mm Délka: 100 mm Barva: světle šedá Poznámka: - | - | 18 | - | 18 |
| ZZ14 |  |  | Ocelový profil pro kotvení prosklené stěny Provedení: L profil z ocelového plechu tl. 3mm Délka: 100 mm Barva: světle šedá Poznámka: - | - | 18 | - | 18 |

Společné zásady pro návrh a výrobu vnějších otvorových prvků:

Al okna:

Rámy z min. 3 komorových profilových systémů s přerušeným tepelným mostem o stavební hloubce min. 70mm, s 3-mi těsnícími rovinami. Profily musí být dimenzovány dle rozměru okna, dle směrnic dodavatele profilů a navržené řešení musí být na vyžádání (především u velkých prvků) doloženo statickým výpočtem v rámci výrobní dokumentace.

Al vstupní dveře:

Rámy z min. 3 komorových profilových systémů s přerušeným tepelným mostem o stavební hloubce min. 70mm, s 3-mi těsnícími rovinami. Profily musí být dimenzovány dle rozměru prvku, dle směrnic dodavatele profilů a navržené řešení musí být na vyžádání (především u velkých prvků) doloženo statickým výpočtem v rámci výrobní dokumentace.

Dveře musí být vybaveny Al prahovým profilem s přerušeným tepelným mostem max. výšky 20mm nad úroveň přilehlé čisté podlahy těsněný vůči křídlu EPDM těsněním na křídle (ne kartáčové těsnění).

Zasklení/Výplň:

Zasklení bude provedeno izolačními skly (dvojskly nebo trojskly) s hodnotou Ug≤1,1W/m2K. Konkrétní hodnotu Ug a typ izolačního skla zvolí dodavatel na základě požadovaných tepelně technických vlastností jednotlivých prvků, přičemž se předpokládá, že izolační sklo bude mít pokovenou vnitřní stanu vnitřního izolačního skla, bude použit teplý "warm edge" distanční rámeček s ψ max. 0,05W/m2K a meziskelní dutiny budou vyplněny Argonem nebo Kryptonem. Tloušťky a typy použitých skel na jednotlivých pozicích izolačního skla vč. šířek meziskelních dutin navrhne dodavatel tak, aby izolační sklo splnilo požadované tepelně-izolační, protisluneční, zvukově-izolační a bezpečnostní vlastnosti uvedené u jednotlivých prvků ve výpisu. Izolační sklo musí splnit odolnost vůči mechanickému namáhání (tlaku, nárazovému větru, vibracím atd.).

Plné výplně budou provedeny ze sendvičových desek s jádrem z PUR desky určených pro výplně vnějších otvorových prvků. Tloušťku a provedení sendvičové desky navrhne dodavatel s ohledem na požadované tepelně technické a mechanické vlastnosti prvku, do kterého budou osazeny.

Kování:

Okna budou opatřena systémovým kováním stříbrné barvy (ekologické chromování) dle typu okna (O-otvíravé, OS-otvíravě sklopné, S-sklopné). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky – odtěsněno (mikroventilace). Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena samoseřiditelným bodem a bezpečnostním uzavíracím bodem. Typ dokování je specifikován u každé pozice ve výpisu.

Dveře budou vybaveny automatickými vícebodovými (min. 3 bodové) zámky stříbrné barvy (ekologické chromování) dle typu dveří. Dále budou dveře opatřeny masivními závěsy zamezujícími svěšování křídla s možností seřízení každého závěsu. Typ zámku a dokování je specifikován u každé pozice ve výpisu.

Tepelně technické vlastnosti:

Součinitel prostupu tepla jednotlivých výplní otvorů musí splňovat hodnoty uvedené u jednotlivých pozic ve výpisu. Pokud ve výpisu není uvedena samostatně hodnota Uf, musí být tato hodnota nejhůře dle požadované hodnoty normy ČSN 730540-2:2011. Hodnota Uw musí být doložena výpočtem pro každou jednotlivou pozici. Současně musí navržené prvky vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011 na kritické povrchové teploty.

Zvukové vlastnosti:

Vážená zvuková neprůzvučnost Rw musí splňovat hodnoty uvedené u jednotlivých pozic ve výpisu. Hodnoty Rw musí být u hliníkových prvků splněny vč. započítání vlivu rámu. Hodnota Rw musí být doložena výpočtem pro každou jednotlivou pozici. Současně musí navržené prvky a jejich zabudování (montáž) vyhovovat požadavkům ČSN 73 0532: 2010.

Těsnění okenních/dveřních křídel, bezpečnost:

U oken je požadována třída průvzdušnosti min. 2 dle ČSN EN 12207, třída vodotěsnosti min. 6A/6B dle ČSN EN 12208 a odolnost proti zatížení větrem min. B3 dle ČSN EN 12210.

U dveří je požadována třída průvzdušnosti min. 2 dle ČSN EN 12207, třída vodotěsnosti min. 2A dle ČSN EN 12208 a odolnost proti zatížení větrem min. B1 dle ČSN EN 12210.