VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

________________________________________________________

k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby

AKCE: 	BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU –

REKONSTRUKCE BUDOVY DISPEČINKU

k.ú. Česká Dlouhá, p.č.st. 64

ul. Hradecká, č.p. 349, Březová nad Svitavou

OBJEDNATEL: 	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí, č.p. 196/1

602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:	Miroslav Stejskal

ARCHITEKT:	-

PROJEKTANT ČÁSTI:	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:	Ing. Petra Eisnerová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY:	P0121

DATUM:	09/2021

STAVEBNÍ OBJEKT:	D1-01 – BUDOVA DISPEČINKU

ČÁST:	D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	D1-01-1.26

| VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | Σ |
| P1 |  | Okno jednokřídlé Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, okno – 1xS. Součástí dodávky bude komorový podkladní profil výšky 30 mm. Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 800/400 mm Zasklení: izolační sklo čiré Požární odolnost: - Tepelné parametry: Uw≤1,2 (W/m2K) Akustické parametry: Rw≥32 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: bílá Kování: celoobvodové – barva stříbrná, barva kliky bílá Doplňky: - Pozn.: Ostatní parametry viz text za výpisem. | 6 | - | - | 6 |

Společné zásady pro návrh a výrobu vnějších otvorových prvků:

PVC okna:

Rámy z min. 5-ti komorových profilových systémů třídy A (dle ČSN EN 12608) o stavební hloubce min. 76mm, s 3-mi těsnícími rovinami. Profily budou vyztuženy ocelovými výztuhami, které budou dimenzovány dle rozměru okna, dle směrnic dodavatele profilů a navržené ztužení musí být na vyžádání (především u velkých prvků) doloženo statickým výpočtem v rámci výrobní dokumentace.

Zasklení/Výplň:

Zasklení bude provedeno izolačními skly (dvojskly nebo trojskly) s hodnotou Ug≤1,1W/m2K. Konkrétní hodnotu Ug a typ izolačního skla zvolí dodavatel na základě požadovaných tepelně technických vlastností jednotlivých prvků, přičemž se předpokládá, že izolační sklo bude mít pokovenou vnitřní stanu vnitřního izolačního skla, bude použit teplý "warm edge" distanční rámeček s ψ max. 0,05W/m2K a meziskelní dutiny budou vyplněny Argonem nebo Kryptonem. Tloušťky a typy použitých skel na jednotlivých pozicích izolačního skla vč. šířek meziskelních dutin navrhne dodavatel tak, aby izolační sklo splnilo požadované tepelně-izolační, protisluneční, zvukově-izolační a bezpečnostní vlastnosti uvedené u jednotlivých prvků ve výpisu. Izolační sklo musí splnit odolnost vůči mechanickému namáhání (tlaku, nárazovému větru, vibracím atd.).

Kování:

Okna budou opatřena systémovým kováním stříbrné barvy (ekologické chromování) dle typu okna (O-otvíravé, OS-otvíravě sklopné, S-sklopné). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky – odtěsněno (mikroventilace). Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena samoseřiditelným bodem a bezpečnostním uzavíracím bodem. Typ dokování je specifikován u každé pozice ve výpisu.

Tepelně technické vlastnosti:

Součinitel prostupu tepla jednotlivých výplní otvorů musí splňovat hodnoty uvedené u jednotlivých pozic ve výpisu. Pokud ve výpisu není uvedena samostatně hodnota Uf, musí být tato hodnota nejhůře dle požadované hodnoty normy ČSN 730540-2:2011. Hodnoty Uf musí být u plastových prvků splněny vč. ocelových výztužných profilů. Hodnota Uw musí být doložena výpočtem pro každou jednotlivou pozici. Současně musí navržené prvky vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011 na kritické povrchové teploty.

Zvukové vlastnosti:

Vážená zvuková neprůzvučnost Rw musí splňovat hodnoty uvedené u jednotlivých pozic ve výpisu. Hodnoty Rw musí být u plastových prvků splněny vč. započítání vlivu rámu. Hodnota Rw musí být doložena výpočtem pro každou jednotlivou pozici. Současně musí navržené prvky a jejich zabudování (montáž) vyhovovat požadavkům ČSN 73 0532: 2010.

Průvzdušnost, vodotěsnost a odolnost proti zatížení větrem:

U oken je požadována třída průvzdušnosti min. 2 dle ČSN EN 12207, třída vodotěsnosti min. 6A/6B dle ČSN EN 12208 a odolnost proti zatížení větrem min. B3 dle ČSN EN 12210.

U dveří je požadována třída průvzdušnosti min. 2 dle ČSN EN 12207, třída vodotěsnosti min. 2A dle ČSN EN 12208 a odolnost proti zatížení větrem min. B1 dle ČSN EN 12210.