VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

________________________________________________________

k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby

AKCE: 	BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU –

REKONSTRUKCE BUDOVY DISPEČINKU

k.ú. Česká Dlouhá, p.č.st. 64

ul. Hradecká, č.p. 349, Březová nad Svitavou

OBJEDNATEL: 	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí, č.p. 196/1

602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:	Miroslav Stejskal

ARCHITEKT:	-

PROJEKTANT ČÁSTI:	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:	Ing. Petra Eisnerová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY:	P0121

DATUM:	09/2021

STAVEBNÍ OBJEKT:	D1-01 – BUDOVA DISPEČINKU

ČÁST:	D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	D1-01-1.27

|  | VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | Střecha | Σ |
| T01 |  | Okno střešní kyvné Provedení: kyvné střešní okno se horní ovládáním, včetně izolačního rámu a plisované manžety. Dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou, barevně a tvarově stálé střešní okno odolné proti škůdcům. Vnější oplechování okna provedeno z hliníku, systémové lemování pro falcovanou střešní krytinu s hydroizolační manžetou + zateplovací sada + systémová manžeta z parotěsné fólie. 1x lemování pro samostatné okno Rozměr prvku: 550/780 mm Zasklení: izolační sklo s maximálním součinitelem prostupu tepla Ug≤ 1,0 W/m2K, maximální celkovou propustností solární energie g=0,46 Tepelné parametry: Uw≤1,3(W/m2K) Zvukové parametry: Rw≥32 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: bílá Poznámka: součástí dodávky okna bude teleskopická ovládací tyč | - | - | 1 | - | 1 |
| T02 |  | Střešní výlez Provedení: otvíravý střešní výlez s bočním ovládáním, včetně izolačního rámu a plisované manžety. Dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou, barevně a tvarově stálé střešní okno odolné proti škůdcům. Vnější oplechování okna provedeno z hliníku, systémové lemování pro falcovanou střešní krytinu s hydroizolační manžetou + zateplovací sada + systémová manžeta z parotěsné fólie. 1x lemování pro samostatné okno Rozměr prvku: 550/1180 mm Zasklení: izolační sklo s maximálním součinitelem prostupu tepla Ug≤ 1,0 W/m2K, maximální celkovou propustností solární energie g=0,46 Tepelné parametry: Uw≤1,3(W/m2K) Zvukové parametry: Rw≥32 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: bílá | - | - | - | 2 | 2 |
| T03 |  | Vnitřní jednokřídlé dveře Provedení: dveře laminátové plné, konstrukce z odlehčené dřevotřísky s polodrážkou do ocelové zárubně, povrchová úprava hladká z HPL laminátu Rozměr dveří: 800/1970mm, levé Požární odolnost: EW 15 DP3 + C3 Barva: bílá Zámek + kování: zámek zadlabávací vložkový, kování rozetové, klika/klika, nerezové, cylindrická vložka Doplňky: samozavírač C3 | - | 1L | - | - | 1L |