VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

________________________________________________________

k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby

AKCE: 	BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU –

REKONSTRUKCE BUDOVY DISPEČINKU

k.ú. Česká Dlouhá, p.č.st. 64

ul. Hradecká, č.p. 349, Březová nad Svitavou

OBJEDNATEL: 	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí, č.p. 196/1

602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:	Miroslav Stejskal

ARCHITEKT:	-

PROJEKTANT ČÁSTI:	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:	Ing. Petra Eisnerová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY:	P0121

DATUM:	09/2021

STAVEBNÍ OBJEKT:	D1-01 – BUDOVA DISPEČINKU

ČÁST:	D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	D1-01-1.28

| VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | Střecha | Σ |
| K01 |  | Parapetní plech Provedení: hliníkový plech opatřený vrstvou ochranného laku, lepeno k podkladu Tl. plechu: min. 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 300 mm Délka prvku: 800 mm Barva: hnědá | 6 | - | - | - | 6 |
| K02 |  | Parapetní plech Provedení: hliníkový plech opatřený vrstvou ochranného laku, lepeno k podkladu Tl. plechu: min. 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 400 mm Délka prvku: 1050 mm Barva: bílá | - | 5 | - | - | 5 |
| K03 |  | Parapetní plech Provedení: hliníkový plech opatřený vrstvou ochranného laku, lepeno k podkladu Tl. plechu: min. 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 400 mm Délka prvku: 1550 mm Barva: bílá | - | 5 | - | - | 5 |
| K04 |  | Parapetní plech Provedení: hliníkový plech opatřený vrstvou ochranného laku, lepeno k podkladu Tl. plechu: min. 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 400 mm Délka prvku: 650 mm Barva: bílá | - | 7 | 1 | - | 8 |
| K05 |  | Parapetní plech Provedení: hliníkový plech opatřený vrstvou ochranného laku, lepeno k podkladu Tl. plechu: min. 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 400 mm Délka prvku: 550 mm Barva: bílá | - | 6 | - | - | 6 |
| K06 |  | Parapetní plech Provedení: hliníkový plech opatřený vrstvou ochranného laku, lepeno k podkladu Tl. plechu: min. 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 400 mm Délka prvku: 2100 mm Barva: bílá | - | - | 2 | - | 2 |
| K07 |  | Parapetní plech Provedení: hliníkový plech opatřený vrstvou ochranného laku, lepeno k podkladu Tl. plechu: min. 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 400 mm Délka prvku: 1420 mm Barva: bílá | - | - | 2 | - | 2 |
| K08 |  | Parapetní plech Provedení: hliníkový plech opatřený vrstvou ochranného laku, lepeno k podkladu Tl. plechu: min. 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 400 mm Délka prvku: 900 mm Barva: bílá | - | - | 3 | - | 3 |
| K09 |  | Parapetní plech Provedení: hliníkový plech opatřený vrstvou ochranného laku, lepeno k podkladu Tl. plechu: min. 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 650 mm Délka prvku: 2350 mm Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny | - | - | 1 | - | 1 |
| K10 |  | Parapetní plech Provedení: hliníkový plech opatřený vrstvou ochranného laku, lepeno k podkladu Tl. plechu: min. 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 400 mm Délka prvku: 1000 mm Barva: bílá | - | - | 1 | - | 1 |
| K11 |  | Podokapní žlab hranatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z lakovaného hliníkového plechu vč. příslušenství Rozměr / RŠ: 333 mm Délka žlabu: 3 m Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny Příslušenství: Žlabový hák 15ks Žlabové čelo 2ks Hranatý kotlík 100/333mm 1ks | - | - | 5 | - | 5 |
| K12 |  | Dešťový svod hranatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z lakovaného hliníkového plechu vč. příslušenství Rozměr svodu: 100x100mm Délka svodu: 1,5 m Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny Příslušenství: Objímka s trnem nebo vrutem 3ks Hranaté zaústění do kruhového odpadu 1ks | - | - | 4 | - | 4 |
| K13 |  | Podokapní žlab půlkulatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z lakovaného hliníkového plechu vč. příslušenství Rozměr / RŠ: 333 mm Délka žlabu: 3 m Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny Příslušenství: Žlabový hák 20ks Žlabové čelo 2ks Roh žlabu 90° vnější 2ks | - | - | - | 6 | 6 |
| K14 |  | Podokapní žlab půlkulatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z lakovaného hliníkového plechu vč. příslušenství Rozměr / RŠ: 333 mm Délka žlabu: 3 m Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny Příslušenství: Žlabový hák 6ks Žlabové čelo 1ks Roh žlabu 90° vnější 1ks | - | - | - | 2 | 2 |
| K15 |  | Podokapní žlab půlkulatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z lakovaného hliníkového plechu vč. příslušenství Rozměr / RŠ: 333 mm Délka žlabu: 3 m Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny Příslušenství: Žlabový hák 6ks Žlabové čelo 2ks Roh žlabu 90° vnitřní 1ks Kulatý kotlík 333 1ks | - | - | - | 2 | 2 |
| K16 |  | Podokapní žlab půlkulatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z lakovaného hliníkového plechu vč. příslušenství Rozměr / RŠ: 333 mm Délka žlabu: 3 m Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny Příslušenství: Žlabový hák 6ks Žlabové čelo 2ks Kulatý kotlík 333 1ks | - | - | - | 2 | 2 |
| K17 |  | Podokapní žlab půlkulatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z lakovaného hliníkového plechu vč. příslušenství Rozměr / RŠ: 333 mm Délka žlabu: 3 m Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny Příslušenství: Žlabový hák 6ks Žlabové čelo 2ks Kulatý kotlík 333 1ks | - | - | - | 2 | 2 |
| K18 |  | Podokapní žlab půlkulatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z lakovaného hliníkového plechu vč. příslušenství Rozměr / RŠ: 333 mm Délka žlabu: 3 m Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny Příslušenství: Žlabový hák 9ks Žlabové čelo 2ks Kulatý kotlík 333 1ks | - | - | - | 3 | 3 |
| K19 |  | Podokapní žlab půlkulatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z lakovaného hliníkového plechu vč. příslušenství Rozměr / RŠ: 333 mm Délka žlabu: 3 m Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny Příslušenství: Žlabový hák 4ks Žlabové čelo 2ks Kulatý kotlík 333 1ks | - | - | - | 1 | 1 |
| K20 |  | Dešťový svod kruhový Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z lakovaného hliníkového plechu vč. příslušenství Rozměr svodu: 100mm Délka svodu: 3m Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny Příslušenství: Koleno 6ks Objímka s trnem nebo vrutem 18ks Mezikus svodové roury 1ks Zaústění svodu do kanalizace 3ks | - | - | - | 6 | 6 |
| K21 |  | Dešťový svod kruhový Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z lakovaného hliníkového plechu vč. příslušenství Rozměr svodu: 100mm Délka svodu: 3m Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny Příslušenství: Koleno 3ks Objímka s trnem nebo vrutem 2ks | - | - | - | 1 | 1 |
| K22 |  | Dešťový svod kruhový Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z lakovaného hliníkového plechu vč. příslušenství Rozměr svodu: 100mm Délka svodu: 3m Barva: hnědá dle barvy střešní krytiny Příslušenství: Koleno 2ks Koleno výtokové 1ks Objímka s trnem nebo vrutem 2ks | - | - | - | 1 | 1 |
| K23 |  | Parapetní plech Provedení: hliníkový plech opatřený vrstvou ochranného laku, lepeno k podkladu Tl. plechu: min. 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 150 mm Délka prvku: 2600 mm Barva: bílá | - | 1 | - | - | 1 |