TECHNICKÁ ZPRÁVA

_______________________________________________________________________

k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby

AKCE: 	BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU –

REKONSTRUKCE BUDOVY DISPEČINKU

k.ú. Česká Dlouhá, p.č.st. 64

ul. Hradecká, č.p. 349, Březová nad Svitavou

OBJEDNATEL: 	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí, č.p. 196/1

602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:	Miroslav Stejskal

ARCHITEKT:	-

PROJEKTANT ČÁSTI:	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:	Ing. Petra Eisnerová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY:	P0121

DATUM:	09/2021

ČÁST:	F – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	F.1

Obsah:

B.1	Popis území stavby	3

a)	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné/nezastavěné území, soulad stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	3

b)	Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	3

a)	Popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace	3

B.2	Zásady organizace výstavby	3

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	3

b)	Odvodnění staveniště	3

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	3

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	3

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	3

f)	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	3

g)	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	4

h)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	4

i)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	4

j)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	4

k)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	5

l)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	5

m)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření	5

n)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.	6

o)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	6

# Popis území stavby

### Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné/nezastavěné území, soulad stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Budova dispečinku brněnských vodáren se nachází na severozápadním okraji obce Březová nad Svitavou v části Česká Dlouhá. V okolí areálu dispečinku se nenachází žádné budovy. Podél severní strany pozemku vede silnice č. 3665, která vede z Březové nad Svitavou přes Hradec nad Svitavou do Svitav. Za silnicí se nachází oplocený areál prameniště. Podél východní, jižní a západní strany pozemku se rozkládá pole. Za polem vede železniční trať spojující Českou Třebovou a Brno.

### Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Objekt je dopravně napojen z ze severní strany na silnici č. 3665 v ulici Hradecká. Budova je napojen na vodovod, STL plynovod a telekomunikační připojení. Elektrická energie do budova je přivedena ze stávajících areálových rozvodů a stávající trafostanice v areálu prameniště. Splašková kanalizace je svedena do stávající ČOV. Dešťová kanalizace je zaústěna přes odlučovač lehkých kapalin do řeky Svitavy.

Stavba nemá bezbariérový přístup.

### Popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Objekt je dopravně napojen ze severní strany na silnici č. 3665 v ulici Hradecká. Stavba nemá bezbariérový přístup.

# Zásady organizace výstavby

### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení staveniště na zdroj vody a elektro bude ze stávající budovy dispečinku.

### Odvodnění staveniště

Rozsah stavebních prací nepředpokládá potřebu odvodnění staveniště.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je dopravně napojen z ze severní strany na silnici č. 3665 v ulici Hradecká.

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se týče hluku a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. S ohledem na charakter blízkých objektů pro bydlení bude stavební činnost prováděna pouze v denních hodinách. Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vl. nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční provoz. Bude minimalizována prašnost vhodnými opatřeními a technologickými postupy.

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením nebo výstražnou páskou se zákazem vstupu na staveniště. Stavba nemá požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.

### Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště bude svým maximálním záborem po celou dobu stavby limitováno hranicemi pozemků dotčených umístěním a prováděním stavby.

### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bezbariérové obchozí trasy není potřeba zřizovat.

### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá stavení suť, zbytky stavebních materiálů.

Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen stavební firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů.

Ve stavbě se nevyskytují materiály s obsahem azbestu.

Při likvidaci odpadů v rámci stavby bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.

číslo		název 										množství	17 01 01 	Beton 109									10 t

17 01 02	Cihly										2 t

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků	10 t

neuvedených pod číslem 170106

17 02 01	Dřevo										3 t

17 02 02 	Sklo										0,5 t

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03				20 t

17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 0601 a 17 06 03			1 t

17 02 03 	Plasty										1 t

17 03 02 	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01				0,5 t

17 09 04	Směsné st. a demo. odpady neuvedené pod čísly 17 09 01 a 17 09 03		1 t

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Na pozemcích dotčených stavbou budou zřízeny lokální deponie pro odtěženou zeminu, která bude po dokončení stavby použita na zásyp a terénní úpravy. Ostatní vytěžená zemina bude odvezena na skládku, kterou si zajistí dodavatel stavby.

Skrytá ornice bude využita při terénních úpravách v okolí stavby. Ornice bude skladována na mezi deponii s max. výškou 2 m, z které bude odebírána a rozprostřena po přilehlých pozemcích investora. Uvažuje se s skrývkou ornice na ploše cca 35 m2 v tl. 0,30 m, což je cca 10,5 m3, skrývka podorničí bude v tl. 0,2m což je 7 m3. Skrytá zemina bude využita na terénní úpravy v areálu prameniště.

Vytěžená zemina - hlušina bude použita na opětovné zasypání výkopů. Uvažuje se s vytěžením cca. 90 m3 hlušiny.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky izolačních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály.

Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Stavební odpady budou tříděny dle druhu a kategorie v místě jejich vzniku a budou předány k recyklaci případně odstranění pouze oprávněné osobě ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Likvidaci odpadů lze zahrnout do smlouvy s prováděcí firmou, která bude nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech.

Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen stavební firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů.

Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. Při stavbě bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 Sb.. Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k poškození životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot.

Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 201/2012 Sb. Řešené území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu látek v příloze 1, které znečišťují ovzduší.

Z hlediska ochrany zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění navazujících vyhlášek. Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhl. 432/2003 Sb. Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.40/2009 Sb. není na stavbě provozováno. Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny. Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg.

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:

• celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu – ANO.

• celková předpokládaná doba trvání prací a činnosti je delší než 30 pracovních dnů, ve

kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den – ANO.

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.: - ANO

• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb,

Dle tab. 2 - vzhledem k vyhlášce č. 309/2006 a 591/2006 je nutné k řešenému projektu vypracovat plán BOZP.

Při provádění stavby 2 -mi a více zhotoviteli-dle tab. 1 vzhledem k vyhlášce č. 309/2006 a 591/2006 a za dodržení výše uvedených předpokladů je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. Zadavatel stavby je dále povinen zajistit přítomnost koordinátora BOZP.

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.

### Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou stanoveny zásady pro dopravní inženýrská opatření.

### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Nejsou stanoveny žádné rozhodující dílčí termíny, stavba bude probíhat průběžně bez přestávek, předpokládá se dokončení do 6 měsíců od zahájení.

Výstavba bude probíhat v následujících krocích:

- příprava staveniště, realizace oplocení, zařízení staveniště

- výkopové práce – odkopání obvodových stěn 1.PP

- realizace nových základových konstrukcí

- realizace hrubé stavby zádveří

- realizace stavební práce uvnitř budovy a obvodového pláště

- finalizace areálových zpevněných ploch

- finalizace veškerých stavebních kcí. a profesí všech dílčích objektů

- realizace interiéru stavby

- finalizace celého stavebního díla včetně profesí

- kolaudace

- zahájení provozu