TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚPRAVY NEBYTOVÉHO PROSTORU -ZÁZEMÍ ÚDRŽBY

NOVÁ RADNICE, Dominikánské náměstí 1, Brno město

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Úpravy nebytového prostoru na NOVÉ RADNICI-zázemí údržby

Investor: Statutární město Brno, Městská část - Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 671 75, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Technická zpráva s položkovým rozpočtem a výkazem výměr pro

provedení následujících prací.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Nebytový prostor je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno. V rámci plánovaných prací se zde vybuduje zázemí údržby.

V přízemí : Vyklidí se prostor, odveze se nábytek, vodovodní baterie, dřez (ten se odstraní až před montáží kuchyňské linky), odstraní se dlažba v prostoru budoucí koupelny a stávajícího WC, obklad u dřezu a pod oknem.

Úpravy v koupelně: Provede se nový rozvod vody, kanalizace a elektro v rámci místnosti, napojení kanalizace do stávajícího odpadu u WC na chodbě. Oprava podlahy (v prostorách koupelna a WC na chodbě), po provedení napojení vody a kanalizace se provede doplnění podlahy- betonová mazanina, vyrovnávací stěrka,stěrková izolace a položení nové dlažby. Do průchodu se provede SDK příčka tl.10cm do vlhkého prostředí a osadí dveře 80/197cm bílé, plné do ocelové zárubně včetně kování ,klik  zámku. Nový obklad . Osadí se nová skříňka s umyvadlem a stojánkovou baterií, zrcadlem s osvětlením, WC kombi, sprchový kout, bojler 120 l, elektrický žebřík . Provede se dodávka a montáž dělících stěn z DTD desek s oboustranně  laminovaným povrchem tl.32mm.

Desky lemovány hliníkovými profily. Nerezové nožičky s  krytkou. Klika s ukazatelem

volno/obsazeno dl. cca 90+140cm, výška 2,0m včetně dveří 600/1970mm. Vymění se zářivka dvou trubicová za  zavěšené světlo do vlhkého prostředí. (Výška 4,5m)

V přední místnosti se vyčistí dlažba, provede nátěr na bílo- podhledu, stojin, dvou radiátorů a trub. Výměna 4 ks zářivek dvou trubicových za nové.

Vymění se zásuvky a vypínače za nové. (3x dvou zásuvka, 2x dvou vypínač, 3x vypínač). Vymění se zavěšené 3 ks zářivek 2 trubicových. Posune se 3 fázová stará zásuvka cca 1m od rozvaděče blíž k rozvaděči cca 0,5m. Nová zásuvka bude 5 kolíková s doplněním proudového chrániče do rozvaděče. Zrušit -odpojit přívod ke stroji. Oprava omítky a výmalba.

V 1.patře : Vyklidí se prostor, odvezou se skříňky, kuchyňská linka, vodovodní baterie, odpad, dřez,

odstraní se PVC, obklad, vymění se průtokový ohřívač. Do stávajícího otvoru do komína se osadí ventilátor.

Úpravy: oprava podlahy,položí se nové PVC včetně lišt, výměna PVC i na schodech. Na  hranách schodů bude protiskluzné lišta. Za budoucí linkou se provede obklad v= 600mm, osadí se 2x dvoj zásuvka, vodovodní nástěnná baterie, kuchyňská linka se nebude dodávat. Provede se oprava zábradlí a nátěr zábradlí včetně schodů. Vymění se zásuvky a vypínače za nové. (3x dvou zásuvka, 2x vypínač). Vymění se zavěšené 3 ks zářivek 2 trubicových. Provede se nátěr trub. Oprava omítky a výmalba.

V Brně 5. 2023                                                                              vypracovala: Radka Volková