# GEOS  Brno

Talichova 12

623 00  Brno

Brno – Žabovřesky

ulice Haasova

inženýrskogeologický průzkum

rekonstrukce kanalizace a vodovodu

konstrukce komunikace

###### Brno, 2020

Název akce :   Brno – ulice Haasova

Zak.  číslo  :    25 / 07 / 2020

Objednatel  :   PROVO, spol. s r.o., Hudcova  76, 612 00 Brno

Dodavatel   :   GEOS  Brno, Talichova 12, 623 00  Brno

Závěrečná zpráva

o provedení inženýrskogeologického průzkumu trasy rekonstrukce

kanalizace, vč. konstrukce komunikace na ulici Haasova

v Brně – Žabovřeskách v rámci akce „Brno, Haasova –

rekonstrukce  kanalizace a vodovodu“

Zpracoval  :   RNDr.  Vratislav  M i n o l

oprávněný geolog

Brno, září 2020                                                                                   Výtisk č. :  1

## Obsah :

## str.

1.   Úvod   …………………………………………………                   1

2.   Vrtné práce  ………………………………………….                   1

3.   Geologické poměry  ………………………………….                   2

4.   Hydrogeologické poměry  …………………………. .                   2

5.   Geotechnické vlastnosti zemin   …………………….                    3

- Inženýrskogeologické zhodnocení  ………………….                    4

7.   Závěr  ………………………………………………….                  6

Přílohy :

1.   Situace vrtů

2.   Dokumentace vrtů

3.   Geologický řez

4.   Laboratorní rozbor podzemní vody

Rozdělovník :

### Výtisk č.   1  –  4                    Objednatel – PROVO, spol. s r.o.

### Výtisk č.       5                        Archiv Geos Brno

1.  Úvod

Na základě požadavku objednatele, firmy PROVO, spol. s.r.o. a následné objednávky prací byl proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum trasy rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici Haasova v Brně – Žabovřeskách, včetně zhodnocení konstrukce komunikace, v rámci akce „Brno, Haasova – rekonstrukce  kanalizace a vodovodu“

Předloženou závěrečnou zprávu  vypracoval RNDr. Vratislav Minol, držitel odborné způsobilosti MŽP ČR provádět, projektovat a vyhodnocovat geologické práce č.j. 2376/630/13844/01,  poř. číslo 1442/2001 ze dne 28.6.2001, a oprávnění Státní báňské správy - OBÚ v Brně k provádění geologických prací č.j. 08-6268/96-415.2, pořadové číslo G 31, člen České asociace inženýrských geologů a znalec pro obor těžba, odvětví geologie se spe-cializací inženýrská geologie, mechanika zemin a  poruchy staveb.

Geologický průzkum byl prováděn dle ČSN 73 0090  „Geologický průzkum pro stavební účely“. Závěrečné posouzení bylo vypracováno dle ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2  „ Navrhování geotechnických konstrukcí“.

Zájmové území je znázorněno na přehledné situaci 1 : 250 dodané objednatelem, ve které jsou vyznačeny provedené vrty (příl. č. 1).

2.  Vrtné práce

#### V rámci inženýrskogeologického průzkumu byly dle požadavků objednatele  vyhlou-beny celkem 2 vrty  hloubky á 4,0 m a 3 odvrty za účelem zjištění konstrukčních vrstev komunikace hloubky á 1,0 m. Celková odvrtaná metráž činí 11,0 m. Vrty byly, vzhledem k předchozím průzkumům, označeny jako V 10 – V 14.

#### V průběhu vrtných prací byly odebírány dokumentační vzorky zemin, které byly uklá-dány do normalizovaných vzorkovnic a  průběžně dokumentovány. Po vyhloubení vrtů a geo-logické dokumentaci byly vrty likvidovány dusaným záhozem.

Vrtné práce prováděli pracovníci firmy Hydrogeo s.r.o. Brno, pojízdnou vrtnou soupravou LUMESA SIG – MOUNTY  2000 / 90H jádrovým vrtákem o průměru 112 mm a  spirálovým vrtákem o průměru 112 mm,  dne 18. 8. 2020.

- 1 -

3.  Geologické poměry

Z geomorfologického hlediska náleží území podsoustavě Brněnské vrchoviny (IID), celku Drahanské vrchoviny (IID-3), podcelku  Adamovské vrchoviny (IID-3A), dle T. Czud-ka (Geomorfologické členění ČSR, Studia geographica 23, Brno 1972).

Z regionálně-geologického hlediska náleží zájmové území Českému masívu, a to brněnskému masívu.

Nejstaršími horninami jsou biotitické až biotiticko-amfibolické granodiority brněnského masívu, který vznikl jako postorogenní těleso v době pozdně asyntské orogenní fáze.

Tyto horniny jsou překryty neogenními sedimenty, které jsou z geotektonické hlediska pokládány za pokryv masívu. Jedná se o jíly s vložkami písků lanzendorfské série badenu. Jsou to žlutošedé nebo hnědožluté písky s polohami drobných štěrků. Písky i drobnější štěrky jsou dobře tříděné.

Kvartérní pokryvné útvary jsou zastoupeny sprašemi a sprašovými hlínami eolického původu, pro které je charakteristické časté vykliňování vrstev. V komplexu těchto eolických sedimentů se vyskytují tzv. pohřbené horizonty, které jsou hlavním kritériem pro stratigrafické členění.

Převážná část zájmového území leží v údolní nivě řeky Svratky, kde výrazně vystupují fluviální sedimenty údolní nivy, tvořené náplavovými hlínami, které směrem do podloží nasedají na vrstvy hlinito-písčitých štěrkům písčitých štěrků, popř. písků.

Na trase rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici Haasova byly zastiženy kon-strukční vrstvy komunikace, navážky, sprašové hlíny a náplavové jílovito-písčité.

Konstrukční vrstvy komunikace jsou tvořeny svrchní vrstvou asfaltu a  makadamem, místy s betonem.. Mocnost svrchní asfaltové vrstvy činí 0,1 – 0,25 m. Mocnost konstrukčních vrstev komunikace činí :  makadam, popř. beton, o mocnosti 0,2 – 0,3 m.

Pod konstrukčními vrstvami komunikace byly zastiženy vrstvy navážkové zásypové zeminy, tvořené jílovito-písčitými hlínami, místy i písky.

Další zastiženou zeminou jsou vrstvy sprašových hlín, tuhé konzistence, jejichž ověřená mocnost činí 0,7 – 1,4.

Ve vrtech V 11 a V 13 byly zastiženy náplavové jílovito-písčité hlíny, tuhé až měkké konzistence, jejichž ověřená mocnost činí 2,3 – 2,4 m. Jedná se o nivní sedimenty řeky Svitavy, s příměsí organických látek

- 2 -

4.  Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody nebyla v provedených vrtech zastižena, avšak vzhledem k dlouhotrvajícímu poklesu hladiny podzemní vody nebyla podzemní voda zjištěna, avšak s  výskytem podzemní vody v uvažované trase kanalizace a vodovodu bude nutno uvažovat.

Hladina podzemní vody která bude v průběhu výkopových prací zastižena, bude ovlivněna množstvím srážek, ročním obdobím a kolísáním hladiny v řece Svratce, se kterou podzemní vody komunikují.

Vzorky podzemní vody z laboratorních rozborů podzemní vody z archivních průzkumů v okolí vykazují zvýšený obsah agresivního CO2 na CaCO3, kdy bude nutné použít odpovídající ochranu betonových konstrukcí. Z celkového hlediska chemického působení podzemní vody na beton se jedná, dle ČSN EN 206–1 „Klasifikace chemického působení vody na beton“ tab. 2, o středně agresivní chemické prostředí vůči betonu, které je hodnoceno stupněm XA2, kdy bude nutné použít odpovídající ochranu betonových konstrukcí.

Dle ČSN 03 8375 „Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi“ tvoří voda vůči kovovému potrubí a neliniovému zařízení uloženému v zemi prostředí s velmi vysokou agresivitou (IV.).

Je však nutno upozornit na skutečnost, že vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu je  hladina podzemní vody v době provádění geologického průzkumu snížena cca o 1,0 až 1,5 m oproti původnímu stavu.

5.   Geotechnické vlastnosti zemin

Fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin byly stanoveny na základě zjištěných geotech-nických vlastností zemi zastižených v půdním profilu během geologické dokumentace. Z geotechnického hlediska se jedná o sprašové hlíny, jílovité, jílovito-písčité až jílovito-prachovité hlíny, vč. náplavových hlín a jíly.

Jílovité hlíny, z geologického hlediska se jedná o sprašové hlíny tuhé konzistence  a náplavové jílovito-písčité hlíny, tuhé až měkké konzistence, které řadíme mezi zeminy jemnozrnné skupiny  F, třídy F6 CI  (jíl se střední plasticitou) až F 8 CH (jíl s vysokou plasticitou. Pro tyto zeminy můžeme dle ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2  doporučit do statických výpočtů následující charakteristiky :

- 3 -

| # F6 CI – měkká konzistence |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 21,0 kN . m - 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 17 0 |
| efektivní soudržnost | c ef | 10 kPa |
| totální úhel vnitřního tření |  u | 0 0 |
| totální soudržnost | c u | 25 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 3 MPa |

| # F6 CI – tuhá konzistence |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 21,0 kN . m – 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 17 0 |
| efektivní soudržnost | c ef | 12 kPa |
| totální úhel vnitřního tření |  u | 0 0 |
| totální soudržnost | c u | 40 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 4 MPa |

| # F8 CH – měkká konzistence |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 20,5 kN . m – 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 130 |
| efektivní soudržnost | c ef | 3 kPa |
| totální úhel vnitřního tření |  u | 0 0 |
| totální soudržnost | c u | 20 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 2 MPa |

| # F8 CH – tuhá konzistence |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 20,5 kN . m - 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 15 0 |
| efektivní soudržnost | c ef | 4 kPa |
| totální úhel vnitřního tření |  u | 0 0 |
| totální soudržnost | c u | 30 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 3 MPa |

6.  Inženýrskogeologické zhodnocení

I když se základová půda v rámci staveniště zásadně nemění a jednotlivé vrstvy mají přibližně stálou mocnost, podzemní voda může v údolní nivě řeky Svratky ovlivňovat průběh výkopových prací a základové konstrukce, a proto hodnotíme základové poměry jako složité.

- 4 -

Uvažovaný objekt trasy rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici Haasova v Brně – Žabovřeskách hodnotíme jako konstrukci náročnou. Proto doporučujeme při návrhu základových konstrukcí jednotlivých objektů použít výpočtů podle mezních stavů.

Podzemní voda nebyla během vrtných prací zastižena, avšak s jejím vlivem na průběh výkopových a stavebních prací bude nutno uvažovat v prostoru údolní nivy řeky Svratky, kdy  vzhledem k ročnímu období a intenzitě srážek může docházet k jejímu kolísání. Bude proto nutno uvažovat s možností případného čerpání podzemní vody z výkopů. (Upozornění na dočasně sníženou hladinu podzemní vody – viz kapitola č. 4 / str. 3 této zprávy).

##### Dále doporučujeme, aby v soudržných zeminách byly výkopy pro základové, krátkodobě otevřené konstrukce, prováděny ve sklonu 2 : 1, a to do maximální hloubky 3,0 m, popř. stěny výkopu zabezpečit pažením proti případné destrukci. Základovou půdu je nutno při plošném založení řádně nahutnit. Základová půda ve výkopu by měla být před betonáží řádně nahutněna a měla by být chráněna před povětrnostními vlivy.

Konstrukční vrstvy komunikace :

Pláň komunikace uvažované k rekonstrukci je v současné době tvořena vrstvami  navážek – zásypové zeminy charakteru jílovito-písčitých hlín, popř. sprašových hlín, tuhé konzistence.

Zastižené zeminy, které tvoří pláň stávající komunikace, jsou z hlediska jejich vhodnosti pro pláň komunikace nevhodné a byla by prospěšná jejich výměna za zeminy vhodnější. Vzhledem k pravděpodobné nemožnosti celkové výměny těchto zemin bude nutné úpravu pláně provádět velmi pečlivě, chránit je před klimatickými vlivy a vlastní hutnění provádět dle předepsané projektové dokumentace.

Z  hlediska  inženýrskogeologického  jsou zeminy charakteru spraší  až sprašových hlín popisovány jako polygenetické hlíny eolického původu. Sprašové hlíny jsou zde slabě vápnité, místy s drobnými konkrecemi CaCO3.  Uhličitan vápenatý zde působí jako tmel mezi zrny a brání jejich posunutí. Pokud by došlo k prosycení zeminy vodou, uhličitan se rozpustí, tmel přestane účinkovat a zrna se posunou. Povrch území pak začíná poklesávat a sprašové sedimenty se stávají prosedavými. Navíc jsou spraše při nasycení vodou značně rozbřídavé a jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé.

Pokud bude v rámci celkové rekonstrukce zemina pláně odtěžena, případně bude použita zpět do výkopů, bude zapotřebí provést ověření únosnosti pláně zatěžovací zkouškou.

Zastižené vrstvy navážek by měly být vzhledem k nestejnorodé příměsi zbytků např. cihel a stavebních sutí odtěženy a měly by být nahrazeny únosnějšími, stejnorodě stlačitel- nými zeminami, které musí být řádně nahutněny.

- 5 -

7.   Závěr

##### Můžeme konstatovat, že inženýrskogeologický průzkum podal charakteristiku stave-niště, jak bylo stanoveno smlouvou. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je nutno dbát pokynů uvedených v kapitole č. 6 této zprávy.

# Předložená zpráva dokumentuje také skladbu komunikace na ulici Haasova v Brně – Žabovřeskách. Přehledně dokumentuje jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky a na základě provedeného průzkumu lze projektovat rekonstrukce inženýrských sítí a opravu komunikace.

##### Pro přehlednost uvádíme zařazení zemin do tříd dle jejich těžitelnosti :

vodovod :

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| navážka – zásypová zemina | 4 | 30 |
| sprašová hlína | 3 | 50 |
| náplavová jílovito-písčitá hlína | 3 | 20 |

kanalizace :

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| navážka – zásypová zemina | 4 | 20 |
| sprašová hlína | 3 | 30 |
| náplavová jílovito-písčitá hlína | 3 | 50 |

Zpracoval :  RNDr. Vratislav  Minol

Brno, září  2020

- 6 -

###### Situace vrtů

# Příloha č.  1

###### Dokumentace vrtů

Část A : Geologická dokumentace

###### Část B : Dokumentace pro projektování

Příloha č.  2

Část A : Geologická dokumentace

##### V 10             (roh ulice Haasova – Kovařovicova)

0,00 – 0,25     navážka – asfalt

0,25 – 0,40     navážka – makadam, písek

0,40 – 1,00     navážka – jílovito-písčitá hlína, rezavě hnědá, tuhá

Bez vody.

##### V 11             (Haasova č. 37)

0,00 – 0,15     navážka – asfalt

0,15 – 0,30     navážka – makadam, písek, hlína

0,30 – 1,70     sprašová hlína, hnědá, tuhá

1,70 – 4,00     náplavová jílovito-písčitá hlína, černošedá, zbytky organických látek,

tuhá, na bázi vrtu vlhká, měkká

Bez vody.

##### V 12              (Haasova č. 25)

0,00 – 0,10     navážka – asfalt

0,10 – 0,30     navážka – makadam, hlína

0,30 – 0,60     navážka – jílovito-písčitá hlína, světle hnědá, úlomky cihel, tuhá

0,60 – 1,00     sprašová hlína, tmavě hnědá, tuhá

Bez vody.

##### V 13              (Haasova č. 11d)

0,00 – 0,15     navážka – asfalt

0,15 – 0,30     navážka – makadam

0,30 – 0,50     navážka – beton

0,50 – 0,90     navážka – jílovito-písčitá hlína, světle hnědá, úlomky cihel a kamení, tuhá

0,90 – 1,60     sprašová hlína, hnědá, tuhá

1,60 – 4,00     náplavová jílovito-písčitá hlína, černohnědá, na bázi slabě vlhká, tuhá až měkká

Bez vody.

##### V 14             (roh ulice Haasova – Stránského)

0,00 – 0,20     navážka – asfalt

0,20 – 0,50     navážka – makadam, hrubý makadam,  hlína, písek

0,50 – 0,90     navážka – písek, žlutohnědý, štěrk

0,90 – 1,00     navážka – jílovito-písčitá hlína, rezavě hnědá, úlomky cihel, tuhá

Bez vody.

##### Část B :  Dokumentace pro projektování

##### V 10             (roh ulice Haasova – Kovařovicova)

0,00 – 0,25     asfalt

0,25 – 0,40     makadam, písek

0,40 – 1,00     zásypová zemina – jílovito-písčitá hlína, rezavě hnědá, tuhá

Bez vody.

##### V 11             (Haasova č. 37)

0,00 – 0,15     asfalt

0,15 – 0,30     makadam, písek, hlína

0,30 – 1,70     sprašová hlína, hnědá, tuhá

1,70 – 4,00     náplavová jílovito-písčitá hlína, černošedá, zbytky organických látek,

tuhá, na bázi vrtu vlhká, měkká

Bez vody.

##### V 12              (Haasova č. 25)

0,00 – 0,10     asfalt

0,10 – 0,30     makadam, hlína

0,30 – 0,60     zásypová zemina – jílovito-písčitá hlína, světle hnědá, úlomky cihel, tuhá

0,60 – 1,00     sprašová hlína, tmavě hnědá, tuhá

Bez vody.

##### V 13              (Haasova č. 11d)

0,00 – 0,15     asfalt

0,15 – 0,30     makadam

0,30 – 0,50     beton

0,50 – 0,90     zásypová zemina – jílovito-písčitá hlína, světle hnědá, úlomky cihel a kamení,

tuhá

0,90 – 1,60     sprašová hlína, hnědá, tuhá

1,60 – 4,00     náplavová jílovito-písčitá hlína, černohnědá, na bázi slabě vlhká, tuhá až měkká

Bez vody.

##### V 14             (roh ulice Haasova – Stránského)

0,00 – 0,20     asfalt

0,20 – 0,50     makadam, hrubý makadam,  hlína, písek

0,50 – 0,90     písek, žlutohnědý, štěrk

0,90 – 1,00     zásypová zemina – jílovito-písčitá hlína, rezavě hnědá, úlomky cihel, tuhá

Bez vody.