|  | GEO profi spol. s r.o. Kubova 1787/21, 621 00 Brno IČO: 268 91 719 DIČ: CZ26891719 Tel.: 541 613 384, 608 169 550 info@geoprofi.cz |
| --- | --- |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce:			BRNO, Haasova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Č. zak.:	029/2020

Objednatel:	Provo, spol. s r.o.

Kat. úz.:	Žabovřesky

Lokalita:	ul Haasova

Datum:	duben 2020

Souřad. systém:	JTSK

Výškový syst.:	Bpv

I. Polní práce

- Předmět měření, rozsah, účel a popis zájmového území

Na základě požadavků zpracovatele projektu bylo provedeno geodetické zaměření v Brně, v k.ú. Žabovřesky ul. Haasova, částečně ulice Stránského, Kovářovicova a Fanderlíkova. Zájmové území o rozloze cca 7 009 m2 je přehledné a rovinaté.

- Vybudování nového polohového a výškového bodového pole

Pro zaměření lokality byly stabilizovány nové pomocné měřické body 4001 až 4008. Pomocné měřické body byly polohově určeny transformací souřadnic metodou nejmenších čtverců z daných podrobných bodů digitální katastrální mapy. Výškově byly pomocné měřické body připojeny na čepové nivelační značky JM-071-395 na domě Fanderlíkova 78 a JM-071-396 na domě Haasova 2.

- Zaměření obsahu díla

Předmětem geodetického měření byly všechny prvky polohopisu a výškopisu v rámci lokality a všechny viditelné povrchové znaky inženýrských sítí.

Celá lokalita byla zaměřena totální stanicí Topcon DS-103AC v dubnu 2020.

|  | GEO profi spol. s r.o. Kubova 1787/21, 621 00 Brno IČO: 268 91 719 DIČ: CZ26891719 Tel.: 541 613 384, 608 169 550 info@geoprofi.cz |
| --- | --- |

II. Kancelářské práce

- Zpracování terénního měření

Měření v terénu bylo vyhodnoceno na PC geodetickým programem Groma v. 7.0. Digitální zpracování bylo vyhotoveno grafickým programem MicroStation V8 s výstupy ve formátech DGN, DWG a PDF. Grafické výstupy byly vytištěny na plotteru HP DesignJET 500 v měřítkách 1:250.

- Zákres inženýrských sítí

Zákres inženýrských sítí byl proveden na základě poskytnutých dat v digitální či papírové podobě dle směrnice ČSN 01 3411.

Přehled inženýrských sítí je uveden v samostatné příloze.

III. Závěr

Kvalitativní a obsahové podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony stanovené vyhláškou ČÚZK č.31/95, kterou se provádí zákon 200/94 Sb. o zeměměřictví a svými náležitostmi a přesností odpovídá předpisům a podmínkám dohodnutým s odběratelem.

Mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny. Zápisníky, výpočty, náčrty, geodetické podklady, archivní paré a CD jsou uloženy v archivu u zpracovatele.

IV. Měřický elaborát obsahuje

- technickou zprávu

- tabulku inženýrských sítí

- polohopisnou situaci s výškami v měřítku 1:250

- polohopisnou situaci s inženýrskými sítěmi v měřítku 1:250

- CD s daty

V Brně dne 21. 04. 2020

Ověřil:			Ing. Petr Sáblík ………………………

Vypracoval:		Ing. David Šiler……………………….