Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace gastro zařízení pro kuchyni Magistrátu města Brna.

- Obecné údaje

  - Technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení jednoho kusu mycího stroje na nádobí, jednoho kusu kabinetového změkčovacího filtru, čtyř kusů vozíků s ohřevem a zvlhčováním, čtyř kusů vířič, chladič nápojů dvounádobový 2 x 25 l a jednoho kusu vířič, chladič nápojů dvounádobový 2 x 12 l.

  - Výše uvedené gastro zařízení slouží k mytí nádobí, k přípravě nápojů a udržování teploty jídel.

  - Technická specifikace gastro zařízení je uvedena v bodu 2.

  - Technické požadavky gastro zařízení:

- Mycí stroj na nádobí – 1 ks

- zdroj energie – elektřina,

- min. 4 přednastavené programy (možno upravit délku trvání programu a teplotu),

- zabudované čerpadlo oplachové vody garantující teplotu a tlak vody,

- provedení vnější a vnitřní – nerez,

- vícebarevný displej se zobrazením teploty ve vaně i bojleru,

- zvýšený výkon tělesa bojleru min.14 kW pro rychlejší provoz (připojení na SV),

- celkový příkon stroje min. 15 kW,

- rozměr koše 500 x 500 mm,

- součástí dodávky je 1x koš základní 500 x 500 mm, 1x koš na talíře 500 x 500 mm, 1x košíček na příbory.

- diagnostika alarmovacích kódů,

- světlá zásuvná výška min. 440 mm,

- součástí dodávky je dávkovač oplachového i mycího prostředku, odpadní čerpadlo

- nerezová mycí i oplachová ramena,

- samočistící program jako součást ovládacího menu,

- vypouštěcí program,

- vícenásobná filtrace (ochrana čerpadla, povrchový filtr s košem, mikrofiltr).

- orientační rozměry mycího stroje 630 x 745 x 1 460 mm, možná odchylka rozměrů v rámci tolerance pro napojení stroje na stávající přídavné stoly.

- Kabinetový změkčovací filtr k mycímu stroji na nádobí - příslušenství – 1 ks

- zdroj energie – elektřina,

- automatický, objemové řízení,

- rozsah nastavení 0 – 99 m3,

- objem pryskyřice 10 l,

- připojení 230 V.

2.3. Vozík s ohřevem a zvlhčováním – 4 ks

- dvouplášťové provedení z nerez oceli AISI 304,

- kapacita 15 GN 1/1–65, eventuelně 30 GN ½-65,

- hlubokotažené (lisované) vsuny zajišťující snadnou sanitaci vnitřního prostoru, a možnost použití různých výšek GN,

- nastavitelný ohřev vnitřního prostoru vozíku +30 / +90 °C,

- zvlhčování vnitřního prostoru vozíku,

- digitální termostaty pro kontrolu teploty a vlhkosti ve vozíku,

- uzavírání klikou,

- rohové nárazníky,

- připojení 230 V,

- příkon min. 2,3 kW,

- rozměry: 570 x 825 x 1 465 mm (+/- 10 %); výška se rozumí včetně koleček.

2.4. Vířič, chladič nápojů dvounádobový 2 x 25 l – 4 ks

- 2 x nádoba min. 25 litrů,

- vertikální lopatkový systém víření,

- centrální chlazení s regulací teploty nápoje,

- nerezové provedení s plastovými nádobami,

- samostatné vypínání u každé nádoby,

- připojení 230 V,

- příkon 0,44 kW,

- rozměry: 650 x 460 x 670 mm (+/- 10 %).

2.5. Vířič, chladič nápojů dvounádobový 2 x12 l – 1 ks

- 2 x nádoba min. 12 litrů,

- vertikální lopatkový systém víření,

- centrální chlazení s regulací teploty nápoje,

- nerezové provedení s plastovými nádobami,

- samostatné vypínání u každé nádoby,

- připojení 230 V,

- příkon 0,235 kW,

- rozměry: 320 x 460 x 670 mm (+/- 10 %).

- Další požadavky

  - Záruka na dodávku gastro zařízení včetně příslušenství je min. 24 měsíců.

  - Součástí dodávky gastro zařízení je i jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy, tj. na provoz 
a běžnou údržbu.

  - Mycí stroj na nádobí (dále jen mycí stroj) uvedený v bodě 2.1 je součástí mycího celku složeného ze dvou mycích strojů a stávajících vstupních a výstupních stolů (dále jen stoly), které tvoří rozložení ve tvaru U – viz fota 1-6, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Z čelního pohledu se jedná o výměnu levého mycího stroje. Stoly nebudou v rámci zakázky pořizovány 
a na nový mycí stroj budou napojeny stávající stoly. Rozvody vody a odpadů jsou umístěny v bezprostřední blízkosti mycího stroje. Elektroinstalace je k mycímu stroji dovedena a má vlastní jištění. Kabinetový změkčovací filtr uvedený v bodu 2.2. je příslušenstvím mycího stroje.

  - Součástí zadávací dokumentace je aktuální fotodokumentace mycího celku včetně rozvodů, která tvoří přílohu č. 5.