#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výměna vstupních dveří včetně zárubně

Jabloňova 22-28, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Výměna vstupních dveří do bytu , Jabloňova 22- 28, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na výměnu dveří.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Jedná se o bytový nájemní dům, který má jedno podzemní podlaží a pět nadzemních podlaží.

Jsou zde malometrážní byty. Všechny byty mají východ ze zádveří bytu do exterieru, kde se nachází otevřená spojovací a úniková chodba s navazujícími schodišti  či výtahy. Jsou zde dva druhy různobarevných dveří do jednotlivých bytů a to eloxované hliníkové, kterých je převážná většina a kovové,které jsou dle požárně bezpečnostního řešení v prostorách chodeb, které mají pouze jednu únikovou cestu. Kovové dveře, které mají funkci protipožární jsou napadené rzí a plísní.

Ze znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem-Vysoké učení technické v Brně,fakulta stavební-Centrum AdMaS,Veveří 331/95, Brno, vyplývá, že kovové dveře (skládající se z kovové zárubně a kovového dveřního křídla ),jsou požárně odolné, jak požadovala projektová dokumentace, avšak nesplňují hodnoty součinitele prostupu tepla, pro exteriérové podmínky, to znamená pro vstup z bytu na spojovací otevřenou chodbu.

Zákon č.22/1997 Sb.   O technických požadavcích na výrobky o změně a doplnění některých zákonů, jednoznačně říká, že mohou být použity pouze ty výrobky, které jsou certifikované a které prošly odborným měřením, tedy certifikací. Zákon zakazuje provádět neodborné zásahy do již schválených výrobků, kterými by se mohly změnit jejich technické či užitkové vlastnosti. Jinými slovy, nesmí se provádět žádné zásahy do stávajících požárních závěsů, které by mohly jakkoliv omezit či ohrozit jejich celkovou požární odolnost či zhoršit jejich funkci.

Vchodové kovové dveře do bytu (skládající se z kovové nebo hliníkové zárubně a kovového nebo hliníkového dveřního křídla)  jednokřídlové otevíravé dveře 90/197cm (rozměr pro výrobu nutno ověřit na stavbě) budou protipožární EW 30/DP1, akustické parametry Rw min.37db, a budou splňovat tepelně technické požadavky, křídlo plné, hladké , barva z obou stran stejná, přibližně shodná s původní barvou. Širokoúhlé panoramatické kukátko s otočnou vnitřní krytkou, z vnější strany nalepovací štítek pro jmenovku a číslo bytu.

Kování klika-koule, zámek bezpečnostní, s překrytím vložky proti odvrtání, počet klíčů 4, bezpečnostní karta pro výrobu dalších klíčů.

V Brně 11.2021                                                                 vypracovala : R. Volková