Technická zpráva: oprava bytu č.315 - Jabloňova 28, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č. 315, Jabloňova 2, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování  rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.

V celém bytě: oprava ovládání okna a balkonových dveří -výměna pantů, vyčištění, seřízení, kontrola nebo výměna táhla u oken-2ks, demontáž žaluzií, umýt vchodové dveře,výměna dveří vnitřních : 1x 80/197 cm (do pokoje) prosklené, bílé včetně kování,klik a zámku, 2x 60/197cm (do koupelny a WC) plné, bílé včetně kování, klik, větracích otvorů a zámku, 1x 80/197cm (do ložnice) plné, bílé včetně kování,klik a zámku, vymění se přechodové lišty, nátěr zárubní, výměna kuchyňské linky,výměna digestoře a elektrického sporáku, oprava omítek stěn a stropu -demontáž šroubů, hřebíků, výmalba na bílo, výměna PVC včetně PVC lišt,  v pokoji s KK se osadí 3x žárovka s objímkou, v ložnici 1x žárovka s objímkou, výměna 3x dvou zásuvek, kontrola rozvaděče, dodání dvířek k rozvodné skříni a revize elektro.

Popis oprav – 1.Předsíň

Demontáž a montáž: vyčistit dlažbu, umýt vchodové dveře, repase šatní skříně-oprava pantů, vyčištění a seřízení, doplnit dvířka v rozvodné skříni, výměna dveří vnitřních : 1x 80/197 cm (do pokoje) prosklené, bílé včetně kování,klik a zámku, 60/197cm (do WC) plné, bílé včetně kování, klik a zámku,nátěr zárubní, kontrola nebo výměna termoregulační hlavice, oprava omítky, a výmalba na bílo.

2. WC

Demontáž: WC sedátko

Montáž:   vyčištění dlažby,obkladů, zapravení spár, oprava a vyčištění WC kombi, dodání nového prkýnka, hadičky a rohového ventilu, kontrola nebo výměna táhla u okna, seřízení a vyčištění okna, výměna stojánkové umyvadlové baterie a sifonu, výměna dveří a přechodové lišty-viz předsíň, nátěr zárubní, výmalba na bílo.

3.Pokoj s kuchyňským koutem

Demontáž: dveří, přechodové lišty, výměna digitálního prost. termostatu,výměna domácího telefonu včetně zapojení, PVC včetně lišt, světla, kuchyňské linky , digestoře, sporáku včetně vyřazovacího protokolu a skříně , výměna obložení u otvoru v příčce.

Montáž: Oprava podlahy, stěrka,položení nového PVC a PVC lišt, výměna dveří a přechodové lišty-viz předsíň, nátěr zárubní, vyčištění obkladu, výměna kuchyňské linky a skříně-bude stejná dispozice , výměna digestoře, výměna elektrického sporáku-sporák bude mít sklokeramickou varnou desku a elektrickou troubu, v barvě bílé, elektrická multifunkční trouba s ventilátorem = horkovzdušné pečení s čistícím programem, nerezového dřezu, stojánkové baterie, osvětlení pod horními skříňkami, po zapojení sporáku se provede revize, výměna 3x dvou zásuvky, vyrovnání otopných těles, kontrola nebo výměna 2x termoregulačních hlavic, osadí se 3x žárovka+objímka, oprava, seřízení, umytí   oken 4ks, (jedno okno je 4m nad podlahou)  kontrola nebo výměna táhla u okna u kuchyňské linky,  osadí 3x žárovka s objímkou ,oprava omítky výmalba na bílo.

4. Chodba

Demontáž: PVC a PVC lišt, žaluzií, výměna domácího telefonu.

Montáž: Oprava podlahy, stěrka,položení nového PVC a PVC lišt, výměna dveří a přechodové lišty u koupelny a ložnice-viz celý byt, nátěr zárubní, kontrola nebo výměna termoregulační hlavice, oprava omítky nad dveřmi je 1m2 - plíseň, výmalba

5. Koupelna

Demontáž: výměna WC kombi, výměna baterie umyvadlové a vanové, výměna sifonu, výměna koupelnového žebříku, kontrola nebo výměna termoregulační hlavice, demontáž skleněných poliček u vany.

Montáž: čištění dlažby, obkladů (4m2 plíseň), po odstranění poliček u vany se provede doplnění poškozených obkladaček podobných cca 10ks, přetmelení spár vana-zeď, vana-podlaha, vyčištění vany, kontrola nebo výměna táhla u okna, Výměna dveří-viz celý byt, nátěr zárubní, seřízení a vyčištění okna, oprava omítky-u okna je plíseň, výmalba.

6. Ložnice

Demontáž: světla, PVC a PVC lišt, žaluzií

Montáž: Oprava podlahy, stěrka,položení nového PVC a PVC lišt, výměna dveří a přechodové lišty -viz celý byt, nátěr zárubní, kontrola nebo výměna termoregulační hlavice, osadit žárovku s objímkou, oprava omítky, výmalba.

7.Balkon

Vyčištění dlažby a parapetu-olejový flek.

Oprava poštovní schránky.

V Brně 8.2023                                                                 vypracovala : R. Volková