Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení technické specifikace pro část B) veřejné zakázky – přívěs pro přepravu záchranného člunu

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu jednonápravového lodního přívěsu s uzavřeným úložným prostorem pro příslušenství k člunu a vybavení pro záchranu osob, určeného pro přepravu záchranného gumového člunu a lodního motoru o výkonu 5 až 20 HPa (dále jen „přívěs“). |  |  |
| - Přívěs musí splňovat požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla (technickém průkazu). |  |  |
| - Přívěs musí splňovat následující technické podmínky a parametry: |  |  |
| - je homologován v kategorii O2, celková max. hmotnost je 1.400 kg, |  |  |
| - konstrukční rychlost je nejméně 100 km/h, |  |  |
| - je vyroben ze svařovaného žárově zinkovaného rámu z materiálu tloušťky nejméně 3 mm, konstrukční ocel nejméně jakosti 11 523, |  |  |
| - je vybaven dvoj kloubovou ojí výškově stavitelnou v rozsahu 350 mm – 1050 mm od země, s možností záměny tažného zařízení ISO50 nebo oka o průměru 40 mm (obě koncovky jsou součástí dodávky), nosné oje je z materiálu tloušťky nejméně 4 mm, z konstrukční oceli nejméně jakosti 11 523, |  |  |
| - je vybaven opěrným a výškově stavitelným kolečkem pro oje, |  |  |
| - má bržděnou nápravu uloženou pod ložnou plochou, s přípravou pro montáž tlumičů, |  |  |
| - kola jsou kryta blatníky, |  |  |
| - v zadní části jsou dvě opěrné nohy s klikou, |  |  |
| - přívěs je vybaven nejméně dvěma zakládacími klíny, |  |  |
| - přívěs je vybaven rezervním kolem upevněným na rámu pod ložnou plochou přívěsu, |  |  |
| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - elektroinstalace přívěsu umožnuje zapojení do elektroinstalace tažného vozidla 12 V/24 V 13-pólovou zástrčkou, bez nutnosti výměny žárovek (technologie LED), |  |  |
| - pneumatikami o průměru nejméně 14“ s profilem M+S, provedení C, pneumatiky v den dodání nesmí být starší více než 1 rok. |  |  |
| - úložný prostor: |  |  |
| - má uzavřenou korbu o vnitřních rozměrech nejméně šířky 1.600 mm, délce nejméně 2.600 mm a výšce nejméně 350 mm, |  |  |
| - podlahu úložného prostoru tvoří svařená ocelová zinkovaná konstrukce z materiálu tloušťky nejméně 3 mm z konstrukční oceli nejméně jakosti 11 523 s montovanou podlahou z protiskluzné překližky z jednoho kusu o síle nejméně 15 mm, |  |  |
| - je uzavřen otvíratelnými bočnicemi z hliníkových profilů, bočnice jsou zajištěny proti vysunutí a při otevření jsou zajištěné lanky v rovině s podlahou, přední čelo je pevné, |  |  |
| - vnitřní prostor je rozdělen pro uložení nejméně 6 ks EURO přepravek 600 x 800 x 300 a jedné AL přepravky sloužící pro transport motoru (přepravky dodá zadavatel). |  |  |
| - horní kryt úložného prostoru: |  |  |
| - kryt je odnímatelný, voděodolný a uchycený v rozích přívěsu, |  |  |
| - kryt tvoří jeklový rám z horní části zakryt nerezovým hladkým plechem, |  |  |
| - kryt je uzpůsoben pro přepravu člunu, |  |  |
| - pro ukotvení člunu je osazen nejméně párem ok na každé boční straně tak, aby byl člun rovnoměrně připevněn a nedocházelo k jeho poškození, |  |  |
| - horní kryt úložného prostoru neomezuje otevření bočnic a zadního čela přívěsu, při naloženém člunu, |  |  |
| - Pro zástavbu bude dodán člun o parametrech: |  |  |
| - délka 4.200 mm |  |  |
| - šířka 1.850 mm |  |  |
| - hmotnost 90 kg |  |  |
| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - pro barevnou úpravu bočnic a zadního čela je použita červená barva RAL 3020 (provedena polepem folií) na zadním čele přívěsu je samolepící nápis HASIČI provedený bílým bezpatkovým písmem písmeny velké abecedy o výšce nejméně 100 mm. (nápis HASIČI dodá zadavatel). |  |  |
| - na předním čele přívěsu je umístěn držák na lodní motor o výkonu 5 až 20 HP o nosnosti nejméně 100 kg se zrcadlem pro jeho upnutí, a ukotvení nejméně jedním popruhem. |  |  |
| - Technická životnost přívěsu na člun s příslušenstvím je nejméně 16 let, a to při běžném provozu jednotky požární ochrany. Po celou tuto dobu je přívěs plně funkční. |  |  |
| - Příslušenství člunu (není předmětem veřejné zakázky, dodá zadavatel): |  |  |
| 1 ks člun, |  |  |
| 1 ks lodní motor, |  |  |
| 1 ks transportní vozík na motor, |  |  |
| 1 ks nádrž k lodnímu motoru 12,5 s propojovací hadicí, |  |  |
| 6 ks přepravky EURO plastové o rozměrech 600 x 800 x nejvíce 300 mm, |  |  |
| 1 ks Al. přepravka pro transport motoru |  |  |
| 1 ks háček lodní, |  |  |
| 4 ks pádlo, |  |  |
| 2 ks vesta pro zachraňované, |  |  |
| 2 ks helma pro zachraňované, |  |  |
| 1 ks házecí podkova, |  |  |
| 2 ks lano plovoucí 50 m ve vaku, |  |  |
| 2 ks házecí pytlík, |  |  |
| 2 ks vyhledávací svítilna, |  |  |
| 4 ks ocelová karabina, |  |  |
| 4 ks lezecká smyčka, |  |  |
| 1 sada kotva s lanem a řetězem, |  |  |
| 1 ks pracovní lano, |  |  |
| 4 ks sorbent (pytel), |  |  |
| 4 ks sorpční had, |  |  |
| 1 sada příslušenství člunu, poziční světla, ruční pumpa |  |  |
| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| Prostorová rezerva pro uložení materiálu po zásahu v rozsahu: |  |  |
| 2 ks vesta pro práci na vodě |  |  |
| 2 ks helma pro práci na vodě |  |  |
| 2 ks suchý oblek pro práci na vodě v brašně |  |  |
| 2 ks kukla neoprenová |  |  |
| 2 ks rukavice neoprenové |  |  |
| 2 ks podooblek |  |  |
| Další požadavky: |  |  |
| - Dodavatel v nabídce uvede podmínky zajištění záručního a pozáručního servisu a způsob provádění oprav zařízení. |  |  |
| - Dodavatel v nabídce uvede, zda jsou pro nabízené zařízení stanoveny povinné prohlídky uživatelem a kontroly, popř. revize u výrobce či dodavatele nebo jím pověřených osob a v jakých termínech. |  |  |
| - Dodavatel zajistí zaškolení obsluhy pro práci s dodaným zařízením na Požární stanici Brno – Lidická, Lidická 712/61, 602 00 Brno, zaškolení je v ceně dodaného zboží. |  |  |
| - Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce (návod k obsluze a údržbě). |  |  |

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní dodaný parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!