Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení technické specifikace židle – typ B

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Stohovatelná konferenční židle na čtyřech nohách s konstrukcí odděleného sedáku a síťované zádové opěry. Moderní a lehce působící design zaručující kvalitní a pohodlné sezení. |  |  |
| Požadovaný počet židlí: 110 ks |  |  |
| Parametry židle: |  |  |
| - Rozměry (tolerance 20 mm): V x Š x H: 830 x 485 x 520 mm opěrák: výška 420 mm, šířka 470 mm sedák: výška 460 mm, šířka 470 mm, hloubka sedací plochy 440 mm. |  |  |
| - Hmotnost max. 5,5 kg |  |  |
| - Stohovatelnost minimálně 4 kusy |  |  |
| - Rám – čtyřnohý stohovatelný rám trubkového průřezu ø22 x 1,5 mm. Kluzáky bez ostrých hran s filcem. Povrchová úprava rámu chromová. |  |  |
| - Sedák – čalouněný pěnou PUR o tloušťce 4 cm, objemovou hmotností 45 kg/m3 a potažený látkou – specifikace níže. Přední hrana sedáku má dostatečné zaoblení, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na spodní část nohou sedícího. Materiál plastů polyamid. |  |  |
| - Opěrák – ergonomicky tvarovaná zádová opěra čalouněná samonosnou síťovinou, zaručující dostatečnou podporu v bederní oblasti zad a volnost pohybu při záklonu. Zádová opěra je bez ostrých rohů a s dostatečným prohybem ve svislém směru tak, aby v žádné poloze nedocházelo k nežádoucímu tlaku na záda sedícího. Materiál plastů polyamid. |  |  |
| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| Potah: |  |  |
| - Sedák: - barva šedohnědá (obdoba typ ERA 2050*), - materiál 100% polyester, - hmotnost ± 5 % - 320 g/m², 448 g/bm, - šíře – cca 140 cm, - odolnost proti oděru / martindale - 100 000, - odolnost proti žmolkování / skupina – 4, - Stálobarevnost / skupina – 5, - odolnost proti ohni – BS EN 1021 -2:2014, BS 7176:2007, low hazard. |  |  |
| - Opěrák: - síťovina černá, materiál: polyester s polyamidem a elastanem |  |  |
| - Výrobek musí splňovat evropskou normu stanovující požadavky bezpečnosti a pevnosti, nutno doložit certifikátem ČSN EN 16139:2013. |  |  |
| - Záruka minimálně 5 let |  |  |
| - Nosnost min. 120 kg |  |  |

* Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní dodaný parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!