D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace  pro  vydání stavebního povolení (DSP)

v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Zastávky MHD v oblasti Moravské zemské knihovny

- Obsah:

a)	identifikační údaje objektu,	3

b)	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,	3

c)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.,	3

d)	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,	3

e)	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,	3

f)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,	4

g)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,	4

h)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,	4

i)	vazba na případné technologické vybavení,	4

j)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,	4

k)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.	4

### identifikační údaje objektu,

SO 100 Komunikace a zpevněné plochy.

### stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,

Zastávka do centra je řešena vodorovným a svislým dopravním značením v jízdním pruhu ulice Kounicova. Nástupní plocha je na stávající chodník napojena betonovými schody. Pro zastávku z centra je vytvořen zastávkový záliv stavební úpravou komunikace. Na zastávce je navržen zastávkový přístřešek bez bočnic. Výška nástupních hran je navržena 0,16 m nad stávající komunikaci. Délka nástupních hran je 20 m.

Cementobetonový kryt zastávky: Zřídí se jako jednovrstvý v tl. 220 mm, monolitický. s výztuží KARI sítí 15/15/8, s mikrovlákny z polypropylenu, s dodatečně řezanými příčnými spárami opatřenými kluznými trny.

Beton CB krytu se provede v kvalitativní třídě „CB I“ dle ČSN 736123-1. Minimální značka betonu je C 30/37-XF4,XD3.

Výztuž: CB kryt bude vyztužen trny v místě dodatečně řezaných příčných spár. Do spár se osadí kluzné trny ve vzdálenosti 0,5 m. Délka trnů je 500 mm (ocel 10216 hladká, průměru 25 mm). Trny budou opatřeny celoplošným plastovým povlakem. Trny budou vkládány do hloubky 110 mm pod povrch CB desky (do poloviny tloušťky vztaženo k ose trnu) rovnoběžně s podélnou osou jízdního pásu a rovnoběžně s povrchem CB krytu. Jednotlivé desky CB krytu se vyztuží KARI sítěmi při obou površích. Sítě jsou navrženy z oceli B500B-10505, oko 150mmx150mm, průměr drátu 8mm (KY-50).

Stykování KARI sítí provádět s přesahem min. 450 mm.

Krytí výztuže při obou površích min. 40mm, jmenovité 50mm.

Spáry: Příčné smršťovací spáry řezané (spáry typu 3 dle přílohy) se provedou jako kolmé k přilehlému okraji vozovky a proříznou se po jednotlivých deskách do hloubky 80mm v šířce cca 3mm včas, před samovolným vznikem trhlin (nejpozději do 48 hodin po betonáži). Bezprostředně po nařezání bude ze spár odstraněn kal a budou provedena opatření proti znečištění spár a vniknutí nečistot. Následuje rozšíření horní části spáry  na šířku 8mm do hloubky 25mm. Vzniklá komůrka bude opatřena penetračním nátěrem dle požadavků dodavatele následné zálivky. Na dno komůrky se vtlačí těsnící provazec a prostor komůrky se vyplní pružnou zálivkou za horka dle ČSN EN 14188-1.

Spára typu1 (dle přílohy), je podélná spára mezi CB krytem a obrubníkem nebo liniovým žlabem.

Spára typu 2 (dle přílohy), je příčná spára mezi CB krytem a živičnou vozovkou.

Spáry se opatří poddajnou vložkou z hobry máčené v asfaltu. Šířka vložky je dle typu spáry „typu 1“ je 10 mm a „typu 2“ 20 mm. Vložka se aplikuje na celou šířku desky na zaříznutou svislou pracovní spáru.  Horní část spáry se zalije pružnou asfaltovou zálivkou. Uspořádání spár, velikost jednotlivých desek a umístění trnů uvádí příloha č. D.1.

Liniový žlab š.150mm:

Odvodňovací žlaby jsou navrženy z jednoho bloku, s monolitickou konstrukcí, s průřezem tvaru V a se dvěma řadami vtokových otvorů o průřezu 363 cm2/m. Světlá šířka žlabu je 150mm, stavební rozměry žlabu jsou 210 x 280mm. Žlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až F900 dle EN1433 a opatřeny bezpečnostní SF drážkou pro vodotěsné utěsnění spojů. Díky monolitické konstrukci jsou odolné dynamickému zatížení a vandalismu, navíc dvě řady odtokových otvorů jsou schopny zachytit větší množství dešťové vody (zvláště ze značně sklonité vozovky).

Revize a údržba žlabu je možná skrze revizní díly a vpusti, opatřené odnímatelným litinovým roštem. Odtok je řešen systémovou vpustí s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení kanalizačního potrubí DN160. Barva žlabu je zvolena antracitová.

Zábradlí: Vzorový výkres ocelového zábradlí viz příloha D.1.6 Vzorový výkres monolitické stěny a zábradlí. Zábradlí je ve tvaru písmene „L“ a je uzpůsobeno pro osoby pohybově postižené, tj. madlo je umístěno ve výšce 900 mm a 750 mm. Ve výšce 250 mm je umístěna zábrana pro slepeckou hůl. Zábradlí je doporučeno zhotovit ze dvou kusů. Kotvení bude provedeno do monolitické stěny dle výrobce kotevního systému.

Železobetonová monolitická stěna:

Stěna z betonu třídy C25/30-XC4/XF2 se provede do hloubky 1,0 m pod úroveň terénu. Stěna o šířce 250 mm je vyztužena železovou výztuží o průměru 8 mm. Podélná výztuž je rozmístěna s rozestupem 250 mm, svislá s rozestupem 200 mm viz vzorové příčné řezy. Stěna je založena na hutněném podsypu o výšce 200 mm..

### vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.,

Podmínky v území jsou dobře známy průzkumy nebyly provedeny.

### vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

Nejsou.

### návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací a chodníků jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 1.12.2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, cementový beton 73 6123, podkladový beton 73 6124, štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev eventuálně použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Napojení vrstev vozovky bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev.

Zastávkový záliv:

Dlážděná konstrukce:

Vozovka s živičným krytem a oprava stávající komunikace:

### režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,

Odvodnění:

Odvodnění zpevněných ploch je navrženo příčným a podélným spádováním do navržených odvodňovacích žlabů.

### návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

Není součástí stavby.

### zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

Nebyly stanoveny.

### vazba na případné technologické vybavení,

Nejsou

### přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

Nebyly provedeny.

### řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Stavba musí být provedena v souladu s požadavky na zajištění bezbariérového užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009. Zde se jedná o dodržení povolených podélných a příčných sklonů komunikací pro pěší, parkovacích stání, provedení varovných a vodicích pásů, vodicích linií a dalších opatření pro bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.