B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokument ace  pro  vydání stavebního povolení (DSP)

v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Zas t ávky  MHD  v  oblas t i  Moravské  zemské  k n ihov ny

OBSAH:

  - Popis území stavby	5

    - charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,	5

    - údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,	5

    - geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,	5

    - výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,	5

    - ochrana území podle jiných právních předpisů1),	5

    - poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	5

    - vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	5

    - požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	5

    - požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	5

    - územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	5

    - věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	5

    - seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,	6

    - seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,	6

    - požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,	6

    - možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu	6

  - Celkový popis stavby	6

    - Celková koncepce řešení stavby	6

      - nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,	6

      - účel užívání stavby,	6

      - trvalá nebo dočasná stavba,	6

      - informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,	6

      - informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	6

      - ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),	6

      - základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	6

      - základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	7

      - základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),	7

      - orientační náklady stavby.	7

    - Celkové urbanistické a architektonické řešení	7

    - Celkové technické řešení	7

      - popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,	7

      - celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky   při zvýšení technického maxima),	8

      - celková spotřeba vody,	8

      - celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,	8

      - požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě	8

    - Bezbariérové užívání stavby	8

    - Bezpečnost při užívání stavby	8

    - Základní charakteristika objektů	8

      - popis současného stavu,	8

      - popis navrženého řešení.	8

    - Základní charakteristika technických a technologických zařízení	9

    - Zásady požárně bezpečnostního řešení	9

    - Úspora energie a tepelná ochrana	9

    - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	9

    - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	9

  - Připojení na technickou infrastrukturu	9

  - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	9

  - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	9

    - vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	9

    - vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,	9

    - vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,	9

    - způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	9

    - navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	9

  - Ochrana obyvatelstva	9

  - Zásady organizace výstavby	10

    - Technická zpráva	10

      - potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	10

      - odvodnění staveniště,	10

      - napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	10

      - vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	10

      - ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	10

      - maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,	10

      - požadavky na bezbariérové obchozí trasy,	10

      - maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	10

      - bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	11

      - ochrana životního prostředí při výstavbě,	11

      - zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,	12

      - stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,	14

      - zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,	14

      - postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	14

    - Výkresy	14

      - přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras,.	14

      - situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště

a další údaje podle bodů technické zprávy.	14

    - Harmonogram výstavby	14

    - Schéma stavebních postupů	14

    - Bilance zemních hmot	14

B.8	Celkové vodohospodářské řešení	14

# POPIS ÚZEMÍ STAVBY

    - CHARAKTERISTIKA  ÚZEMÍ  A  STAVEBNÍHO  POZEMKU,  ZASTAVĚNÉ  ÚZEMÍ  A  NEZASTAVĚNÉ  ÚZEMÍ,  SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ,

Předmětem dokumentace je vytvoření dvou protisměrných zastávek MHD na ulici Kounicova v Brně.

Zastávka do centra je řešena vodorovným a svislým dopravním značením v jízdním pruhu ulice Kounicova. Nástupní plocha je na stávající chodník napojena betonovými schody. Pro zastávku z centra je vytvořen zastávkový záliv stavební úpravou komunikace. Na zastávce je navržen zastávkový přístřešek bez bočnic. Projektová dokumentace dále řeší osvětlení nově navržených zastávek MHD. K vybudování zálivu je potřeba odsunout tři trakční stožáry (Co1,Co2,Co3), které nesou tramvajové i trolejbusové troleje. Čtvrtý stožár (Co4) na protější straně, směrem do centra je překládán s ohledem na malou vzdálenost od skříně stojícího vozidla v zastávce.

Rozsah stavby je nejlépe patrný z přiložené C.3 Koordinační situační výkres. Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území.

    - ÚDAJE  O  SOULADU  S  ÚZEMNĚ  PLÁNOVACÍ  DOKUMENTACÍ, S  CÍLI  A  ÚKOLY  ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI,

Stavba je v souladu s ÚP města Brno.

    - GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ  A  HYDROGEOLOGICKÁ  CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ  ZDROJŮ  NEROSTŮ  A PODZEMNÍCH VOD,

Není součástí.

    - VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ - GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, KOROZNÍ PRŮZKUM, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM MATERIÁLOVÝCH NALEZIŠŤ (ZEMNÍKŮ), STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.,

Průzkumy nebyly provedeny.

    - OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ1),

Území nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů.

    - POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.,

Území neleží v záplavovém nebo poddolovaném území.

    - VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ,

Dokončená stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry v území nebudou změněny.

    - POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN,

V rámci stavby bude provedena demolice stávajících povrchů.

Provedení stavby vyžaduje kácení stávajících dřevin a to douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii) s obvodem kmene 101 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemi) a dále 1 ks břízy bělokoré, rostoucí na pozemku p. d. 886, k.ú. Ponava, obec Brno. Z důvodu podlimitního obvodu břízy bělokoré se na ni povoleni káceni nevztahuje.

Stanovisko Městského úřadu města Brna, Odbor majetkový a právní, oddělení správní nařizuje kompenzaci za kácení, tj. náhradní výsadbu na pozemku č.p. 1654/1, k.ú. Bystrc, obec Brno v rozsahu 2 ks platanů javorolistých (Platanus acerofolia Hussein). Náhradní výsadba bude provedena v termínu max. do 1 roku od kolaudace stavby a je stanovena povinnost péče o vysazené dřeviny po dobu 3 let ode dne provedení výsadby viz stanovisko č,j, BKPO/002746/2023.

    - POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA,

Provedení stavby nemá nároky na trvalé zábory pozemků zemědělského půdního fondu, ani nároky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.

    - ÚZEMNĚ  TECHNICKÉ  PODMÍNKY  - ZEJMÉNA  MOŽNOST  NAPOJENÍ  NA  STÁVAJÍCÍ  DOPRAVNÍ  A  TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ,

Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

    - VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE,

Stavba bude řešena jako jeden celek. V současné době není známa žádná časová vazba na jiní podmiňující investice.

| parcelní číslo pozemku | katastrální území | list vlastnictví | výměra (m2) | vlastník pozemku | druh pozemku | využití pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 886 | Ponava [611379] | 10001 | 2481 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno‐město, 60200 Brno | ostatní plocha | jiná plocha |
| 888 | Ponava [611379] | 4828 | 225 | Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno | ostatní plocha | zeleň |
| 1052/1 | Veveří [610372] | 60000 | 14978 | Česká republika; Příslušnost hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | ostatní plocha | ostatní plocha |

    - SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMÍSŤUJE A PROVÁDÍ,

    - SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO,

V rámci této stavby nevzniknou ochranná pásma.

    - POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ,

Nejsou.

    - MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.

Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Navržené linové odvodnění bude napojeno na dvě stávající přípojky zrušených uličních vpustí. Přípojky ústí do jednotné kanalizace DN 1000/1600 ve správě společnosti BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

# CELKOVÝ POPIS STAVBY

    - CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY

      - NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH SOUČASNÉM STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ; ÚDAJE O DOTČENÉ KOMUNIKACI,

Jedná se o stavbu novou.

      - ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY,

Stavba bude sloužit jako zastávky MHD.

      - TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA,

Jedná se o stavbu trvalou.

      - INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY NEBO SOUHLASU S ODCHYLNÝM ŘEŠENÍM Z PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM,

Nejsou.

      - INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ,

Připomínky a požadavky dotčených orgánů státní správy a dotčených správců inženýrských sítí budou jsou zapracovány do PD. Podmínka bezbariérového užívání staveb na řešení předprostoru knihovny pro nevidomé bude řešeno samostatným projektem, který zajišťuje investor. V případě realizace stavby musí být doplněna umělá vodící linie od budovy magistrátu k navrhované zastávce, a to předlážděním stávající pochozí plochy. Průběh vodící linie viz D.1.2 Situace.

Vzhledem k charakteru stavby není zvoleno zábradlí dle specifikace společnosti Brněnské komunikace a. s., ale je navrženo trubkové svařované zábradlí lépe vyhovující potřebám pohybově postižených osob a vzhledově přirozenější v před prostoru knihovny. Při výstavbě přístřešku je nutno dbát podmínek na ochranu stávajícího el. vedení společnosti Dopravní podnik města Brna viz přiložené vyjádření.

      - OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ1),

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů.

      - ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY - POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD.,

Dokončená stavba nemá potřeby médií a hmot, neprodukuje odpady a emise. Dešťová voda bude příčným a podélným spádováním odvedena do stávajících vpustí.

      - ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY - ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY,

Stavba bude realizována dle možností investora, přesný termín realizace nebyl stanoven. Realizace stavby nebude členěna na etapy.

      - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB, PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVEB KE ZKUŠEBNÍMU PROVOZU, DOBA JEHO TRVÁNÍ VE VZTAHU K DOKONČENÍ KOLAUDACE A UŽÍVÁNÍ STAVBY (ÚDAJE O POSTUPNÉM PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ, KTERÉ BUDOU SAMOSTATNĚ UVÁDĚNY DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU),

Stavba bude kolaudována a uvedena do provozu jako celek.

      - ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY.

6 000 000,- Kč plus příslušná sazba DPH

    - CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Předmětem dokumentace je vytvoření dvou protisměrných zastávek MHD na ulici Kounicova v Brně. Zastávka do centra je řešena vodorovným a svislým dopravním značením v jízdním pruhu ulice Kounicova. Nástupní plocha je na stávající chodník napojena betonovými schody. Pro zastávku z centra je vytvořen zastávkový záliv stavební úpravou komunikace. Na zastávce je navržen zastávkový přístřešek bez bočnic. Výška nástupních hran je navržena 0,16 m nad stávající komunikaci. Délka nástupních hran je 20 m. Projektová dokumentace dále řeší osvětlení nově navržených zastávek MHD. K vybudování zálivu je potřeba odsunout tři trakční stožáry (Co1,Co2,Co3), které nesou tramvajové i trolejbusové troleje. Čtvrtý  stožár (Co4) na protější straně, směrem do centra je překládán s ohledem na malou vzdálenost od skříně stojícího vozidla v zastávce..

Rozsah stavby je nejlépe patrný z přiložené C.3 Koordinační situační výkres.

    - CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

      - POPIS CELKOVÉ KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PO SKUPINÁCH OBJEKTŮ NEBO JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH VČETNĚ ÚDAJŮ O STATICKÝCH VÝPOČTECH PROKAZUJÍCÍCH, ŽE STAVBA JE NAVRŽENA TAK, ABY NÁVRHOVÉ ZATÍŽENÍ NA NI PŮSOBÍCÍ NEMĚLO ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ STAVBY NEBO JEJÍ ČÁSTI NEBO NEPŘÍPUSTNÉ PŘETVOŘENÍ,

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací a chodníků jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 1.12.2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, cementový beton 73 6123, podkladový beton 73 6124, štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev eventuálně použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Napojení vrstev vozovky bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev.

Zastávkový záliv:

Dlážděná konstrukce:

Vozovka s živičným krytem a oprava stávající komunikace:

Odvodnění zpevněných ploch je navrženo příčným a podélným spádováním do navržených liniových žlabů. Navržené linové odvodnění bude napojeno na dvě stávající přípojky zrušených uličních vpustí. Přípojky ústí do jednotné kanalizace DN 1000/1600 ve správě společnosti BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

      - CELKOVÁ BILANCE NÁROKŮ VŠECH DRUHŮ ENERGIÍ, TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (PODMÍNKY ZVÝŠENÉHO ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE, PODMÍNKY PŘI ZVÝŠENÍ TECHNICKÉHO MAXIMA),

Dokončená stavba nemá nároky na energie nebo užitkovou vodu.

      - CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY,

Dokončená stavba nemá potřebu vody.

      - CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S VYZÍSKANÝM MATERIÁLEM,

Dokončená stavba neprodukuje odpady a emise.

      - POŽADAVKY  NA  KAPACITY  VEŘEJNÝCH  SÍTÍ  KOMUNIKAČNÍCH  VEDENÍ  A  ELEKTRONICKÉHO  KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ.

Stavba nebude připojena na sítě komunikačního vedení.

    - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Všechny části pozemních komunikací jsou řešeny ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vedení nevidomých a slabozrakých je provedeno přirozenými nebo umělými vodícími liniemi. Navrhované pozemní komunikace pro pěší mají příčný sklon do 2,00% a podélný do 8,33%.

K dosažení úplného bezbariérového užívání zastávky MHD je navržen v celé délce nástupní hrany betonový prefa obrubník s naváděcí úpravou pro vozidla. Výška nástupní chodníkové hrany nad vozovkou je navržena 160 mm. Povrch chodníku v místě nástupiště zastávky je navržen rovný, neklouzavý, zpevněný a umožňuje bezpečné pojíždění osob ZTP na invalidním vozíku. Zastávka vytvořena v pruhu komunikace má zajištěn bezbariérový přístup rampou opatřenou zábradlím o výšce 0,9 m. Zábradlí je navrženo trubkové s pozinkovanou úpravou povrchu. Dále je navržena betonová dlažba, barvy přírodní šedé. Při volbě materiálu pro povrch nástupiště se v předkládaném projektu zohlednily požadavky osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Z důvodu výškového rozdílu zpevněných ploch jsou u nástupiště umístěny dva schody. Schody budou opatřeny kontrastním  nátěrem žlutým o šířce 100 mm.

Vzhledem k pozici čekajících osob na nástupišti a k pohybu zrakové postižených podél přirozené vodicí linie, se u nástupní hrany zastávky neprovádí žádné hmatové úpravy, jen bezpečnostní odstup od vozovky (celková šířka je 0,50m). Ten je vyznačen pouze vizuálně – barevně kontrastně (barva červená) a tento pás vyznačující bezpečnostní odstup musí být zarovnaný. Signální pás v šíři 0,8 m u nástupních dveří je navržen reliéfní dlažbou červenou.

V navrhovaném nástupišti je umístěn stávající trakční stožár. Tento stožár je překládán rámci nástupní plochy z důvodu kolize s dveřmi vozidla. Přeložení mimo nástupiště není technicky proveditelné s ohledem na zasíťování plochy před budovou knihovny. Průchozí prostor mezi stožárem a betonovým schodem je 0,9 m.

Umělá vodící linie pro navedení osob se zrakový postižením bude řešena jiným projektem. V situaci je vyobrazen možný průběh umělé vodící linie, který se může lišit v závislosti na návrhu úpravy před prostoru moravské zemské knihovny. Umělou vodící linii je nutno dodatečně doplnit v případě nerealizace návrhu úpravy před prostoru.

Stavba musí být provedena v souladu s požadavky na zajištění bezbariérového užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009. Zde se jedná o dodržení povolených podélných a příčných sklonů komunikací pro pěší, parkovacích stání, provedení varovných a vodicích pásů, vodicích linií a dalších opatření pro bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Úpravy spočívají především v:

-	v dodržení povolených podélných a příčných sklonů chodníků a zpevněných ploch – max. 12,5% v nájezdech ke sníženým obrubníkům, příčný sklon chodníku max. 2,0%.

-	povrch komunikací pro pěší musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,5, u šikmých ramp a nájezdů pak 0,5 + tgα, kde α je úhel sklonu rampy nebo nájezdu.

-	materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat podmínky vládního nařízení č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. dle TN TZÚS 12. 03. 04 -06.Navržená stavba Nástupní plocha do autobusu je také dlážděná a je oproti komunikaci zvýšena pro pohodlný nástup cestujících.

    - BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezpečnost při užívání stavby bude zabezpečeno jejím řádným provedením a návrhem stavby v souladu s platnými zákony, technickými normami a technickými podmínkami.

    - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

      - POPIS SOUČASNÉHO STAVU,

V současném stavu jsou plochy používány jako komunikace pro pěší, zeleň a odstavná asfaltová plocha pro vozidla.

      - POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ.

SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Zastávka do centra je řešena vodorovným a svislým dopravním značením v jízdním pruhu ulice Kounicova. Nástupní plocha je na stávající chodník napojena betonovými schody. Pro zastávku z centra je vytvořen zastávkový záliv stavební úpravou komunikace. Na zastávce je navržen zastávkový přístřešek bez bočnic. Výška nástupních hran je navržena 0,16 m nad stávající komunikaci. Délka nástupních hran je 20 m.

Cementobetonový kryt zastávky: Zřídí se jako jednovrstvý v tl. 220 mm, monolitický. s výztuží KARI sítí 15/15/8, s mikrovlákny z polypropylenu, s dodatečně řezanými příčnými spárami opatřenými kluznými trny.

Beton CB krytu se provede v kvalitativní třídě „CB I“ dle ČSN 736123-1. Minimální značka betonu je C 30/37-XF4,XD3.

Výztuž: CB kryt bude vyztužen trny v místě dodatečně řezaných příčných spár. Do spár se osadí kluzné trny ve vzdálenosti 0,5 m. Délka trnů je 500 mm (ocel 10216 hladká, průměru 25 mm). Trny budou opatřeny celoplošným plastovým povlakem. Trny budou vkládány do hloubky 110 mm pod povrch CB desky (do poloviny tloušťky vztaženo k ose trnu) rovnoběžně s podélnou osou jízdního pásu a rovnoběžně s povrchem CB krytu. Jednotlivé desky CB krytu se vyztuží KARI sítěmi při obou površích. Sítě jsou navrženy z oceli B500B-10505, oko 150mmx150mm, průměr drátu 8mm (KY-50).

Stykování KARI sítí provádět s přesahem min. 450 mm.

Krytí výztuže při obou površích min. 40mm, jmenovité 50mm.

Spáry: Příčné smršťovací spáry řezané (spáry typu 3 dle přílohy) se provedou jako kolmé k přilehlému okraji vozovky a proříznou se po jednotlivých deskách do hloubky 80mm v šířce cca 3mm včas, před samovolným vznikem trhlin (nejpozději do 48 hodin po betonáži). Bezprostředně po nařezání bude ze spár odstraněn kal a budou provedena opatření proti znečištění spár a vniknutí nečistot. Následuje rozšíření horní části spáry  na šířku 8mm do hloubky 25mm. Vzniklá komůrka bude opatřena penetračním nátěrem dle požadavků dodavatele následné zálivky. Na dno komůrky se vtlačí těsnící provazec a prostor komůrky se vyplní pružnou zálivkou za horka dle ČSN EN 14188-1.

Spára typu1 (dle přílohy), je podélná spára mezi CB krytem a obrubníkem nebo liniovým žlabem.

Spára typu 2 (dle přílohy), je příčná spára mezi CB krytem a živičnou vozovkou.

Spáry se opatří poddajnou vložkou z hobry máčené v asfaltu. Šířka vložky je dle typu spáry „typu 1“ je 10 mm a „typu 2“ 20 mm. Vložka se aplikuje na celou šířku desky na zaříznutou svislou pracovní spáru.  Horní část spáry se zalije pružnou asfaltovou zálivkou. Uspořádání spár, velikost jednotlivých desek a umístění trnů uvádí příloha č. D.1.

Liniový žlab š.150mm:

Odvodňovací žlaby jsou navrženy z jednoho bloku, s monolitickou konstrukcí, s průřezem tvaru V a se dvěma řadami vtokových otvorů o průřezu 363 cm2/m. Světlá šířka žlabu je 150mm, stavební rozměry žlabu jsou 210 x 280mm. Žlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až F900 dle EN1433 a opatřeny bezpečnostní SF drážkou pro vodotěsné utěsnění spojů. Díky monolitické konstrukci jsou odolné dynamickému zatížení a vandalismu, navíc dvě řady odtokových otvorů jsou schopny zachytit větší množství dešťové vody (zvláště ze značně sklonité vozovky).

Revize a údržba žlabu je možná skrze revizní díly a vpusti, opatřené odnímatelným litinovým roštem. Odtok je řešen systémovou vpustí s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení kanalizačního potrubí DN160. Barva žlabu je zvolena antracitová.

Zábradlí: Vzorový výkres ocelového zábradlí viz příloha D.1.6 Vzorový výkres monolitické stěny a zábradlí. Zábradlí je ve tvaru písmene „L“ a je uzpůsobeno pro osoby pohybově postižené, tj. madlo je umístěno ve výšce 900 mm a 750 mm. Ve výšce 250 mm je umístěna zábrana pro slepeckou hůl. Zábradlí je doporučeno zhotovit ze dvou kusů. Kotvení bude provedeno do monolitické stěny dle výrobce kotevního systému.

Železobetonová monolitická stěna:

Stěna z betonu třídy C25/30-XC4/XF2 se provede do hloubky 1,0 m pod úroveň terénu. Stěna o šířce 250 mm je vyztužena železovou výztuží o průměru 8 mm. Podélná výztuž je rozmístěna s rozestupem 250 mm, svislá s rozestupem 200 mm viz vzorové příčné řezy. Stěna je založena na hutněném podsypu o výšce 200 mm.

SO 400 Veřejné osvětlení

Projektová dokumentace řeší osvětlení nově vybudovaných zastávek MHD, které se nacházejí na ulici Kounicova v blízkosti Moravské zemské knihovny. Ulice Kounicova je osvětlena oboustrannou soustavou veřejného osvětlení, která je umístěna na trakčních stožárech. Svítidla jsou stožárech prostřídána, tzn. že jsou na každém druhém trakčním stožáru.

V rámci nových zastávek MHD je plánovaná i připraven projekt na přeložku trakčních stožárů, které zasahuji do nových zastávek.

V rámci veřejného osvětlení je navrženo z každé strany před zastávkami přerušení kabelového vedení pro VO. Novým kabelovým vedením budou propojeny posunuté stávající trakční stožáry. Stávající a nové kabelové vedení bude připojeno přes kabelové spojky. Stávající svítidla jsou sodíková GE M2A 100W.

Napájení nového veřejného osvětlení je navrženo ze stávajícího rozvodu VO. Bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16 mm2. Před novými zastávkami je navrženo z každé strany přerušení stávajícího kabelového vedení.  Novým kabelovým vedením budou propojeny posunuté stávající trakční stožáry. Stávající a nové kabelové vedení bude připojeno přes svorkovnice ve stožárech.

SO 650 Přeložka trakčních sloupů

Nové stožáry jsou navrženy ocelové trubkové metalizované hliníkem, délky 11 m, typu Co o normovém vrcholovém tahu 16 kN. Jejich parametry jsou určeny namáháním od nosných převěsů. Definitivní stožáry 1Co,2Co a 3Co budou zapuštěny do betonových hranolových základů v délce 1,5 m. Nový stožár 4Co bude zapuštěn do piloty dlouhé 6 m rovněž 1,5 m. Rozměry základu a piloty jsou voleny dle příslušného namáhání stožáru tahem převěsu. Horní hrana betonových základů i piloty budou zapuštěny 0,6 m pod úroveň terénu s ohledem na možné zavedení zemních kabelů VO do stožáru. Pro statický výpočet základů byla volena zemina s dovoleným namáháním půdy 2 kg/cm2. Při realizaci výkopů při zjištění menší únosnosti zeminy nutno konzultovat s projektantem případné zvětšení základů. Všechny nové stožáry jsou upraveny pro zařízení VO.

SO 700 Zastávkový přístřešek

Umístění zastávkového přístřešku bez bočnic s betonovým základem. Typ přístřešku bude použit dle městského mobiliáře města Brno. Bočnice nejsou zvoleny z důvodu kolize při průchodu nevidomých. Tvar betonového písmene U z důvodu snížení výšky základu a zvýšení stability. Je možnost do základu v případě potřeby ukotvit bočnice. Mocnost konstrukce min. 40 cm betonu a 10 cm zhutněný štěrkový podsyp. Je nutno dodržet podmínky správce sítě pod bet. základem viz vyjádření Dopravního podniku města Brna.

    - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ Stavba neobsahuje žádná technická a technologická zařízení.

    - ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Stavba nevyžaduje zpracování samostatného požárně bezpečnostního řešení stavby, ale je nutné zajistit následující opatření:

- stavební činností nedojde k zasypání ani poškození požárních hydrantů,

- v průběhu prací bude zajištěna možnost průjezdu vozidel IZS,

- pokud by mělo případně dojít k omezení průjezdu vozidel IZS, je nutné tuto skutečnost nahlásit nejméně 14 dní předem na příslušné hasičské záchranné stanici.

    - ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Stavba nemá potřeby energie, a tedy nevyžaduje tepelnou ochranu.

    - HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ -

    - ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí.

# PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

-

# ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Plochy zeleně budou ohumusovány a osety travním semenem.

# POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

    - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA,

Dokončená stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

    - VLIV  NA  PŘÍRODU  A  KRAJINU  - OCHRANA  DŘEVIN, OCHRANA  PAMÁTNÝCH  STROMŮ, OCHRANA  ROSTLIN  A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ APOD.,

V zájmovém území stavby se nevyskytují památné stromy, ani jiné chráněné rostliny nebo živočichové.

    - VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000,

Stavba nemá vliv na soustavu Natura 2000.

    - ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE- LI PODKLADEM,

Stavba nepodléhá oznámení a záměru zjišťovacího řízení EIA.

    - NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Nejsou.

# OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavebně technické požadavky civilní ochrany jsou řešeny vyhl. MV č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, §22 odst.1, písm. a-d). Požadavky civilní ochrany se na projektovanou stavbu nevztahují.

# ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

    - TECHNICKÁ ZPRÁVA

      - POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ,

Rozhodujícími materiály pro výstavbu si dodavatel objedná u výrobce, ev. prodejce.

      - ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ,

Případný průsak podzemní vody ve výkopu bude sveden do provizorní čerpací jímky a vyčerpán z výkopu do okolního terénu mimo staveniště.

      - NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU,

Přístup na stavbu bude zajištěn z ulice Kounicova. Při stavbě bude stavba využívat vodu po dohodě s provozovatelem z veřejného vodovodu případně z pojízdné cisterny. Pro el. energii po dohodě s investorem, nebo bude využit mobilní dieselagregát. Odvodnění stavby bude do okolního terénu.

      - VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY,

V rámci provádění stavby nepředpokládáme zásadní vliv na okolní pozemky nebo stavby.

      - OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN,

Dodavatel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Dodavatel stavby je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím Vyhlášce č. 315/2012 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací, zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty.

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Voda vypouštěná ze staveniště do kanalizace (dešťová voda) musí být zbavena nečistot způsobujících zanesení kanalizace.

Před zahájením stavebních prací je bezpodmínečně nutné zajistit ochranu všech stávajících dřevin. Ochrana stávajících stromů musí být provedena podle normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (Český normalizační institut, Praha 2006), článek 4.6 „Ochrana stromů před mechanickým poškozením“. Dřeviny určené k odstranění budou káceny

v období vegetačního klidu v zimních měsících za odborného dohledu.

      - MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ,

Zařízení staveniště bude řešeno dočasně v rámci pozemků dotčených stavbou.

      - POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY,

Vzhledem k absenci stávajících pěších vazeb v této relaci, nepovažujeme za nezbytné zajištění obch. tras v době realizace stavebního záměru.

      - MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE,

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 273/2021 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště. Přebytečný výkopový materiál bude operativně odvážen. Stavební odpad musí být ukládán do kontejnerů, zajištěných na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu.

Specifikace odpadů a jejich úložiště

Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb.

      - BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN,

Předpokládá se odvoz vytěžené zeminy cca 40 m3.

      - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ,

Stavba neřeší speciální opatření z hlediska ochrany ovzduší. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů.

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšenou hlučnost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s § 10 a 11 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Investor je povinen zajistit dodržené hygienických limitů hluku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb, stanovené vládním nařízením č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11 odst. 7. Hygienické limity ze stavební činnosti podle uvedeného vládního nařízení jsou v době od 7:00 do 21:00 hod. LAeq,T 14h 65 dB, v době od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 LAeq,T 14h 55 dB a v době od 22:00 do 6:00 hod. LAeq,T 14h 45 dB, vše v trvalé ekvivalentní hladině. Při výskytu výrazných tónových složek jsou uvedené limity o 5 dB nižší.

Dodavatel stavby provádějící výstavbu musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo odstranění. Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., v aktuálním znění.

Předpokládané odpady z výstavby jsou vyhláškou MŽP č.8/2021 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), zařazeny následovně:

| Kód odpadu | Název druhu odpadu |  | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |  |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |  |
| 15 01 06 | Směsné odpady | O |  |
| 17 02 03 | Plasty | O |  |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi bez obsahu dehtu | O |  |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |  |
| 17 04 11 | Kabely | O |  |
| 17 05 04 | Zemina a kameny | O |  |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |  |

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.541/2020 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. K závěrečné prohlídce stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby. Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány do odpovídajících nádob podle charakteru odpadu.

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č.541/2020 Sb., o podobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.

Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.

Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Voda vypouštěná ze staveniště do kanalizace (dešťová voda, voda ze stavební jámy) musí být zbavena nečistot způsobujících zanesení kanalizace.

      - ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI,

Všechny stavební práce budou probíhat v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost práce (zejména Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 55/1996 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tento zákon zřizuje funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Prováděcím předpisem k zákonu je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Pro zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních, při přípravě i provádění stavebních a montážních   prací, je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména vyhlášku č. 192/2005 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Dále pak i příslušné ČSN týkající se bezpečnosti práce. Prováděcí firma v rámci dodavatelské dokumentace vypracuje technologické postupy provádění prací za splnění příslušných ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 vč. v něm citovaných norem a nařízení vlády č. 362/2005.

Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění vč. na něj navazujících nařízení vlády a s harmonizovanými českými technickými normami.

Pro stavbu budou použity pouze materiály schválené pro použití na území ČR.

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP a zavázat projektanta ke spolupráci s koordinátorem

BOZP. Tato služba bude zajištěna na základě smluvní dohody mezi stavebníkem (investorem) a generálním zhotovitelem o zajištění těchto služeb v rámci realizace stavby (pokud nebudou na stavbě působit pouze zaměstnanci generálního dodavatele stavby a některé práce budou zajištěny subdodavatelsky).

Po dobu provádění stavby budou dodržovány příslušné předpisy - zákony, nařízení a vyhlášky, zejména:

- Zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce, v platném znění

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

- Zákon č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb. O evidenci a registraci pracovních úrazů a pracovních nehod a havárií a poruch technických zařízení ve znění vyhlášky č. 274/1991.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu údržbě a opravách vozidel.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979   Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Zákon č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší

- Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

- Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, ........

- Zákon č. 67/2001 Sb. O požární ochraně, a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb.

- Zákon č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a prováděcí vyhlášky

- Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, v platném znění

- Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech

- Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky  hluku a vibrací v platném znění

- Zákon č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

- Zákon č. 12/1997 Sb. O bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

- Zákon č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích

- Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích

- Zákon č. 151/2000 Sb. O telekomunikacích a o změně dalších zákonů

- Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

- Vyhláška č. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Zákon č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky

- Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

      - STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY, NAPŘÍKLAD PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY; OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.,

Nejsou stanoveny.

      - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU,

Dle potřeb zhotovitele.

      - POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY.

Stavba bude realizována dle potřeb stavebníka.

    - VÝKRESY

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy.

      - PŘEHLEDNÁ SITUACE V MĚŘÍTKU 1 : 5000 NEBO 1:10000 S VYZNAČENÍM STAVBY, SE ZÁKRESEM ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, OBVODY STAVENIŠTĚ, ÚČELOVÝCH PLOCH, PŘÍSTUPŮ NA STAVENIŠTĚ, NAPOJOVACÍCH MÍST ZDROJŮ A DOPRAVNÍCH TRAS,

Viz. PD.

      - SITUACE STAVBY NA PODKLADU KOORDINAČNÍ SITUACE, KDE SE ZOHLEDNÍ VZÁJEMNÉ VAZBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY (OBJEKTŮ) Z HLEDISKA PROVÁDĚNÍ, UMÍSTĚNÍ DOČASNÝCH OBJEKTŮ (PŘÍSTUPOVÉ CESTY A PŘEMOSTĚNÍ, MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ APOD.), VAZBY NA VÝROBNÍ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A DALŠÍ ÚDAJE PODLE BODŮ TECHNICKÉ ZPRÁVY.

Viz. PD.

    - HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram výstavby bude stanoven dle možností stavebníka a stavebního podnikatele.

    - SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ Bude stanoveno zhotovitelem.

    - BILANCE ZEMNÍCH HMOT

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.

Bude stanoveno v rámci realizace stavby. Předpokládá se odvoz vytěžené zeminy cca 40 m3.

# B.8  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Odvodnění zpevněných ploch je navrženo příčným a podélným spádováním do navržených liniových žlabů. Navržené linové odvodnění bude napojeno na dvě stávající přípojky zrušených uličních vpustí. Přípojky ústí do jednotné kanalizace DN 1000/1600 ve správě společnosti BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

Předložená dokumentace byla vypracována pro potřeby vydání stavebního povolení. Bez svolení zpracovatele nesmí být dokumentace jinak využívána!