#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.15- Josefská 21, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.15, Josefská 21, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu pro invalidy k dalšímu pronajímání.

V celém bytě:

Provede se nová elektroinstalace v bytě.2x světlo do vlhkého prostředí-v koupelně, 4x vrátit světlo,

seřídit okna, nátěr vnitřních zárubní a dveří- barva slonová kost,výměna kování,klik a zámku-5ks. U vstupních dveří bude bezpečnostní zámek. Kontrola, nebo výměna termo hlavic a uzávěrů a uzávěrů vody. Vyčistit byt. Výmalba na bílo. Výměna PVC včetně lišt v předsíni,kuchyni a pokoji. V koupelně se provede rekonstrukce.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž a montáž: oprava a nátěr dveří včetně zárubní, výměna prahu-4x. U vstupních dveří bude bezpečnostní zámek, výmalba na bílo, zapravení přívodu elektriky do rozvaděče  a po opravě elektroinstalace se vrátí  stropní světlo. Výměna PVC včetně lišt-oprava podlahy, vyrovnávací stěrka a PVC včetně lišt.

2. WC a koupelna

Demontáž: odvést skříňky, světla, WC kombi, vanu,baterie, umyvadlo, kontrola nebo výměna termo hlavice a uzávěrů vody, obkladu a dlažby, dveří včetně zárubně do kuchyně.

Montáž: Otvor po dveřích se zazdí,provede se nový obklad do v=2100mm z keramického obkladu  300/600 a dlažba 600/600mm. Oprava a nátěr dveří včetně zárubní, výměna prahu, kování, klik a zámku, osazení a zazdění závěsného WC, keramického umyvadla se závěsnou umyvadlovou skříňkou se 2 zásuvkami, (cca 770/400mm) a nástěnnou skříňkou se zrcadlem (cca 770/250,v=750mm), u umyvadla bude 2 zásuvka a led osvětlení, příprava na pračku a 2 zásuvka, skleněná sprchová stěna se sprchovou baterií a žlábkem na odtok vody, provede se seřízení okna, oprava omítky, výmalba. Nové stropní světlo a stěnové světlo do vlhkého prostoru. Nátěr trub.

3. Kuchyň

Demontáž: sporáku a přípojky plynu ke sporáku, digestoře, dřezu, stojánkové baterie, kuchyňské linky, obkladu, PVC včetně lišt, světla.

Montáž:

- obklad, nová kuchyňská linka, spodní skříňky včetně nerezového dřezu a baterie stojánková dl.

cca 280 cm,(vynechat prostor pro ledničku) horní skříňky cca 280 cm  včetně digestoře, dvířka u

skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera,

pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm, linka bude opatřena osvětlením pod horními

skříňkami, zásuvkovou lištou (nebo 3 x dvou zásuvky) a těsnící lištou u zdi, příprava na myčku

s možností výměny skříňky za myčku (š.600mm), dvířka linky budou rovná. Před objednáním nutno

barvu  linky a PVC projednat  s  nájemcem. Součástí kuchyňské linky bude i dodávka indukční

varné desky se 4-mi varnými zónami a elektrické trouby,v barvě bílé. Elektrická multifunkční

trouba s ventilátorem=horkovzdušné pečení,s čistícím programem. Po zapojení  provede revize.

- Výměna PVC včetně PVC lišt-oprava podlahy, vyrovnávací stěrka a PVC včetně lišt.

-seřízení okna,  oprava a nátěr dveří včetně zárubní, výměna prahu, kování, klik a zámku.

- po opravě elektroinstalace osadit původní stropní světlo, kontrola případně výměna termo hlavice,

Oprava omítky a výmalba na bílo.

4.Pokoj

Demontáž: PVC včetně lišt-oprava

Montáž: Výměna PVC včetně PVC lišt-oprava podlahy, vyrovnávací stěrka a PVC včetně lišt.

-seřízení okna,  oprava a nátěr dveří včetně zárubní, výměna prahu, kování, klik a zámku.

-po opravě elektroinstalace osadit původní stropní světlo, kontrola případně výměna termo hlavice,

oprava omítky a výmalba na bílo.

V Brně 8.2023                                                                                           vypracovala : R. Volková