Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „protichemických ochranných oděvů 1a“ A „protichemických ochranných oděvů 1a na dálkový dýchací přístroj“

Technická specifikace

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení osmi kusů protichemických ochranných oděvů 1a (dále jen „POO") s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry, a dále dvou kusů POO na dálkový dýchací přístroj (dále jen „DDP“) s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry. - POO budou sloužit k zásahům na likvidace úniků nebezpečných látek v nejnáročnějších prostředích, anebo při úniku neznámé nebezpečné látky. Tento typ POO poskytuje zasahujícím hasičům ochranu před účinky působení nebezpečných látek. POO na DDP současně umožňují pracovat v nebezpečném prostředí pří připojení na vnější zdroj vzduchu za dále definovaných podmínek. - Oba typy POO musí splňovat následující právní a technické předpisy (poslední platné znění): - ČSN EN 943-1+A1: Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných). - ČSN EN 943-2: Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET). - ČSN EN 1073-2: Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci – Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi. - ČSN EN 14126: Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens. - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS - POO musí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem.

- Jednotlivé typy POO obsahují minimálně:

| 5.1 POO s příslušenstvím obsahuje minimálně |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | Název | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 1 | Protichemický ochranný oděv 1a |  |  |
| 1 | Přepravní vak na oděv |  |  |
| 1 | Mazací tyčinka na zip |  |  |
| 1 pár | Bavlněné vnitřní rukavice |  |  |
| 1 pár | Svrchní ochranné rukavice proti průřezu |  |  |
| 1 | Opasek s přezkami pro seřízení délky oděvu v pase |  |  |
| 1 | Vnitřní kapsa na vysílačku |  |  |
| - POO na DDP s příslušenstvím obsahuje minimálně: |  |  |  |
| Počet ks | Název | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 1 | Protichemický ochranný oděv 1a na dálkový dýchací přístroj |  |  |
| 1 | Přepravní vak nebo brašna na oděv |  |  |
| 1 | Mazací tyčinka na zip |  |  |
| 1 pár | Bavlněné vnitřní rukavice |  |  |
| 1 pár | Svrchní ochranné rukavice proti průřezu |  |  |
| 1 | Opasek s přezkami pro seřízení délky oděvu v pase |  |  |
| 1 | Vnitřní kapsa na vysílačku |  |  |
| - Minimální technické parametry POO a POO na DDP: |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Je klasifikován jako typ 1a podle ČSN EN 943-1+A1, splňuje požadavky ČSN EN 943-2 (ET) a je určen pro opakované použití. |  |  |  |
| - K zajištění maximálních ochranných vlastností je požadován materiál POO složený nejméně z pěti ochranných vrstev nanesených na nosné tkanině. |  |  |  |
| - Integrované bezpečnostní a ochranné pětiprsté butylové rukavice jsou připevněné k POO způsobem umožňujícím jednoduchou výměnu při poškození. |  |  |  |
|  |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Způsob provedení uchycení rukavic umožňuje během použití POO vysunutí ruky do vnitřního prostoru POO a manipulaci s vysílačkou či otření zorníku. |  |  |  |
| - Musí být vybaven plynotěsnými rukávovými manžetami proti průniku nebezpečných látek do vnitřního prostoru POO při poškození rukavice. |  |  |  |
| - Musí umožňovat použití přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech dle ČSN EN 443 uvnitř POO. |  |  |  |
| - Zapínání musí být řešeno plynotěsným zipem krytým ochrannou légou se suchým zipem. |  |  |  |
| - Musí být vybaven velkoplošným zorníkem vlepeným do oděvu odolným vůči mechanickému poškození a vrstvou antifog proti zamlžení. |  |  |  |
| - Minimální doba použitelnosti a životnosti POO je 15 let. |  |  |  |
| - Dodavatel bude ve smlouvě garantovat servis po celou dobu životnosti výrobku. |  |  |  |
| - Musí být dodáván v minimálním rozsahu velikostí pro postavy 170 cm až 210 cm vysoké s volitelnou velikostí holínek a rukavic. Přesná velikost POO, obuvi a rukavic bude stanovena odběratelem v kupní smlouvě na základě dodavatelem nabídnutých velikostí |  |  |  |
| - Je vybaven seřizovacím popruhem pro nastavení požadované délky v rozkroku. |  |  |  |
| - Oděv je možno skladovat složený v přepravním vaku. |  |  |  |
| - Materiál POO musí umožňovat provádění oprav a drobných poškození uživatelem. |  |  |  |
| - Váha kompletního POO včetně holínek nepřesahuje 7,5 kg |  |  |  |
| - Bude možno kontrolovat na měřicích zařízeních HZS JHM (Dräger Testor 3500/3100). |  |  |  |
| - Další minimální technické parametry POO na DDP |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Bude možno používat s DDP používaným u HZS JHM – Dräger PAS AirPack 1 v režimech: - Připojení zasahujícího příslušníka v POO na vnější zdroj vzduchu, pouze ze zdroje vzduchu z DDP PAS AirPack 1 a plicní automatikou, která je součástí DDP PAS AirPack 1. - Připojení zasahujícího příslušníka v POO s izolačním dýchacím přístrojem Dräger řady PSS přes druhý vývod tohoto dýchacího přístroje na vnější zdroj vzduchu z DDP PAS AirPack 1 přes stěnu POO, v případě nedostatku vzduchu v tlakových lahvích dýchacího přístroje, či potřeby prodloužení doby pobytu v POO. |  |  |  |
| - Bude vybaven rychlospojkami, umožňujícími připojení k dýchací technice firmy Dräger, používané u HZS JHM – dýchací přístroje řady PSS, DDP PAS AirPack1. |  |  |  |
| - Další požadavky |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Dodaný komplety POO musí být plně funkční. |  |  |  |
| - Dodaný POO není starší 1 rok od data výroby. |  |  |  |
| - Záruční doba je nejméně 24 měsíců |  |  |  |
| - Součásti plnění dodávky musí být dodání veškeré dokumentace s povinnými atesty, tj. kopie certifikátu o ES přezkoušení typu k danému typu POO, prohlášení o shodě, vydané výrobcem POO k danému typu POO. |  |  |  |
| - Dodání návodu na veškeré zařízení v českém jazyce, český návod na použití musí obsahovat termíny, postup a parametry zkoušky POO, informace o odolnosti POO na výrobcem zkoušené chemikálie, postup oprav drobných poškození uživatelem. |  |  |  |
| - Doložit autorizovaný servis (nejlépe vlastní), na území ČR s oprávněným personálem – součástí nabídky bude seznam servisních míst v České republice, včetně adresy a kopií originálních dokladů o odborné způsobilosti (nemusí být v českém jazyce). |  |  |  |

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní dodaný parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!