Příloha č. 1 Technická specifikace

| Parametr | Specifikace aplikačního serveru |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty a místa pro uchopení. Požadujeme LCD display pro základní diagnostiku serveru a uzamykatelný přední panel. |
| CPU | Dvousocketový systém založený na AMD EPYC platformě s využitím čtvrté generace CPU. Osazený 2x CPU s min. 16 fyzických jader každý, o základní frekvenci min. 3.0GHz Výkon SPECrate 2017_fp_base minimálně 450 |
| RAM | Požadovaná kapacita minimálně 768GB. Složená z dimmů DDR5 min. 4800MT/s. Možnost osazení až 3TB. Možností osazení až 24 slotů. |
| Diskový subsystém | Server musí podporovat osazení min. 24 x 2,5 palcových disků SAS, SSD, NVMe nebo SATA, požadujeme server osazený hot-plug disky: - 4x 960GB Data Center NVMe Read Intensive disky - A dále samostatný diskový prostor pro boot operačního systému osazený NVMe hot-plug disky o čisté kapacitě 400GB v RAID 1 |
| Diskový řadič | - typu SAS, PCI Express 4 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora 4K native sector velikosti - NVRAM “Wipe” - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SSDs v Pass-Thru mode - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora SED disků a SSD disků - Fast initialization for quick array setup - Configurable stripe size up to 1MB - Load balancing - podpora až 64 logických disků a 64TB LUN - podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 8GB cache typu NV (cache to flash) |
| Síťové rozhraní | 4 x 1 Gb port Ethernet 2 x 10/25 Gb port Ethernet typu SFP+ 2 x 32 Gb FC port |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje minimálně 1100W 1+1, s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 96% účinnost při zatížení 50% |
| Interface | - 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu) - 1 x VGA |
| Rozšiřující sloty | - Min 6x PCIe, z toho min 1x x16 Gen5 a ostatní alespoň x8 Gen4 |
| Kolejnice | - Zásuvné lyžiny s ramenem pro vedení kabelů |
| Kompatibilita | - Microsoft® Windows Server® 2019, x64 - SUSE® Linux® Enterprise Server - Red Hat® Enterprise Linux - Citrix® XenServer™ - VMware vSphere™ - Canonical Ubuntu Server LTS |
| Management a vzdálená správa | - management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: - web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa - samostatný dedikovaný LAN RJ45 port, který se nezapočítává do konektivity serveru - hardware update - firmware rollback - sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) - error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd. - možnost sdílet embedded NIC porty - IPv6 - WS-MAN/SMASH-CLP - IPMI funkcionalita - hardwarová konfigurace - RAID configuration - server reset, reboot, power-on/off/cycle - možnost vzdáleně plně vypnout napájení (tvrdý restart) - Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption) - data logů musí být možné přesměrovat na sériový port RS232. Podpora Syslog serveru. Logy zaznamenávají stavy hardwarových sensorů (stav, teplota, napětí) apod.) včetně událostí o přihlášení a změnách konfigurace - podpora uzamčení stavu serveru pro zvýšení bezpečnosti (System Lock Down), automatický Secure OS recovery včetně BIOS serveru a firmware BMC, firmware rollback - management musí průběžně vyhodnocovat průměrné vytížení serveru s grafickým zobrazením v HTML5 GUI a možností nastavení alertů - automatická instalace a obnova SSL certifikátu vestavěného serveru - přístup po SSL, Telnetu, SNMP a RESTful API s podporou Redfish SSE - podpora Remote virtual Serial support - možnost ověření neporušení dodavatelského řetězce a platností osazených komponent pomocí integrovaného podepsaného certifikátu - BIOS recovery - nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů - management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích - záložní bios v dedikované ROM paměti - přístup přes dedikovaný USB MICRO port |
| Podpora a servis | - Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou opravy následující pracovní den po identifikaci problému. Oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce po zadání unikátního sériového čísla. - Zdarma aktualizace firmware a ovladačů i po uplynutí doby platné podpory. |