Akce:

Oprava uliční fasády ZUŠ J. Kvapila na tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum:		09/2022

Projektant: 	Uchytil s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Vypracovala:	Ing. et Ing. Vendula Dohnálková

Obsah:

Obsah	2

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY	5

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	5

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem	6

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby	6

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	6

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	6

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.	6

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů	8

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	8

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	8

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	8

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	8

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	9

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	9

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	9

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	9

B.2 Celkový popis stavby	9

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání	9

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	9

b) Účel užívání stavby	10

c) Trvalá nebo dočasná stavba	10

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	10

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	10

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů	10

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.	11

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.	11

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	11

j) Orientační náklady stavby	11

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	11

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení	11

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	11

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení	11

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	11

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	11

B.2.6 Základní technický popis staveb	11

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení	22

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	22

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	22

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	22

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	23

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží	23

b) ochrana před bludnými proudy	24

c) ochrana před technickou seizmicitou	24

d) ochrana před hlukem	24

e) protipovodňová opatření	24

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.	24

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	24

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky	24

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	25

B.4 Dopravní řešení	25

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace	25

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	25

c) doprava v klidu	25

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	25

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	25

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	25

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.	25

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	26

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	26

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	26

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	26

B.7 Ochrana obyvatelstva	26

B.8 Zásady organizace výstavby	26

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	26

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	26

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	26

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy	26

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	26

B.9 Celkové vodohospodářské řešení	27

# B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

### a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek se nachází v zastavěném území statutárního města Brna, v městské části Brno – střed, část Černá Pole. Pozemek i okolí je zastavěno památkově chráněnými budovami. Navrhovanými úpravami nedojde ke změně dosavadního využití území.

zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz

zdroj: google.cz/maps

Pozemek se nenachází na poddolovaném území. Pozemek leží v ochranném pásmu pro historické jádro města Brna. Pozemek leží mimo záplavové území.

### b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Projekt se týká opravy historické fasády objektu a opatření pro omezení vlhkosti v suterénu. Území je označeno jako plocha pro veřejnou vybavenost – funkční typ školství. Navrhované úpravy jsou v souladu s platným územním plánem.

zdroj: gis.brno.cz

### c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Projekt se týká opravy historické fasády objektu a opatření pro omezení vlhkosti v suterénu. Navrhované úpravy jsou v souladu s platným územním plánem a nepodmiňují změnu v užívání stavby.

### d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou vydány rozhodnutí o povolení výjimky.

### e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky a podmínky dotčených orgánů budou v plném rozsahu v projektové dokumentaci respektovány a jsou uvedeny v dokladové části E.

### f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum.

Byl proveden stratigrafický průzkum objektu – výsledky průzkumu jsou samostatnou součástí této projektové dokumentace. Závěr průzkumu je následující: Sondáží a stratigrafií vzorků byly zachyceny vrstvy podkladu – okrového a narůžovělého vápenného štuku doplněné narůžovělým kufsteinem štukových prvků. Nejstarší povrchová úprava má olivově zelený odstín (RAL 6010), shodný na ploše fasády, architektonických prvcích i štukové výzdobě (monochromní barevné řešení). Následuje bílá a žlutá vrstva a dále bílá a současná růžová vrstva. Nejstarší vrstvy obsahují minerální pojivo, pravděpodobně silikátové. Nejmladší bílá a růžová vrstva jsou pojeny polymerní disperzí.

Byl proveden vlhkostní průzkum v suterénu budovy. Vlhkostním průzkumem bylo zjištěno, že nadměrná vlhkost v suterénu prochází přes betonovou vrstvu z podloží. Na místě byla naměřena vlhkost 9,5 %.

Archiv města Brna poskytl historickou fotografii objektu, viz níže:

Fotografie z počátku 40. let 20. století, zdroj: Archiv města Brna

### g) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt leží v ochranném pásmu pro historické jádro města Brna.

### h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek nezasahuje do záplavového území ani poddolovaného území.

zdroj: webmap.dppcr.cz

### i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba bude realizována v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy. Po dobu stavby budou dodržovány limity hluku dané předpisy.

V průběhu stavby bude zajišťovat stavebníkovi likvidaci odpadů specializovaná firma. Na pozemku budou odpady ukládány odděleně, utříděné.

Stavba nebude bránit odtoku vod a nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v okolí.

### j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadavky na asanace ani kácení dřevin. Před objektem se nacházejí dva vzrostlé stromy, které budou zajištěny, aby nedošlo k jejich poškození.

V rámci opatření pro omezení vlhkosti v suterénu je navrženo provedení nové provětrávané podlahy v suterénu – stávající betonová vrstva podlahy bude vybourána.

### k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou požadavky na dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

### l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Projekt neřeší. Podél objektu vede stávající chodník a pozemní jednosměrná komunikace s parkovacími stáními.

### m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území.

### n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

| PAR.Č. | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | OBEC | DRUH POZEMKU | VÝMĚRA | VLASTNICKÉ PRÁVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3736 | Černá Pole [610771] | Brno [582786] | zastavěná plocha a nádvoří | 522 m2 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1. Brno – město, 602 00 Brno |
| 3718 | Černá Pole [610771] | Brno [582786] | ostatní plocha | 19 409 m2 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1. Brno – město, 602 00 Brno |

### o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nevzniknou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o opravu historické fasády objektu včetně klempířských prvků, výplní otvorů a opatření pro omezení vlhkosti v suterénu. Současný stav fasády i některých výplní otvorů je nevyhovující. Omítka s malbou je v ploše popraskaná, místy je oloupaná barva a opadaná omítka. Na fasádě jsou ponechány odtahy pro plynová topidla, které již v objektu nejsou instalovány. Na některých místech, kde jsou umístěny tyto výdechy, chybí plastické zdobení fasády. Oplechování konstrukcí je nevyhovující, plechy jsou opotřebované a místy děravé. Plechová střešní krytina arkýře je děravá a otvorem zatéká do interiéru. Dřevěné výplně otvorů mají popraskaný nátěr rámů a některé z nich netěsní. Vrata a vstupní dveře jsou silně opotřebované, nátěr rámů je popraskaný. Do suterénu objektu silně proniká vlhkost – na stěnách jsou znatelné vlhká místa. Vlhkostním průzkumem bylo zjištěno, že nadměrná vlhkost v suterénu prochází přes betonovou vrstvu z podloží.

Byl proveden stratigrafický průzkum objektu – výsledky průzkumu jsou samostatnou součástí této projektové dokumentace. Závěr průzkumu je následující: Sondáží a stratigrafií vzorků byly zachyceny vrstvy podkladu – okrového a narůžovělého vápenného štuku doplněné narůžovělým kufsteinem štukových prvků. Nejstarší povrchová úprava má olivově zelený odstín (RAL 6010), shodný na ploše fasády, architektonických prvcích i štukové výzdobě (monochromní barevné řešení). Následuje bílá a žlutá vrstva a dále bílá a současná růžová vrstva. Nejstarší vrstvy obsahují minerální pojivo, pravděpodobně silikátové. Nejmladší bílá a růžová vrstva jsou pojeny polymerní disperzí.

Byl proveden vlhkostní průzkum v suterénu budovy. Vlhkostním průzkumem bylo zjištěno, že nadměrná vlhkost v suterénu prochází přes betonovou vrstvu z podloží. Na místě byla naměřena vlhkost 9,5 %.

### b) Účel užívání stavby

Objekt je veden jako nájemní budova – slouží pro školství. V budově sídlí Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila.

### c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Není vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby.

### e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky a podmínky dotčených orgánů budou v plném rozsahu v projektové dokumentaci respektovány a jsou uvedeny v dokladové části E.

### f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Objekt leží v ochranném pásmu pro historické jádro města Brna. Budova je památkově chráněná.

V okolí navrhované stavby se nenachází žádný výrazný zdroj hluku, prachu či jiného znečištění.

S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno dle platné legislativy – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v aktuálním znění. Stavební a demoliční odpady, u kterých to bude možné, budou dále využity. Odpady, které nelze dále využít budou odvezeny na skládku. V průběhu stavby bude vedena průběžná evidence odpadů.

Budou dodržována opatření k omezení prašnosti – prašné plochy budou důkladně kropeny vodou, bude prováděna pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveniště a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá důkladná očista, také kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě znečistění jejich okamžitá důkladná očista, skladování stavebních materiálů jemných frakcí takovým způsobem, aby nedošlo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru, řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou, případné důkladné kropení řezaných materiálů a udržování pořádku na staveništi a v jeho okolí.

Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout z hlediska výskytu hnízdících ptáků a netopýrů a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V případě nálezu živočichů bude situace konzultována s odborným zoologem – Česká ornitologická společnost, Česká společnost pro ochranu netopýrů nebo Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, se zhotovitel obrátí na orgán ochrany přírody a krajiny – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí.

### g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.

Navrhovanými úpravami nedojde ke změnám stávajících parametrů stavby jako je zastavěná plocha, obestavěný prostor apod. Navrhované úpravy se týkají pouze opravy uliční fasády.

### h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.

Projekt neřeší.

### i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

začátek stavebních prací	06/2023

dokončení stavby		09/2023

### j) Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavbu jsou 5 500 000 Kč.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Projekt neřeší. Navrhované úpravy fasády vychází z původního vzhledu objektu podle historických fotografií, výsledků stratigrafického i vlhkostního průzkumu a konzultací s Národním památkovým ústavem.

### b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projekt neřeší. Navrhované úpravy fasády vychází z původního vzhledu objektu podle historických fotografií, výsledků stratigrafického i vlhkostního průzkumu a konzultací s Národním památkovým ústavem. Materiálové a barevné řešení vychází z provedeného stratigrafického průzkumu.

## B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení

Projekt neřeší.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Projekt neřeší.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Úpravy fasády nemají vliv na bezpečnost stavby při užívání. Předpokládá se, že realizace bude probíhat v období letních prázdnin, kdy je ve škole minimální provoz.

## B.2.6 Základní technický popis staveb

Jedná se o opravu historické fasády včetně prvků oplechování a výplní otvorů. Dále je navrženo opatření pro omezení vlhkosti v suterénu – provedení provětrávané podlahy (systém iglú) a hydroizolačního souvrství na stěny pod úrovní terénu.

Před zahájením prací předloží dodavatel investorovi technologický postup opravy fasády a ostatních souvisejících prací s uvedením konkrétních materiálů pro odsouhlasení investorem a Národním památkovým ústavem. Bez odsouhlasení nelze práce na fasádě započít.

Vzhledem k povaze objektu je během realizace stavby nutné zabezpečit trvalý dohled zástupce Národního památkového ústavu a před zahájením prací na jednotlivých konstrukcích nechat uvažované řešení vždy předem odsouhlasit. Jedním z cílů opravy historické fasády je obnovení původního vzhledu objektu dle dochovaných fotografií, které poskytl Archiv města Brna.

Pro provádění dodatečné hydroizolace svislých stěn suterénu a následnou montáž lešení je nutné vyřídit zábor veřejného chodníku.

Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést archeologický výzkum.

Zemní práce

Podél celého objektu budou odkopány suterénní obvodové stěny v pásu širokém 1,0 m na úroveň základových konstrukcí – předpokládaná úroveň -3,360 m. Vykopaná zemina bude uložena na skládce a bude později využita při zásypech.

U vstupu do objektu bude provedena lávka se zábradlím pro bezpečný přechod výkopu.

Před započetím výkopových prací je nutné zařídit vytyčení všech sítí. V chodníku u objektu vedou kabely NN a kabely elektronické komunikace. Všechny sítě a přípojky musí být zajištěny proti poškození. Výkopy budou prováděny převážně ručně. V ochranném pásmu přípojek a sítí technické infrastruktury je nutné provádět výkopové práce ručně se zvýšenou opatrností.

Hydroizolace

Svislé konstrukce budou očištěny a zbaveny nesoudržných částí, případné nerovnosti budou zapraveny vhodným materiálem. Rohy budou opatřeny bandáží. Nejnižší část soklu z pemrlované omítky bude odstraněn.

Hydroizolace spodní stavby bude provedena z polymercementové hydroizolační stěrky proti zemní vlhkosti a proti pronikání radonu z podloží. Stěrka bude nanesena na očištěný, suchý, soudržný povrch, který bude opatřen systémovou penetrací. Stěrka bude provedena ve 3 vrstvách – do první vrstvy stěrky bude vložena výztužná tkanina. Tloušťka jedné vrstvy stěrky je 1-2 mm. Hydroizolační souvrství bude plnoplošně naneseno do výšky minimálně 300 mm nad terén. V místech prostupů svislou konstrukcí (přípojky) bude provedena injektáž PU pryskyřicí a gelem. Hydroizolační souvrství bude chráněno proti poškození nopovou folií s nopy výšky 8 mm.

Zásypy a zapravení chodníku

Výkop bude zasypán vytěženou zeminou a budou hutněny po vrstvách. V místě vedení sítí a přípojek technické infrastruktury bude pro zásypy použit písek a na vrstvu písku výstražná folie. Chodník bude zapraven dle stávající skladby – asfaltový povrch. Povrch chodníku je nutné vyspárovat směrem od objektu – i v místě vstupních vrat.

Vybourání betonové podlahy v suterénu

Před zahájením bouracích prací je třeba na místo přizvat statika k posouzení. Na vyznačené ploše bude stávající betonová vrstva vybourána. V místnosti 0.10 bude odbouráno také původní schodiště i novější montované ocelové schodiště – po dokončení prací v interiéru bude schodiště zpětně namontováno. Pro snížení prašnosti je vhodné plochu betonu skrápět vodou. Tloušťka navrhované skladby podlahy je 520 mm – podlaha v suterénu bude prohloubena na úroveň -4,070 m (-3,880 m v místnosti 0.06 a 0.07).

Při odbourání podlahy nesmí dojít k podkopání pod základovou spáru. V případě, že bude základová spára výše, než je plánované prohloubení, je nutné provést podezdění, případně podbetonování základů. Na místo bude přizván statik.

Injektáž styku podlahy a stěny

V místě styku vodorovné konstrukce (nové podlahy) a svislé konstrukce v suterénu je navrženo provedení tlakové injektáže silan-siloxanovou mikroemulzní. Bude dodržen technologický postup injektáže daný konkrétním výrobcem včetně zapravení povrchu po injektáži. Po výběru konkrétního dodavatele injektáží je nutné zařídit vyjádření statika k injektáži.

Provětrávaná podlaha „iglú“

Při realizaci je nutné dodržet pokyny konkrétního výrobce tvarovek iglú. Jsou navrženy tvarovky výšky 20 cm. Před započetím prací je nutné nechat zhotovit kladečský plán s návrhem odvětrání od konkrétního výrobce.

Na urovnanou zeminu bude provedena zhutněná vrstva štěrku frakce 8/16 o tloušťce 100 mm. Na štěrk bude položena netkaná geotextilie s gramáží 200 g/m2. Následně bude provedena příprava přívodních a odvodních potrubí – přívod vzduchu bude veden potrubím ve zdivu a vyústěn do ulice v místě stávajících větracích mřížek. Odvodní potrubí bude zaústěno do nevyužívaných průduchů komínů. Na geotextilii jsou pokládány tvarovky iglú do zámků. Na povrch tvarovek bude uložena KARI síť 150x150x6 mm. Povrch bude zalit betonem – tloušťka desky je navržena 60 mm.

Podlaha v suterénu

Podlaha bude vzhledem k provětrávanému systému zateplena deskami tepelné izolace z XPS celkové tloušťky 100 mm – desky budou ukládány v převazbě ve dvou vrstvách po 50 mm. Na tepelnou izolaci bude položena PE folie s přesahy min. 150 mm, spoje budou přelepeny páskou. Následně bude provedena roznášecí vrstva cementového potěru o tloušťce 50 mm s pevností minimálně 30 MPa. Podklad pro nášlapnou vrstvu podlahy musí být pevný, dokonale rovný, bez prasklin, soudržný, bez kamínků, důlků a vlnek. Bude provedena vyrovnávací vrstva ze samonivelační stěrky – jedna vrstva může mít tloušťku do 10 mm. Po vyzrání stěrky bude povrch přebroušen a vyčištěn. Nášlapnou vrstvu bude tvořit lepené linoleum tl. 4 mm – dekor vybere investor během realizace.

Svislé konstrukce v suterénu

Cihelné zdivo v suterénu není opatřeno omítkou. Zdivo je nutné zbavit prachu a nečistot. Drolící se maltu ve spárách je třeba odstranit. Zdivo bude spárováno vápennou hmotou.

Lešení

Na celé ploše bude vystavěno lešení. Lešení musí být vybaveno krycí plachtou. Nad vchodem do objektu je nutné provést ochrannou stříšku. Dodavatel stavby zajistí dílenskou dokumentaci lešení včetně kotevního plánu.

Demontáž klempířských prvků

Budou demontovány a zlikvidovány všechny klempířské prvky z uliční části fasády – parapety, oplechování říms a plechová střecha arkýře.

Demontáž technického zařízení

Budou demontovány výdechy po plynových topidlech. Otvory budou zazděny a zapraveny.

Demontáž některých vnějších otvorových výplní

Budou demontovány stávající větrací otvory do suterénu včetně vstupních dveří. Dále budou demontována křídla vstupních vrat, vstupní vrata do dvora, okna v arkýři a okna ve 4NP. Viz výkresová část dokumentace.

Demontáž ostatních prvků na fasádě

Z fasády budou sejmuty veškeré namontované prvky – tabulky, označení a vlajkové držáky. Po dokončení prací budou zpětně namontovány.

Oprava omítkových vrstev

Stav omítek bude prověřen poklepem kladívka. Nesoudržné části omítky je třeba odstranit – v případě odstraňování nesoudržných zdobených částí fasády je nutné provést detailní zaměření a zdokumentování těchto částí. Projekt předpokládá odstranění max. 40% plochy fasády. Dochované omítky je třeba zajistit (např. podtmelením), aby byly minimalizovány destruktivní zásahy do dochovaných hmot a materiálů. Ze zbylé plochy fasády budou odstraněny vrstvy na bázi polymerní disperze. Rozpouštědlo bude na povrchy naneseno štětkou a po reakční době bude nátěr odstraněn špachtlí.

Povrch fasády bude zbaven všech nápisů (graffiti). Po odstranění všech nevhodných vrstev bude plocha fasády omyta tlakovou vodou ve dvou fázích. V první fázi bude mytí prováděno od spodu vodou s přídavkem tenzidového čističe. Po reakční době bude provedena druhá fáze čistění – mytí demineralizovanou vodou od vrchu. Následně je třeba provést proces konsolidace povrchu pro povrchové zpevnění a obnovení soudržnosti materiálu prostředky na bázi křemičitanu.

V místě odstraněných omítek bude provedena nová jádrová omítka – maximální tloušťka jedné vrstvy je 20 mm. Při doplňování chybějící omítky je nutné přihlédnout ke složení dochované omítky. Před zahájením omítacích prací budou provedeny zkušební vzorky, na kterých bude posouzeno složení, hrubost, apod. Po odsouhlasení vzorků bude omítka nanášena na vyspravený a navlhčený podklad. Římsy, šambrány a ostatní chybějící ozdobné prvky budou vytvořeny pomocí šablon. Dle historických fotografií na stávající fasádě chybí některé ozdobné prvky:

- kuželka v arkýři ve 2NP (v místě výdechu plynového topidla)

zdroj: vlastní foto

- konzolky pod římsou oken v 1NP (viz. okna ve 3NP)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava		     zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

- profilace mezi 2NP a 3NP (viz. sousední objekt Hilleho 1838/1)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

- zdobné girlandy pod okny ve 2NP (viz. objekt Hilleho 1840/3)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

- zdobné prvky nad římsou oken ve 2NP (viz. objekt Hilleho 1840/3)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

- zdobné prvky na „sloupech“ ve 4NP (viz. objekt Hilleho 1840/3 i Hilleho 1838/1)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

- zdobné prvky na konzolách arkýře (viz. sousední objekt Hilleho 1838/1)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

- zdobné prvky na sloupech arkýře (viz. sousední objekt Hilleho 1838/1)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

Po vyzrání vyspravených částí bude na celou plochu fasády včetně říms a zdobení nanesena tenkovrstvá renovační prodyšná omítka. Omítka by měla být pravidelně zvlhčována, aby nedocházelo ke smršťování a ztrátě trvanlivosti. Omítka bude aplikována ve dvou krocích – první vrstva bude vyrovnávací a druhá vrstva bude filcovaná.

Kolem parapetů a říms je navrženo provést hydrofobizační nátěr.

Při stratigrafickém průzkumu budu zjištěno, že původní finální nátěr fasády měl olivově zelenou barvu na bázi silikátu (RAL  6010). Po dohodě s NPÚ je navrženo použít světle olivový nátěr fasády – konkrétní odstín bude vybrán z několika vzorků na základě domluvy mezi investorem a zástupcem NPÚ. Zhotovitel stavby zařídí 10 ks vzorků na deskách 500x500 mm.

Do výšky parapetní římsy oken v 1NP bude fasáda opatřena antigraffiti nátěrem.

Klempířské prvky

Budou osazeny nové klempířské prvky dle výpisu klempířských prvků, který je součástí projektové dokumentace, v části D.1.1. Šířka oplechování parapetů a říms bude dle stávajících prvků. Jako materiál všech klempířských prvků je navržen pozinkovaný plech.

Parapety budou chráněny systémovými trny proti ptákům – nerezové hroty o průměru 1,25 mm.

Repase a repliky okenních výplní

Schémata všech okenních otvorů jsou ve výpisech prvků v části D.1.1.

Kastlová okna v 1NP s obloukovým nadsvětlíkem budou repasována. Vnější křídla budou vyměněna za repliky s dřevěným rámem a izolačním dvojsklem. Na oknech bude zkontrolováno těsnění a bude osazeno nové trubičkové těsnění – v případě potřeby bude vyfrézována drážka pro těsnění. Z ponechaných částí okna včetně parapetu bude odstraněn původní nátěr, budou přebroušeny a opatřeny světlým nátěrem ve dvou vrstvách.

Kastlová okna ve 2NP a 3NP, mimo okna v arkýři, budou repasována. Vnější křídla budou vyměněna za repliky s dřevěným rámem a izolačním dvojsklem. Na oknech bude zkontrolováno těsnění a bude osazeno nové trubičkové těsnění – v případě potřeby bude vyfrézována drážka pro těsnění. Z ponechaných částí okna včetně parapetu bude odstraněn původní nátěr, budou přebroušeny a opatřeny světlým nátěrem ve dvou vrstvách.

Kastlová okna v arkýři (2NP a 3NP) budou demontována. Budou osazeny nové repliky dřevěných kastlových oken. Vnější křídlo bude s izolačním dvojsklem a vnitřní křídlo s jednoduchým zasklením. Bude osazeno kování a kliky, které odpovídají kování a klikám na ostatních oknech v daném podlaží. Součástí okna je i těsnění. Okna budou mít světlý nátěr, shodný s odstínem ostatních oken. Kastlová okna v arkýři lícují s dřevěným obložením svislých stěn – z obložení (včetně dřevěného podhledu) bude odstraněn původní nátěr, budou přebroušeny a opatřeny světlým nátěrem ve dvou vrstvách. Ostění bude vhodně zapraveno.

Kastlová okna ve 4NP s obloukovým nadsvětlíkem budou demontována. Budou osazeny nové repliky dřevěných kastlových oken a také dřevěné parapety. Vnější křídlo bude s izolačním dvojsklem a vnitřní křídlo s jednoduchým zasklením. Bude osazeno kování a kliky, které odpovídají kování a klikám na oknech v ostatních podlažích. Součástí okna je i těsnění. Okna budou mít světlý nátěr, shodný s odstínem ostatních oken. Ostění bude vhodně zapraveno.

U všech kastlových oken budou mezi křídly instalovány nové látkové stahovací rolety pro stínění.

Sklepní větrací otvory v suterénu budou demontovány a budou osazeny nové okenní otvory s hliníkovým rámem a děleným prosklením z izolačního dvojskla. Rámy oken budou hnědé barvy. Členění sklepních oken je navrženo dle historické fotografie. Ostění bude vhodně zapraveno.

Repase vstupních vrat a výměna vstupních dveří do suterénu

Vstupní vrata s obloukovým nadsvětlíkem budou repasována, otevíravá křídla budou demontována. Z rámu vrat a světlíku bude odstraněn původní nátěr, budou přebroušeny a opatřeny středně hnědým nátěrem ve dvou vrstvách. Budou osazena nová křídla středně hnědé barvy. Zdobení a členění křídel bude provedeno s ohledem na původní členění dle staré fotografie a požadavků na prosvětlení vnitřního prostoru. Dveřní křídla budou ve spodní části opatřena plechovým okopem v barvě nátěru dveří.

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

Vstupní dveře do suterénu budou demontovány. Budou osazeny nové repliky původních dřevěných dvoukřídlých a jednokřídlých dveří – dle staré fotografie. Nové vstupní dveře budou mít středně hnědou barvu. Dveřní křídla budou ve spodní části opatřena plechovým okopem v barvě nátěru dveří. Ostění bude vhodně zapraveno.

Na všech vstupních dveřních otvorech bude osazeno kování a kliky stejného stylu.

Výměna vstupních vrat do dvora

Dvoukřídlá dřevěná vrata s nadsvětlíkem budou demontována. Budou osazena nová hliníková dvoukřídlá vrata s prosklenými křídly a nadsvětlíkem. Vrata budou mít hnědou barvu. Ostění bude vhodně zapraveno.

Renovace pemrlované omítky soklu

Před realizací bude prověřen stav a přídržnost pemrlované omítky na soklové části zdiva. Nejnižší část soklu bude odstraněna kvůli provádění hydroizolace svislých stěn pod terénem. Povrch bude očištěn od předchozích nátěrů. Pro vysprávku případně doplnění částí soklu bude použita prefabrikovaná malta. Její zrnitost bude zvolena dle původní zrnitosti. Barva pemrlované omítky bude zvolena dle barvy fasády (světlá olivová zelená). Povrchová úprava bude prováděna ruční pemrlicí, případně mokrým pískováním. Konečnou úpravou omítky bude hydrofobní nátěr.

Ostatní prvky

Dvířka přípojkových skříní budou očištěny od všech nátěrů a nečistot. Dvířka budou opatřena novým nátěrem v barvě fasády. Dvířka budou opatřena příslušnými štítky.

## B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

V rámci úpravy fasády nebude zasahováno do technického ani technologického řešení objektu.

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Projekt neřeší.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Projekt neřeší.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásobování vodou

V rámci úpravy fasády nebude zasahováno do stávajících přípojek ani rozvodů. Během stavebních prací bude využívána voda ze stávající přípojky.

Odpady

V průběhu stavby bude zajišťovat stavebníkovi likvidaci odpadů specializovaná firma. Na pozemku investora budou odpady ukládány odděleně, utříděné. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno dle platné legislativy – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v aktuálním znění. Stavební a demoliční odpady, u kterých to bude možné, budou dále využity. Odpady, které nelze dále využít budou odvezeny na skládku. V průběhu stavby bude vedena průběžná evidence odpadů.

Seznam odpadů:

| Katalogové číslo | Kategorie odpadu | Název (zkráceně) | Množství [tuny] | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | < 0,25 | recyklace |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly | < 0,25 | recyklace |
| 15 01 03 | O | Dřevěné obaly | < 0,50 | recyklace |
| 15 01 04 | O | Kovové obaly | < 0,35 | recyklace |
| 15 01 06 | O | Směsné obaly | < 0,25 | recyklace, odstranění |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | < 0,05 | odstranění |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | < 0,05 | odstranění |
| 17 01 01 | O | Beton | < 50,00 | recyklace |
| 17 01 02 | O | Cihly | < 10,00 | recyklace |
| 17 01 03 |  | Tašky a keramické výrobky | < 0,10 | recyklace |
| 17 02 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | < 5,00 | recyklace |
| 17 02 01 | O | Dřevo | < 2,00 | recyklace, odstranění |
| 17 02 02 | O | Sklo | < 0,20 | recyklace |
| 17 02 03 | O | Plasty | < 0,40 | recyklace, odstranění |
| 17 02 04 | N | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | < 0,10 | odstranění |
| 17 03 02 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | < 0,10 | recyklace |
| 17 04 05 | O | Železo a ocel | < 0,25 | recyklace, odstranění |
| 17 04 07 | O | Směsné kovy | < 0,10 | recyklace, odstranění |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | < 0,15 | recyklace, odstranění |
| 17 06 04 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | < 0,15 | odstranění |
| 17 08 02 | O | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | < 0,50 | recyklace |
| 17 09 04 | O | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | < 5,00 | odstranění |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad | < 0,80 | odstranění |

Hluk

Po dobu stavby budou dodržovány limity hluku dané předpisy. Provozem nebudou přesaženy hygienické limity hluku.

Prašnost

Budou dodržována opatření k omezení prašnosti – prašné plochy budou důkladně kropeny vodou, bude prováděna pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveniště a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá důkladná očista, také kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě znečistění jejich okamžitá důkladná očista, skladování stavebních materiálů jemných frakcí takovým způsobem, aby nedošlo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru, řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou, případné důkladné kropení řezaných materiálů a udržování pořádku na staveništi a v jeho okolí.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Projekt neřeší.

### b) ochrana před bludnými proudy

Projekt neřeší.

### c) ochrana před technickou seizmicitou

Projekt neřeší.

### d) ochrana před hlukem

Projekt neřeší.

### e) protipovodňová opatření

Projekt neřeší.

### f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Projekt neřeší.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Před zahájením výkopových prací je nutné nechat všechny sítě vytyčit.

Pitná voda

V rámci úpravy fasády nebude zasahováno do stávajících přípojek ani rozvodů.

Splašková voda

V rámci úpravy fasády nebude zasahováno do stávajících přípojek ani rozvodů.

Dešťová voda

Objekt nemá venkovní okapové svody. Do stávající střechy nebude zasahováno a tedy ani do řešení jejího odvodnění.

Elektřina

Objekt je napojen stávající přípojkou NN kabelů. Přípojková skříň je na fasádě objektu. Do stávajícího napojení elektřiny nebude zasahováno. Přípojková skříň bude opatřena novým nátěrem v barvě fasády.

Sdělovací síť

Objekt je napojen stávající přípojkou sdělovacích kabelů. Přípojková skříň je na fasádě objektu. Do stávajícího napojení nebude zasahováno. Přípojková skříň bude opatřena novým nátěrem v barvě fasády.

Plyn

Objekt je napojen stávající přípojkou plynu. Přípojková skříň je na fasádě objektu. Do stávajícího napojení nebude zasahováno. Přípojková skříň bude opatřena novým nátěrem v barvě fasády.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Viz předchozí bod.

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Pozemek je přístupný z místní pozemní komunikace. Komunikace je jednosměrná a má asfaltový povrch. Na komunikaci jsou vyhrazená parkovací stání (modrá zóna).

Projekt úpravy fasády objektu neřeší bezbariérový přístup.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pozemek je přístupný z místní pozemní komunikace.

### c) doprava v klidu

Parkování je možné na místní pozemní komunikaci (modrá zóna).

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Projekt neřeší.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Oprava fasády nemá negativní vliv na životní prostředí.

V průběhu stavby bude zajišťovat stavebníkovi likvidaci odpadů specializovaná firma. Na pozemku investora budou odpady ukládány odděleně, utříděné. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno dle platné legislativy – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v aktuálním znění. Stavební a demoliční odpady, u kterých to bude možné, budou dále využity. Odpady, které nelze dále využít budou odvezeny na skládku. V průběhu stavby bude vedena průběžná evidence odpadů.

Oprava fasády nebude mít vliv na odtokové poměry.

Budou dodržována opatření k omezení prašnosti – prašné plochy budou důkladně kropeny vodou, bude prováděna pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveniště a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá důkladná očista, také kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě znečistění jejich okamžitá důkladná očista, skladování stavebních materiálů jemných frakcí takovým způsobem, aby nedošlo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru, řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou, případné důkladné kropení řezaných materiálů a udržování pořádku na staveništi a v jeho okolí.

### b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stávající vzrostlé stromy budou zajištěny, aby nedošlo k jejich poškození.

### c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Pozemek není součástí chráněných území Natura 2000. Oprava fasáy nemá negativní vliv na životní prostředí.

### d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Všechny podmínky dané vyjádřením odboru Životního prostředí jsou v projektové dokumentaci zohledněny v plném rozsahu.

### e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Objekt nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

### f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Oprava fasády nevyžaduje zřízení opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva, s řešením zásad a prevence závažných havárií nebo se zřizováním zón havarijního plánování.

Ke stavebním pracím bude zřízeno u objektu lešení, které bude zajištěno plachtou, aby nedošlo k ohrožení osob padajícími předměty nebo sutí apod. Nad vstupem do objektu bude provedena ochranná stříška.

# B.8 Zásady organizace výstavby

### a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Bude využita stávající dopravní a technická infrastruktura objektu.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadavky na asanace ani kácení dřevin. Před objektem se nachází dva vzrostlé stromy, které budou zajištěny, aby nedošlo k jejich poškození.

### c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Pro stavební práce bude třeba zařídit dočasný zábor přilehlého chodníku.

### d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Obchozí trasy nejsou navrženy.

### e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavebních prací nebudou provádění zemní a výkopové práce.

# B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Projekt nevyžaduje žádní speciální vodohospodářské řešení.

Datum:		09/2022

Projektant: 	Uchytil s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Vypracovala:	Ing. et Ing. Vendula Dohnálková