Akce:

Stavební úpravy sklepa ZUŠ J. Kvapila na tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum:		01/2023

Projektant: 	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Vypracovala:	Ing. et Ing. Vendula Dohnálková

Obsah:

Obsah	2

1. POPIS ÚZEMÍ  a STAVBY	3

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	3

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.	4

c) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	4

2. Celkový popis stavby	4

3. Konstrukční a stavebně technické řešení	4

4. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI	5

# 1. POPIS ÚZEMÍ  a STAVBY

### a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek se nachází v zastavěném území statutárního města Brna, v městské části Brno – střed, část Černá Pole. Pozemek i okolí je zastavěno památkově chráněnými budovami. Navrhovanými úpravami nedojde ke změně dosavadního využití území.

zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz

zdroj: google.cz/maps

Pozemek se nenachází na poddolovaném území. Pozemek leží v ochranném pásmu pro historické jádro města Brna. Pozemek leží mimo záplavové území.

### b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum.

Byly využity výsledky průzkumů, které byly provedeny v rámci akce „Oprava uliční fasády ZUŠ J. Kvapila na třídě Kapitána Jaroše 24 v Brně“, datum 10/2022. V rámci výše uvedené akce byl proveden stratigrafický průzkum fasády a vlhkostní průzkum sklepního prostoru.

### c) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

| PAR.Č. | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | OBEC | DRUH POZEMKU | VÝMĚRA | VLASTNICKÉ PRÁVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3736 | Černá Pole [610771] | Brno [582786] | zastavěná plocha a nádvoří | 522 m2 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1. Brno – město, 602 00 Brno |

# 2. Celkový popis stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby - úpravy sklepního prostoru. Navrženo je zavedení vytápění, nuceného větrání s rekuperací a souvisejících elektroinstalací. Prostor bude využíván ve stávajícím rozsahu a účelu – jako sál. Stavebními úpravami chodby vznikne nová místnost – technická místnost pro umístění nové technologie.

# 3. Konstrukční a stavebně technické řešení

Navrhované stavební úpravy se týkají zavedení vytápění, nuceného větrání s rekuperací a souvisejících elektroinstalací. Stavebními úpravami chodby vznikne nová místnost – technická místnost pro umístění nové technologie. V nové místnosti bude osazena rekuperační větrací jednotka s tlumičem pro vedlejší místnost, která slouží jako sál. Do sálu bude také zavedeno vytápění – budou instalována desková otopná tělesa. V místnostech, kterých se stavební úpravy týkají, bude provedeny nové rozvody a prvky elektroinstalací.

Vzhledem k povaze objektu je během realizace stavby nutné zabezpečit trvalý dohled zástupce Národního památkového ústavu a před zahájením prací na jednotlivých konstrukcích nechat uvažované řešení vždy předem odsouhlasit.

Realizace bude probíhat souběžně s akcí „Oprava uliční fasády ZUŠ J. Kvapila na třídě Kapitána Jaroše 24 v Brně“.

Demontáž klimatizační jednotky

V místnosti 0.10 – sál je osazena nevyužívaná klimatizační jednotka. Jednotka bude demontována včetně rozvodů. Rozvody od klimatizační jednotky vedou do vyššího patra.

Bourání

V prostoru chodby bude odstraněna stávající omítka, zdivo bude očištěno od nečistot a nesoudržných částí.

Pro nové rozvody vytápění a větrání budou do stěn vyvrtány nové otvory. Před prováděním otvorů je nutné prověřit, zda v místě nevedou instalace či jiné zařízení.

Příčky

Příčka bude vyzděna z pórobetonových tvárnic tloušťky 125 mm na tenkovrstvou maltu. Příčka bude vyzděna před prováděním podlahových vrstev.

Napojení na rozvod UT

Rozvod topné vody pro nově osazovaná desková otopná tělesa bude napojen měděným potrubím na stávající rozvody UT, které prochází sklepní místností. Napojení bude provedeno ve dvou místech. V prostoru sálu bude instalováno pět nových deskových otopných těles.

Větrání

V nové místnosti bude osazena větrací rekuperační jednotka. Přívod čerstvého vzduchu i odvod odpadního vzduchu bude napojen do nevyužívaných komínových průduchů. U komínových průduchů musí být prověřena průchodnost a případně tyto průduchy zprůchodnit. Větrán bude prostor sálu. Veškerý potrubní rozvod bude osazen pouze uvnitř objektu, aby nebyla narušen vzhled historického objektu. Zkondenzovaná voda od jednotky bude přečerpávána do kanalizace. Rozvod odpadní vody bude veden souběžně s větracím potrubím. V místě napojení větracího potrubí do komínu bude instalován odvod zkondenzované vody zavedený do kanalizace.

Elektroinstalace

V chodbě, nové technické místnosti a sále budou provedeny nové elektroinstalace. Kabely budou vedeny v lištách po stěnách, případně stropech. Podružný rozvaděč elektro je umístěn v chodbě 0.02. Hlavní rozvaděč elektro je v 1NP.

Omítky

V prostoru chodby bude na očištěné stěny provedena nová prodyšná sanační omítka.

Výplně otvorů

V nové příčce budou osazeny interiérové dveře s plným křídlem pravé. Dveře budou uzamykatelné.

Malby

Nové omítky budou opatřeny bílým povrchovým nátěrem v minimálně dvou vrstvách. Na sanační omítku je nutné použít prodyšný nátěr na bázi silikátu.

# 4. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Během všech prací je zhotovitel povinen dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky, zejména:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Všichni pracovníci na stavbě musí být s předpisy seznámeni ještě před zahájením prací a jsou povinni používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být zajištěné proti vstupu nepovolaných osob a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. Staveniště musí být patřičně zajištěno proti padajícímu stavebnímu materiálu.

Datum:		01/2023

Projektant: 	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Vypracovala:	Ing. et Ing. Vendula Dohnálková