Příloha č. 1 Technická specifikace IP Telefonů s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dodání 144 ks IP telefonních přístrojů základních a 6 ks IP telefonních přístrojů pokročilých, včetně příslušenství a instalace, dle níže uvedené specifikace.

HW pro rozšíření současné telefonní ústředny

Technické specifikace:

- 30 HW kodeků pro IP telefonii

- Karta pro 30 hovorových kanálů s protokolem ABC-F2 pro media gateway včetně kabeláže

- Karta pro 30 hovorových kanálů s protokolem ABC-F2 pro hlavní systém včetně kabeláže

- Skříň RACK 3 (XL) pro media gateway včetně montážní sady a potřebných modulů

SW pro rozšíření současné telefonní ústředny

Technické specifikace:

Aktualizace SW vybavení telefonní ústředny na nejnovější verzi uvolněnou pro ČR v době dodání.

Veškeré uživatelské licence potřebné pro rozšíření o 150 IP telefonů. Jsou požadovány licence na bázi proprietárního protokolu. Protokol SIP není z bezpečnostních důvodů povolen. Licence musí zajišťovat veškeré funkce a služby, které se používají na současné telefonní ústředně Alcatel.

IP telefonní přístroj základní – 144 ks

Technické specifikace:

- černobílý nebo barevný displej minimálně s 4-mi řádky a podsvícením, minimálně 6 programovatelných tlačítek, 2 Gigabit Ethernet porty, hands-free funkce, možnost volby jménem z centrálního telefonního seznamu v ústředně, podpora kodeků G711, G729 a G722, české menu přístroje, automatické přihlášení telefonu k ústředně

- multilinkový přístroj, schopnost předávání hovorů, konference min. s dalšími dvěma účastníky, přesměrování a parkování hovorů

- napájecí zdroj 230V

- připojovací Ethernet kabel

IP telefonní přístroj pokročilý – 6 ks

Technické specifikace:

- barevný displej minimálně se 6-ti řádky a podsvícením, minimálně 10 programovatelných tlačítek, 2 Gigabit Ethernet porty, 2 USB-C porty, Qwerty klávesnice pro volbu jménem z centrálního telefonního seznamu v ústředně, hands-free funkce, podpora kodeků G711, G729 a G722, české menu přístroje, automatické přihlášení telefonu k ústředně

- multilinkový přístroj s funkcí sekretářské soupravy, schopnost předávání hovorů, konference min. s dalšími dvěma účastníky, přesměrování a parkování hovorů

- napájecí zdroj 230V

- připojovací Ethernet kabel

Servisní podpora výrobce

Technické specifikace:

SPS na min. 1 rok

Požadavek na instalaci:

Veškeré práce spojené s rozšířením komunikačního systému a instalace 150 ks IP telefonů.