| B.1 POŽÁRNĚ BEZPEČOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): "Brno, Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova -rekonstrukce kanalizace a vodovodu" |  |  |  | Datum: 07/2018 |
| Podnázev: |  | stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno Stavebník: zástupce investora BVK |  | Adresa: Pisárecká 555/1a 603 00 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. | Adresa: Minská 18, 616 00 Brno; |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pleský | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

1.	Seznam vstupních podkladů	3

2.	Stručný popis území a stavby	3

3.	Požárně bezpečnostní řešení	4

A)	Rozdělení stavby do požárních úseků	4

B)	Stanovení požárního rizika	5

C)	Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.	5

D)	Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest	5

E)	Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru	5

F)	Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst	5

G)	Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)	6

H)	Zhodnocení technologických a technických zařízení stavby z hlediska požární bezpečnosti	6

I)	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními	6

J)	Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek	6

# Seznam vstupních podkladů

- Podklady dodané na CD nosičích od BVK a.s. (podélné profily stávajících stok, situace, informativní rozmístění stávajících sítí, předběžný návrh, kamerový průzkum, částečná fotodokumentace, polohopis,

- Záměr akce + smlouva

- Aktuální Katastrální mapa

- Geodetické zaměření

- Podklady rozmístění inženýrských sítí

- Geologický průzkum

- Fotodokumentace zřízená na místě

- Průzkumy přípojek

## Stručný popis území a stavby

Charakteristika území a stavebního pozemku

Stavba se nachází v zastavěném území města Brna v katastrálním území Židenice [611115]. Jde o oblast určenou k bydlení, ve které se nachází zástavba rodinnými domy. Oblast je již v dnešní době zasíťovaná inženýrskými sítěmi, tedy i stávajícím vodovodem a kanalizací. Poblíž navržené a rovněž i stávající trasy se nachází kolejová trať ČD. Jde o rekonstrukci vodovodu a kanalizace včetně přípojek v ulici Čelakovského Petrůvky Nevrklova, kdy poloha navrhované kanalizace zůstává téměř shodná se stávajícím stavem, a poloha vodovodu se v místech, kde je stávající vodovod uložen mimo komunikaci, přesouvá do komunikace. Rozsah rekonstrukce je zřejmý ze situací C2 a C3.)

Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území. Dosavadní využívání pozemků v místě návrhu je pro bydlení a dopravu.

Územně technické podmínky

Nově navržený vodovod a kanalizace budou na svých koncích napojeny na stávající vodovodní řady a stávající stoky.

S jiným napojením na technickou infrastrukturu se neuvažuje.

S napojením na dopravní infrastrukturu se neuvažuje.

Věcné a časové vazby stavby

Stavba bude probíhat po úsecích. Předpokládá se, že každém prováděném úseku nejprve proběhne rekonstrukce kanalizace, následně bude prováděna rekonstrukce vodovodu. Oprava komunikací bude provedena celoplošně, včetně obnovy poškozených dešťových vpustí a přípojek po všech opravách a rekonstrukcích podzemních inženýrských sítí.

Stavební objekty

SO 310	Stavební část kanalizace – stoky

SO 320 	Stavební část - kanalizační přípojky

SO 330 	Stavební část vodovodní řady

SO 340 	Stavební část vodovodní přípojky

SO 100 	Komunikační úpravy – v DUR neobsazeno

SO 900 	Přeložky - neobsazeno

SO 800  	Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby - v DUR neobsazeno

Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu. Jde tedy o změnu dokončené stavby.

Navrhovaná investice bude dále plnit původní účel (dopravu nehořlavých kapalin).

Část týkající se kanalizace má za úkol nahradit stávající kanalizaci, která se nachází v nevyhovujícím stavu. Nově navržená kanalizace má za úkol stejně jako stávající, odvádět z území splaškové a dešťové vody.

Část týkající se vodovodu má za úkol nahradit stávající vodovod, který se nachází v nevyhovujícím stavu a v některých úsecích rovněž v nevyhovujících polohách. Nově navržený vodovod má za úkol stejně jako stávající, zásobovat pitnou vodu obyvatelstvo v rekonstruovaných a přilehlých ulicích.

Stavba je navržena v souladu s požadavky objednatele a jedná se o trvalou stavbu.

Použité profily a materiály

Vodovodní potrubí:	DN 100 dl. cca 156 m	tvárná litina (dále již jen TLT)

DN 80 	dl. cca 243 m	TLT

Vodovodní přípojky v délce 	dl. cca 555 m (od napojení na řad po vodoměr)

Kanalizační potrubí:	DN 400 dl. cca 253 m	kamenina

DN 500 dl. cca 74 m	kamenina

Kanalizační přípojky pod veřejným prostorem-	kamenina

Stavba není členěna na etapy a délka trvání stavby se předpokládá cca 1 rok. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2020

Základní technický popis staveb

Kanalizace – Jedná se o nové kanalizační potrubí pro jednotnou kanalizaci, nahrazující stávající nevyhovující potrubí. Trasa nově navrženého potrubí je shodná s trasou stávajícího potrubí. Jako materiál bude použito kameninové obetonované potrubí DN 400 dl. cca 253 m a DN 500 dl. cca 74 m. na trase jsou navrženy kanalizační šachty, jejichž vzájemná vzdálenost nepřesáhne 50m. Poloha šachet koresponduje s polohou stávajících šachet. Spád navržené trasy je dán polohou stávající kanalizace v místech napojení. V řešeném území budou rovněž zrekonstruovány kanalizační přípojky a to v původních profilech a v délkách (pod veřejným prostorem) od navržené stoky po hranici nemovitostí.

Vodovod: Jedná se o nově navržené TLT potrubí pro vodovodní řady. V místech, kde se stávající potrubí nachází v komunikaci, trasa návrhu respektuje původní trasu. V místech, kde se stávající potrubí nachází mimo komunikaci, je nová trasa navržena do komunikace. Jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny se zámkovými spoji. DN 100 dl. cca 156 m a DN 80 dl. cca 243m.

Vzhledem k poloze vůči souběžné železniční trati a rovněž k blízkosti tramvajové trati, bude na celé trase vodovodu použita těžká protikorozní ochrana. Součástí investice je rovněž výměna vodovodních přípojek v původních profilech, minimálně však 1“ v délkách od odbočení z řadu po vodoměr.

Vzhledem k tomu, že je jedná o podzemní stavbu vodovodu i kanalizace, včetně přípojek, prováděnou v otevřených výkopech, je počítáno s celoplošným zapravením povrchů vozovek a chodníků včetně obnovy dešťových vpustí a jejich přípojek.

technická a technologická zařízení

Technologická zařízení nejsou v rámci této stavby navrhovány.

# Požárně bezpečnostní řešení

## Rozdělení stavby do požárních úseků

Charakter investice neumožňuje, ani nevytváří důvody pro návrh a realizaci požárních úseků.

## Stanovení požárního rizika

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Vzhledem k charakteru stavby a použitým materiálům (litina, kamenina a vodovodní přípojky z plast) není nutno stanovovat

## Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Požární zásah ke kanalizační síti a vodovodní síti se nepředpokládá.

Stávající únikové cesty pro případnou evakuaci zůstávají bez změn a jsou dostatečné.

## Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Stavba neohrožuje sousední požární úseky svým požárně nebezpečným prostorem a rovněž není umístěna v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

Objekt kanalizace ani objekt vodovodu nevykazuje charakter požárně nebezpečného prostoru.

## Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Nejbližší zdroje požární vody jsou zajištěny ze stávajících hydrantů v okolí.

Nejbližší požární podzemní hydrant je v ulici Táborská před domem č. 1297/185, 615 00 Brno-Židenice. Vydatnost hydrantu je 33 l/s a plocha pomyslné kružnice poloměru 200m okolo tohoto hydrantu zasahuje část zmiňované investice.

Nejbližší požární nadzemní hydrant je před čerpací stanicí MOL (dříve AGIP) Olomoucká 85, 618 00 Brno-Černovice Židenice. Vydatnost hydrantu je 38 l/s a řešená investice spadá do plochy vymezené pomyslnou kružnicí poloměru 600m okolo tohoto hydrantu.

Stavba nezasahuje dostávajících zdrojů požární vody. Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit ve smyslu ČSN 73 0873 čl. 4.4

Navržené úpravy nevyžadují vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.

## Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

V rámci stavby nedojde ke změnám v přístupových komunikacích a nástupových plochách pro požární techniku.

## Zhodnocení technologických a technických zařízení stavby z hlediska požární bezpečnosti

Investice neobsahuje žádná technická, ani technologická zařízení. Jedná se čistě o vodovodní řady a kanalizační stoky.

Navržená stavba neklade zvláštní požadavky na zvýšení odolnosti stavebních konstrukcí, nebo na snížení hořlavosti stavebních hmot.

## Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Navržená investice nevyžaduje zabezpečení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, ani požárně bezpečnostními zařízeními.

## Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Navržená stavba nevyžaduje rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Brno, červen 2018					vypracoval: Ing. Tomáš Pleský