Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, hydrogeologický monitoring

Technická zpráva

Z důvodu ověření hydrogeologických poměrů, které negativně ovlivňují chování vozovky (podloží vozovky) v části ulice Bohunická (přibližně před restaurací Valoria), bude proveden podrobný hydrogeologický monitoring.

Hydrogeologický monitoring bude spočívat v periodickém měření úrovně hladiny podzemní vody ve stávajících individuálních zdrojích (studnách) a odběru vzorků podzemní vody pro její laboratorní rozbory. Pravidelně bude také sledována hladina podzemní vody v pozorovacím vrtu, který byl proveden v rámci doplňkového geotechnického průzkumu v chodníku poblíž restaurace Valoria. Systém pozorovacích HG vrtů bude doplněn o další dva vystrojené vrty.

Protože nejsou relevantní informace o tom, v jaké nemovitosti se nachází studna, bude samotnému monitoringu předcházet rozsáhlá rešerše. Je vytipováno celkem 62 nemovitostí, 4 průmyslové areály a restaurace podél ulic Bohunická, Pražákova a Řehákova. Oblast zájmu je patrná z obrázku v příloze 1. Z veřejné části katastru nemovitostí budou získány údaje o majitelích předmětných nemovitostí.

Vlastníci nemovitostí v dané oblasti budou osloveni nejprve obchůzkou, kdy budou informováni o potřebě hydrogeologického monitoringu a budou vyzváni k podání informací ohledně studny na jejich pozemku. Současně svým podpisem případně stvrdí, že se studna na jejich pozemku nachází nebo nenachází. Majitelům, kteří nebudou zastiženi, bude do schránky vhozen dopis. V případě komplikací s osobním zastižením a získáním vyjádření ohledně existence studny budou majitelé obesláni doporučeným dopisem ve dvou fázích, kdy minimální odstup od poslání druhého dopisu bude činit 14 dní.

Dále bude rozšířen systém pozorovacích hydrogeologických vrtů o dva vrty předpokládané hloubky každý 10 m. Vrty budou vystrojeny perforovanou pažnicí průměru min. DN110, obsypány kačírkem, utěsněny bentonitovým obsypem a na povrchu terénu budou osazeny pojezdovým zhlavím. Hloubení bude prováděno jádrově, z vrtného jádra budou odebrány porušené vzorky zemin (z každého vrtu 2 ks), které budou podrobeny laboratorním klasifikačním rozborům.

Předpokládá se umístění pozorovacích vrtů mimo komunikaci v zelených pásech přibližně v křižovatkách ulice Bohunické s ulicí Pražákovou a Teslovou. Přesná lokalizace pozorovacích vrtů bude provedena na základě průběhu podzemních inženýrských sítí s přihlédnutím k místním podmínkám pro vrtání tak, aby nebylo nutné omezit provoz na místních komunikacích.

Z vytipovaného počtu 62 + 5 nemovitostí se předpokládá existence studní u 30 objektů (včetně stávajícího i dvou nově zřízených pozorovacích vrtů). Tyto studny budou zpasportizovány, bude zaměřena výchozí úroveň hladiny podzemní vody a bude odebrán vzorek vody pro úplný laboratorní rozbor v rozsahu vyhlášky č. 252/2004. Odběr vzorku se předpokládá dynamicky (z kohoutku či vzorkovacím čerpadlem).

Pro účely pasportu a budoucího vyhodnocení hydromonitoringu, budou studny a pozorovací vrty geodeticky výškopisně a polohopisně zaměřeny.

Výsledky rešerše studní, jejich pasportizace a laboratorních rozborů budou objednateli odevzdány formou závěrečné zprávy z I. etapy monitoringu.

V rámci II. etapy bude prováděno pravidelné měření úrovně hladiny podzemní vody v objektech po dobu dvou let s frekvencí 1x za 3 měsíce. Schematický harmonogram je zpracován v příloze č. 2. Průběžné výsledky hydromonitoringu budou objednateli předávány písemnou formou.

Při závěrečném měření úrovně hladiny podzemní vody bude proveden opět odběr vzorku podzemní vody pro úplný laboratorní rozbor v rozsahu vyhlášky č. 252/2004. Odběr vzorku se předpokládá dynamicky (z kohoutku či vzorkovacím čerpadlem).

Výsledky provedeného hydrogeologického monitoringu budou shrnuty v závěrečné zprávě.

Vzhledem k nejasnému počtu objektů, které budou sledovány, je v rozpočtu uvedený předpokládaný počet. Objednateli budou účtovány skutečně provedené a odsouhlasené práce.